Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2020

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Historique des pannes par sous ensembles machine Cirrus

| Date | Sous ensemble | Description de la cause : Libellé | Tps d'arrêts h |
| --- | --- | --- | --- |
| 02-janv | Elévateur de pneus | Réglage des grappins | 0,5 |
| 03-janv | Basculeur de sortie des roues | échange du radar | 1,75 |
| 11-janv | Mariage jantes et pneus | changement paliers | 1 |
| 14-janv | Savonnage des pneus | changement chaine cassée | 2 |
| 17-janv | Savonnage des pneus | chenille arrachée | 5 |
| 20-janv | Convoyeur-basculeur de pneus | Support de cellules | 4 |
| 22-janv | Gonflage des roues | échange vérin hydraulique tête de gonflage | 8 |
| 25-janv | Montage pneus sur jantes | connecteur desserré sur distributeur | 0,75 |
| 27-janv | Montage pneus sur jantes | changement vérin | 8 |
| 02-févr | Convoyage des jantes | Repositionnement des bandes transporteuses | 0,5 |
| 03-févr | Plateau de transfert | réglage capteur position haute | 0,25 |
| 04-févr | Mariage jantes et pneus | rail cassé | 1 |
| 10-févr | Savonnage des jantes | réparation renvoi d'angle | 2,25 |
| 24-févr | Gonflage des roues | panne groupe hydraulique | 8 |
| 25-févr | Montage pneus sur jantes | échange distributeur hydrau | 3,5 |
| 01-avr | Gonflage des roues | Echange bague de jointage d'appui pneu | 5 |
| 01-avr | Montage pneus sur jantes | reteneur coincé | 2,5 |
| 02-avr | Convoyeur-basculeur de pneus | vérin de transfert HS | 6 |
| 12-avr | Savonnage des pneus | réglage des buses | 1 |
| 02-mai | Mariage jantes et pneus | joint hs donc fuite d'huile | 0,5 |
| 05-mai | Plateau de transfert | remplacement chaines | 2 |
| 12-mai | Montage pneus sur jantes | variateur en défaut | 4 |
| 14-mai | Montage pneus sur jantes | pousseurs de pneumatique coincé | 1,5 |
| 17-mai | Gonflage des roues | vis de liaison des vérins cassée | 8 |
| 25-mai | Montage pneus sur jantes | Changement vérin | 3,25 |
| 09-juin | Montage pneus sur jantes | Changement distributeur hydraulique sur tête de montage | 2,5 |
| 14-juin | Convoyeur-basculeur de pneus | chaine détendue | 1,5 |
| 25-juin | Basculeur de sortie des roues | Remise en état et remontage plateau du basculeur roues | 0,5 |
| 02-juil | Montage pneus sur jantes | Changement vérins pousseur de pneumatique | 2,5 |
| 05-juil | Gonflage des roues | Echange de la vanne de gonflage de la veille | 3 |
| 17-juil | Gonflage des roues | vis de liaison des vérins cassée | 5 |
| 23-juil | Montage pneus sur jantes | Pousseurs de pneumatique coincé | 1,5 |
| 17-sept | Savonnage des pneus | changement cellule | 0,5 |
| 03-oct | Elévateur de pneus | réglage tension chaine | 0,25 |
| 15-oct | Montage pneus sur jantes | Casse mécanique sur bras de montage | 13,5 |
| 05-nov | Gonflage des roues | échange vérin centralisateur | 5,25 |
| 06-nov | Elévateur de pneus | remplacement tendeur chaine | 0,75 |
| 15-nov | Plateau de transfert | changement flexibles suite à pollution | 1 |
| 16-nov | Savonnage des jantes | buse encrassée | 1 |
| 20-nov | Gonflage des roues | Echange et réglage vanne proportionnelle | 5,75 |
| 22-nov | Montage pneus sur jantes | Rajout régulateur pneumatique sur pousseurs et réglages | 6,5 |
| 02-déc | Basculeur de sortie des roues | réglage capteur | 0,25 |
| 03-déc | Mariage jantes et pneus | déraillement de la chenille | 0,5 |
| 06-déc | Mariage jantes et pneus | changement capteur | 0,5 |
| 06-déc | Savonnage des pneus | distributeur pneumatique hs | 1 |
| 06-déc | Convoyeur-basculeur de pneus | Mise en place d'un système de rouleaux à démontage rapide | 12 |
| 10-déc | Montage pneus sur jantes | Casse mécanique sur bras de montage | 13 |
| 13-déc | Savonnage des jantes | buse encrassée | 1 |
| 19-déc | Montage pneus sur jantes | Tige vérins pousseurs de pneumatiques flambée | 15,5 |

Liste partielle des affectations de l’automate nécessaire à l’étude

| Entrées automate |  | Capteur | Sorties automate |  | Pilotage | Données internes automate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %I1.1 | Galet presseur gauche rentré | 1S1 | %Q3.8 | Monter ascenseur pied de biche | 5YV1.12 | %M0 | ½ tour d'assemblage |
| %I1.2 | Galet presseur gauche sorti | 1S2 | %Q3.9 | Descendre ascenseur pied de biche | 5YV1.14 |  |  |
| %I1.3 | Galet presseur droit rentré | 1S3 | %Q3.10 | Mise sous tension variateur | KM20 |  |  |
| %I1.4 | Galet presseur droit sorti | 1S4 | %Q3.11 | Relais "Marche avant" | KA1 |  |  |
| %I1.13 | Ascenseur pied de biche en haut | 5S1 |  |  |  |  |  |
| %I1.14 | Ascenseur pied de biche en bas | 5S2 | %Q4.3 | Sortir maintien flanc de gomme inférieur | 12YV1.A |  |  |
|  |  |  | %Q4.4 | Rentrer maintien flanc de gomme inférieur | 12YV1.B |  |  |
| %I2.7 | Maintien flanc de gomme inférieur rentré | 12S1 |  |  |  |  |  |
| %I2.8 | Maintien flanc de gomme inférieur sorti | 12S2 | %QW6.1 | Consigne pression galets presseurs | 1YV6 |  |  |
| %I2.12 | Sélection "Gomme dure" | S12 |  |  |  |  |  |

Extrait du schéma électrique

Schéma pneumatique

Extrait catalogue Schneider

Extrait catalogue Schneider

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Protection thermique du moteur assuré par programmation

DI1: Marche avant
DI2: Marche arrière
DI3/6: Configurable

Extrait catalogue SMC

Chape de tige pour vérin

| Alésage piston | Référence |
| --- | --- |
| 32 | GKM 10-20 |
| 40 | GKM 12-24 |
| 50 | GKM 16-32 |
| 63 | GKM 16-32 |
| 80 | GKM 20-40 |
| 100 | GKM 20-40 |

Extrait catalogue JOUCOMATIC

Extrait du GRAFCET

Galets presseurs sortis

Descendre ascenseur

pied de biche

Rentrer le maintien

flanc de gomme inférieur

206

Sortir basculeur pied de biche

½ tour d'assemblage et maintien flanc de gomme inférieur rentré

205

Ascenseur pied de biche en bas

204

Documentation technique d’un module de sorties analogique

Exemple de câblage de sortie

analogique de la voie 0

Non connecté

Non connecté

Non connecté

Exemple de programmation

Affectation par l'entrée %I1.0 de la valeur 5000 (5V) dans la sortie analogique %QW6.0 (Emplacement 6, voie 0)

%I1.0

%QW6.0:=5000

Plage de réglage de pression

Extrait catalogue FESTO

Type

VPPE

Raccord pneumatique

Détendeur de pression

Vanne proportionnelle de pression avec distributeurs

0 … 2 bar

Taraudage G 1/4

Taraudage G1/8

Taraudage G 1/2

0 … 6 bar

0… 10 bar

0 … 10 V

4 … 20 mA

PSI

Unité de pression

Montage des barrettes de raccordement P

Pupitre opérateur

Bar

Afficheur à LED par segment

Montage

Distributeur à raccordement direct

VPPE

3

1/8

2

010

B

E1

T

3

Fonction de distributeur

1/8

1/2

1/4

2

Plage de réglage de pression

6

10

010

420

Entrée analogique de la valeur de consigne

B

P

E1

-

T

Schéma hydraulique

Extrait catalogue EDH

Indicateur de colmatage

Extrait catalogue HYDAC