Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2020

CORRIGÉ

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

Problématique 1 : Lors des essais machines l’équipe de maintenance détecte un problème de vibration au niveau du vérin de « l’ancien » bras extraction. Ce service maintenance décide de modifier le système en remplaçant notamment le bras d’extraction.

| Q1 | ANALYSE FONCTIONNELLE |  | Temps conseillé : 5 min | Nbre pts : ….. / 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Données du système : |  |
| --- | --- |
| - Déplacer la coiffe "non formée" - Alimentation pneumatique Coiffe « non formée » à transférer - Position transfert coiffe Coiffe « non formée » en magasin - Position magasin coiffe |  |

Q1-1 :COMPLETER l’actigramme de niveau A-0 du sous système étudié à l’aide des données ci-dessus.

Coiffe « non formée » en magasin

Coiffe « non formée » à transférer

| Q2 | LECTURE DE PLAN | DTR 7/8 et 8/8 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : ……/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2-1 : En vous aidant du plan d’ensemble DTR 8/8 et de la nomenclature DTR 7/8, COMPLETER les repères sur la vue éclatée (figure 1) page suivante.

Q2-2 : COMPLETER les quantités de pièces dans la nomenclature ci-dessous.

| 26 | 3 | Palier applique D30 | INA |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 M8-50 |  |
| 22 | 4 | Ventouse D60 | Parker |
| 21 | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 M8-100 |  |
| 20 | 2 | Support fixation bras extraction |  |
| 16 | 2 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 M8-100 |  |
| 10 | 1 | Contre écrou nez-de-rotule |  |
| 03 | 8 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 M8-20 |  |
| Repère | Nombre | Désignation | Observation |

04

01

07

06

05

03

02

26

28

27

29

30

09

10

11b

11a

08

15

13

14

12

18

21

20

19

22

16

17

25

23

24

| Q3 | LIAISONS | DTR 2/8, 3/8, 7/8 et 8/8 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : ……/28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3-1 : Placer les repères proposés (02 – 08 – 10 – 11a - 11b – 15 – 18 – 25 –26(x3) – 30) dans les classes d'équivalence E1, E2, E3 et E4.

| Classes | Pièces |
| --- | --- |
| E1 | 01 - 03(x4) - 27(x6) - 28(x6) - 29(x12) - 02 – 26 (x3) – 30…….…………… |
| E2 | 03(x4) - 04 - 05 - 06(x2) - 07(x2) - 08…………………………….. |
| E3 | 09 - 10 - 11a…………………………………………………… |
| E4 | 12 - 13(x2) - 14 -16(x2) - 17(x2) - 19(x2) - 20 (x2) - 21(x4) - 22(x4) - 23 - 24(x4) – 11b – 15 – 18 - 25……………………………………….. |

Q3-2 : Quelle est la nature du contact en B entre (E3) et (E4) ? ENTOURER la bonne réponse.

(Voir plan d’ensemble DTR 8/8 et la figure 2 et 3 question Q3.5).

Ponctuel

Rectiligne

Sphérique

Cylindrique

Q3-3 : Quelle est la nature du contact en D entre (E2) et (E3) ? ENTOURER la bonne réponse.

(Voir plan d’ensemble DTR 8/8).

Ponctuel

Rectiligne

Sphérique

Cylindrique

Q3-4 : COMPLETER le tableau récapitulatif de la liaison entre les classes d’équivalence. Le repère orthonormé est situé sur la figure 3 question Q3.5.

(Écrire « 1 » lorsque le mouvement est possible, « 0 » lorsqu’il est impossible).

| Liaison entre | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 et E3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pivot glissant |
| E3 et E4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Rotule |

Q3-5 : COMPLETER le schéma cinématique ci-dessous (figure 3) au point B et D

- Schéma de deux liaisons orientées ;

- Couleur sur chaque classe d’équivalence.

E1

E3

E4

E2

| Q4 | STATIQUE | DTR 5/8 | Temps conseillé : 50 min | Nbre pts : ..…../42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| G B C A On se propose de vérifier les actions mécaniques qui agissent sur le vérin et le support de « l’ancien bras » extraction afin de déterminer le poids maximum admissible du bras Pbras. Données : piston vérin Ø50, pression de service : 6 bars. Hypothèses : - Action coplanaire. - Toutes les liaisons sont supposées parfaites. - Les frottements sont négligés sauf au contact entre E2 et E3. - Le système est en équilibre dans la position de la figure ci-contre. - Les poids des solides sont négligés sauf : P bras au point G, centre de gravité des pièces 08 à 24. Q4-1 : Le vérin travaille-t-il en rentrée ou sortie de tige pour extraire la coiffe ? Il travaille en sortie de tige |  |
| --- | --- |

| Q4-2 : CALCULER la force théorique du vérin F thvérin en newton. Surface du piston = π x R² =1963,49 Fthvérin = p x S = p x π x R² = 0,6 x π x 25² | S = 1963,49 mm² Fthvérin = 1178.1 N |
| --- | --- |

Q4-3 : VERIFICATION par diagramme en TRACANT votre résultat sur le graphique constructeur pour consolider la valeur de Fvérin de la question Q4-2.

Le rendement du vérin est estimé à 70 %.

On considère l’effort théorique du vérin Fthvérin = 1170 N.

Q4-4 : CALCULER l'effort réel du vérin :

| Fre vérin = 1170 x 70100 = 819 N | Fvérin = 819 N |
| --- | --- |

On considère la force utilisable Fut vérin fournie par le vérin au point B de 650 N.

Q4-5 : ENONCER le Principe Fondamental de la Statique pour l’équilibre d’un système soumis à deux forces :

Un solide soumis à l’action de 2 forces est en équilibre statique si ces 2 forces ont la même direction et la même intensité, mais sont de sens différent.

Q4-6 :

A

B

On isole l’ensemble vérin (E2+E3). Faire le bilan des actions mécaniques extérieures sur E2+E3 EN REMPLISSANT le tableau ci-dessous :

| ACTION | POINT D'APPLICATION | DROITE D’ACTION | SENS | INTENSITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A E1/(E2 ;E3) | A | (AB) |  | 650 N |
| B E4/(E2 ;E3) | B | (AB) |  | 650 N |

On recherche le poids P bras maxi admissible par le vérin de « l’ancien bras » d’extraction au centre de gravité G.

Q4-7 :

On isole E4.

COMPLETER le tableau des actions mécaniques. Mettre des points d’interrogation si nécessaire.

| ACTION | POINT D'APPLICATION | DROITE D’ACTION | SENS | INTENSITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B (E2 ;E3)/E4 | B |  |  | 650N |
| C E1/E4 | C | ? | ? | ? |
| P | G | verticale |  | ? |

Q4-8 : TRACER le dynamique des forces avec précision.

C E1/E4 = …540…N

P = …205………N

B (E2 ;E3)/E4 = …650 N

I

G

B

C

A

Echelle : 1 cm → 100 N

Droite d’action de P

P

BE2/E4

CE1/E4

Droite d’action de

B (E2 ;E3)/E4

On prendra, dans les questions suivantes, un poids P de 200 N. On prendra g = 9,81 m/s2

Q4-9 : CALCULER la masse maximale de « l’ancien bras » que le vérin peut déplacer.

| Mmaxi bras = ……200 / 9,81…………… | Mmaxi bras = 20,38 kg |
| --- | --- |

La pesée de « l’ancien » bras d’extraction par le service maintenance est de 28 kg.

Q4-10 : COMPARER les résultats des deux masses. DEDUIRE une justification par rapport à la problématique 1.

28 >  20,38 Le vérin n’est pas sensé fonctionner de manière correcte

Q4-11 : COCHER les modifications pouvant être apportées par la maintenance sachant que le client a demandé de réduire le poids de la machine et conserver un maximum d’éléments.

Plusieurs réponses sont possibles.

|  | Solutions |
| --- | --- |
| Augmenter le diamètre du vérin | X |
| Réduire le diamètre du vérin |  |
| Changer les bras et le support bras d’extraction afin de réduire le poids en conservant le vérin actuel diamètre 50 | X |
| Positionner le vérin perpendiculaire au support bras pour augmenter les efforts | X |
| Augmenter la pression d’alimentation à 7 bars | X |

| Q5 |  | DESSIN TECHNIQUE "NOUVEAU" BRAS EXTRACTION |  |  | DTR 5/8 |  | Temps conseillé : 20 min |  | Nbre pts : ….../12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q5-1 : Le choix ayant été fait de changer les bras et le support, COMPLETER le dessin de l’axe 102, taraudée sur toute sa longueur, et la cotation. On demande : - COMPLETER la vue de gauche en coupe A-A - COTER le diamètre de taraudage et le diamètre de l’axe 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q6 |  |  | COMPOSITION DE VITESSE « NOUVEAU BRAS » | DTR 5/8 |  | Temps conseillé : 50 min |  |  |  | Nbre pts : …../38 |  |  |  |
| Problématique 2 : Après avoir validé le choix du « nouveau » bras d’extraction, l’équipe de maintenance doit vérifier la vitesse VFϵE4/E1 < 5,56 m/s pour éviter le décollement des ventouses. E10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q6-1 : L’étude est à l’instant (t) et la vitesse du vérin est constante. RECHERCHER le débit (Q) dans le tableau constructeur ci-dessous en fonction du diamètre du vérin de 50 mm et sachant que le vérin travaille en poussé pour extraire une coiffe du magasin. ENTOURER la bonne réponse. Piston (mm); Surface du piston (mm²); Débit (m3/s). Ф 50; Poussé; 1962,5; Q = 5,89 x 10-4. Traction; 1708,2; Q = 4,948 x 10-4. Q6-2 : CALCULER la vitesse VB ϵ E3/E2 VB ϵ E3/E2 =Q / S = 5,89 x 10-4 / 1,9625 x 10-3 VB ϵ E3/E2 = 0,3 m/s. | 158 813 Y Z X E2 E3 E10 E4 |  |  |  |  |

Q6-3 : Quelle est la nature du mouvement de E3 par rapport à E2 ? ENTOURER la bonne réponse ?

| Translation | Rotation |
| --- | --- |

Q6-4 : Quelle est la nature de la trajectoire TB ϵ E3/E2 et la TRACER sur la figure 4 DQR 16/20 ?

| Linéaire rectiligne suivant l’axe B y. | Circulaire de centre …… et de rayon ...... |
| --- | --- |

Q6-5 : REPRESENTER le vecteur vitesse VB ϵ E3/E2 (intensité de 0,3 m/s) sur la figure 4, question Q6-9.

Q6-6 : Quelle est la nature du mouvement de E4 par rapport à E1.

| Translation | Rotation |
| --- | --- |

Q6-7 : Définir la trajectoire TB ϵ E4/E1.

ENTOURER et COMPLETER la bonne réponse.

| Linéaire rectiligne suivant l’axe …. | Circulaire de centre C… et de rayon .CB. |
| --- | --- |

Q6-8 : TRACER sur la figure 4, la trajectoire TB ϵ E4/E1.

Q6-9 : TRACER sur la figure 4, la direction du vecteur vitesse VB ϵ E4/E1.

Echelle :  1 cm  =  0,166 m/s

B

A

F

TB ϵ E3/E2ϵ

VB ϵ E3/E2

VB ϵ E4/E1

TB ϵ E4/E1ϵ

VB ϵ E2/E1

TB ϵ E2/E1ϵ

E4

E1

C

E3

E2

E1

Figure 4

Q6-10 : En fonction de la loi de composition de vitesse :

VB ϵ E4/E1 	 =  VB ϵ E3/E2 + VB ϵ E2/E1 (car VB ϵ E4/E3= 0)

REPRESENTER sur la figure 4 le vecteur vitesse absolue  VB ϵ E4/E1 au point B, sachant que VB ϵ E3/E2  = 0,3 m/s (défini question Q6-5) et que VB ϵ E2/E1 est déjà représenter (voir DTR 4/8).

Q6.11 : CALCULER la vitesse angulaire ω E4/E1 en fonction du rayon CB = 0,158 m et

VB ϵ E4/E1 =0,84 m/s.

| ωE4/E1 = ……VBϵE4/E1CB …= 0,840,158………………………………… | ωE4/E1 = ……5,3 rad/s |
| --- | --- |

Q6-12 : CALCULER  VF ϵ E4/E1 (la vitesse de déplacement du « nouveau » bras d’extraction

au point F). Pour le calcul, on utilisera le rayon CF = 0,813 m et ωF.

VF ϵ E4/E1=   4,3 m/s

VF ϵ E4/E1  =  ωE4/E1. x  CF =  5,3 x 0,813.....................

Q6-13 : Par rapport à la problématique, que peut-on conclure ?

De manière théorique, le système fonctionne car   VF ϵ E4/E1   = 4,3 m/s < 5,56 m/s

| Q7 | CHOIX REDUCTEUR | DTR 6/8 | Temps conseillé : 25 min | Nbre pts : ……../15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Problématique 3 : Suite à la modification du « transfert » poste 7, (passage d’un magasin à quatre magasins), déterminer le réducteur à l’entrée du guidage à bande.

Q7.1 : CALCULER la vitesse de déplacement du poussoir, V poussoir. On considère un mouvement rectiligne uniforme (MRU).

| V poussoir = e / t = 2,14 / 1 | V poussoir = 2,14 m/s |
| --- | --- |

Q7.2 : CALCULER la vitesse angulaire ω 1/0, axe de rotation du guidage à bande de rayon R(A).

| ω 1/0 = V(p) / R(A) = 2,14 / 0,03 | ω 1/0 = 71,33 rd/s |
| --- | --- |

Dans ce cas, le choix du motoréducteur se fait par le couple à transmettre (C utile) et le réglage de la vitesse se fait par variateur électronique. On considère un effort dans la courroie du guidage à bande de F poussoir = 80 N.

Q7.3 : CALCULER le couple utile, C utile, en fonction de F poussoir et R(A).

| C utile = F(p) x R(A) = 80 x 0,03 | C utile = 2,4 N.m |
| --- | --- |

Q7.4 : Quel réducteur allez-vous choisir en fonction du couple utile, C utile ?

ENTOURER la bonne réponse.

| K19 | K29 | K39 | K49 |
| --- | --- | --- | --- |

| Q8 | AJUSTEMENT REDUCTEUR / GUIDAGE A BANDE TRANSFERT | DTR 4/8 et 6/8 | Temps conseillé : 20 min | Nbre pts : ……./32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Problématique 4 : Pour préparer les outillages, vérifier l’ajustement entre la sortie arbre cloche par guidage à bande (101) et la sortie réducteur (100).

Q8.1 : IDENTIFIER les nouvelles pièces composant l’ajustement guidage à bande et motoréducteur.

| Ø20 H6 / k5 Arbre : Repère 100 ALESAGE : Repère 101 |  |
| --- | --- |

Q8.2 : COMPLETER le tableau ci-dessous à l’aide des tolérances.

|  | Arbre : Ø20 k5 | ALESAGE : Ø20 H6 |
| --- | --- | --- |
| Cote nominale (mm) | 20 | 20 |
| Ecart supérieur (mm) | + 0,011 | + 0,013 |
| Ecart Inférieur (mm) | + 0,002 | 0 |
| IT (mm) | 0,009 | 0,013 |
| Cote Maxi. (mm) | arbre Maxi = 20, 011 | Alésage Maxi = 20, 013 |
| Cote mini (mm) | arbre mini = 20, 002 | Alésage mini = 20 |

Q8.3 : Calculer le jeu Max et le jeu Mini de l’ajustement.

Jeu Max = 20,013 – 20,002 = 0,011 mm

Jeu Mini = 20 – 20,011 = - 0,011 mm

DETERMINER le type d’ajustement en ENTOURANT la bonne réponse.

| JEU | INCERTAIN | SERRAGE |
| --- | --- | --- |

Q8.4 : Quel(s) outils allez-vous utiliser pour le montage du réducteur sur l’arbre cloche guidage à bande ? ENTOURER les bonnes réponses.

| Presse hydraulique | Maillet | Réponse possible en plus pour MaP Jeu de clés 6 pans mâle | Clé à pipe |
| --- | --- | --- | --- |