Brevet de Technicien Supérieur

Techniques et Services en Matériels Agricoles

## Analyse Agrotechnique

### SESSION 2020

Durée : 4 heures

### Coefficient : 4

Matériel autorisé

- L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Constitution du sujet

- le questionnement relatif au sujet ……………………………………………pages 2 à 5

- les documents techniques………………….…………………………………pages 6 à 19

- les documents réponses………………………………………………………pages 20 à 22

ATTENTION : les pages 20, 21, 22 sont à rendre avec la copie.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 22 pages, numérotées de 1/22 à 22/22.

CONTEXTE GÉNÉRAL

L’entreprise de travaux agricoles (ETA) CANUT est implantée aux confins de l’Isère et de l’Ardèche. Gérée par son dirigeant éponyme, elle travaille pour le compte de nombreux agriculteurs.

Certaines pratiques culturales telles que la culture des noix et des châtaignes sont spécifiques à cette zone géographique.

Jusqu’à présent, l’ETA réalise en prestation de service la récolte mécanisée des noix.

Le département de l’Ardèche a entrepris récemment un plan de relance de la culture de la châtaigne. Monsieur Canut y voit l’opportunité de développer son activité dans la récolte des châtaignes ce qui nécessitera l’acquisition d’une nouvelle machine de récolte.

Problématique

# L’entreprise est située aux confins de l’Isère et de l’Ardèche dans une zone où coexistent deux appellations d’origine protégée AOP Noix de Grenoble et AOP Châtaigne d’Ardèche.

# L’ETA Canut pratique depuis plusieurs années le ramassage des noix à l’automne en prestation de services.

Après un plan de relance débuté 2011, la culture de la châtaigne s’est mécanisée et de nombreux chantiers ont vu le jour. Vous êtes chargé.e de conseiller l’ETA Canut qui cherche à se saisir de cette opportunité.

# Questions

# Partie 1 : elle a pour objectif d’évaluer et optimiser les performances de l’actuelle machine en chantier de ramassage.

L’ETA Canut effectuera cette année ses prestations sur une surface de 45 ha avec une ramasseuse de type R25 dont le fonctionnement est précisé sur le document technique 1 page 6. Un nouveau client fait appel à l’ETA pour récolter ses noix, le responsable de l’ETA souhaite évaluer les capacités de sa machine à réaliser l’ensemble des chantiers.

Pour estimer le débit de chantier, on évalue à 40 % du débit de chantier théorique les pertes de temps en manœuvres, vidanges, interruptions diverses, etc.

Validation des débits de chantier de ramassage

  - A partir des documents techniques 2, 3, et 4, pages 7, 8 et 9 remplir les tableaux proposés sur le document réponse 1 page 20.

  - Montrer que l’ETA Canut ne peut pas répondre favorablement au nouveau client, en prenant pour hypothèse un débit de chantier moyen de 1 hah-1.

Pour accroitre ce débit de chantier, il est proposé d’adapter un balai gyroscopique afin d’augmenter la largeur de travail et, par voie de conséquence, le débit de chantier. L’ETA souhaite faire l’achat d’un kit gyroscopique de 1 500 mm qu’elle adaptera aux conditions d’installation.

  - À partir du document technique 6 page 11, établir pour les mécaniciens de l’ETA les trois principales étapes du montage du kit gyroscopique.

  - Selon le document réponse 2 page 21, compléter le schéma hydraulique des trois circuits suivants du balai gyroscopique :

- circuit moteur hydraulique, en sachant que le constructeur préconise de placer un limiteur de débit unidirectionnel réglable ;

- circuit levage avec limiteur de débit bidirectionnel réglable ;

- circuit de rentrée avec limiteur de débit bidirectionnel réglable.

Après montage, le kit s’avère juste suffisant en performance et ne laisse pas de marge de manœuvre en cas d’aléas climatique ou organisationnel. Le responsable de l’ETA Canut décide d’étudier une solution complémentaire qui lui permettra également d’étendre son rayon d’action et sa fenêtre d’intervention aux récoltes des châtaignes. Son attention se porte sur une machine portée AMB RA7 pour ramasser les châtaignes dites AOP Châtaignes d’Ardèche.

  - À partir des documents techniques 7 et 8 pages 12 et 13, déterminer le nombre maximal de châtaigniers à l’hectare.

  - Déterminer le rendement maximum de châtaignes en kgha-1.

  - Évaluer le temps passé pour ramasser 1 ha équipé de la ramasseuse RA7.

  - Donner trois arguments susceptibles de convaincre le responsable de l’ETA d’investir dans une seconde automotrice, sachant qu’une ramasseuse automotrice comme la R25 de l’ETA offre un débit de chantier moyen de 1 hah-1.

# Partie 2 : elle a pour objectif d’étudier le fonctionnement de la machine en conditions difficiles et de conseiller le client.

L’ETA fait l’acquisition d’une deuxième ramasseuse R25 afin d’assurer l’intégralité de ses chantiers de ramassage de noix et de diversifier son activité avec la récolte des châtaignes. Elle décide d’équiper ses deux machines d’un kit ébogueur de châtaignes (cf. document technique 9 page 14).

Les châtaigneraies sont majoritairement plantées dans des terrains pentus. Ces travaux de ramassage exigeront prudence et savoir-faire des chauffeurs de l’ETA, plus habitués aux noyeraies implantées en plaine.

Vérifier les risques de cette nouvelle pratique et les conseiller sur la conduite de ces chantiers en toute sécurité, en s’attachant au comportement de la machine au regard de la répartition des masses.

Dans un premier temps nous étudierons la machine sur terrain plat.

Vérification de l’utilisation en sécurité de la machine en pente

  - Déterminer la cote X de la position du nouveau centre de gravité G’ de la machine équipée du kit ébogueur trémie vide - Cf. document technique 9 page 14.

  - Déterminer, sur terrain plat, la nouvelle répartition des masses sur les essieux. Commenter.

  - Sur le document réponse 3 page 22, calculer le poids des châtaignes Pchâtaignes contenues dans la trémie pleine.

Le constructeur recommande l’utilisation de sa machine pour une pente maximum de 30 %. Le cas le plus défavorable de fonctionnement a lieu lorsque la machine à l’arrêt, dans la position représentée sur le document réponse 3 page 22, vidange la trémie pleine.

  - Sur le document réponse 3 page 22, tracer les directions des actions mécaniques extérieures en A et B.

  - Déterminer la charge sur les essieux avant et arrière dans cette position. On considérera la machine trémie pleine, avec une charge de châtaigne de 1 200 kg.

On considère la charge maximale sur l’essieu arrière de 5 400 daN.

  - Calculer le poids total de la machine trémie pleine équipée du kit ébogueur.

  - Commenter et justifier la répartition des masses sur les deux essieux du point de vue de la sécurité de conduite, sachant que la charge minimale sur un essieu doit être de 20 % du poids total en charge.

  - Relever, expliquer et préciser les unités et les caractéristiques des dimensions des pneumatiques.

  - Dans le cas le plus défavorable, et à l’aide du document technique 10 page 15, justifier la compatibilité de cette monte de pneumatiques.

  - Commenter de façon synthétique, sur un plan agrotechnique, les résultats précédents, en déduire les conséquences sur les vergers.

  - Élaborer une liste d’au moins cinq conseils à délivrer aux chauffeurs, pour l’utilisation de leur machine en toute sécurité dans ces conditions.

# Partie 3 : elle a pour objectif d’étudier les évolutions et performances de la machine et de conseiller le client, dans une démarche environnementale.

L’ETA investit dans une nouvelle ramasseuse R25 équipée du moteur Deutz 4,1 Litres L4 répondant aux normes de dépollution. Le responsable de l’ETA vous charge de :

- valider pour ses chauffeurs un environnement de conduite et de réglages connu ;

- démontrer l’utilisation efficiente de ce moteur ;

- conseiller sur les points d’entretien spécifique à la dépollution.

Recommandation d’utilisation de la nouvelle machine

Pour sa nouvelle ramasseuse, le constructeur a optimisé le fonctionnement de la machine pour un régime moteur thermique de 1 600 trmin-1 contre 1 800 trmin-1 pour l’ancienne. Les utilisateurs s’interrogent quant aux conséquences sur le régime de travail.

  - Préciser l’impact sur le fonctionnement de l’hydraulique et des éléments de la machine, consécutivement à ce changement de régime moteur thermique.

Le constructeur décide de modifier la cylindrée des moteurs hydrauliques de ventilation en la passant de 12 à 8 cm3tr-1, afin de conserver la même efficacité de ventilation.

  - Calculer le débit, la puissance absorbée, le rendement total, et les pertes de puissance des deux moteurs hydrauliques de 8 cm3tr-1 selon les éléments du document technique 11 page 16.

  - À partir de vos résultats, quels justificatifs proposer au client quant au choix du constructeur de réduire la cylindrée des moteurs hydrauliques de ventilation ?

Le client exige que le gain de consommation avec la nouvelle motorisation soit avéré.

  - À partir du document technique 11 page 16, déterminer la consommation horaire des éléments entrainés par la pompe hydraulique LS de l’ancienne machine dont la consommation spécifique est de 238 gkW-1h-1 à 1 800 trmin-1. La masse volumique du GNR est de 845 kgm-3.

  - À partir du document technique 12 page 17, relever la consommation spécifique au régime de travail de la nouvelle ramasseuse.

  - À partir du document technique 11 page 16, calculer la puissance totale absorbée par les éléments entrainés par la pompe LS de la nouvelle machine.

  - Calculer, comparer, et commenter les consommations horaires de gasoil des éléments entrainés par la pompe LS, pour les deux machines.

Le moteur équipant la future ramasseuse répond aux normes de dépollution Phase IV, avec la technologie DOC + DPF + SCR.

  - En vous aidant de vos connaissances et du document technique 13 page 18, identifier les points de vigilance que les chauffeurs prendront en considération, tant au niveau de l’entretien que de l’utilisation de ce moteur.

  - Quels arguments techniques, environnementaux et économiques l’ETA Canut pourrait-elle avancer pour démarcher de nouveaux clients ?

Document technique 1							source AMB ROUSSET

Les fruits à coques (noix, noisettes, châtaignes, marrons…) tombent naturellement de l’arbre ou sont forcés à tomber par secouage mécanique de l’arbre.

Les fruits sur le sol sont ramassés par le balai cylindrique à languettes caoutchoucs 2 tournant en sens inverse de l’avancement. La largeur utile de ramassage peut être augmentée grâce à un ou deux balais gyroscopiques 1.

Les fruits sont ensuite convoyés par le tapis à chaines et barrettes 3. Un ventilateur 5 assure un flux d’air chargé de nettoyer et débarrasser les fruits des éléments plus légers (feuilles, bogues, petites branches…) au travers d’une grille vibrante 4. Les fruits sont ensuite stockés dans une trémie 6. Cette trémie permet un déchargement par bennage en hauteur grâce à un parallélogramme.

Principe de fonctionnement d’une ramasseuse :

Document technique 2

Données théoriques du chantier de ramassage des noix

- La R25 de l’ETA ramasse sur une largeur de 2,80 m.

- La récolte des noix AOP s’effectue en trois passages à des dates arrêtées par décision préfectorale, pour cette année :

| Passages | Informations | Dates | Quantité ramassée | Vitesse moyenne de travail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Noix fraiches tombées au sol naturellement à maturité | Du 6 Octobre au 10 Octobre | 820 kg/ha | 8 km/h |
| 2 | Noix fraiches après premier secouage mécanique des arbres | Du 11 Octobre au 15 Octobre | 1 800 kg/ha | 6 km/h |
| 3 | Noix fraiches après deuxième secouage mécanique des arbres | Du 16 Octobre au 20 Octobre | 600 kg/ha | 8 km/h |

Données réelles des chantiers de l’ETA Canut

- Répartition des masses de la ramasseuse R25 à vide : 50 % - 50 %.

- Les chantiers de ramassage ont lieu 7jours / 7jours dans les horaires suivants :

  - le matin de 7 h à 12 h ;

  - l’après-midi de 13 h à 18 h.

- Dans ces horaires l’entretien périodique, niveaux, nettoyage, etc., prend 1 h 15 min, tous les matins.

Document technique 3					source extraits cahier des charges INAO

Données sur AOP Noix de Grenoble

|  |  | Noix sèches | Noix fraiches |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositions Qualité | Noix en coque appartenant à d’autres variétés que Franquette, Parisienne et Mayette. | Maxi 5 % |  |
|  | Noix en coque d’un calibre inférieur à 28 mm | Maxi 5 % |  |
|  | Tolérance totale pour les défauts de coque en % de fruits défectueux | 10 | 10 |
|  | Tolérance totale pour les défauts de la partie comestible en % de fruits défectueux | 10 | 12 |
| Disposition Quantité | Température du flux d’air de séchage | Maxi 30 °C |  |
|  | Masse volumique moyenne | / | 61 kg/hl |
|  | Rendement moyen en kg/ha | / | 3 200 |
|  | Taux d’humidité des noix sèches | ≤ 12 % | / |

Densité de plantation

Pour toute plantation réalisée après le 25 février 2002, chaque arbre doit disposer d’une superficie minimale de 100 m2 à partir de la douzième année incluse après l’année de plantation, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les arbres.

La distance minimale entre les noyers doit être au moins égale à 8 mètres.

Cultures intercalaires

Les cultures intercalaires sont tolérées jusqu’à la cinquième année incluse après la plantation à condition qu’elles soient à 2 mètres minimum du tronc des noyers.

Enherbement

Dans les vergers irrigués, la présence d’herbe, semée ou non, est obligatoire à partir du 1er septembre de chaque année, à compter de la sixième année après la plantation. Ce couvert végétal peut être rompu au printemps pour des raisons agronomiques.

Taille

Les noyers subissent une taille d’élagage d’entretien au minimum tous les trois ans.

Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation du noyer est autorisée en cas de sécheresse persistante jusqu’au 31 août au plus tard.

L’irrigation est autorisée pendant la période de végétation du noyer et jusqu’à la récolte pour éviter le flétrissement des cerneaux et assurer la qualité finale des noix. L’irrigation par aspersion sur frondaison est interdite.

Intrants

L’utilisation de régulateurs de croissance ou d’activateurs de maturité est interdite. L’épandage de produits organiques d’origine non agricole ou non forestière et de boues de station d’épuration, seuls ou en mélange, n’est autorisé sur les parcelles qu’à condition que ces produits soient analysés lot par lot (camion, citerne). Concernant les germes pathogènes, les métaux lourds et les composés-traces organiques retenus dans la réglementation avant épandage et compostés ; ils doivent être immédiatement enfouis après épandage pour éviter que les noix, qui sont récoltées à même le sol, ne soient altérées.

Document technique 4							source AMB ROUSSET

Document technique 5							source AMB ROUSSET

Schéma hydraulique R25

Document technique 6							source AMB ROUSSET

Adaptation kit gyro 1500 mm

+

Machine R25 de l’ETA						Kit Gyro 1500mm

=

Machine R25 de l’ETA après l’adaptation :

Caractéristiques du Kit adaptable gyro 1500

| Nb | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Gyro de diamètre 1500mm avec brosse de ramassage |
| 1 | Moteur hydraulique Danfoss OMRW-160 |
| 1 | Bras support |
| 1 | Tirant réglable d’inclinaison de tête du gyro |
| 1 | Vérin de relevage |
| 1 | Vérin double effet de réglage (largeur de ramassage) |
| 2 | Electrodistributeur 6-3 |
| 1 | Electrodistributeur 5-3 |

Document technique 7						source AOP Châtaigne d’Ardèche

Données sur AOP Châtaigne d’Ardèche

Les châtaigniers sont conduits selon les dispositions suivantes :

Densité de plantation

Lors de son entrée en production, chaque châtaignier doit disposer d’un espace de 100 mètres carrés au minimum, libre de tout autre arbre et être espacé d’au moins 7 mètres des arbres d’autres espèces de la parcelle.

Greffage

Les arbres sont greffés sur un porte-greffe de l’espèce Castanea.

Entrée en production des arbres

Le bénéfice de l’appellation d’origine ne peut être accordé qu’aux châtaignes provenant d’arbres qui ont au minimum huit ans après leur plantation ou cinq ans à partir de la pose du greffon en cas de surgreffage.

Amendement

La fertilisation et les amendements chimiques sont interdits.

L’épandage de produits organiques d’origine non agricole ou non forestière et de boues de station d’épuration, seuls ou en mélange, n’est autorisé, sur les parcelles qu’à condition que ces produits soient analysés lot par lot (camion, citerne,...), concernant les germes pathogènes, les métaux lourds et les composés-traces organiques retenus dans la réglementation avant épandage et compostés. Ils doivent être immédiatement enfouis après épandage.

Rendement

Le rendement annuel maximum de châtaignes fraîches par châtaignier, en moyenne sur l’exploitation, quelle que soit leur destination, est fixé à 100 kg.

Récolte

Les châtaignes sont récoltées à maturité après la chute des fruits qui peut être assistée par gaulage entre le 31 octobre et le 31 décembre.

Le ramassage se fait directement sur le sol ou sur filet. Le ramassage est réalisé manuellement ou assisté d’outils mécaniques qui n’endommagent pas les fruits.

Stockage

Avant leur mise en œuvre ou leur entrée en chambre froide, les fruits sont stockés dans des emballages aérés placés dans un local sec, aéré, et à l’abri de la lumière.

Les fruits doivent être récoltés rapidement après leur chute : toute production livrée aux stations fruitières et aux transformateurs, ne doit pas présenter plus de 15 % de fruits présentant des traces d’attaque de champignons.

Document technique 8							source AMB ROUSSET

Modèle RA7 La machine est particulièrement adaptée pour le ramassage des noisettes et des châtaignes mais aussi des amandes et noix, etc.

FONCTIONNEMENT

Le fruit est aspiré par un tuyau de 12,50 m de long et de Ø120 mm ou 2 tuyaux de Ø100 mm, grâce à une chambre de décompression. Il traverse ensuite une calibreuse cylindrique, les fruits sont ainsi sélectionnés, convoyés pneumatiquement et enfin triés par ventilation. Pour la cueillette des noisettes, on utilise l’aspirateur, l’anti-poussière et le calibreur de Ø26 mm. Pour la cueillette des châtaignes ou des noix, on utilise le calibreur de Ø41 mm.

AVANTAGES

La longueur du flexible d’aspiration permet d’aller dans les endroits inaccessibles. De par sa petite taille, il peut être utilisé avec des tracteurs de petite et moyenne puissance.

POIDS et DIMENSIONS

Longueur : 1,10m Largeur : 1,70 m Taille : 1,65 m Poids à vide : 370 kg Puissance de tracteur minimum recommandée : 30 CV Caractéristiques du sélecteur de rouleau (diamètre de trou de grille) : pour les fruits à coque : Ø26 mm pour les châtaignes : Ø38 mm Caractéristiques entrée d’air : 2 bouches Ø100 mm – 1 bouche Ø120 mm Longueur du tuyau d’aspiration : 12,50 m Débit : 1000 kg/heure

Document technique 9							source AMB ROUSSET

Le kit ébogueur à châtaignes - exemple d’ensemble machine + kit monté

Ce kit est composé d’un cadre fixe et d’un sabot grille monté sur ressort, il vient bloquer les châtaignes entre celui-ci et le tapis à chaîne et barrettes d’origine repère 3 sur le document technique 1. Les châtaignes étant comprimées entre le tapis et la grille du sabot, les fruits sont extraits des bogues. Les fruits sont ensuite convoyés vers la trémie alors que les bogues sont évacuées, avec les feuilles et branches, par la ventilation et la grille de tri.

| Caractéristiques du kit | Caractéristiques R25 |
| --- | --- |
| - Masse M1 : 300 kg | - Masse à vide M : 5 560 kg - Empattement E : 2,270 m - Répartition des masses à vide essieux avant / arrière : 50 %-50 % |

La position des centres de gravité G de la machine R25 seule et G1 du kit ébogueur est donnée ci-dessous :

Document technique 10								source Continental

Tableau charge / pression des pneumatiques

Document technique 11							source AMB ROUSSET

Comparatif pertes hydrauliques

Relevés constructeur sur ramasseuse R25

- Avec moteur 12 cm3tr-1 pour l’entrainement de la ventilation

| Consommation des organes en mouvements entrainés par pompe hydraulique LS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organes entrainés par pompe hydro | Relevés |  | Données constructeur |  |  |  | Calculs |  |  |  |  |  |
|  | Vitesse (tr/min) | Pression (bar) | Cylindrée Moteur (cm3/tr) | Nb de moteurs ou Multiplicateur | Rendement vol° | Rendement total | Débit (l/min) | Puissance absorbée (kW) |  | Puissance utile (kW) | Pertes de puissance (kW) |  |
| Ventilation | 3 283 | 185 | 12 | 2 | 0,98 | 0,71 | 80,40 | 24,79 |  | 17,60 | 7,19 |  |
| Turbine | 3 613 | 233 | 12 | 1 | 0,98 | 0,91 | 44,24 | 17,18 |  | 15,63 | 1,55 |  |
| Pickup | 124 | 100 | 50 | 3,1 | 1 | 0,73 | 19,22 | 3,20 |  | 2,34 | 0,86 |  |
| Tapis | 64 | 50 | 250 | 1,188 | 0,98 | 0,78 | 19,39 | 1,62 |  | 1,26 | 0,36 |  |
| Grille | 546 | 7 | 36 | 1 | 0,98 | 0,91 | 20,06 | 0,23 |  | 0,21 | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 183,31 | 47,02 |  | 35,07 | 9,98 |  |

- Après modification avec moteur 8 cm3tr-1 pour l’entrainement de la ventilation

| Consommation des organes en mouvements entrainés par pompe hydraulique LS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organes entrainés par pompe hydro | Relevés |  | Données constructeur |  |  |  | Calculs |  |  |  |  |  |
|  | Vitesse (tr/min) | Pression (bar) | Cylindrée Moteur (cm3/tr) | Nb de moteurs ou Multiplicateur | Rendement vol° | Rendement total | Débit (l/min) | Puissance absorbée (kW) |  | Puissance utile (kW) | Pertes de puissance (kW) |  |
| Ventilation | 3 300 | 225 | 8 | 2 | 0,98 | ? | ? | ? |  | 17,60 | ? |  |
| Turbine | 3 613 | 233 | 12 | 1 | 0,98 | 0,91 | 44,24 | 17,18 |  | 15,63 | 1,55 |  |
| Pickup | 124 | 100 | 50 | 3,1 | 1 | 0,73 | 19,22 | 3,20 |  | 2,34 | 0,86 |  |
| Tapis | 64 | 50 | 250 | 1,188 | 0,98 | 0,78 | 19,39 | 1,62 |  | 1,26 | 0,36 |  |
| Grille | 546 | 7 | 36 | 1 | 0,98 | 0,91 | 20,06 | 0,23 |  | 0,21 | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  | 37,02 |  |  |

Document technique 12				source DEUTZ AG & TOP MOTEUR SUD-EST

Caractéristiques techniques du moteur DEUTZ 4,1 litres Tier 4 interim

Nm

trmin-1

Document technique 13					source Doosan & Equipment world

Dépollution d’un moteur type tier 4 final : HPCR, EGR, DOC, DPF, SCR

## Injection haute pression à rampe commune (HPCR)

Pour qu’un moteur diesel fonctionne le plus proprement possible, il doit être équipé d’un système d’injection extrêmement efficace. L’injection HPCR (injection haute pression à rampe commune) est un système sophistiqué qui assure une régulation et un calage optimum de l’injection. L’injection HPCR est déjà largement utilisée sur les moteurs de forte puissance. Sa technologie de régulation électronique (ECU) jouera un rôle fondamental dans la mise en conformité avec les exigences de la Phase IIIB et de la Phase IV. Elle permet de mettre en œuvre d’autres technologies, telles que le catalyseur d’oxydation diesel (DOC), la réduction catalytique sélective (SCR) et le filtre à particules (DPF), décrites plus loin.

## Recirculation des gaz d’échappement (EGR)

Connue également sous le sigle CEGR (Cooled Exhaust Gas Recirculation, recirculation des gaz d’échappement refroidis), l’EGR réduit les oxydes d’azote en renvoyant une partie des gaz d’échappement dans l’admission du moteur. Ce procédé dilue l’oxygène présent dans la chambre de combustion et abaisse la température de combustion. La formation des oxydes d’azote est réduite mais simultanément il se produit plus de particules. Pour cette raison, les motoristes combinent l’EGR avec des systèmes de traitement de l’échappement (DOC et DPF) qui réduisent très efficacement l’émission de particules.

## Catalyseur d’oxydation diesel (DOC)

Le catalyseur d’oxydation diesel (DOC) contient des éléments catalytiques spéciaux qui réagissent au contact des gaz d’échappement. Cette réaction chimique transforme les particules contenues dans les gaz d’échappement en substances inoffensives, telles que l’eau et le dioxyde de carbone.

### Caractéristiques du DOC

- Pas de modifications de la technologie de base du moteur

- Pas de procédures spéciales d’entretien

- Pas de contraintes d’utilisation particulières

- Pas besoin d’additifs

## Filtre à particules (DPF)

Le filtre à particules (DPF) élimine les particules des gaz d’échappement du moteur. Il consiste en un système de parois poreuses en céramique qui piègent les particules des gaz d’échappement. Pour nettoyer le filtre à particules et préserver son efficacité, on utilise la haute température des gaz d’échappement afin de brûler les particules accumulées dans les cloisons poreuses. Ce processus de nettoyage semi-automatique est appelé « régénération ».

Caractéristiques du filtre à particules (DPF)

- Réduction des NOx par la conception du moteur

- Meilleur rendement énergétique

- Compact et facile à installer

- Pas besoin d’additifs

## Réduction catalytique sélective (SCR)

Les moteurs conçus pour les systèmes SCR utilisent une pression d’injection élevée et optimisent la combustion, ce qui réduit la consommation de carburant et accroît la réactivité du moteur. Cela réduit ainsi les émissions de particules mais augmente la quantité de NOx dans l’échappement. Les gaz d’échappement sont traités par l’injection dans l’échappement d’une solution aqueuse d’urée, l’AdBlue®. Les oxydes d’azote présents dans les gaz d’échappement sont transformés en vapeur d’eau et en azote, inoffensifs pour l’environnement.

Caractéristiques de la SCR

- Réduction des particules par la conception du moteur

- Meilleur rendement énergétique

- Compacte et facile à installer

- L’AdBlue® est un produit bien connu et largement disponible

- Aucune régénération requise

# DOCUMENT REPONSE 1

Estimation du débit de chantier, remplir les tableaux :

| N° passage | Vitesse en kmh-1 | Débit de chantier en hah-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Moyenne sur les trois passages |  |  |

| Passage | Quantité ramassée en kgha-1 | Volume ramassée en litresha-1 Arrondir à l’unité | Autonomie de la ramasseuse en ha / trémie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# DOCUMENT REPONSE 2

VIDANGE TRÉMIE       LEVAGE TRÉMIE        LEVAGE PICK-UP

Montage hydraulique du balai gyroscopique, compléter le schéma :

Moteur Gyro 1500

OMRW - 160

Vérin (D. E.)

rentrée Gyro

Vérin (S. E.)

levage Gyro

# DOCUMENT REPONSE 3

Vérification charge maximum sur essieu de la R25 en pente.

On donne :

- pente 30 % ;

- masse totale à vide R25 avec kit ébogueur, M’ = 5 860 kg (en G’) ;

- capacité de la trémie, V = 1 900 litres ;

- densité de la châtaigne, Dchâtaigne = 640 kg.m-3 ;

- on prendra g = 10 m.s-2 .

Déterminer le poids Pchâtaigne contenu dans la trémie pleine, développer le calcul :

Vérification de la charge sur l’essieu arrière, en situation de vidange à l’arrêt, avec 30 % de pente. On donne :

AB2,2700         AG'1,1100,7750        AG23,342,300

G’

G2

x

y

Pente 30%

A

B