BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E51

CONCEPTION DÉTAILLÉE

D’UNE CHAÎNE FONCTIONNELLE

2020

SUJET

| Durée : 4 h 00 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Ce document comporte 21 pages, numérotées de 1/21 à 21/21.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet

Documents à rendre avec la copie :

- documents réponses                                                             	pages 17 à 21

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Introduction

Disparition des surfaces agricoles 
= 1 département tous les 7 ans

Disparition des surfaces agricoles 
= 1 département tous les 7 ans

En 2018, le ministère de l'Agriculture a recensé un peu plus de 
450 000 exploitations agricoles, c’est environ 40 000 de moins par rapport au chiffre du recensement agricole de 2010.

Un projet de loi prévoit que d'ici 2020 les cantines scolaires proposent 40% de produits issus de circuits courts et 20% de produits Bio. Afin de répondre à ces nouveaux marchés des circuits courts, et pour mieux vivre de leur production, des agriculteurs ont choisi de transformer leur production sur place.

Nous nous intéresserons ici à un petit groupe d’agriculteurs qui produit individuellement depuis quatre ans des yaourts de ferme à l’unité à l’aide de petites conditionneuses de yaourts. Ces agriculteurs ont décidé de se regrouper en coopérative, ce qui représente un cheptel de 700 vaches laitières sur une surface de 1000 hectares.

La coopérative souhaite faire l’acquisition d’une nouvelle conditionneuse permettant de mutualiser les coûts de production.

Cette conditionneuse est l’objet de l’étude.

Processus de production d’un yaourt

Description chronologique du processus initial de conditionnement d’un pot

L’impression de la date se fait pendant l’évacuation.

La vente se fait soit à l’unité, soit par regroupement de 6 yaourts effectué à la main par clipsage d’un groupeur en plastique.

Description du système à réaliser

Mission du système

Contexte de la conditionneuse de yaourts en phase d’exploitation

Définition des besoins

Étude du poste d’évacuation des pots de yaourts

La conception préliminaire a permis d’aboutir à la solution suivante

Logements

Logements

Extrait du cahier des charges :

Il faut évacuer les pots de yaourt assemblés ou non, pour les déposer sur le tapis roulant.

Les pots sont operculés (donc fermés hermétiquement). Le temps pour effectuer cette tâche est de 6 secondes.

PARTIE 1 : analyse technologique

Le système d’évacuation choisi est représenté sur le document ressources 1. L’intérêt de ce système est qu’il n’utilise qu’un seul actionneur. Cependant il est nécessaire de vérifier que le principe de fonctionnement de l’actionneur permet l’extraction des pots de leur logement.

Pour l’étude cinématique les ensembles de classes d’équivalences sont les suivants :

S0

S1

S2

O

y

x

z

S0

S1

S2

O

y

x

z

S0={1, 2, 4, 6, 7}		S1={8, 9, 11, 13, 14, 15}

S2={10, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34}

À l’aide du document ressources 1.

Question 1 (sur feuille de copie)

Déterminer la liaison entre le pignon fixe 6 et le bâti 1.

Question 2 (sur feuille de copie)

Déterminer la liaison entre la poulie 29 et l’arbre 26.

Question 3 (sur feuille de copie)

Déterminer la liaison entre l’ensemble S0 et S1.

Déterminer la liaison entre l’ensemble S1 et S2.

Question 4 (sur le document réponses 1)

Compléter le schéma cinématique en dessinant la liaison entre l’ensemble S1 et S2.

PARTIE 2 : analyse du fonctionnement.

Dans le mécanisme choisi, l’axe principal des pots doit rester vertical durant leur déplacement. Les trajectoires des points appartenant à S2 dans son mouvement par rapport à S0, sont dites superposables (arcs de cercle identiques).

Question 5 (sur le document réponses 2)

Déterminer et tracer la trajectoire du point BS2/S0.

Sachant que la trajectoire de AS2/S0 est superposable à celle de BS2/S0 mais que son centre est en 01, tracer la trajectoire de AS2/S0.

Sachant que la trajectoire de CS2/S0 est superposable à celle de BS2/S0 mais que son centre est en 02, tracer la trajectoire de CS2/S0.

En déduire la nature du mouvement.

Question 6 (sur le document réponses 2)

Représenter l’ensemble S1+S2 en position 1. Cette position est matérialisée sur le document réponses 2 par le trait mixte fin incliné, qui est l’axe de symétrie de S1.

Placer sur les quatre positions les points A, B et C en leur appliquant les indices correspondants.

Question 7 (sur feuille de copie)

Quel peut-être le ou les problème(s) de cette solution technologique lors de l’extraction des pots de leur logement ?

Question 8 (sur feuille de copie)

À l’aide du dessin ci-dessous, justifier que la solution choisie n’engendre pas les problèmes précédents.

Pots en position

sortie du plateau

Plateau

Pots en position

sur le plateau

Pots en position

sortie du plateau

Plateau

Pots en position

sur le plateau

PARTIE 3 : dimensionnement de l’actionneur pneumatique

Le temps de remplissage des pots avec les différents ingrédients est de 4 secondes, le temps de transfert décrit sur le processus en page 3 est de 2 secondes.

La vitesse maxi des pots de yaourt pendant le déplacement ne doit pas excéder 0,5 m.s-1 pour éviter de trop mélanger le lait et la confiture.

Question 9 (sur feuille de copie)

Déterminer le temps pour effectuer l’évacuation seule des pots de yaourt, sachant que le système d’évacuation doit aussi effectuer un mouvement de retour à la même vitesse pour évacuer les pots suivants. Justifier les calculs.

Le vérin rotatif est un vérin de type pignon crémaillère

θ’(rd/s)

1,57

0

3

2

1

t (s)

θ’(rd/s)

1,57

0

3

2

1

t (s)

Question 10 : (sur feuille de copie)

La loi que doit suivre le vérin est donnée par le graphe page précédente. Déterminer l’angle parcouru par le vérin en 3 secondes.

Est-ce compatible avec le fonctionnement du système ? Justifier.

Question 11 (sur feuille de copie)

Point A

B

C

D

0

S2

Point O

Poids PS2

Point A

B

C

D

0

S2

Point O

Poids PS2

La vitesse angulaire maxi du système est de 1,57 rad.s-1, déterminer la vitesse linéaire du point VAs2/S0

Question 12 (sur feuille de copie)

À l’aide des questions précédentes, déterminer le mouvement de l’ensemble (plaque porte yaourt + yaourt) par rapport à S0.

Conclure sur la vitesse maxi des points B, C, D pendant le déplacement des pots de yaourt et justifier.

Le cahier des charges est-il respecté ? Justifier.

La masse de l’ensemble S2 est de 1,44 kg, l’accélération de la pesanteur g est 
de 9,81 m.s-2. 
La pression de service est de 6 bars.

Question 13 (sur feuille de copie)

À l’aide du dessin ci-dessus, déterminer le couple statique en O dû au poids PS2. 
Détailler les calculs.

En utilisant le document ressources 3, choisir en fonction du résultat précédent le diamètre minimum du vérin. Déterminer le coefficient de sécurité qui en résulte.

L’énergie cinétique de l’ensemble en mouvement est de1,23 joules. Afin de limiter les chocs et la déformation des pots lors de la dépose sur le tapis, le vérin rotatif doit disposer d’un amortissement pneumatique.

Ce vérin répondra aux contraintes suivantes :

- deux détecteurs intégrés ;

- montage standard ;

- angle de rotation à déduire des tracés ;

- type d’orifice TF ;

- type Air-hydro ;

- axe non traversant ;

- quatre plats de tige ;

- rien en exécution spéciale.

Question 14 (sur feuille de copie)

À l’aide du document ressources 3, déterminer en fonction des contraintes précédentes le diamètre du vérin correspondant.

À l’aide du document ressources 2, sachant que la détection sera effectuée avec 2 détecteurs intégrés 24Vcc PNP, définir la référence du vérin.

PARTIE 4 : choix des constituants pneumatiques

Question 15 (sur feuille de copie)

Afin de garantir au mieux les matériels et la sécurité des personnes, la suite de l’étude se fera en analysant le comportement du système après un arrêt d’urgence.

Déterminer les actionneurs concernés par l’énergie pneumatique dans le système d’évacuation.

L’enclenchement du mécanisme de l’arrêt d’urgence entraîne obligatoirement la coupure de toutes les énergies de puissance, la coupure de la commande des pré-actionneurs et la purge du circuit pneumatique.

Quel doit-être le comportement du mécanisme si l’arrêt d’urgence est enclenché ?

Il est nécessaire pour des raisons de sécurité d’avoir un maintien de la charge en position.

Question 16 (sur document réponses 3)

Compléter le tableau en indiquant dans les colonnes concernées le schéma du distributeur ainsi que l’action de la charge en fonction des différents types de distributeurs représentés.

Question 17 (sur document réponses 3)

Compléter le schéma de câblage en identifiant tous les constituants dans les cases correspondantes.

Partie 5 : conception d’une liaison encastrement réglable

Dans la première conception de ce système, la liaison encastrement entre la poulie mobile 29 et l’arbre 26 est réalisée par clavetage, donc sans réglage possible. Afin d’orienter correctement le système, la liaison entre 29 et 26 sera réalisée à l’aide d’une frette de serrage type TTQ (voir document ressources 4).

Le couple transmis entre la poulie 29 et l’arbre 26 est de 1 Nm.

La poulie est modifiable mais pas l’arbre 26. Le diamètre de l’arbre 26 est 12 mm.

Question 18 (sur feuille de copie)

À l’aide du document ressources 4, déterminer en fonction des contraintes précédentes, la référence de la frette de serrage. Justifier la réponse.

Question 19 (sur le document réponses 4)

Représenter le dessin à la règle de la nouvelle solution avec la frette de serrage (échelle 2:1)

Partie 6 : protection des personnes

Une première solution de protection des risques est envisagée par l’intermédiaire d’un capot en plexiglas comme représenté ci-dessous.

Capot

Capot

Question 20 (sur feuille de copie)

À l’aide de la vue ci-dessus établir une analyse des risques mécaniques sur la sortie des pots.

Question 21 (document réponses 5)

Proposer, en la justifiant, une protection pour supprimer ce ou ces risques.

Document ressources 1

Actionneur rotatif

Série CRA1

Actionneur rotatif

Série CRA1

Document ressources 2

Document ressources 3

Document ressources 4

Document réponses 1

Question 4

Document réponses 2

Axe de symétrie de S1

Axe de symétrie de S1

Questions 5 et 6

Trajectoire du point BS2/S0 :

Trajectoire du point BS2/S0 :

Document réponses 3

Question 16

| Type | commande | schéma | charge |
| --- | --- | --- | --- |
| Distributeur 5/2 | bistable |  |  |
| Distributeur 5/3 | Centre ouvert |  |  |
| Distributeur 5/3 | Centre fermé |  |  |

Possibilités de réponse pour la charge : bloquée ; libérée ; fini sa course du vérin

Question 17

| Nom |  |
| --- | --- |

| Nom |  |
| --- | --- |

| Nom |  |
| --- | --- |

| Nom |  |
| --- | --- |

| Nom |  |
| --- | --- |

Document réponses 4

Échelle 2 :1

Échelle 2 :1

Question 19

Document réponses 5

Question 21