# BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

E4 MODÉLISATION ET CHOIX TECHNIQUES EN

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

U42 Détermination et justification de choix techniques

SESSION 2020

______

###### Durée : 4 heures

Coefficient : 3

______

DOCUMENTS ET MATÉRIELS AUTORISÉS

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Tout autre matériel est interdit.

Aucun document autorisé.

Le sujet se compose de 30 pages, numérotées de 1/30 à 1/30.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Documents à rendre avec la copie :

- Document Réponse DR1………………………………………………….…..page 28/30

- Document Réponse DR2………………………………………………….…..page 29/30

- Document Réponse DR3	………………………………………………….…..page 30/30

Constitution du sujet :

- Dossier présentation ..................................................pages 2 à 4

- Travail demandé (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

- PARTIE A………………………………………………page 5

- PARTIE B………………………………………………pages 6 à 9

- PARTIE C………………………………………………pages 10 à 11

- Dossier Technique ..................................................... pages 12 à 27

- Documents Réponses ................................................ pages 28 à 30

Problématique :

Suite à un disfonctionnement dans le circuit RRA, il a été décidé de changer la vanne RRA 013 VP par une vanne « type : 7600-8 » représentée sur le DT1.

L’étude portera dans un premier temps sur les choix technologiques concernant le disque (repère 2 sur DT1), car celui-ci posait problème sur la vanne précédente. Vérification du choix de matériau, solution cinématique de renvoi d’angle, choix du ressort de retour en position et puissance nécessaire au pilotage.

Ensuite, l’étude portera sur les solutions techniques de la partie commande. Vérification du débitmètre, justification des choix technologiques et implantation des composants.

Présentation :

L’étude portera sur le système de Refroidissement du Réacteur à l’Arrêt, le circuit RRA.

Objet de l’étude

Le RRA aspire l’eau en Branche Chaude (BC) N° 2 et la refoule en Branches Froides (BF) des boucles N° 1 et 3. Le circuit est composé de deux pompes centrifuges installées en parallèle.

BF 1 et 3

BC 2

La ligne d’aspiration est constituée du « carré d’as » (voir DT3) :

- La ligne directe : RCP 212 VP et RRA 001 VP.

- La ligne de contournement : RCP 215 VP et RRA 021 VP.

Caractéristiques des pompes :

Tranche en marche :

La pompe RRA est en fonctionnement continu avec un débit de 120 m3.h -1 (appelé « débit nul »).

Arrêt de tranche :

- La pompe RRA fonctionne avec un débit nominal de 910 m3.h -1.

- Delta P moteur de 8 bars.

Cadre de l’étude :

La vanne RRA013VP permet de réguler le débit de l’eau dans le circuit RRA, afin de maîtriser sa température.

Il a été constaté sur l’ancien modèle de vanne que le débit mesuré était différent de celui imposé par la consigne.

Après plusieurs études, l’origine de la variation a été identifiée. Le disque obturateur était endommagé.

Il est donc nécessaire de changer de type de vanne et de vérifier les choix technologiques de celle-ci.

Travail demandé

Partie A : Analyse et compréhension

Objectif : mettre en évidence les fonctions relatives au circuit RRA et en particulier à la vanne RRA 013 VP.

Le système RRA assure l’évacuation de la puissance résiduelle pendant les phases de déchargement et de rechargement du combustible de la cuve du réacteur en régulant le débit.

En fonctionnement normal, la vanne RRA 013 VP est à commande pneumatique, et un volant permettra la manœuvre en cas d’urgence.

Une vanne est un dispositif destiné à contrôler (stopper ou modifier) le débit d'un fluide liquide, gazeux, pulvérulent ou multiphasique, en milieu libre (canal) ou en milieu fermé (canalisation).

QA1. Compléter l’actigramme A-0 du système RRA sur le document réponse DR1.

QA2. Citer quelles vont être la fonction principale, la matière d’œuvre entrante et sortante, de la vanne RRA 013 VP.

QA3. Donner le type d’énergie qui actionne cette vanne en fonctionnement normal.

QA4. Compléter l’actigramme simplifié de la vanne RRA 013 VP issu du niveau A0 de l’analyse descendante du circuit RRA sur le document réponse DR1.

Partie B : Étude du pompage des effluents du circuit RRA

Partie B1 : Étude du disque obturateur Repère 2 de la vanne RRA 013 VP

Objectif : valider le choix de matériau de l’axe Repère 3, support du disque obturateur Repère 2 de la vanne papillon.

Documents techniques ressources DT1, DT2, et DT4.

Hypothèses :

Cas le plus défavorable, la vanne est fermée, la pression est uniformément répartie sur la surface du disque 2 de diamètre 198 mm.

L’axe 3 est cisaillé de part et d’autre du disque 2.

Les deux surfaces cisaillées sur l’axe 3 sont assimilées à des disques de diamètre 25,4 mm.

QB1.1. On considère que la pression exercée est de 20 bars. Calculer l’effort  FP2 engendré sur celui-ci.

QB1.2. Déterminer l’aire des deux sections cisaillées S3 sur l’axe 3.

On prendra Fcisaillement = 60 kN.

QB1.3. En déduire la valeur de la contrainte totale de cisaillement . (Avec τ=FP2S3).

QB1.4. Retrouver dans la documentation technique, la limite d’élasticité Re du matériau qui compose l’axe 3 (voir DT4, DT1 et son zoom nomenclature).

QB1.5. Sachant que la limite pratique au glissement, avec coefficient de sécurité k = 2, vérifier la condition de résistance à la contrainte de cisaillement du matériau de l’axe 3.

Partie B2 : Étude de l’actionneur du disque

Objectif : valider le dimensionnement du ressort 228 de l’actionneur de vanne et le couple de maintien en position du disque obturateur repère 2.

Documents techniques ressources DT2, DT5 et DT6.

Hypothèses pour l’étude :

- Lors de la fermeture du disque, celui-ci va subir un couple C = 50 N.m, dû aux efforts du fluide dans la tuyauterie.

- Lors du fonctionnement, et pour l’étude, la barre de commande 206 est considérée comme restant verticale (voir DT6) (faible variation angulaire lors du fonctionnement).

La modélisation retenue pour l’étude est donnée sur le DT5.

Pour obtenir le couple de 50 N.m, afin de garder le disque en position fermée, il faut que le ressort de rappel exerce au minimum un effort Cressort201. de norme identique à celle de B221206.

Fonctionnement :

- Position disque papillon fermé (0°) : la pression de commande est nulle, le ressort de rappel ramène le piston en position haute jusqu’à la butée haute.

- Position disque papillon ouvert (72°) : on exerce une pression sur le piston, il descend jusqu’à atteindre la position butée basse.

Figure issue du mode opératoire.

QB2.1. En vous aidant de la documentation DT5, calculer la Force FB liée au couple.

QB2.2. Déterminer l’effort B221206 généré par le couple par projection sur l’axe z de la force FB.

Pour la suite de l’étude on prendra ||  Cressort201.|| = 571 N.

QB2.3. Sur le DR2, représenter les positions B’ et C’ et leurs trajectoires en fin d’ouverture du disque repère 2, et mesurer la course CC’ (∆l) de la barre de commande 206 sur le document réponse DR2.(Le schéma est à l’échelle 1 : 6).

QB2.4. Sachant que Cressort201=k×∆l , retrouver le coefficient de raideur k du ressort. On utilisera ∆l en mm.

QB2.5. D’après la géométrie de la vanne (DT1 et DT6 échelle 1/6), déterminer le module de Coulomb du matériau du ressort 228.

Avec k=G.d48.n.D3  		où on a :	d : Ø du fil (en mm) à mesurer sur le dessin.

D : Ø moyen d’enroulement des spires à mesurer sur le dessin (en mm).

n : nombre de spires utiles à compter sur le dessin.

G : module de Coulomb (en MPa).

QB2.6. D’après la géométrie de la vanne (DT5, DT1 et DT6 échelle 1/6) :

- La pression d’air exercée sur la plaque 201 est 2,4 bars.

- Mesurer sur DT6 le diamètre de la pièce 201 sur lequel s’exerce la pression d’air.

- Calculer l’effort Cfluide201 exercé par le fluide sur la plaque de pression 201.

Partie B3 : Étude de la commande du disque.

Objectif : déterminer la puissance nécessaire à l’ouverture/fermeture du disque repère 2, en vue de prévoir la commande de la rotation de celui-ci.

Documents techniques ressources DT1, DT2, DT5 et DT6.

Le temps d’ouverture/fermeture maxi du disque 2 est de 60 secondes.

QB3.1. Déterminer alors la vitesse de rotation angulaire (ω=θ/t), en rad/s, du disque repère 2 par rapport au corps de vanne.

Rappel : le couple minimum à l’ouverture de l’opercule CA=50 N.m.

QB3.2. Dans l’hypothèse où les liaisons sont parfaites, déduire la puissance minimale nécessaire pour actionner le disque repère 2.

QB3.3. En réalité, le rendement du mécanisme étant  = 0,5, déterminer la puissance réelle nécessaire.

Partie C : Étude de la partie commande de la nouvelle vanne

Objectif : justification des choix technologiques des composants de la partie commande.

Documents techniques ressources DT7 à DT14.

Étude du débitmètre

Le débitmètre utilisé pour permettre la régulation de débit des vannes de dilution envoie sa mesure à l’aide d’un signal 4-20 mA qui correspond à une échelle variant de 0 à 910 m3.h-1. Le signal devra être converti par un convertisseur analogique numérique en un nombre binaire naturel non signé sur 12 bits (résolution r = 1/4096 voir DT7).

QC1.1 Citer les avantages d’une liaison 4-20 mA.

QC1.2 Choisir le capteur (DT9 à DT12) en fonction des caractéristiques de l’installation. Justifier le choix.

QC1.3 Déterminer la valeur du courant pour un débit de 120 m3.h-1 (DT7). Trouver d’abord la valeur graphiquement en expliquant votre démarche, puis affiner votre résultat par un calcul.

QC1.4 Faire le choix du module convertisseur analogique-numérique adéquat (pour la suite de l’étude, on a besoin d’un module 8 entrées) (DT7).

QC1.5 Choisir (DT8) l’Automate Programmable Industriel (API) répondant au cahier des charges suivant :

- Débitmètre et module convertisseur analogique- étudiés précédemment.

- Sonde de température PT100 3 fils avec son convertisseur RMPT70BD alimenté en 24 V courant continu (DT13).

- Tension d’alimentation : 230 V.

- Besoin d’une sortie analogique (pour une partie non étudiée dans ce sujet).

QC1.6 Justifier le choix de l’utilisation de ce type d’API en comparaison des autres TSX proposés dans la documentation technique.

QC1.7 Sur le DR3, compléter le schéma de câblage :

- alimentation du convertisseur RMPT70BD à partir du réseau EDF 230 V monophasé,

- raccordement des 3 fils de la sonde PT100 au convertisseur RMPT70BD,

- raccordement de la sortie du convertisseur RMPT70BD au module TSX,

- noircir la position de réglage de la sortie analogique du convertisseur RMPT70BD

(0-10 V, 0-20 mA ou 4-20 mA).

DT1 bis : ZOOM sur la nomenclature du document DT1 page suivante :

X6  Cr 17

DT1

DOCUMENT TECHNIQUE 	DT1

DT2 Schéma technologique du pilotage du disque repère 2.

72°

Détail du montage disque obturateur Rep.2 et axe Rep.3.

12/27

3

DT3 Schéma du circuit RRA.

13/27

DT4 Caractéristiques des aciers inoxydables.

DT5 Schéma cinématique simplifié de l’actionneur.

Position du disque obturateur à 72°.

Isolement 201+206

Isolement 221

A

221

CA

27°

78

∆l

Bbutée basse/201

B

B221/206

201+206

Cressort/201

CFluide/201

Butée haute

C

Z

DT6 Position initiale de l’actionneur - Échelle 1:6.

A

B

C

Z

Y

DT7 Convertisseur analogique numérique : protocole.

Étape 1 : valeur de la résolution (r) du capteur.

Étape 2 : calculer le quantum (q).

Étape 3 : calculer la valeur décimale (v) de la valeur mesurée par le capteur.

Étape 4 : convertir la partie entière de la valeur décimale, en hexadécimal et binaire.

Exemple d’un capteur d’hydrométrie :

- caractéristiques du signal de sortie 0-20 mA

- valeur mesurée 4,89 mA

- convertisseur analogique numérique 10 bits

Étape 1 : r = 1/210 = 1/1024

Étape 2 : q= valeurmaxde sortie-valeurminde sortie résolution=0,01953125 mA

Étape 3 : v= valeur mesurée-valeurminde sortie q=4,89-00.01953125=250,368=>partie entière 250

Étape 4 : 250(10) = $FA(16) =00 1111 1010(2)

DT7 Convertisseur analogique numérique : choix matériel.

DT8 Automates programmables.
DT9 Capteur. 
DT10 Capteur suite.

DT11 Capteur suite.

21/27

DT12 Capteur suite et fin.

DT13 Module pour sonde de température PT100.
DT14 Module pour sonde de température PT100 suite et fin.

DR1

Énergie

Données de contrôle et de réglage

Circuit RRA

A-0

QA1.

QA4.

Données de contrôle et de réglage

Vanne RRA 013 VP

A0

18/20

DR2

Hypothèses :

- Soient les points suivants :

A, centre de la liaison pivot entre l’axe 3 de l’opercule et le levier 221.

B, centre de la liaison rotule entre le levier 221 et l’ensemble rotule 221+ barre de commande 206.

C, centre de la liaison entre la barre de commande 206 et la plaque de pression 201 assimilée à une liaison ponctuelle.

- Le point C, lié à l’ensemble plaque de commande 206 + axe de commande manuelle 251, est de ce fait contraint à un déplacement sur l’axe z .

QB2.4. et QB2.5.

201+206

1

221

A

B

C

Z

DR3

QC1.7

Alimentation réseau 230 V

Neutre          Phase

X1                 X2

X3

RL1         RL2          RL3

Sonde PT100

0-20mA

4-20mA

A1     A2

IP

IP3  IP2  IP1

IP4   Vo   0V

0–10V

vers

Module TSX