BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AÉRONAUTIQUE

Épreuve E4 – sous épreuve U42

Étude de processus d’assemblage ou de maintenance d’aéronefs

Session 2020

Coefficient 4 – Durée 6 heures

Aucun document autorisé

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Le dictionnaire anglais/français, spécialisé aéronautique ou pas est autorisé.

Brake and Position Sensor Unit

Constitution du sujet :

- Dossier Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - PARTIE 1 	Pages 3

  - PARTIE 2 	Pages 3 à 6

  - PARTIE 3 	Page 6

  - PARTIE 4 	Pages 7 à 9

  - PARTIE 5 	Page 10

  - PARTIE 6 	Page 11

- Documents Techniques (DT)	Pages 12 à 37

- Documents Réponses (DR)	Pages 38 à 44

Le sujet comporte six parties indépendantes qui peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponses DR1 à DR5 seront à rendre (même vierges) avec les copies.

Mise en situation

Suite aux nombreux retours d’expériences de compagnies aériennes relatant beaucoup trop de retards et d’annulations relatives à l’exploitation de Bombardiers CRJ 200, il a été mis en évidence un problème de frottement sur un harnais électrique de BPSU (Brake and Position Sensor Unit) des volets sur CRJ 200.

En plus de mettre en péril la sécurité des vols, ces incidents nuisent à l’image des compagnies et du constructeur.

Il a donc été décidé par le DOA titulaire du TC de remédier à la situation en proposant d’intégrer les modifications du BPSU nécessaires à l’amélioration de la fiabilité opérationnelle.

Problématique :

Il est demandé d’intégrer une modification sur la chaîne d’assemblage et d’étudier son application sur les aéronefs déjà en exploitation.

Objectif de l’étude

Première partie –  Il est demandé de cerner le problème d’un point de vue technique et réglementaire en vue de valider ou non la nécessité d’une réparation.

Deuxième partie – Il est demandé de valider une solution de réparation valable pour les avions en cours de production, comme pour ceux déjà en exploitation.

Troisième partie – Il est demandé de rédiger le mode opératoire de l’application de la réparation sur des avions encore sur la chaîne d’assemblage.

Quatrième partie – Pour le compte d’une compagnie aérienne, il est demandé d’analyser la situation à partir des éléments détaillés dans les Documents Techniques (DT) et de proposer des axes d’améliorations en comparant vos données de fiabilité à celles de la flotte mondiale.

Il sera aussi demandé d’étudier les coûts d’une modification sur l’ensemble des avions de la flotte concernée.

Cinquième partie – Il est demandé d’étudier l’impact de cette modification sur les plannings d’entretien programmés.

Sixième partie – Il est demandé d’évaluer l’impact des modifications sur la navigabilité.

Travail demandé

PARTIE 1 – Validation du besoin de réparation

# Avant d’étudier toute modification ou solution de réparation, il convient d’analyser le problème, sa gravité et ses éventuelles conséquences afin de délimiter le champ de l’étude. Nous devons donc déterminer si la solution à proposer se limite à une inspection visuelle, ou si nous devons envisager une solution de réparation, voire de modification du TC.

# La fonction principale du BPSU est d’informer les calculateurs de la position exacte des volets en temps réel pendant les phases de vol, et tout particulièrement pendant le décollage et l’atterrissage.

| Question 1.1 : | Donner les six « informations », en anglais, que le BPSU transmet pour rendre compte de son intégrité fonctionnelle. Citer le système qui recueille ces données. |
| --- | --- |
| DT1 Feuille de copie |  |

| Question 1.2 : | Préciser les conséquences d’une dissymétrie de sortie de volet pendant les phases critiques du vol. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 1.3 : | En attendant une recommandation de modification du constructeur, proposer une préconisation temporaire pertinente afin d’assurer la sécurité des vols. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

PARTIE 2 – Proposition d’une réparation

# Le problème du frottement du harnais doit être réglé sur les futurs avions en sortie de chaîne et la solution de réparation doit être proposée pour les avions en exploitation.

# La réparation proposée est décomposée en deux phases :

- remplacement du harnais par un harnais plus long avec une boucle (loop) autorisant des mouvements ;

- augmentation du diamètre du trou de passage du harnais vers le BPSU et changement du passe-cloison (grommet) afin d’éviter le frottement.

# Nous nous intéresserons dans un premier temps à la modification du trou de passage du harnais vers le BPSU.

# Afin de garantir un perçage identique sur tous les avions, la solution proposée par un prestataire de service est de concevoir un canon de perçage monté sur la nervure et centré sur le trou de passage existant.

Trou de passage existant à élargir

| Question 2.1 : | Décrire la solution proposée dans le Service Bulletin pour garantir la mise en position (MIP) du canon de perçage (drill jig). |
| --- | --- |
| DT2 Feuille de copie |  |

# Le montage d’usinage proposé est le suivant :

# Les trois trous de passage des vis de fixation du « drill jig » sur la nervure se feront sur les trous de passage de vis de fixation du BPSU.

# La nervure est cotée de la façon suivante :

# Le « drill jig » est côté de la façon suivante :

# Afin de réaliser l’outillage, on souhaite transformer la cotation angulaire de ces trous du BPSU en cotation linéaire à partir de l’axe du pion de centrage.

| Question 2.2 : | Déduire de la cotation de la nervure la cotation du « drill jig » pour les cotes X1 et Y1. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

# La solution de réparation impose un ressuage après perçage afin de détecter d’éventuelles criques.

| Question 2.3 : | Lister les étapes du mode opératoire du ressuage. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

# Suite au ressuage, il vous est demandé d’appliquer de l’Alodine® 1122 en peignant les surfaces et d’inscrire ensuite le nouveau P/N sur la nervure.

| Question 2.4 : | Déterminer l’intérêt de traiter la surface à l’Alodine®. |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

| Question 2.5 : | Préciser les risques encourus par les utilisateurs de l’Alodine® ainsi que les moyens de protection pour l’utilisateur. |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

# L’application de l’Alodine® au pinceau est prohibée. Une solution alternative est l’application au marqueur (coatingpen).

| Question 2.6 : | Citer au moins trois avantages à utiliser ce type de marqueur par rapport aux méthodes courantes. |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

PARTIE 3 – Intégration de l’usinage du trou de passage sur la chaîne d’assemblage

# La nouvelle nervure modifiée est en préparation chez le sous-traitant. Il reste néanmoins des avions sur chaîne et des anciennes nervures en stock. Il faut donc prévoir une modification des nervures existantes déjà montées sur la chaîne d’assemblage.

# Il est donc nécessaire de rédiger le mode opératoire afin d’appliquer cette modification.

| Question 3.1 : | Rédiger la gamme de perçage, en français, en s’inspirant de l’extrait du SB pour se conformer au format standard des documents de l’entreprise. |
| --- | --- |
| DT2 et DT5 DR1 |  |

PARTIE 4 – Estimation de la rentabilité de la modification des BPSU

La compagnie pour laquelle vous travaillez exploite une flotte de 6 Bombardiers® CRJ 200 dans le cadre d’un transport public régional. Votre compagnie détient tous les agréments pour garantir le respect des exigences du « continuing airworthiness » de la réglementation EASA.

Vous êtes en charge de l’ingénierie de fiabilité de cette flotte (plus précisément du suivi de l’ATA 27) et vous devez établir le bilan annuel d’exploitation de votre flotte en fin d’année.

Il est constaté que l’ATA 27 est plus particulièrement responsable des retards et annulations de vol.

Parmi les équipements responsables de ces retards/annulations, les BPSU (Brake and Position Sensor Unit) installés sur le système de contrôle des volets sont particulièrement déterminants.

La consultation des bilans de la flotte mondiale fait remonter le même constat, excepté pour les compagnies qui ont opté pour un nouveau modèle de BPSU qui s’avère être plus fiable. En effet, le constructeur propose le remplacement de cet équipement par l’application du SB 601R-27-122 et garantit une amélioration de la fiabilité opérationnelle.

# Analyse de la fiabilité opérationnelle

# On souhaite calculer la fiabilité opérationnelle de la flotte et la comparer aux données de la flotte mondiale.

| Question 4.1 : | Les BPSU ne sont pas sur la MEL, expliquer ce que cela implique en cas de défaillance. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Après avoir détaillé les calculs sur la feuille de copie, reporter les résultats sur le DR2.

| Question 4.2 : | Justifier pour la flotte et pour l’année écoulée le nombre de vols retenus pour les « scheduled departures », selon la préconisation du constructeur. |
| --- | --- |
| DT6 Feuille de copie |  |

| Question 4.3 : | Calculer les taux « dispatch reliability » et « schedule completion rate » de la flotte gérée par la compagnie et les comparer à ceux de la flotte mondiale. Reporter les résultats dans le tableau 1. En déduire l’efficacité de la gestion de la maintenance de la compagnie au regard du taux d’annulation. |
| --- | --- |
| DT6 DR2 (Tableau 1) Feuille de copie |  |

| Question 4.4 : | Calculer les coûts liés aux retards et annulations des vols de cette flotte causés par les BPSU (P/N : 601R93105-9). Calculer les coûts estimés par le constructeur, liés aux retards et annulations, après installation des nouveaux BPSU (P/N : 601R93105-11). Reporter les résultats dans le tableau 2. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 DR2 (Tableau 2) Feuille de copie |  |

| Question 4.5 : | En déduire l’économie d’exploitation qui pourrait être réalisée si la compagnie décidait d’opter pour les nouveaux BPSU. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

# Analyse de la fiabilité et des coûts de maintenance des équipements

# Afin d’étayer votre analyse, il vous est demandé de calculer les coûts directs de maintenance (DMC : atelier + avion) liés aux défaillances des BPSU (P/N : 601R93105-9) et d’évaluer l’intérêt de les remplacer sur l’ensemble de la flotte concernée par les BPSU (P/N : 601R93105-11) annoncés plus fiables.

# Rappels : Tous les résultats seront à reporter sur le document DR2 afin de présenter l’étude comparative.

# Calculs pour l’année N-1

# (Pour cette année écoulée, les heures de vols à considérer sont celles réalisées par la flotte.)

| Question 4.6 : | Après avoir vérifié l’applicabilité du SB sur la flotte étudiée, déterminer le nombre d’heures de vol à considérer dans les calculs de fiabilité. |
| --- | --- |
| DT8 (feuillet 1/7) Feuille de copie |  |

| Question 4.7 : | Pour l’année écoulée (N-1), calculer les valeurs de MTBF, MTBUR, NFF (en FH par équipement) et le DMC atelier (en euros par FH et par équipement) pour les BPSU (P/N : 601R93105-9). Reporter les résultats dans le tableau 3. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 DR2 (Tableau 3) Feuille de copie |  |

| Question 4.8 : | # Calculer le coût total en euros pour la flotte (repère (5)) et le coût total pour l’année N-1. Reporter les résultats dans le tableau 5. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 DR2 (Tableau 5) Feuille de copie |  |

# Calculs pour l’année N

# (Pour l’année d’application du SB 601R-27-122 et de son prérequis SB 601R-27-113 sur un avion, le nombre d’heures de vols à considérer sera celui de l’année N-1)

# Il faudra considérer qu’on profite d’une immobilisation suffisamment longue des aéronefs pour réaliser les 2 SB l’un après l’autre. Par ailleurs, les parties A & B du SB 601R-27-113 sont réalisées en même temps, ce qui veut dire que le test des parties A et B n’est à faire qu’une seule fois et comme il englobe le test du SB 601R-27-122, il sera réalisé au cours de ce dernier.

# Le « job set up » et « close out » du SB 601R-27-113 incluent ceux du SB 601R-27-122, c’est-à-dire que le « job set up » de ce dernier ne sera pas à prendre en compte et il ne faudra appliquer que le « close out » du SB 601R-27-113 à la fin du SB 601R-27-122.

| Question 4.9 : | # En s’appuyant sur les données du dossier technique et en considérant 2 techniciens maximum, calculer les HMO pour l’application du SB 601R-27-122 et de son prérequis SB 601R-27-113 sur un avion. |
| --- | --- |
| DT7 et DT8 # Feuille de copie |  |

| Question 4.10 : | Calculer le temps nécessaire pour l’application du SB 601R-27-122 et de son prérequis SB 601R-27-113 afin de réaliser l’échange des 2 BPSU sur un avion (en considérant 2 techniciens maximum). |
| --- | --- |
| DT7 et DT8 Feuille de copie |  |

| Question 4.11 : | # Calculer les coûts d’immobilisation du hangar pour réaliser le changement sur tous les avions concernés par la modification. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 # Feuille de copie |  |

| Question 4.12 : | # Calculer pour la flotte le coût total de maintenance liés à ces modifications en y ajoutant les coûts estimés liés aux déposes non prévues (64 627 €). # Reporter les résultats dans le tableau 5. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 DR2 Feuille de copie |  |

| Question 4.13 : | # Calculer le coût des retrofits et l’intégrer dans le calcul des coûts totaux pour l’année N. # Reporter les résultats dans le tableau 5. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 DR2 # Feuille de copie |  |

# Calculs pour l’année N+1

# Cette année, l’ensemble de la flotte est équipé des nouveaux BPSU, le nombre d’heures de vols à considérer pour les estimations sera identiques aux 2 années précédentes.

| Question 4.14 : | # Calculer le MTBF attendu si l’ensemble de la flotte est équipé des nouveaux BPSU (P/N : 601R93105-11). Reporter les résultats dans le tableau 3. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 DR2 # Feuille de copie |  |

| Question 4.15 : | # Calculer le nombre de déposes non programmées et des défaillances confirmées auxquelles il faut s’attendre (selon le constructeur) lorsque l’ensemble de la flotte sera équipé du BPSU (P/N : 601R93105-11). Reporter les résultats dans le tableau 3. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 DR2 (Tableau 3) # Feuille de copie |  |

| Question 4.16 : | # Calculer, en fonction du MTBUR annoncé par le constructeur, le coût de la main d’œuvre de la maintenance non programmée sur avion et le coût de l’immobilisation du hangar associé (en €/FH/équipement). Reporter les résultats dans le tableau 4. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 DR2 Feuille de copie |  |

| Question 4.17 : | # Reporter les résultats estimés des coûts liés aux retards et annulations dans le tableau 5. # Calculer le coût total pour l’année N+1. |
| --- | --- |
| DT6 et DT7 DR2 Feuille de copie |  |

| Question 4.18 : | Après analyse des résultats reportés dans le tableau 5 du DR2, préciser si l’investissement lié à l’application du SB est rentabilisé dès l’année N, ou bien s’il faut attendre l’année N+1. |
| --- | --- |
| DR2 Feuille de copie |  |

| Question 4.19 : Feuille de copie | Préciser le type d’agrément que la compagnie doit détenir pour valider les rétrofits. Spécifier le type d’agrément que doit détenir la société qui réalisera cette modification. |
| --- | --- |

PARTIE 5 – Application du Service Bulletin sur la flotte

# La flotte n’est constituée que de 6 avions. Il faut optimiser leur exploitation au maximum sachant que les avions retournent tous les soirs à leur base principale.

# Il est demandé ici de préparer l’application du SB 601R-27-122 et de son pré requis SB 601R-27-113 pour l’avion MSN 7501.

# Pour information, les avions sont tenus de réaliser une check A toutes les 500 FH et une check C toutes les 10 check A (les avions sont à jour de leurs visites d’entretien protocolaire en base).

| Question 5.1 : | Sur la base de la moyenne de l’exploitation de l’année précédente N-1 (dernière check A réalisée à 28 000 FH et dernière check C réalisée à 25 000 FH), calculer le nombre de check A à prévoir pour l’avion MSN 7501 pour l’année N. Préciser s’il faut envisager une check C dans le planning de maintenance pour cet avion. |
| --- | --- |
| DT6 Feuille de copie |  |

# Les équipes de jours se répartissent entre les activités d’escale et de maintenance lourde sur la base principale.

# La maintenance de type NIGHT STOP (maintenance de fin d’activité journalière) est assurée sur la base principale par des équipes qui fonctionnent alternativement avec les équipes de jour (excepté le weekend). Chaque vacation de nuit est de 9h (avec une heure prévue pour les repas).

# La politique de la compagnie découpe une check A en trois vacations de nuit afin d’optimiser l’exploitation des aéronefs le jour.

Une check A dure environ 24 heures (16 heures pour l’entretien protocolaire et 8 heures pour les travaux supplémentaires) pour une équipe constituée d’un chef d’équipe, de quatre mécaniciens, d’un technicien avionique et d’un contrôleur.

| Question 5.2 : | Proposer une solution d’organisation des interventions liées à l’application du SB et de son prérequis pour éviter des pertes d’exploitation. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 5.3 : | Justifier les moyens humains nécessaires pour que la modification complète (SB et prérequis) puisse se réaliser sur un avion MSN 7501 en une seule vacation de nuit. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

# Le document réponse DR3 présente l’activité d’une night stop avec une partie laissée libre pour planifier l’intégration du SB 601R-27-122 et de son prérequis, le SB 601R-27-113.

# Les contraintes à prendre en compte sont les suivantes :

- pas de ressources humaines supplémentaires, mais le chef d’équipe CEQ peut participer ;

- une heure de repas est à considérer pour chaque technicien ;

- impossibilité de programmer les travaux des SB pendant la mise sur vérin et lorsque l’avion n’est plus « trains comprimés » ;

- Il faudra prévoir un contrôle de vingt minutes à la fin de l’application du SB.

| Question 5.4 : | Compléter le document réponse représentant l’activité d’une « NIGHT STOP » afin d’y positionner le créneau réservé pour l’application du SB 601R-27-122 et de son pré requis le SB 601R-27-113 sur l’avion MSN 7501. Optimiser les moyens humains déjà programmés en précisant les compétences requises dans la colonne de gauche. |
| --- | --- |
| DT7 et DT8 DR3 |  |

PARTIE 6 – Intégration au suivi de navigabilité de la flotte

# ÉTUDE DE L’IMPACT DES MODIFICATIONS

# Dans le cadre d’un suivi de navigabilité des aéronefs, on vous demande de vérifier l’impact de l’application de cette modification sur la navigabilité de la flotte. Le SB précise qu’il y a un impact sur la masse et le centrage.

| Question 6.1 : | En se conformant au « close out », préciser les 3 documents concernés par cette modification. |
| --- | --- |
| DT8 Feuille de copie |  |

| Question 6.2 : | Suite à l’application de ce SB, calculer la nouvelle position du centre de gravité (en mètres et en % de la CAM) et compléter le document réponse. |
| --- | --- |
| DT8 et DT9 DR4 Feuille de copie |  |

| Question 6.3 : | En vous appuyant sur des données réglementaires rappelées dans les documents techniques, justifier la décision de procéder ou non à des pesées aéronefs après l’application de ces modifications. |
| --- | --- |
| DT9 et DT10 Feuille de copie |  |

| Question 6.4 : | Les modifications ayant été réalisées sur tous les avions concernés, on considère que tous les avions de la compagnie ont le même standard. A partir des éléments de réglementation rappelés dans le dossier technique, préciser s’il est possible de classer en flotte les avions de la compagnie et si cela présente un intérêt de le faire. |
| --- | --- |
| DT10 Feuille de copie |  |

| Question 6.5 : | Conformément au « close out » du SB 601R-27-122, compléter le document réponse afin de communiquer sur la mise en place de la modification de la flotte. |
| --- | --- |
| DT8 DR5 Feuille de copie |  |

| Question 6.6 : | Citer le type de document qui aurait systématiquement complété ce SB s’il avait engagé la sécurité des vols et préciser l’émetteur de ce document. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

DT1 – DESCRIPTION DE LA CHAINE VOLETS (feuillet 1/4)

Extrait de l’AMM ATA 27-00-00

Extrait de l’AMM ATA 27-51-00

DT1 – DESCRIPTION DE LA CHAINE VOLETS (feuillet 2/4)

DT1 – DESCRIPTION DE LA CHAINE VOLETS (feuillet 3/4)

DT1 – DESCRIPTION DE LA CHAINE VOLETS (feuillet 4/4)

DT2 – EXTRAIT SB 601R-27-113 TRAITANT DU PERÇAGE (feuillet 1/3)

DT2 – EXTRAIT SB 601R-27-113 TRAITANT DU PERÇAGE (feuillet 2/3)

DT2 – EXTRAIT SB 601R-27-113 TRAITANT DU PERÇAGE (feuillet 3/3)

DT3 – FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITE DE L’ALODINE

DT4 – FICHE DE DESCRPTION DE LA BONDERITE

DT5 – EXTRAIT DE LA GAMME DE PERCAGE DU NOUVEAU TROU (feuillet 1/3)

GAMME DE FABRICATION / OPERATING INSTRUCTION

Title: Drilling of the trailing edge rib at WS 285.35 to avoid shaffing of the BPSU harness – Installation of the drill jig

##### Issue History

| Issue | Date | Writer | Pages Modified | Brief description of changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 10/03/2017 | Candidat | none | Initial issue |
| Add an additional issues sheet when necessary |  |  |  |  |

|  | Health & Safety |
| --- | --- |
|  | Quality |
|  | Attention! |
|  | More than one operator required |
|  | Operator working in parallel |
|  | Environment |

When printed may be Colour or Black & White as appropriate.

Total Time for the Operating Instruction: As requiered

Minimum number of Operators to fulfil every task: 1

Additional number of Operators to fulfil punctual task: 0

| Additional Comments | * Insert comments if required |
| --- | --- |

DT5 – EXTRAIT DE LA GAMME DE PERCAGE DU NOUVEAU TROU (feuillet 2/3)

Location

DT5 – EXTRAIT DE LA GAMME DE PERCAGE DU NOUVEAU TROU (feuillet 3/3)

Initial State and Final State

| Hole to be enlarged | Hole after being enlarged |
| --- | --- |

DT6 – DONNÉES D’EXPLOITATION (feuillet 1/2)

La flotte de votre compagnie est constituée des avions suivants :

| MSN | TYPE | FH | FC |
| --- | --- | --- | --- |
| 7221 | CL-600-2B19 | 27388 | 25326 |
| 7326 | CL-600-2B19 | 28273 | 25150 |
| 7415 | CL-600-2B19 | 27398 | 23232 |
| 7501 | CL-600-2B19 | 28392 | 25054 |
| 7543 | CL-600-2B19 | 27949 | 24805 |
| 7623 | CL-600-2B19 | 26250 | 23997 |

Cette année, soit 360 jours d’exploitation, votre compagnie rapporte pour votre flotte un total de 9 504 FH pour 8 640 FC, soit 8640 vols. (À titre Indicatif, l’avion MSN 7623 a réalisé cette année 1 584 FH pour 1 440 FC).

La compagnie fait état, pour l’année écoulée, de 75 retards et de 15 annulations pour l’ensemble de sa flotte.

Les données pour la flotte mondiale sont les suivantes :

- (Dispatch Reliability) = 99,4 %

- SCR (Sheduled Completion Rate) = 99,6 %

Ci-dessous extrait « CRJ QUARTERLY FRACAS REPORT CSP-A-113 ISSUE 56 »

Scheduled Departures

Theoretically, scheduled departures = scheduled departures completed + total technical cancelled legs. However, departures completed as reported by operators most often include non-revenue flights (training, ferry, test), which we cannot isolate. To be conservative, Bombardier performs DR, SCR, DIR, CR calculations using reported departures completed as equal to scheduled departures, on the assumption that the cancelled legs and non-revenue departures balance themselves out.

DT6 – DONNÉES D’EXPLOITATION (feuillet 2/2)

Pour information :

- coût moyen d’un retard inférieur à 1heure	: 5 000 €

- coût moyen d’une annulation 		: 50 000 €

Les BPSU sont responsables à eux seuls de :

- 24 retards compris entre 15 minutes et 1 heure ;

- 6 annulations.

Les données de fiabilité équipement de votre flotte utilisant les BPSU (P/N : 601R93105-9) pour l’année écoulée sont les suivantes :

- Déposes non programmées 		: 22

- Défaillances confirmées 			: 16

DT7 – DONNÉES DE MAINTENANCE (feuillet 1/2)

Pour les nouveaux BPSU (P/N : 601R93105-11), le constructeur garantit une amélioration des données de fiabilités ; les éléments de l’étude comparative avec l’application du SB 601R-27-122 sont repris ci-dessous :

| ÉTUDE COMPARATIVE SUR 3 ANS (avec rétrofit réalisé dès le début de l’année N) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Année N-1 | Année N (avec l’intégration des nouveaux BPSU) | Année N+1 (avec les nouveaux BPSU intégrés) |
| BPSU (P/N : 601R93105-9) | BPSU (P/N : 601R93105-11) |  |
| QPA (quantité par appareil) : 2 |  |  |
| 24 retards et 6 annulations | 3 fois moins de retards et annulations annoncés par le constructeur |  |
| 22 déposes non programmées, 16 défaillances confirmées | À déterminer sur la base d’une exploitation identique à l’année N-1 (en considérant les rétrofits et l’application du SB 601R-27-122 et de son prérequis SB 601R-27-113.) | À déterminer sur la base d’une exploitation identique à l’année N-1 |
|  | Coût des retrofits d’un BPSU avec son kit : 14 500 € |  |
| MTBUR (à calculer) | MTBUR annoncé : 2 376 FH/équipement |  |
| NFF (à calculer) | NFF annoncé : 25 % |  |
| DMC atelier (à calculer) | DMC annoncé divisé par 3,22 |  |

Données de calcul de coûts direct de maintenance atelier (DMC) :

- DMC atelier = (coût réparation en atelier/MTBF) + (NFF x (coût d’un test/MTBUR))

  - Coût de réparation BPSU en atelier : 8 000 €

  - Coût d’un test BPSU			: 1 200 €

Nota : ce coût ne tient pas compte du coût de main d’œuvre liés aux interventions sur sur avion, ni le coût d’immobilisation en hangar.

- MTBF7 = (heures de vol flotte x quantité d’équipements par appareil) /déposes avec défaillances

- MTBUR = (heures de vol flotte x quantité d’équipements par appareil) /total des déposes non programmées

- NFF= (1 – (MTBUR/MTBF)) x 100%

DT7 – DONNÉES DE MAINTENANCE (feuillet 2/2)

Données liées à la main d’œuvre et à l’utilisation d’un hangar :

- Coût pour un jour d’immobilisation hangar (24h) 	: 40 000 €

- Main d’œuvre facturée sur avion				: 100 €/heure

- Durée de la dépose/repose d’un BPSU de l’avion	: 1 heure pour 1 technicien

Nota : le temps d’immobilisation de l’avion dans le hangar devra être pris en compte.

Nota : une partie de la prise en charge des retrofits équipements est assumée par le constructeur, ainsi le retrofit d’un BPSU(601R93105-9) remplacé par un BPSU (601R93105-11) est compris dans le kit d’installation 601R27-122K1B  et a été négocié à 14 500 €.

Nota : l’exécution du pré requis SB 601R-27-113 avant le SB 601R-27-122, est conforme aux recommandations suivantes

1.0

1.0

1

1.0

DT8 – SERVICE BULLETIN 601R-27-122 (feuillet 1/7)

DT8 – SERVICE BULLETIN 601R-27-122 (feuillet 2/7)

0.021

DT8 – SERVICE BULLETIN 601R-27-122 (feuillet 3/7)

DT8 – SERVICE BULLETIN 601R-27-122 (feuillet 4/7)

DT8 – SERVICE BULLETIN 601R-27-122 (feuillet 5/7)

DT8 – SERVICE BULLETIN 601R-27-122 (feuillet 6/7)

DT8 – SERVICE BULLETIN 601R-27-122 (feuillet 7/7)

DT9 – RAPPORT DE PESÉE AVANT MODIFICATION

DT10 – EXTRAIT RÉGLEMENTATION (feuillet 1/2)

RÈGLEMENT (UE) N o 965/2012 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2012, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

« …SECTION 3, Masse et centrage, C H A P I T R E 1, A é r o n e f s m o t o r i s é s

CAT.POL.MAB.100 Masse et centrage, chargement

a) Durant toute phase d’exploitation, le chargement, la masse et le centre de gravité (CG) de l’aéronef sont en conformité avec les limites spécifiées dans le manuel de vol, ou le manuel d’exploitation si celui-ci est plus restrictif.

b) L’exploitant établit la masse et le CG de tout aéronef sur la base d’une pesée réelle préalablement à sa mise en service initiale, et ensuite tous les quatre ans, si des masses individuelles par aéronef sont utilisées, et tous les neuf ans, si des masses de flotte sont utilisées. Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse et le centrage sont pris en compte et dûment renseignés. Les aéronefs font l’objet d’une nouvelle pesée si l’effet des modifications sur la masse et le centrage n’est pas connu avec précision.

c) La pesée est accomplie par le fabricant de l’aéronef ou par un organisme de maintenance agréé… »

AMC1 CAT.POL.MAB.100(b) Mass and balance, loading

WEIGHING OF AN AIRCRAFT

(a) New aircraft that have been weighed at the factory may be placed into operation without reweighing if the mass and balance records have been adjusted for alterations or modifications to the aircraft. Aircraft transferred from one EU operator to another EU operator do not have to be weighed prior to use by the receiving operator unless more than 4 years have elapsed since the last weighing.

(b) The mass and centre of gravity (CG) position of an aircraft should be revised whenever the cumulative changes to the dry operating mass exceed ±0.5 % of the maximum landing mass or, for aeroplanes, the cumulative change in CG position exceeds 0.5 % of the mean aerodynamic chord. This may be done by weighing the aircraft or by calculation. If the AFM requires to record changes to mass and CG position below these thresholds, or to record changes in any case, and make them known to the commander, mass and CG position should be revised accordingly and made known to the commander.

(c) When weighing an aircraft, normal precautions should be taken consistent with good practices such as:

- checking for completeness of the aircraft and equipment;

- determining that fluids are properly accounted for;

- ensuring that the aircraft is clean; and

- ensuring that weighing is accomplished in an enclosed building.

AMC2 CAT.POL.MAB.100(b) Mass and balance, loading

FLEET MASS AND CG POSITION — AEROPLANES

(a) For a group of aeroplanes of the same model and configuration, an average dry operating mass and CG position may be used as the fleet mass and CG position, provided that:

DT10 – EXTRAIT RÉGLEMENTATION (feuillet 2/2)

(1) the dry operating mass of an individual aeroplane does not differ by more than ±0.5 % of the maximum structural landing mass from the established dry operating fleet mass; or

(2) the CG position of an individual aeroplane does not differ by more than ±0.5 % of the mean aerodynamic chord from the established fleet CG.

(b) The operator should verify that, after an equipment or configuration change or after weighing, the aeroplane falls within the tolerances above.

(c) To add an aeroplane to a fleet operated with fleet values, the operator should verify by weighing or calculation that its actual values fall within the tolerances specified in (a)(1) and (2).

(d) To obtain fleet values, the operator should weigh, in the period between two fleet mass evaluations, a certain number of aeroplanes as specified in Table 1, where ‘n’ is the number of aeroplanes in the fleet using fleet values. Those aeroplanes in the fleet that have not been weighed for the longest time should be selected first.

Table 1

Minimum number of weighings to obtain fleet values

(e) The interval between two fleet mass evaluations should not exceed 48 months.

(f) The fleet values should be updated at least at the end of each fleet mass evaluation.

(g) Aeroplanes that have not been weighed since the last fleet mass evaluation may be kept in a fleet operated with fleet values, provided that the individual values are revised by calculation and stay within the tolerances above. If these individual values no longer fall within the tolerances, the operator should determine new fleet values or operate aeroplanes not falling within the limits with their individual values.

(h) If an individual aeroplane mass is within the dry operating fleet mass tolerance but its CG position exceeds the tolerance, the aeroplane may be operated under the applicable dry operating fleet mass but with an individual CG position.

(i) Aeroplanes for which no mean aerodynamic chord has been published, should be operated with their individual mass and CG position values. They may be operated under the dry operating fleet mass and CG position, provided that a risk assessment has been completed.

DR1 – Document réponse 1 (réponse à la question 3.1) (feuillet 1/3)………………

| 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 |  |  |
| DR1 – Document réponse 1 (réponse à la question 3.1) (feuillet 2/3) |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 1.6 |  |  |

DR1 – Document réponse 1 (réponse à la question 3.1) (feuillet 3/3)

DR2 – Document réponse 2 (réponse aux questions de la partie 4)

Tableau 1

| Données exploitations liées aux défaillances (connues et estimées après modification) des BPSU | Flotte mondiale | Flotte de la compagnie |
| --- | --- | --- |
| Dispatch Reliability | 99,4 % |  |
| Schedule completion rate | 99,6 % |  |

Tableau 2

| Coûts des retards/annulations liés aux BPSUen euros (1) | BPSU (P/N : 601R93105-9) | BPSU (P/N : 601R93105-11) |
| --- | --- | --- |
| Gain d’exploitation |  |  |

Tableau 3

| Couts de la maintenance non programmée en atelier en €/FH/équipement | BPSU (P/N : 601R93105-9) | BPSU (P/N : 601R93105-11) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Données fiabilité BPSU | Année N-1 | Année N | Année N+1 |
| Déposes non programmées | 22 |  |  |
| Défaillances confirmées | 16 |  |  |
| MTBUR en FH |  |  | 2 376 |
| MTBF en FH |  |  |  |
| NFF en % |  |  | 25 % |
| DMC atelier (2) |  |  | 2,651 |

Tableau 4

| Coûts liés à la maintenance des BPSU sur avion en €/FH/équipement | BPSU (P/N : 601R93105-9) | BPSU (P/N : 601R93105-11) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Année N-1 | Année N | Année N+1 |
| Main d’œuvre Maintenance non programmée | 0,139 |  |  |
| Immobilisation hangar | 2,315 |  |  |
| Coûts maintenance sur avion (3) | 2,454 |  |  |

Tableau 5

| Totaux Coûts exploitation et maintenance BPSU | BPSU (P/N : 601R93105-9) | BPSU (P/N : 601R93105-11) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Année N-1 | Année N | Année N+1 |
| Total maintenance BPSU en €/FH/équipement Coûts (2) + (3) = (4) | 11 | Non défini | 3,4 |
| Cout total en euros pour la flotte QPA x FH flotte x (4) = (5) |  |  |  |
| Coûts des retrofits (6) | NA |  | NA |
| Coûts liés aux retards et annulations (réelles ou estimées) (1) |  | 140 000 € estimés |  |
| Coûts totaux par année - + (5) + (6) |  |  |  |

DR3 – Document réponse 3 (réponse à la question 5.4)

DR4 – Document réponse 4 (réponse à la question 6.2)

DR5 – Document réponse 5 (réponse à la question 6.5)

123456789

BRETAERO

DOA : Design Organization Approval

TC: Type Certificate

CAM: Corde aérodynamique moyenne

MSN : Manufacturer Serial Number

FH : Flight Hours

FC : Flight Cycle (correspond à un vol c’est-à-dire un atterrissage et un décollage)

MTBF : Mean Time Between Failure

retrofit : remplacement d’un équipement obsolète par un nouvel équipement