BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# Epreuve U 4

# Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

Matériel autorisé

L’usage des calculatrices est autorisé dans les conditions suivantes :

- l’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;

- l’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 25 pages numérotées de la façon suivante :

Dossier de présentation :	DP1 à DP3  de la page 3 à la page 4

Dossier questions : 		DQ1 à DQ7 de la page 6 à la page 9

Documents réponses : 	DR1 à DR5 de la page 11 à la page 13

Documents techniques : 	DT1 à DT20 de la page 15 à la page 25

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# Epreuve U 4

# Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP3 de la page 3 à la page 4.

La distribution de chaleur dans le Grand Dijon est réalisée par deux Réseaux de Chaleur Urbains (RCU). La production de chaleur sur le réseau nord-est est assurée par deux chaufferies et un incinérateur.

Le Grenelle 2 spécifie la réduction par le facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2050. À cette date, les émissions ne devront pas dépasser 
2,2 teq CO2/habitant.

Afin de répondre à cet objectif, il est nécessaire d'envisager sur le site de la chaufferie sud des Péjoces l'installation d'une troisième chaudière biomasse et une amélioration de la fiabilité des installations existantes sur ce site.

Chaufferie biomasse des Péjoces

Le silo est alimenté en plaquettes forestières par un chargeur sur pneus (voir synoptique sur DP3). Les échelles en mouvement de translation alternative tirent celles-ci par le dessous pour les faire tomber sur le transporteur à raclette.

Plaquettes forestières

4  échelles par silo

Silo 1

Silo 2

4 vérins hydrauliques (un par échelle)

Poutrelle

Platine

Remarque : On appellera « Poutre centrale »

l’ensemble platines + poutrelle

Chargeur sur pneus

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# Epreuve U 4

# Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ7 de la page 6 à la page 9.

| 1 | ETUDE PREALABLE A L’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CHAUDIERE. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h |

Pour assurer un mix énergétique moins pénalisant en termes de rejet de gaz à effet de serre, le Grand Dijon envisage l'installation d'une troisième chaudière sur le site.

Le service de maintenance est chargé de contrôler l'étude préalable réalisée par un prestataire.

| 1 - 1 | Vérification du dimensionnement du transformateur HT/BT. |
| --- | --- |

Vous devez tout d'abord vérifier, par le calcul, si la puissance du transformateur "source TGBT" permet l'installation de cette nouvelle chaudière.

| Q.1-1-1 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter, sur le document réponse DR1, le tableau récapitulatif des puissances actives et réactives sur chaque départ. En déduire la valeur de la puissance active et réactive totale au départ du TGBT.        RAPPEL : Q = Ptg.

| Q.1-1-2 | Documents à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En utilisant la méthode de Boucherot, calculer la valeur de la puissance apparente au niveau du transformateur "source TGBT" et le nouveau facteur de puissance.

RAPPEL :  S=P²+Q² et cosφ=PS

| Q.1-1-3 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En considérant que le coefficient de simultanéité Ks est égal à 1, conclure quant à la capacité du transformateur à supporter l'augmentation de puissance demandée.

| 1 - 2 | Vérification des caractéristiques du nouveau départ "chaudière biomasse 3". |
| --- | --- |

La société prestataire a choisi un câble avec une âme en cuivre et un isolant en polyéthylène réticulé (PR) pour le départ vers la future armoire biomasse.

Références et caractéristiques : U1000 R2V (3 300²) + (1 150²) PE.

On se propose de vérifier le choix de ce câble (ou canalisation).

Pour cette étude, le courant d'emploi IB est considéré égal à 296A. Le câble, d'une longueur de 30m est enterré sous fourreaux (référence 61) avec un autre circuit. La nature du sol est considérée normale d’une température égale à 20°C.

| Q.1-2-1 | Documents à consulter : DT2, DT3, DT4 et DT5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Relever les caractéristiques du dispositif protégeant ce départ.

Donner la valeur du courant nominal IN (courant assigné d'emploi).

Déterminer l'intensité IZ (courant admissible par la canalisation).

Déterminer la valeur des coefficients correcteurs.

| Q.1-2-2 | Documents à consulter : DT2, DT3, DT5, DT6 et DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer l'intensité I'Z (intensité fictive) et déterminer la section du câble en cuivre correspondant à cette intensité et aux conditions de pose.

Pour respecter la norme NF C 15-100, la chute de tension sur ce départ ne doit pas excéder 1,2%.

Vérifier la compatibilité de la chute de tension en ligne pour les 30 m de la canalisation.

Calculer Lmax et vérifier que le câble de longueur 30 mètres est bien protégé.

| 2 | AMELIORATION DE LA DISPONIBILITÉ DU SILO À ÉCHELLE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h30 |

Suite à un blocage d’une échelle, le service maintenance a constaté une torsion de la poutre métallique centrale (voir DP2) permettant la fixation des corps des vérins. On vous demande de valider la solution retenue.

| 2 - 1 | Analyse de l'existant |
| --- | --- |

| Q.2-1-1 | Documents à consulter : DT8, DT9 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Nommer et donner le rôle des éléments repérés 24, 27, 30 et 33.

Donner la valeur de réglage de l’appareil rep. 24

| Q.2-1-2 | Documents à consulter : DP2, DT10, DT11 et DT13 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Déterminer le nombre de vérins par silo.

La référence d’un vérin est : DE 110x300 TR 1 Ar4 Av2 N O G 750 S11

Indiquer les diamètres de la tige, de l’alésage, la course et le mode de fixation. En déduire la liaison équivalente entre le corps du vérin et la poutre.

À l’extrémité de la tige, quel modèle de liaison élémentaire peut-on retenir ?

Pour un vérin, compléter le schéma cinématique (bulles grisées) en y ajoutant les liaisons et les légendes manquantes.

| Q.2-1-3 | Documents à consulter : DT10, DT11 et DT12 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Une étude préalable a permis de déterminer les conditions de blocage d’une échelle.

Hypothèses :

- La masse volumique du combustible est de 250 kg·m-3 ;

- Le volume de combustible est de 500 m3 ;

- Le combustible est supposé équitablement réparti sur les 4 échelles ;

- Le nombre d’échelle par silo est de 4 ;

- On prendra g = 10 m·s-² ;

- L’étude se fera dans le plan

Déterminer le poids de combustible pesant sur une échelle. RAPPEL :  P=m·g

En isolant l’échelle, déterminer graphiquement l’effort de poussée d’un vérin.

En déduire la pression hydraulique dans le vérin. RAPPEL : F=p·S

Indiquer si l’alimentation hydraulique du vérin est coupée. Justifier.

| Q.2-1-4 | Documents à consulter : DP2 et DT12 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Quelle que soit la valeur de la pression hydraulique trouvée précédemment, nous poursuivrons notre étude avec p=100bars.

Déterminer l’effort qu’exerce un vérin en poussant sur la poutre centrale.

Sachant que deux vérins travaillent en poussant pendant que les deux autres travaillent en tirant, une étude de la répartition des sollicitations dans la poutre centrale au moment du blocage montre un maximum de 436,3 MPa.

La poutre centrale est conçue en mécano-soudé. Elle est constituée d’une poutrelle IPE 600 et de platines soudées pour accueillir les fixations des corps de vérins.

Le fournisseur de la poutrelle et des platines nous a communiqué la nuance d’acier : S460M pour une épaisseur inférieure à 16 mm.

En déduire la limite élastique du matériau.

Y a-t-il eu une déformation irréversible ? Justifier.

| 3 | AMELIORATION DE LA DISPONIBILITÉ DU TRANSPORTEUR À RACLETTES |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h30 |

À trois reprises en une année d’exploitation, le transporteur à raclettes a été arrêté. À chaque fois, les chaînes ont fini par casser. Vous êtes chargé, par le responsable du service maintenance, de valider les améliorations proposées.

| 3 - 1 | Étude préliminaire |
| --- | --- |

| Q.3-1-1 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

A partir du diagramme de définition de bloc, compléter le schéma du DR4.

Calculer le couple maximal (Cmax) exercé sur l’arbre pour ne pas casser les chaines.

Identifier les rendements ηR et le rapport de réduction i du réducteur. Compléter le schéma bloc du DR4.

Calculer le couple moteur maximum CMot_max.

| Q.3-1-2 | Documents à consulter : DT13 et DT14 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

A partir de la référence moteur (Voir DT13), identifier la valeur du couple moteur CM.

Comparer CMot_max et CM . Conclure.

| 3 - 2 | Validation de la première amélioration |
| --- | --- |

Le transporteur à raclettes est entraîné par un ensemble variateur, moteur et réducteur.

Après vérification des valeurs des paramètres internes du variateur, la valeur du paramètre B012 « niveau du réglage de protection électronique » (réglable de 20% à 100% de INOM), préalablement réglée à 14,8A a été fixée par le responsable à 12,6 A.

Dans cette étude, le glissement et le rendement seront supposés constants pour les charges imposées au moteur. Quels que soient les résultats précédents, on prendra CM = 48.5 Nm et Cmot_max = 41.4 Nm.

| Q.3-2-1 | Document à consulter : DT14 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Justifier, en argumentant, la nouvelle valeur de réglage de ce paramètre

Le responsable du service maintenance envisage la solution d’installer un limiteur de couple au niveau de chaque pignon moteur de chaine. Son choix s’est porté sur un limiteur de référence SA14 4470-014800 avec l'option "détecteur sans contact".

| Q.3-2-2 | Documents à consulter : DT15 et DT16 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Justifier en termes de couple le choix du responsable.

Donner un inconvénient principal que présente ce limiteur de couple concernant l’adaptation à l’arbre actuel.

| Q.3-2-3 | Documents à consulter : DT17, DT18 et DT19 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Des détecteurs de référence 3504-000073 sont utilisés pour la détection du blocage du transporteur. Pour assurer cette détection, on les monte de manière à assurer une redondance active.

Donner un des critères ayant orienté le choix vers cette référence.

A partir du schéma électrique, donner les repères des détecteurs.

En expliquant le fonctionnement en cas de défaut, justifier le montage électrique utilisé.

| Q.3-2-4 | Document à consulter : DT20 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Sachant que l’information « Surpression foyer » a pour adresse %I3.17 , donner l'adresse de l'entrée associée à l'information "blocage transporteur (BLTR)" ; préciser la tension présente sur cette entrée lors d'un blocage.

| 3 - 3 | Validation de la seconde amélioration |
| --- | --- |

Dans le cadre de l'installation de la troisième chaudière, il est envisagé de reprendre la solution de l'ensemble motoréducteur. Une étude approfondie sur les transporteurs précédemment installés a permis de déterminer le couple résistant réel nécessaire lors du transport du combustible. Celui-ci est égal à 40% de la valeur maximale supportée par la chaîne. En appliquant un coefficient de sécurité pour assurer un bon fonctionnement, le couple résistant supposé est égal à 3429 Nm à la vitesse de rotation de l’arbre d’entrainement de la chaîne de 14 tr.min-1.

| Q.3-3-1 | Document à consulter : DT14 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le responsable propose le modèle 7,5 kW, 20 tr.min-1 (i = 74,52), dont la référence est : FA 107 DRE132MC 4 , associé à un paramétrage différent du variateur de vitesse.

Justifier, en termes de couple, le choix du nouveau motoréducteur.

| Q.3-3-2 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

La valeur du paramètre « Réglage de la fréquence de sortie », F001 (réglable de 1 Hz à 50 Hz), préalablement réglée à 50 Hz a été fixée à 35 Hz.

Justifier, en argumentant, cette nouvelle valeur.

Pour limiter les à-coups lors de la phase de démarrage, le responsable maintenance a déterminé qu’il fallait atteindre la vitesse de 14 tr·min-1 en sortie de motoréducteur sur une distance de 0,7m maximum (largeur d’une échelle).

| Q.3-3-3 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer l’instant de fin de phase d’accélération afin de définir le paramètre du variateur correspondant.

RAPPEL : 	x = ½ a t² + v0 t + x0      et      v = a t + v0

| Q.3-3-4 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le paramètre B012 « Niveau du réglage de protection électronique » (réglable de 20% à 100% de INOM) doit-il être modifié ? Justifier la réponse.

.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# Epreuve U 4

# Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR5 de la page 11 à la page 13.

Q1.1.1

| Départs | Puissance active (kW) | Puissance réactive (kvar) |
| --- | --- | --- |
| Départ actuel | 1600 | 775 |
| Chaudière biomasse | 174 |  |
| Silos | 82 |  |
| Filtre à manche |  |  |
| Cendres |  |  |
| Pompe de charge |  |  |
| Compresseurs, sécheurs |  |  |
| Pompe réseau |  |  |
| Total |  |  |

Q2.1.4

Effort qu’exerce un vérin en poussant sur la poutre centrale.

Valeur maximale de la contrainte=……………

En déduire la limite élastique du matériau =…………..

Y a-t-il eu une déformation irréversible ? Justifier votre réponse.

Q2.1.1

| Repères et symboles | Nom de l’élément | Rôle de l’élément |
| --- | --- | --- |
| 24 |  |  |
| 27 |  |  |
| 30 |  |  |
| 33 |  |  |
| Valeur de tarage du composant 24 : |  |  |

Q2.1.2

| Nombre de vérins par silo : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Øtige | Øalésage | Course | Mode de fixation |
| Modèle de liaison à l’extrémité de la tige : |  |  |  |

Tige de vérin

Béton

………….……………..

……………….

Schéma cinématique :

Q2.1.3

Poids de combustible pesant sur une échelle.

Effort de poussée d’un vérin.

En déduire la pression hydraulique dans le vérin.

Indiquer si l’alimentation hydraulique du vérin est coupée. Justifier.

Rayon primitif d’un pignon :

Rp=………………………..

Q3.1.1

2 Pignons

2 Chaines

Couple maxi Cmax (à calculer)

Tension d’une chaine Tmaxi :

T=………………………..

Calcul du couple maxi

Cmax=

Réducteur

I=………….

ηR=………..

Transformation de mouvement pignon chaine

ηPC = 1

Moteur

Cmot_max

(à calculer)

Cmax

Calcul du couple moteur maxi

Cmot_max =

Q3.1.2

Couple moteur disponible CM  =

Conclusion :

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# Epreuve U 4

# Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT20 de la page 15 à la page 25.

Câble U1000 R2V

30m

300mm² par phase

150mm² pour le PEN

Enterré

(référence 61)

RAPPELS :

= 0,0225 Ω·mm²/m

m = SPH / SPE

Remarque : Parmi les 4 vérins du système, seule l’installation pour les vérins V1 et V2 est représentée.

V2

V1

Dessin d’un pignon moteur

Tr·min-1

Z = nombre de trous taraudés G sur le cercle de perçage T · Arrêter immédiatement l’installation dès réception du signal de déclenchement.