Formulaire cinématique

1 tour  =  2 π  rad

- Pour calculer une vitesse V à partir d'une vitesse angulaire ω et d'un rayon R

V = R x ω 	  ( V en mm/s;  R en mm;  ω en rad/s )

- Pour calculer la vitesse de vissage/dévissage V à partir d'une fréquence de rotation N et d'un pas P

V = N x P 	  ( V en mm/s;  N en tr/s;  P en mm/tr )

- Pour calculer la durée de vissage/dévissage T à partir d'une course C et d’une vitesse de vissage/dévissage V

T = C / V 	  ( T en s;  C en mm;  V en mm/s)

- Pour calculer un rapport Q 1-2   entre un pignon denté menant de rayon R1 et un pignon denté mené de rayon R2

Q 1-2  = R 1 pignon menant / R 2 pignon mené 	 (R en mm )

- Pour calculer un rapport Q total d'un train d'engrenages comportant trois rapports   Q1-2, Q2-3 et Q3-4   	Q total  = Q 1-2 x Q 2-3 x Q 3-4

Formulaire statique

- Pour calculer le moment d'une force F1 autour d'un point A

M/A F1 = d x F1 		  (Moment en N.mm;  d en mm;  F1 en N)

- Pour un système en équilibre la somme des moments est égale à zéro

Σ M/A F = 0 soit 	M/A F1 + M/A F2 + M/A F3  = 0

- Pour un système en équilibre la somme forces est égale à zéro

S = 0  soit 	F1 + F2 + F3  = 0

Formulaire RDM

- Pour calculer une section circulaire S de diamètre D

# S =  ( π x D² )/4 	  ( S en mm²;  D en mm )

- Pour calculer la contrainte de cisaillement τ maxi  pour une section

# τ = Tmaxi  / S		(τ maxi en N/mm²; S en mm²;  T en N )

- Pour vérifier la condition de résistance

τ maxi  <  Rpg 		(τ maxi en N/mm²; Rpg en N/mm² )

Formulaire matériaux (d'après le Guide du dessinateur Industriel de A. Chevalier)