MISE EN SITUATION :

L’outillage permet d’obtenir un produit fini appelé :

BERCEAU POUR BARRES D’AGRES.

En gymnastique, les barres parallèles sont soumises à des efforts importants

développés par les athlètes, principalement, au niveau des berceaux. Ces pièces ont pour utilité de venir accueillir deux porte-mains de barres parallèles. Le berceau est monté sous les barres pour répondre à ces contraintes.

BERCEAU

Le cahier des charges fait ressortir les caractéristiques suivantes du BERCEAU POUR BARRES D’AGRES

- Matière: PA 6/6

- Production: 4000 pièces / an à renouveler.

- Pas de déformations lors du serrage

- Possibilité d'une rotation de 90° autour du pivot

- Aucune trace due à l'injection visible

Pour obtenir ce berceau une société a développé et mis au point un outillage (ci-dessous) permettant la production de cette série.

60 points

PARTIE 1 : ANALYSE FONCTIONNELLE DE L’OUTILLAGE

  - À quelle famille de matériaux appartient le berceau pour barres d’agrès.

………………………………………………………………………………………

  - L’outillage présenté sur la feuille permet de réaliser le berceau pour barres d’agrès.

Identifier le procédé de fabrication, cocher la case correspondante.

- Forgeage.

- Moulage par soufflage

- Moulage par gravité.

- Moulage par injection des thermoplastiques.

- Emboutissage.

- Extrusion.

  - Sur la mise en plan ci-dessous :

- colorier en bleu l’espace occupé par la matière.

- repasser en rouge le plan de joint.

  - À l’aide du plan d’ensemble DT2/4 et du modèle numérique « assemblage moule » expliquer la fonction des pièces suivantes :

- Tiroir 28 :…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

- Doigt de démoulage 29 :……………………………………………….

…………………………………………………………………………….

- Broche 27 :……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

  - Donner en mesurant sur le modèle numérique « assemblage moule » la valeur du déplacement (course)  de la batterie d’éjection. Utiliser dans l’onglet « Evaluer », l’outil « Mesurer » :

Course maximale :………………………………………………………………….

  - À l’aide du plan d’ensemble DT2/4 et du modèle numérique « assemblage moule » indiquer ci-dessous les noms et les repères des pièces qui réalisent les différentes formes du berceau pour barres d’agrès.

REP :……………………….

NOM :………………………

REP :……………………….

NOM :………………………

REP :……………………….

NOM :………………………

REP :……………………….

NOM :………………………

REP :……………………….

NOM :………………………

  - À l’aide du plan d’ensemble DT2/4, du modèle numérique « assemblage moule » et de l’image ci-dessous compléter les bulles en nommant chaque sous ensemble du moule.

SE1……………………………………………………………..

SE2……………………………………………………………..

SE3……………………………………………………………..

SE4……………………………………………………………...

  - Donner le repère de toutes les pièces constituant chaque sous-ensemble.

SE1 = {1-………………………………………………………………………………}

SE2 = {3-………………………………………………………………………….…...}

SE3 = {…………………………………………………………………………………}

SE4 = {7-………………………………………………………………………………}

PARTIE 2 : PROBLÉMATIQUES

Après essai de l’outillage on constate 3 problèmes qui doivent être corrigés.

Ci-dessous sont présentées les 3 problématiques indépendantes qui devront être traitées dans le sujet :

Problématique 1 : MISE AU POINT DE L’OUTILLAGE

- Lors des premiers essais on constate qu’un éjecteur laisse des traces sur le berceau pour barres d’agrès. Vous serez amené à apporter une solution.

Problématique 2 : MODIFICATION DE L’OUTILLAGE(déplacement des tiroirs)

- Il est constaté aussi que le tiroir à un déplacement trop important. Vous devrez modifier l’outillage pour palier à ce problème technique.

Problématique 3 : MODIFICATION DE L’OUTILLAGE(manutention du moule)

- Pendant la manutention de l’outillage on souhaite que celui-ci reste fermé. Il vous faudra définir une bride de fermeture adaptée à l’outillage et prévoir un anneau de levage.

30 points

Problématique 1 : MISE AU POINT DE L’OUTILLAGE

Lors des premiers essais on constate que les éjecteurs laissent des traces en relief sur le berceau.

  - Expliquez pourquoi ces traces?

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

  - Quelle solution envisagez-vous pour corriger ces défauts ?

………………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................

  - Établir un ordre logique de démontage des pièces pour accéder aux éjecteurs.

| Gamme de démontage. Nature de l’intervention : démontage des éjecteurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° opération | Désignation (ex : dévisser, démonter, retirer….) | Repère des pièces | Outillage |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

  - Lors du remontage de la batterie d’éjection, deux solutions s’offrent à vous. En observant les images ci-dessous, quel choix faites-vous ?

SOLUTION 2 : la plaque 7, les éjecteurs 23 sont mis en place. Puis la plaque 8  assemble le tout.

SOLUTION 1 : la batterie est entièrement assemblée puis elle est montée sur l’ensemble mobile.

- Solution choisie……………………………………………………………………..

- Justifier votre choix…………………………………………………………………

40 points

Problématique 2 : MODIFICATION DE L’OUTILLAGE(déplacement des tiroirs)

On constate pendant la mise au point du moule que les tiroirs ont un déplacement en translation trop important. On souhaite limiter cette course pour faciliter la fermeture du moule.

  - Il a été décidé de monter une vis à bille à ressort M6-8 qui permettra d’indexer le tiroir. Dessiner sur le dessin ci-dessous la modification relative à l’implantation (taraudage) de cette vis.

Le cône représenté sur le tiroir 28 correspond au logement de la bille

Echelle 1 :1

  - Coter la position du taraudage sur la plaquette guide tiroir Rep 32.

  - Sur le modèle numérique « assemblage moule » :

- Réaliser la modification.

- Insérer la vis à bille. Vous trouverez le fichier «vis à bille à ressort  M6-8» dans le dossier ELEMENTS STANDARDS.

- Sauvegarder  dans le dossier « DOSSIER CANDIDAT INFORMATIQUE » sous le nom moule suivi de votre numéro de candidat.

Exemple « moulexxxxxxx ».

Problématique 3 : MODIFICATION DE L’OUTILLAGE(manutention du moule)

70 points

Lors du montage, l’outillage doit se présenter horizontalement sur la presse. Vous allez concevoir une bride de fermeture et choisir un anneau de levage adapté à l’outillage.

  - Ouvrir le fichier « assemblage moule ». Dans l’onglet « Evaluer » et à l’aide de l’outil « propriétés de masse » relever le volume du moule.

V=…………………………………mm³ (arrondir au chiffre supérieur)

  - Exprimer ce volume en m³.

V=…………………………………m³ (3 chiffres après la virgule)

  - Toutes les pièces du moule sont en acier. La masse volumique de l’acier est de 7850kg/m³.Calculer la masse du moule en kg. (Détailler le calcul)

Mmoule=…………………………………………………………………………………..

  - Donner le poids du moule en daN. On prendra 1kg = 9.80N (Détailler le calcul)

Pmoule=……………………………………………………………………………………

  - En considérant que le poids du moule est de 110 daN, choisir sur la documentation technique référence RABOURDIN DT4/4 l’anneau de levage adapté à la manutention du moule.

…………………………………………………………………………………………

CENTRE DE GRAVITE DU MOULE

TROUS DE FIXATION M12 DE LA BRIDE POUR

VIS CHC M12-30

  - Réaliser dans le rectangle ci-dessous le croquis en 2 vues d’une bride permettant la fermeture du moule et le levage de l’outil. Vous pouvez vous aider du document DT 4/4

  - À l’aide du modèle numérique « assemblage moule » et du document DT 4/4, définir avec précision :

- Les dimensions de la bride

- La position des perçages et du taraudage recevant l’anneau

  - Modéliser avec SOLIDWORKS la bride que vous venez de dessiner. Sauvegarder  le fichier dans le dossier « DOSSIER CANDIDAT INFORMATIQUE » sous le nom bride suivi de votre numéro de candidat. Exemple « bridexxxxxxxx ».

  - Insérer le composant « bridexxxxxxxx » dans l’assemblage moule puis insérer les éléments de visserie que vous trouverez dans le dossier « DOSSIER TECHNIQUE ».

  - Insérer dans l’assemblage depuis dans le dossier « DOSSIER TECHNIQUE » l’anneau de levage adapté.

- Sauvegarder  le fichier dans le dossier « DOSSIER CANDIDAT INFORMATIQUE » sous le nom « moule avec bride » suivi de votre numéro de candidat. Exemple « moule avec bridexxxxxxxxxx ».

  - À quel type de sollicitation est soumise la bride. Cocher la bonne réponse.

| Traction |  |
| --- | --- |
| Flexion |  |
| Cisaillement |  |
| Compression |  |

  - À quel type de sollicitation sont soumises les vis. Cocher la bonne réponse.

| Traction |  |
| --- | --- |
| Flexion |  |
| Cisaillement |  |
| Compression |  |