Concours Général des Métiers

MELEC 2021

Épreuve finale

STUDIO CONNECTÉ

DOSSIER RÉALISATION

Nom du Candidat :							 Poste N° : 7

- L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- Le dossier se compose de 12 pages numérotées de DR1 à DR12.

- Les candidats doivent rendre l’intégralité des documents de ce dossier à l’issue de l’épreuve.

STUDIO CONNECTÉ

SOMMAIRE

Description des travaux de réalisation                                     	page 3

Étapes de réalisation                                                                	page 4 à 5

Cahier des charges de l’installation                                           	page 5

Données architecturales du studio connecté                                  	page 7

Tableau du matériel dans le schéma architectural du studio     	page 8

Plan d’implantation du coffret domotique                                   	page 8

Schémas de câblage du tableau et du bus                                	page 9 à 12

Description des travaux de réalisation

- Réalisation :

Implanter, Câbler et raccorder les appareillages dans le tableau électrique.

- Consignes à respecter :

  - respecter le choix des câbles et conducteurs normalisés,

  - chaque ligne sera directe de l’appareillage jusqu’à la gaine technique de logement,

  - utiliser le bornier modulaire pour le câblage du BUS,

  - raccorder, les circuits d’éclairages, les volets et le reste de l’installation sur les protections dédiées, comme mentionné sur le dossier de l’installation,

  - finaliser la fabrication du câble réseau RJ45 en y reliant le connecteur RJ45 dans la GTL,

effectuer un tri sélectif des déchets en séparant dans les différents containers.

- les chutes de conducteurs,

- les papiers et cartons,

- les plastiques.

Documents ressources :

- les dossiers de présentation, de préparation, de réalisation, de livraison et technique,

- les documents techniques de pose des différents matériels,

- les documents ressources de paramétrage de l’éco compteur, de la tablette et de l’écran tactile,

- documents relatifs à la RT 2020.

## ÉTAPES DE LA RÉALISATION

Travail demandé :

| 1 – Passage des câbles et conducteurs dans des gaines prévues |  | Temps |
| --- | --- | --- |
| - choix et passage des câbles et conducteurs, courant fort et faible, - en utilisant le câble approprié, passer le bus de l’installation. |  | 2H00 |
| AIDE | Utiliser les étiquettes posées sur les gaines ICTA. |  |

|  | Avertir le jury pour l’évaluation |
| --- | --- |

| 2 – Raccordement de l’appareillage électrique |  | Temps |
| --- | --- | --- |
| - pose et fixation des boites d’encastrements et des DCL, - mise en place des gaines ICTA à l’intérieur des boites d’encastrements, - implantation et raccordement des appareils courant fort, - implantation et raccordement au bus de l’appareillage de commande, - pose et fixation des enjoliveurs et des plaques Céliane, - pose et fixation de la bride de fixation de l’écran tactile. |  | 2H15 |
| AIDE | Notice technique du matériel 067345 Notice technique du matériel 067382 |  |

|  | Avertir le jury pour l’évaluation |
| --- | --- |

| 3 – Raccordement du tableau |  | Temps |
| --- | --- | --- |
| - à partir du schéma unifilaire du tableau, raccorder les différents départs de l’installation, - à partir du plan d’implantation du tableau, étiqueter les différents départs de l’installation sur la façade du tableau et sur les appareils, - raccorder aux actionneurs adaptés les circuits lumières, volets roulants, - raccorder le bus aux actionneurs adéquats, - raccorder l’alimentation de l’écran tactile en bus, - raccorder les câbles réseau RJ45 au webserver et à l’Eco compteur. |  | 3H00 |
| AIDE | Dossier «Plans de l’installation du studio » Notice technique F411/4, F430 et F420 Notice Technique de l’alimentation E46DCN Notice technique du webserver F454 |  |

|  | Avertir le jury pour l’évaluation |
| --- | --- |

Câbler l’éco compteur dans le tableau électrique et connecter les différents tores pour mesurer les différents postes de comptage cités ci-dessous.

C2 : éclairage chambre C4 : éclairage variable cuisine C5 : volet

Cahier des charges de l’installation

L’étude se fera dans un premier temps sur les circuits d’éclairage et les volets roulants du studio connecté étudié.

# Mise en situation :
Sachant que chacune des pièces comportent les équipements suivants :

Volet Roulant :                                       				    
 une commande pour le volet roulant de la cuisine,                                   
 une commande pour le volet roulant de la chambre, 
 une commande pour le volet roulant de la salle d’eau.

Circuit d’éclairage :

Une commande de type interrupteur pour l’éclairage du couloir 		
 Une commande de type interrupteur pour l’éclairage de la chambre 
 Une commande de type interrupteur de lumière pour l’éclairage de la salle d’eau 
 Une commande de type variateur pour l’éclairage de la cuisine

Circuit prise de courant :

une prise de courant pour la chambre.

On considérera qu’un ou deux câbles bus partent du tableau de distribution pour l’interconnexion des différentes commandes et E/R de la structure.

De plus, il est demandé de proposer une amélioration de l’installation incluant :

- le disjoncteur de tête Q1 (équipé d’un différentiel 30 mA) qui protège l’ensemble du matériel implanté dans le panneau domotique,

- un disjoncteur Q2 assure la protection de l’alimentation du bus et de l’écran,

- un disjoncteur Q3 assure la protection de l’éco compteur,
- un disjoncteur Q4 assure la protection de l’éclairage de la structure,
- un disjoncteur Q5 assure la protection des volets roulants de la structure,

- un disjoncteur Q6 assure la protection de la prise de courant.

Données architecturales du studio à équiper :

Synoptique de la structure dédiée « MY HOME » du plateau technique du BAC PRO MELEC simulant les critères du studio connecté de La Résidence « Lucien VIVIEN ».

Tableau du matériel dans le schéma architectural du studio connecté.

| NOM | SYMBOLE | RÉFÉRENCE | PIÈCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Actionneur 1 ou 2 fonctions pour lumière |  | "067552" | Cuisine et chambre |
| Actionneur commande 2 relais Céliane |  | "067561" | Chambre |
| Gaine GTL | GTL | "030039" | Cuisine |
| Écran capacitif tactile 7" couleur |  | BT3488 | Cuisine |
| Point lumineux |  |  | Cuisine et Chambre |
| Volet roulant électrique |  |  | Chambre |
| Prise de courant |  |  | Chambre |

Schémas de câblage du tableau et du bus.