Mise en situation

Une société importe des grues qu’elle installe sur tous types de véhicules (camions, bateaux, wagons). Elle propose une large gamme de produits en fonction de leur utilisation, de 0,5 à 195 tonnes x mètres (t·m) pour les grues hydrauliques de manutention.

Cette société assure la vente, le montage mais également le service après-vente des produits de manutention qu’elle vend. Un bureau d’études évalue la faisabilité afin d’associer grues et véhicules.

Lorsque la grue est en fonctionnement, elle permet de déplacer de lourdes charges.
Des contraintes importantes sont alors transmises au camion, et plus particulièrement au châssis. Or le châssis n’a pas été conçu pour résister à la torsion qui peut être exercée.

C’est pour cette raison que la loi impose le montage de grues auxiliaires sur une pièce intermédiaire mécano-soudée appelée faux-châssis.

L’élaboration d’un faux-châssis nécessite une étude préalable car il doit impérativement être suffisamment résistant.

La conception d’un faux-châssis est soumise à de nombreuses normes (DM 2006/42/CE, EN 12999, EN 287-1…). Il doit également être le plus léger possible afin de conserver le maximum de charge utile.

C’est dans cette optique de dimensionnement et d’optimisation que la société répond aux besoins de chaque client.

Partie 1 : Étude de la fonction FP1

Permettre le chargement et déchargement de la charge utile avec une grue.

Vérifier et retrouver les caractéristiques des différents éléments que le carrossier constructeur a choisi en accord avec son client :

| Question 1.1 | Entourer les valeurs du tableau qui valident les données du cahier des charges fonctionnel pour chaque grue. Proposer un modèle de grue au client. |
| --- | --- |
| Voir DT1 et DT2 Répondre sur DR1 |  |

Il est possible de monter la grue derrière la cabine ou sur le porte à faux arrière du porteur.

| Question 1.2 | Indiquer sur le DR1, par des croix, la solution d’implantation de la grue la plus avantageuse au regard des différents critères. |
| --- | --- |
| Répondre sur DR1 |  |

Pour la suite de cette étude, le client souhaite que la grue soit installée derrière la cabine.

| Question 1.3 | À l’aide de l’extrait de la règlementation énoncée sur le DT3, calculer la masse maximale autorisée d’une grue avec ses accessoires(Mgrue Maxi), qui sera installée sur un porteur de MMAC (ex PTAC) 19 tonnes. |
| --- | --- |
| Voir DT3 Feuille de copie |  |

Le choix du client se porte sur la grue FASSI 195A.2.23.

Pour respecter la directive sur la position du centre de gravité (cdg) de la grue, il faut déterminer toutes les masses des éléments à prendre en compte (grue, huile, pompe hydraulique et tuyauterie).

| Question 1.4 | Calculer la masse de l’huile (Mhuile) utilisée dans le circuit hydraulique. |
| --- | --- |
| Voir DT2 Feuille de copie |  |

| Question 1.5 | Déterminer la masse totale de la grue (MTgrue) avec l’huile, la pompe, la tuyauterie supplémentaire. Vérifier si la directive 71/320 CEE est bien respectée (MMAC : 19 tonnes). |
| --- | --- |
| Voir DT2, DT3 et DT4 Feuille de copie |  |

Le client souhaite installer la grue sur un porteur IVECO AD 190 T33 avec un empattement de 4800.

| Question 1.6 | Compléter, sur le DR2, les deux tableaux (longueurs et masses). |
| --- | --- |
| Voir DT5 Répondre sur DR2 |  |

Le client souhaite équiper le porteur de stabilisateurs arrière. Le modèle retenu est : FASSI 210803ME - 210803ME/CE avec vérin pivotant (option R du DT6).

| Question 1.7 | Donner la masse des stabilisateurs arrière (Mstb) et la distance minimale (Tpmini rot) entre le centre de la colonne de la grue choisie par le client et la traverse équipée des stabilisateurs arrière. |
| --- | --- |
| Voir DT6 Feuille de copie |  |

Partie 2 : Étude de la fonction FC2

Respecter la réglementation (code de la route).

Pour que le porteur carrossé soit conforme à la réglementation, il est nécessaire de vérifier :

- la répartition des charges de ce véhicule,

- la conformité du véhicule.

Étude de la répartition des charges :

Pour vérifier la répartition des charges, les masses des éléments suivants sont à prendre en compte :

Le porteur (châssis cabine)					Mcc

La grue + accessoires					MTgrue

Les stabilisateurs arrière et traverse arrière			Mstb

Les personnes						M

Le plateau et son chargement				Ma

Pour le calcul de répartition des charges sur les essieux avant (Av) et arrière (Ar), il est nécessaire de connaître la cote Y : position du centre de gravité (cdg) par rapport à l’essieu Ar de chaque élément monté sur le porteur.

| Question 2.1 | Tracer (sans les calculer pour l’instant) sur le dessin, les cotes Y (position du cdg) par rapport à l’essieu arrière (Ar) de la grue et des stabilisateurs arrière. Notation à utiliser : Ygrue, Ystb. |
| --- | --- |
| Répondre sur DR3 |  |

Rappel :

F : empattement ;

M : masse de l’élément considéré ;

Y : position horizontale du cdg de l’élément par rapport à l’essieu Ar ;

Y est positif lorsque la masse est située entre les 2 essieux ;

Y est négatif lorsque la masse est située à l’arrière de l’essieu Ar.

Les relations suivantes sont fournies pour calculer la répartition des masses sur les essieux avant et arrière (kg et mm) :

(1)	Essieu Av : M Av = M Y/F

(2)	Essieu Ar : M Ar = M (F-Y)/F

Données :

Empattement F = 4800 mm

Cabine courte : 1 chauffeur + 1 passager (masse d’une personne : 75 kg)

Valeur de la masse totale de la grue + accessoires : MTgrue = 2820 kg. Le centre de gravité de la grue       et de ses équipements est positionné horizontalement à 1,43 m derrière l’essieu Av.

| Question 2.2 | Calculer la cote Ygrue du cdg par rapport à l’essieu Ar. Calculer la répartition sur les essieux Av et Ar de la masse totale de la grue et de ses équipements MTgrue . Notation à utiliser : MTgrue Av et MTgrue Ar. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Les stabilisateurs et la traverse arrière sont positionnés à l’arrière de l’essieu Ar avec Ystb = - 1,15 m et une masse de Mstb = 190 kg.

| Question 2.3 | Calculer la répartition de la masse Mstb des stabilisateurs arrière avec la traverse sur les essieux Av et Ar. Notation à utiliser : Mstb Av et Mstb Ar. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 2.4 | Reporter les valeurs de la question 1.6 du DR2 pour compléter la ligne Mcc (poids) du tableau. Reporter les résultats des questions 2.2 et 2.3 dans le tableau et calculer le total des masses sur chaque essieu ainsi que le total des masses du véhicule chargé. |
| --- | --- |
| Répondre sur DR4 |  |

| Question 2.5 | Reporter dans le tableau du DR4 la masse maximale que peut supporter chaque essieu. Conclure sur la conformité concernant la répartition des masses sur les essieux du véhicule. |
| --- | --- |
| Voir DT5 Répondre sur DR4 |  |

Partie 3 : Étude de la stabilité de la grue

L'étude de stabilité permet de déterminer si le véhicule ne bascule pas lorsque :

- Les stabilisateurs avant et arrière sont sortis au maximum.

- La flèche de la grue est complètement sortie en position horizontale avec la charge maximale en bout de flèche donnée par le constructeur de la grue.

- Le véhicule est vide de chargement. Il n'y a pas de conducteur ni de passager (seul le poids à vide (PV) est pris en compte).

Dans l'exemple de la figure ci-contre le camion bascule autour d'une ligne passant par le stabilisateur avant droit et les roues arrière droite.

Image SCANIA

Dans cet exemple, il n'y a pas de stabilisateur arrière.

Cette ligne s'appelle ligne de renversement, notée (LR).

Ligne de renversement LR (ou de basculement)

LR Avant Droit

LR Avant Gauche

Grue

Stabilisateur Avant

Comme la grue tourne de 360° autour de son axe, il faut étudier la stabilité du porteur dans toutes les positions de la grue. Par conséquent, il y aura plusieurs lignes de renversement (LR).

LR latérale

Gauche

LR latérale Droit

L'ensemble des LR constitue le polygone de sustentation (en ligne pointillée sur la figure ci-contre).

Stabilisateur Arrière

LR Arrière

Le carrossier constructeur doit vérifier la stabilité du véhicule pour chaque ligne de renversement.

Étude de la stabilité du porteur :

Étapes :

- Calcul du moment de renversement qui provoque le basculement du porteur (châssis cabine) ;

- Calcul du coefficient de stabilité (n) ;

- Conclusion.

Lorsque la grue est en position bras (aussi appelé flèche) horizontal complètement sorti, le poids propre du bras (PBras) ainsi que le poids de la charge maximale dans cette position (PCharge maxi) tendent à faire renverser (basculer) le porteur. Le moment résultant de ces deux poids s'appelle le moment de renversement.

Pour cette étude, la grue est positionnée perpendiculairement à l'axe du porteur.

Essieu Av

La grue est placée perpendiculairement à l'axe de symétrie du porteur

Stabilisateur grue

Essieu Ar

Stabilisateur Ar

Vue Arrière du porteur

Axe de la colonne de la grue

Côté droit du porteur

Coté droit

du porteur

Stabilisateur de la grue

L'axe de la grue est décalé par rapport au plan de symétrie du porteur de 120 mm vers la gauche.

Plan de symétrie du porteur

Sur la figure ci-dessus, le bras de la grue est placé perpendiculairement au plan de symétrie du porteur.

Sur la figure ci-dessous

l’axe de la grue est décalé de 120 mm par rapport au plan de symétrie du porteur.

Configuration réelle de la grue avec décalage

Plan de symétrie du porteur

Axe de la grue

| Question 3.1 | Le DR5 présente la grue en faisant l’hypothèse qu’elle est centrée par rapport au plan de symétrie du porteur. En mesurant sur le DR5, compléter les cotes T et S. La cote T correspond à l'encombrement transversal de la grue et la cote S à l'encombrement du bras par rapport au plan de symétrie du porteur. |
| --- | --- |
| Répondre sur DR5 |  |

| Question 3.2 | Justifier d'un point de vue réglementaire (gabarit) pourquoi cette solution ne peut pas être appliquée. |
| --- | --- |
| Répondre sur DR5 |  |

Pour la suite de l’étude, le décalage de 120 mm sera pris en compte.

Masse de levage à portée max en kg

Masse de la grue sans le bras en kg

Masse du bras seul en kg

Portée du bras maxi en mm

Position du centre de gravité du bras seul en mm par rapport à l'axe de la grue

On donne les caractéristiques de la grue. Les données sont issues du logiciel TrailerWIN.

Pour la grue F195A, il existe 3 variantes de longueur de sortie de stabilisateur : STD (Standard), EXT (Extra), SUPER EXT (Super extra).

Le modèle de la grue choisie est de variante EXT.

| Question 3.3 | Sur la figure 1, compléter les valeurs des cotes A, B et C. Sur la figure 2, compléter les valeurs des cotes dcharge et dbras ainsi que les valeurs des poids Pbras et Pcharge maxi (g = 9,81 m·s-2). Unités de calcul : daN. |
| --- | --- |
| Voir DT4, DT7 et tableau ci-dessus Répondre sur DR6 |  |

L’expression du vecteur du moment du poids du bras seul par rapport au point O est :

MOPbras= - 211z   (en daN·m).

| Question 3.4 | À partir de la figure 2 du DR6, déterminer le vecteur moment du poids de la charge maximale autorisée par rapport au point O noté MoPCharge maxi. Le bras est complètement sorti et en position horizontale. Unités de calcul : daN et m. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 3.5 | Déterminer le vecteur moment résultant de MoPbras et MoPCharge maxi noté MRenversement. Calculer sa normeMRenversement. Unités de calcul : daN et m. |
| --- | --- |
| Voir DR6 Feuille de copie |  |

Le moment de stabilisation empêche le camion de basculer en créant un moment de sens contraire au moment de renversement de la grue. Le moment de stabilisation ne prend en compte que le poids à vide (PV) du porteur. Il est calculé par rapport au point O (point de basculement). Les stabilisateurs avant et arrière sont complètement sortis.

Le moment de stabilisationMstabilisation = 25390 daN·m

O

x

y

+

C

PV

Mstabilisation= +PV*C∙z

Mstabilisation = PV*C=25390 daN∙m

MstabilisationMRenversement=n >1,4

Selon la norme E12999, pour que le porteur soit considéré comme

stable, il faut que le facteur de stabilité (n) vérifie la relation suivante :

| Question 3.6 | Calculer dans la position de la grue du DR6, le coefficient de stabilité n. Conclure. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Le logiciel FrameWIN de TrailerWIN calcule le facteur de stabilité le long du polygone de sustentation. Pour chaque ligne de renversement, la grue est placée dans la position la plus défavorable.

| Question 3.7 | Tracer l'axe de la grue dans la position bras horizontal orienté vers la droite du véhicule et perpendiculaire au plan de symétrie du porteur. Dans cette position, relever et indiquer la valeur du facteur de stabilité (n). |
| --- | --- |
| Répondre sur DR7 |  |

| Question 3.8 | Repérer et donner la valeur du secteur angulaire pour lequel la grue ne peut pas être utilisée car le facteur de stabilité minimum de 1,4 n'est pas vérifié. Justifier pourquoi le secteur angulaire n'est pas symétrique. |
| --- | --- |
| Répondre sur DR7 |  |

Partie 4 : Étude du bridage de la grue

Dans la suite de l'étude, l'objectif est de déterminer le type de bridage de la grue sur le porteur.

Le logiciel permet de déterminer le type de bridage de la grue sur le porteur.

Le synoptique d'utilisation du logiciel est le suivant :

Sous TrailerWIN :

- Choix du véhicule

- Implantation du faux-châssis

- Implantation de la carrosserie

- Implanter la grue

D'après CdCF

Sous FrameWIN :

Effectué par le logiciel FrameWIN

Étape 1 : Calcul du moment statique de la grue en charge maximale

Étape 2 : Détermination des conditions d'utilisation de la grue

Question Q 4.1

Étape 3 : Calcul du moment dynamique de la grue en charge maximale

Questions Q 4.2, 4.3

Étape 4 : Calcul des contraintes dans le faux-châssis et le châssis

Questions Q 4.4, 4.5

Étape 5 : Choix du type de bridage de la grue

Question Q 4.6

Étape 1 : Calcul du moment statique de la grue en charge maximale

La grue FASSI F195A.2 est définie dans la base de données du logiciel FrameWIN, les moments statiques sont calculés automatiquement par le logiciel (le point I est situé sur l’axe de la grue).

| Moment statique du bras de la grue | Moment statique de la charge Maxi |
| --- | --- |
| MIPBras grue=46 kN∙m | MIPCharge Maxi=156 kN∙m |

Étape 2 : Détermination des conditions d'utilisation de la grue.

La norme E12999, détermine les conditions d'utilisation de la grue et de calcul du moment dynamique total qui prend en charge les effets dynamiques dus aux vibrations de structure de la grue pendant les opérations de levage mais aussi les effets dynamiques de la charge lors du levage.

Hypothèses :

Extrait de la norme E12999

- la grue est utilisée dans des conditions de service normales ;

- la grue n’est pas équipée de grappin.

| A1 | Conditions de service normales, levage ou abaissement des charges avec effet dynamique maximal de toute fonction hydraulique pensant l’orientation sans effets de vent. |
| --- | --- |
| A2 | Conditions de service normales, avec grappin, électro-aimant ou accessoire analogue permettant un relâchement soudain d’une partie de la charge brute pendant l’orientation sans effets de vent. |
| C1 | Effets dynamiques maximaux simultanés engendrés par le levage ou l’abaissement d’une charge à la somme maximale des vitesses verticales de tous les entraînements d’articulation, en tenant compte du débit d’huile disponible. |
| C3 | Grue sous condition d’essai. |

Extrait de la norme E12999

- la grue est fixée sur un véhicule.

| HC1 | Grues montées sur un véhicule ou des structures de flexibilité équivalente. |
| --- | --- |
| HC2 | Grues montées de manière rigide. |

- Le début de levage de la charge est réalisé avec une vitesse croissante continue.

| Question 4.1 | Sur DR8, à l’aide des informations ci-dessus et du DT8 - déterminer, à l’aide du DT8, les coefficients dynamiques β2 et Φ2,min ; - déterminer, à l’aide du DT8, vh ; - vérifier, à l’aide du DT8, que Φ2 = 1,1775 ; - vérifier, à l’aide du DT8, que Φ1 = 1,1. Cocher sur le menu du logiciel FrameWIN les coefficients dynamiques. |
| --- | --- |
| Voir DT8 Répondre sur DR8 et feuille de copie |  |

- La vitesse de levage maximale Vh,max de la charge est de 1,5 m·s-1.

Étape 3 : Calcul du moment dynamique de la grue en charge maximale.

On donne la relation qui permet de calculer des moments dynamiques du bras de la grue ainsi que celui de la charge. Ces deux moments permettent de tenir compte des effets dynamiques et de vibration de la grue en fonctionnement. Ils sont utilisés pour déterminer les contraintes exercées dans le faux-châssis et le châssis du porteur au droit de la fixation de la grue.

MDyn Bras grue =1,22* ∅1 * MIPBras grue

MDyn Charge Maxi=1,34* ∅2 * MIPCharge Maxi

Les coefficients 1,22 et 1,34 sont déterminés à partir de la norme E12999.

Le moment dynamique du poids du bras de la grue : MDyn Bras grue = 61,7 kN·m

| Question 4.2 | Calculer en kN·m le moment dynamique de la charge maxi noté : MDyn Charge Maxi. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4.3 | Calculer en kN·m le moment dynamique total qui est la somme des deux moments précédents, noté MDyn tot. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Étape 4 : Calcul des contraintes dans le faux-châssis et le châssis.

La répartition des contraintes au droit du bridage de la grue est la suivante :

Détail du calcul des contraintes aux extrémités sans plaque de cisaillement et avec une fixation rigide du châssis et du faux-châssis :

σsup= MDyn tot /2*YMIGy (châssis+faux châssis)

Plan neutre

YM

G

ym

σinf= MDyn tot /2*ymIGy (châssis+faux châssis)

Le moment quadratique de l'ensemble châssis + faux-châssis est : IGY (châssis+faux-châssis) = 9024 cm4.

Pour la suite des calculs, la valeur du moment dynamique total : MDyn tot =310 kN·m .

YM = 218,3 mm

Position horizontale de cdg

ym = 224,7 mm

Le logiciel donne la position horizontale du centre de gravité de l'ensemble (châssis + faux–châssis).

| Question 4.4 | Calculer en MPa (rappel 1 Pa= 1 N1 m2 ), la contrainte maximale sur la face supérieure du longeron de faux-châssis. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4.5 | À l’aide du DR9, vérifier la valeur calculée précédemment. Indiquer, en l’entourant en rouge, où se situe la contrainte maximale pour la solution sans plaque de cisaillement. |
| --- | --- |
| Répondre sur DR9 |  |

Étape 5 : Choix du type de bridage de la grue

Dans cette étude, l’objectif est de valider le type de bridage à concevoir afin d'assurer la tenue mécanique de la grue sur le porteur conformément à la norme E12999.

La grue est bridée sur le porteur par 8 tiges filetées que l'on appelle tirant. La société Fassi donne deux types de montage pour cette grue :

Bridage sans plaque de cisaillement

Bridage avec plaque de cisaillement

Vue de dessus du porteur

Avant du porteur

Tirant

Tirant

Faux-châssis

Faux-châssis

Châssis

Châssis

Plaque de cisaillement

Les contraintes maximales, de valeurs différentes, se situent sur la face supérieure du faux-châssis et la face inférieure du châssis du porteur. Le logiciel calcule ces deux contraintes en fonction de la norme E12999. Ce calcul prend en compte les effets dynamiques et vibratoires de la grue en fonctionnement.

- Le faux-châssis est en acier S235 et le cadre de châssis du porteur est en acier S355.

- La norme E12999 impose un coefficient de sécurité minimal pour les contraintes de 1,1 pour le cadre de châssis du porteur mais aussi pour le faux-châssis au droit de la grue.

- Le carrossier constructeur doit choisir un bridage de la grue sur le porteur qui répond à cette exigence.

| Question 4.6 | Calculer les coefficients de sécurité sur copie et reporter les résultats sur le DR9. Entourer pour chaque montage si la solution est "acceptée" ou "refusée". |
| --- | --- |
| Répondre sur copie et DR9 |  |