CONCOURS GÉNÉRAL

DES MÉTIERS

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Toutes options

SESSION 2019

DOSSIER RESSOURCES

(pages 1 à 71)

SOMMAIRE

PARTIE A

MÉMENTO TECHNIQUE : GÉNÉRALITÉS MOTEURS	5

1.	Code moteur	5

GÉNÉRALITÉS : SYSTÈME D’INJECTION DIRECTE HDI (SIEMENS SID 201)	6

1. Architecture principale du moteur DT17TED4	6

2. Système d’injection SIEMENS SID 201	6

3. Principe de la filtration des particules	6

PRÉSENTATION : CALCULATEUR D’INJECTION DIRECTE DIESEL (SIEMENS SID 201)	7

1.	Synoptique	7

2. Calculateur d’injection diesel (1320)	11

FONCTION : ALIMENTATION D’AIR  et RECYCLAGE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT (SIEMENS SID 2001)	12

1. Synoptique	12

2. Débitmètre d’air (1346 et 1347)	13

3. Électrovanne EGR	14

Les liaisons mécaniques	20

L’ARCHITECTURE MULTIPLEXÉE	21

1. Architecture électrique	21

2. Réseau CAN INTERSYSTÈME	22

3. Réseau CAN CONFORT	24

4. Réseau CAN INTERSYSTÈME (prise diagnostic)	25

5. Réseau CAN DIAGNOSTIC	25

6. Lignes de diagnostic K	25

7. Prise diagnostic (C001)	26

SCHÉMA DE PRINCIPE DE LA FONCTION INJECTION ÉLECTRONIQUE	27

PARTIE B

- Généralités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	30

2. Mise en situation…………………………………………………………………………………………………………………………………..………	30

3.  Description détaillée du système ECS……………………………………………………………………………………………………..……	38

3.1 Le calculateur………………………………………………………………………………………………………………………………………..	38

3.2 Les électrovannes………………………………………………………………………………………………………………………………….	42

3.3 Capteur de pression……………………………………………………………………………………………………………………..……….	46

3.4 Capteur de niveau……………………………………………………………………………………………………………………….….…….	46

3.5 La télécommande ECS………………………………………………………………………………………………………...……….……….	47

3.6 Interrupteurs ECS…………………………………………………………………………………………………………………………………..	48

4. Fonctionnalités……………………………………………………………………………………………………………….…….……………………..	49

4.1 Fonction ECS véhicule à l’arrêt……………………………………………………………………………………..……………………….	49

4.2 Fonction ECS véhicule roulant……………………………………………………………………………………………………………….	49

4.3 Fonction carrossier…………………………………………………………………………………………………………….………………….	50

4.4 Comportement du système à la mise du contact…………………………………………………………………………………..	50

5. Modes dégradés…………………………………………………………………………………………………………………………………………..	51

6.  Identification et constitution des codes défauts………………………………………………………………………………………….	52

PARTIE C

1. Caractéristiques techniques NC700S…………………………………………………………………………………………………………….	54

2.  Mise en situation………………………………………………………………………………………………………………………………………….	56

3. Principe de fonctionnement………………………………………………………………………………………………………………………….	56

4. Circuit hydraulique………………………………………………………………………………………………………………………………………..	61

5. Sélecteur de vitesse………………………………………………………………………………………………………………………………………	60

6. Gestion électronique…………………………………………………………………………………………………………………………………….	63

7. Gestion des codes défauts…………………………………………………………………………………………………………………………….	65

8. Partie mécanique………………………………………………………………………………………………………………………………………….	70

PARTIE A

Support d’étude

Le véhicule concerné est une Citroën C6.

# MÉMENTO TECHNIQUE : GÉNÉRALITÉS MOTEURS

- Code moteur

(1) : 2 premiers caractères du code moteur.

| Moteurs essence |  |  |  | Moteurs Diesel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 premiers caractères | Moteur | Appellation commerciale |  | 2 premiers caractères | Moteur | Appellation commerciale |
| CF | 1KR | 1,0L 12v |  | 6H | 4N13 | 1,8L HDI |
| NK | 4A92 | 1,6L 16v |  | T8 - T9 - TH | DJ5 | 2.5L |
| AF | 4B11 | 2,0L 16v (EMMC) |  | UH | DT17 | 2,7L HDI 24v |
| SF | 4B12 | 2,4L 16v (EMMC) |  | X8 | DT20 | 3,0L HDI 24v |
| ZM | EB0 | 1,0L VTi |  | 8H | DV4 | 1,4L HDI |
| HM - HN | EB2 | 1,2L 16v VTi |  | YH | DV5 | 1,5L HDI |
| NF | EC5 | 1,6L 16v (EMMC) |  | 9H - BH | DV6 | 1,6L HDI |
| WF | EC8 | 1,8L 16v |  | WJ | DW8 | 1,8L HDI |
| 8F | EP3 | 1,4L 16v VTi |  | AH - RH | DW10 | 2,0L HDI |
| 5F | EP6 | 1,6L 16v VTi |  | 4H | DW12 | 2,2L HDI |
| 5F - 5G | EP6 | 1,6L 16v THP |  | FH | F13 | 1,3L HDI |
| 6G | EP8 | 1,8L 16v THP |  | F1 | F23 | 2,3L TD (Moteur type "SOFIM") |
| XF | ES9 | V6 3,0L 24v |  | 81 | F28 | 2,8L TD |
| KF | ET3 | 1,4L 16v |  | F1 | F30 | 3,0L HDI |
| 6F | EW7 | 1,8L 16v |  | 4H | P22 | 2,2L HDI |
| 1L - R6 - RF - RL | EW10 | 2,0L 16v |  |
| 3F | EW12 | 2,2L 16v |  |
| H3 - HF - HD | TU1 | 1,1L |  |
| K2 - K5 - K6 - KD - KF | TU3 | 1,4L |  |
| YF | TU4 | 1,4L |  |
| N6 - NF | TU5 | 1,6L 16v |  |
| CD | TU9 | 1,0L |  |

# GÉNÉRALITÉS : SYSTÈME D’INJECTION DIRECTE HDI (SIEMENS SID 201)

## 1. Architecture principale du moteur DT17TED4

Particularités :

- 6 cylindres en V, 24 soupapes avec double arbre à cames en tête avec poussoirs hydrauliques

- Injection directe suralimentée par 2 turbocompresseurs à géométrie variable

- Deux précatalyseurs d’oxydation fixés directement sur la sortie des turbocompresseurs

- Échangeur thermique air / air (refroidissement de l’air de suralimentation)

- Un dispositif de recyclage des gaz d’échappement (EGR)

- Deux électrovannes E.G.R. électriques

- Deux actuateurs de pilotage de la géométrie variable des turbocompresseurs

- Un circuit basse pression avec pompe de gavage dans le réservoir carburant et pompe de transfert dans la pompe haute pression

- Un échangeur thermique eau/huile et eau/gazole entre les deux bancs de cylindre du moteur

- Système de filtration des particules polluantes de troisième génération (FAP)

- Deux électrovannes de biellette anticouple pilotée

- Une électrovanne pour la commande pneumatique du swirl

## 2. Système d’injection SIEMENS SID 201

Particularités du système d’injection :

- Deux rampes d’injection haute pression pour les 6 injecteurs diesel

- Gestion de l’injection carburant en fonction du couple moteur

- Pression carburant dans les rampes d’injection haute pression pouvant atteindre 1650 bars

## 3. Principe de la filtration des particules

Le but du système de filtration est de réduire les émissions de particules rejetées dans l’atmosphère (fumées noires émises en pleine charge ou lors de fonctionnements transitoires).

Un filtre à particules est monté sur la ligne d’échappement et piège les particules au passage des gaz d’échappement.

L’accumulation des particules au cours du fonctionnement moteur entraîne un colmatage progressif du filtre à particules.

Pour éviter d’obstruer le filtre à particules, celui-ci doit être "régénéré".

# PRÉSENTATION : CALCULATEUR D’INJECTION DIRECTE DIESEL (SIEMENS SID 201)

- Synoptique

| Organes |  |  |
| --- | --- | --- |
| BSI1 | Boîtier de servitude intelligent |
| 0004 | Combiné |
| 1115 | Capteur référence cylindre ou capteur arbre à cames |
| 1120 | Capteur de cliquetis |
| 1121 | Capteur de cliquetis 1 |
| 1158 | Boîtier de commande de pré-postchauffage |
| 1160 | Bougies de préchauffage |
| 1220 | sonde de température d’eau moteur |
| 1221 | Sonde de température carburant |
| 1240 | Capteur de température d’air |
| 1261 | Capteur position pédale accélérateur |
| 1262 | Papillon motorisé |
| 1264 | Électrovanne de "Swirl" |
| 1283 | Pompe d’injection d’additif |
| 1312 | Capteur de pression d’air d’admission |
| 1313 | Capteur de régime moteur |
| 1320 | Calculateur d’injection diesel |
| 1321 | Capteur haute pression gazole |
| 1322 | Régulateur haute pression gazole |
| 1331 | Injecteur cylindre N° 1 |
| 1332 | Injecteur cylindre N° 2 |
| 1333 | Injecteur cylindre N° 3 |
| 1334 | Injecteur cylindre N° 4 |
| 1335 | Injecteur cylindre N° 5 |
| 1336 | Injecteur cylindre N° 6 |
| 1341 | Capteur de pression différentiel filtres à particules |
| 1346 | Débitmètre d’air A |
| 1347 | Débitmètre d’air B |
| 1367 | Actuateur de pilotage de la géométrie variable de turbocompresseur A |
| 1368 | Actuateur de pilotage de la géométrie variable de turbocompresseur B |
| 1369 | Régulateur volumétrique gazole |
| 1375 | Électrovanne de biellette anticouple pilotée 1 |
| 1377 | Électrovanne E.G.R à commande électrique A |
| 1378 | Électrovanne E.G.R à commande électrique B |
| 1379 | Électrovanne de biellette anticouple pilotée 2 |
| 1383 | Signal du capteur haute température gaz d’échappement amont FAP |
| 1384 | Capteur haute température gaz d’échappement aval précatalyseur A |
| 1385 | Capteur haute température gaz d’échappement amont précatalyseur A |
| 1387 | Capteur haute température gaz d’échappement amont précatalyseur B |
| 4050 | Sonde de présence d’eau dans le gazole |
| 7308 | Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein) |
| 7316 | Contacteur de limitation de vitesse véhicule |
| 8009 | Capteur de pression linéaire du fluide réfrigérant |

| Liaisons |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de liaison | Signal | Nature du signal |
| 1 | Commande de papillon motorisé | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 2 | Commande du boîtier de commande de pré-postchauffage | Tout ou rien |
| 3 | Commande des bougies de préchauffage | Tout ou rien |
| 4 | Commande de la géométrie du turbocompresseur A | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 5 | Commande de la géométrie du turbocompresseur B | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 6 | Commande de l’électrovanne E.G.R à commande électrique A | Pulse Width Modulation (PWM) Modulation de largeur d’impulsion |
| 7 | Commande de l’électrovanne E.G.R à commande électrique B | Pulse Width Modulation (PWM) Modulation de largeur d’impulsion |
| 8 | Commande du régulateur haute pression gazole | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 9 | Commande du régulateur volumétrique gazole | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 10 | Commande de l’électrovanne de biellette anticouple pilotée 1 | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 11 | Commande de l’électrovanne de biellette anticouple pilotée 2 | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 12 | Commande des 6 injecteurs diesel | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 13 | Information niveau de carburant | Signal multiplexé (CAN CONFORT) |
| 14 | Demande d’allumage des voyants au combiné | Signal multiplexé (CAN) |
| 15 | Information jauge à carburant | Signal multiplexé (CAN) |
| 16 | Information de pression du circuit de réfrigération | Analogique |
| 17 | Information sur la température des gaz d’échappement amont FAP | Analogique |
| 18 | Information sur la température des gaz d’échappement aval précatalyseur A | Analogique |
| 19 | Information sur la température des gaz d’échappement amont précatalyseur A | Analogique |
| 20 | Information sur la température des gaz d’échappement amont précatalyseur B | Analogique |
| 21 | Information sur la température d’air d’admission | Analogique |
| 22 | Information pédale de frein | Tout ou rien |
| 23 | Information position pédale accélérateur | Analogique |
| 24 | Information pression différentielle du filtre à particules | Analogique |
| 25 | Information cliquetis | Analogique |
| 26 | Information cliquetis 1 | Analogique |
| 27 | Information présence d’eau dans le gazole | Tout ou rien |
| 28 | Information sur la quantité d’air admise débitmètre A | Analogique |
|  | Information sur la température d’air d’admission débitmètre A | Analogique |
| 29 | Information haute pression gazole | Analogique |
| 30 | Information surrégime moteur | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 31 | Information sur la pression d’air d’admission | Analogique |
| 32 | Information sur la quantité d’air admise débitmètre B | Analogique |
| 33 | Information position pédale accélérateur | Analogique |
| 34 | Information sur température carburant | Analogique |
| 35 | Information de température d’eau moteur | Analogique |
| 36 | Information sur la position de l’arbre à cames | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 37 | Commande de la pompe d’injection d’additif | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |

## 2. Calculateur d’injection diesel (1320)

2.1 Rôle

Le calculateur d’injection diesel gère l’ensemble du système d’injection.

Le logiciel du calculateur d’injection diesel intègre les fonctions suivantes :

- Les fonctionnalités de contrôle de l’injection et de dépollution.

- La fonction additivation carburant pour la régénération du FAP.

- Les stratégies d’agrément de conduite.

- La fonction antidémarrage (ADC2).

- Les stratégies de secours.

- La gestion de la commande des motoventilateurs et des voyants d’alerte.

- Le diagnostic avec mémorisation des défauts.

- La fonction régulation de vitesse.

Le calculateur d’injection diesel effectue le contrôle électrique des éléments suivants :

- Injecteurs diesel.

- Régulateur haute pression gazole.

- Régulateur volumétrique gazole.

- Électrovannes de régulation de recyclage (E.G.R) A et B.

- Boîtier de commande préchauffage et postchauffage (coupure postchauffage) (1158).

Le calculateur d’injection diesel délivre les informations suivantes :

- Consommation instantanée : Vers ordinateur de bord.

- Coupure réfrigération.

Le calculateur d’injection diesel comporte un étage de puissance capable de fournir le courant de commande très élevé nécessaire au fonctionnement des injecteurs diesel.

L’actualisation du logiciel du calculateur d’injection diesel s’effectue par téléchargement (calculateur d’injection diesel équipé d’une flash EPROM).

NOTA : Le refroidissement du calculateur d’injection diesel est assuré par les motoventilateurs de refroidissement moteur via une boîte à air qui va du calculateur d’injection diesel aux motoventilateurs de refroidissement moteur.

Le calculateur d’injection diesel commande les motoventilateurs de refroidissement moteur lorsqu’il atteint une température de 96°C.

2.2 Injection de carburant

L’ordre d’injection du moteur DT17 est : (1, 4, 2, 5, 3, 6).

Sur le système d’injection SID 201, le calculateur d’injection diesel détermine le temps d’injection par rapport au couple indiqué et au régime moteur.

L’information couple indiqué est égale au couple moteur au vilebrequin moins les pertes moteur.

Le calculateur d’injection diesel calcule le besoin en couple du moteur en fonction des paramètres suivants :

- Demande du conducteur.

- Contrôle dynamique de stabilité (ESP).

- Régulateur de vitesse.

- Mode de fonctionnement (ralenti, pleine charge ...).

- Couple absorbé par les éléments suivants : Fluidité de l’huile du compresseur de réfrigération, fluidité de l’huile moteur, direction assistée, consommateurs électriques.

# FONCTION : ALIMENTATION D’AIR  et RECYCLAGE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT (SIEMENS SID 2001)

## 1. Synoptique

A : Banc de cylindres avant.

B : Banc de cylindres arrière.

Circulation d’air(suivant flèches) :

- C : Gaz d’échappement

- D : Gaz d’échappement + Air

- E : Air

ATTENTION : Le synoptique est une représentation symbolique de la fonction alimentation de l’air.

| Repère | Désignation | Numéro de pièce dans les schémas électriques |
| --- | --- | --- |
| (1) | Débitmètre d’air (banc de cylindres avant) | 1347 |
| (2) | Corps de la turbine d’admission d’air |  |
| (3) | Capteur haute température gaz d’échappement amont précatalyseur (banc de cylindres avant) | 1387 |
| (4) | Pot précatalytique (banc de cylindres avant) |  |
| (5) | Capteur haute température gaz d’échappement aval précatalyseur (banc de cylindres avant) | 1386 |
| (6) | Capteur haute température gaz d’échappement amont filtre à particules |  |
| (7) | Catalyseur + Filtre à particules |  |
| (8) | Débitmètre d’air (banc de cylindres arrière) | 1346 |
| (9) | Filtre à air |  |
| (10) | Calculateur d’injection diesel | 1320 |
| (11) | Collecteur des gaz d’échappement |  |
| (12) | Actuateur de pilotage de la géométrie variable de turbocompresseur (banc de cylindres arrière) | 1367 |
| (13) | Capteur haute température gaz d’échappement amont précatalyseur (banc de cylindres arrière) | 1385 |
| (14) | Pot précatalytique (banc de cylindres arrière) |  |
| (15) | Électrovanne EGR à commande électrique (banc de cylindres arrière) | 1377 |
| (16) | Échangeur thermique air / air |  |
| (17) | Capteur de pression tubulure d’admission | 1312 |
| (18) | Capteur de pression atmosphérique (intégré au calculateur d’injection) |  |
| (19) | Électrovanne EGR à commande électrique (banc de cylindres avant) | 1378 |
| (20) | Actuateur de pilotage de la géométrie variable de turbocompresseur (banc de cylindres avant) | 1368 |
| (21) | Corps de la turbine d’échappement |  |

NOTA : E.G.R : dispositif de recyclage des gaz d’échappement.

## 2. Débitmètre d’air (1346 et 1347)

Il y a un débitmètre d’air par banc de cylindres.

2.1. Rôle

Le débitmètre d’air mesure le débit d’air frais admis par le moteur.

Rôle du calculateur d’injection en fonction de l’information reçue :

- Déterminer le taux de recyclage des gaz d’échappement.

- Limiter la formation des fumées pendant les phases transitoires (accélération, décélération) par correction du débit carburant.

2.2. Description

|  | (22) Connecteur électrique. (23) Résistance de chauffage. (24) Sonde de température d’air. |
| --- | --- |

Le débitmètre d’air se compose des éléments suivants :

- Plaque métallique (film chaud).

- Sonde de température d’air.

La plaque métallique est très fine et permet de déterminer la masse d’air entrant dans le circuit d’air.

La plaque métallique se compose des éléments suivants :

- Résistance de chauffage.

- Résistance de mesure (CTN).

Le calculateur d’injection alimente la résistance de chauffage de façon à maintenir la plaque métallique à une température fixe.

L’air passant dans le débitmètre refroidit la plaque métallique : La résistance de mesure (CTN) varie.

Le calculateur associe la valeur de la résistance de mesure à un débit air.

IMPÉRATIF : Ne pas toucher à la plaque métallique, l’utilisation d’une soufflette est proscrite.

NOTA : La sonde de température d’air du débitmètre du banc de cylindres avant n’est pas utilisée.

2.3. Particularités électriques

|  | Affectation des voies du connecteur (banc de cylindres arrière) : - Voie 1 : Information débit d’air - Voie 2 : Information température d’air - Voie 3 : Masse - Voie 4 : Tension batterie Affectation des voies du connecteur (banc de cylindres avant) : - Voie 1 : Information débit d’air - Voie 2 : Non utilisé - Voie 3 : Masse - Voie 4 : Tension batterie |
| --- | --- |

2.4. Implantation

Les débitmètres d’air sont implantés entre le filtre à air et les turbocompresseurs.

## 3. Électrovanne EGR

Il y a une électrovanne E.G.R par banc de cylindres.

3.1. Rôle

Les électrovannes EGR des gaz d’échappement contrôlent la quantité de gaz d’échappement recyclé.

Le dispositif de recyclage des gaz d’échappement (E.G.R) permet de diminuer la quantité d’oxyde d’azote (NOx) rejetée par l’échappement.

La diminution des oxydes d’azote est effectuée en réinjectant une partie des gaz d’échappement dans les cylindres.

Les phases de recyclage sont mémorisées dans des cartographies du calculateur d’injection.

3.2. Description

|  | " a" : Gaz d’échappement + Air. " b" : Gaz d’échappement. (25) : Connecteur déporté. |
| --- | --- |

3.3. Fonctionnement

La diminution des oxydes d’azote est effectuée en réinjectant une partie des gaz d’échappement dans les cylindres.

Les phases de recyclage sont mémorisées dans des cartographies du calculateur d’injection.

L’activation des électrovannes E.G.R. ainsi que la consigne de quantité des gaz d’échappement recyclé dépendent :

- Du régime moteur.

- De la charge moteur.

- De la pression atmosphérique.

- De la température d’air entrée moteur.

- De la température d’eau.

Les électrovannes EGR sont désactivées dans certains cas de fonctionnement :

- Régimes moteur élevés (supérieur à 3000 tr/min).

- Décélération sans charge (pied levé).

- Charges trop élevées (supérieur à 300 Nm).

- Sur ralenti prolongé (supérieur à une minute).

- En régénération FAP (coupure franche).

Les électrovannes EGR sont désactivées dans les conditions climatiques suivantes :

- Haute altitude supérieur à 1600 m (pression atmosphérique inférieure à 850 mbars).

- Température d’air entrée moteur inférieure à 0°C (correction sur la consigne).

- Température d’air entrée moteur supérieure à 45°C (correction sur la consigne).

3.4. Particularités électriques

|  | Affectation des voies des connecteurs (bancs de cylindres avant et arrière) : - Voie 1 : Capteur (+) - Voie 2 : Signal capteur - Voie 3 : Actionneurs (+) - Voie 4 : Actionneurs (-) - Voie 5 : Non utilisé - Voie 6 : Capteur (-) |
| --- | --- |

3.5. Implantation

|  | (19) Électrovanne EGR (banc de cylindres avant). (26) Échangeur thermique de recyclage des gaz ……d’échappement (EGR) (version EURO 4). |
| --- | --- |
| 3.6. Remplacement Il n’y a pas d’apprentissage à effectuer à l’outil de diagnostic pour le remplacement d’une vanne EGR. |  |

Axe de commande

Rampe hélicoïdale permettant l’ouverture de la vanne lors de la rotation de l’axe de commande

| Vanne EGR fermée | Vanne EGR ouverte |
| --- | --- |

# Les liaisons mÉcaniques

| Croquis | Liaison | Tableau des degrés de liberté |
| --- | --- | --- |
|  | Pivot glissant | Tx; Rx. 0; 0. 0; 0. |
|  | Glissière | Tx; 0. 0; 0. 0; 0. |
|  | Hélicoïdale | Tx; Rx. 0; 0. 0; 0. Tx et Rx conjugués avec le pas p (en mm) |
|  | Rotule | 0; Rx. 0; Ry. 0; Rz. |
|  | Linéaire annulaire | Tx; Rx. 0; Ry. 0; Rz. |
|  | Ponctuel | Tx; Rx. 0; Ry. Tz; Rz. |
|  | Appui plan | Tx; 0. 0; Ry. Tz; 0. |
|  | Linéaire rectiligne | Tx; 0. 0; Ry. Tz; Rz. |

Source : Ingénierie mécanique tome 1 – édition DUNOD Sup

# L’ARCHITECTURE MULTIPLEXÉE

- Architecture électrique

1.1. Présentation

L’architecture électrique du véhicule permet les prestations suivantes :

- La communication et le fonctionnement des différents éléments du système.

- Le diagnostic, le télécodage ou le téléchargement des calculateurs.

L’architecture électrique est composée des réseaux suivants :

- CAN INTERSYSTÈME, reliant l’ensemble des calculateurs du groupe motopropulseur.

- CAN CARROSSERIE, reliant les systèmes de sécurité.

- CAN CONFORT, réalisant l’interface Homme / Machine du véhicule.

- CAN INTERSYSTÈME (prise diagnostic), permettant le téléchargement et la lecture des paramètres des calculateurs du réseau CAN INTERSYSTÈME. Il permet également de relever les défauts des calculateurs non-équipés de la ligne K.

- CAN DIAGNOSTIC permettant d’effectuer le téléchargement, le télécodage et le diagnostic des calculateurs des réseaux CAN CARROSSERIE, CAN CONFORT et le téléchargement de certains calculateurs du réseau CAN INTERSYSTÈME.

- Ligne de diagnostic K, permettant d’effectuer le téléchargement, le télécodage et le diagnostic du véhicule pour les calculateurs équipés de la ligne K.

CAN CONFORT

CAN INTERSYSTÈME

CAN CARROSSERIE

1.2. Synoptique

Légende :

- Flèche double sens : Ligne de diagnostic K

- Ligne triple : Réseaux multiplexés

- Ligne simple : Ligne de commande de réveil à distance (RCD)

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| C001 | Prise diagnostic |
| BSI1 | Boîtier de servitude intelligent |
| 1 | Réseau CAN INTERSYSTÈME (prise diagnostic) |
| 2 | Réseau CAN DIAGNOSTIC |
| A | Calculateurs du réseau CAN CONFORT |
| B | Calculateurs du réseau CAN CARROSSERIE |
| C | Calculateurs du réseau CAN INTERSYSTÈME |
| D | Calculateurs du réseau CAN INTERSYSTÈME connectés à la ligne de commande de réveil à distance (RCD) |
| E | Calculateurs du réseau CAN INTERSYSTÈME connectés à la ligne de diagnostic K |

- Réseau CAN INTERSYSTÈME

2.1. Présentation

Le réseau CAN INTERSYSTÈME relie l’ensemble des calculateurs du groupe motopropulseur, par exemple : le système de freinage, le calculateur de boîte de vitesses automatique ou le calculateur de contrôle moteur.

Le réseau CAN INTERSYSTÈME est un réseau "multimaître", où chaque calculateur diffuse en permanence des informations à l’ensemble du réseau.

Chaque calculateur traite les informations dont il a l’utilité.

La diffusion des messages sur le réseau s’établit de façon périodique, en dehors des messages à caractères événementiels.

Particularités du réseau CAN INTERSYSTÈME :

Certains calculateurs sont connectés :

- À la ligne de réveil de commande à distance (RDC 7842) permettant le réveil anticipé des calculateurs (voir schéma de principe du réseau CAN INTERSYSTÈME)

- À la ligne de diagnostic K pour le diagnostic (les calculateurs de contrôle moteur, de boîte de vitesses automatique, de suspension et d’amortissement variable)

2.2. Schéma de principe du réseau CAN INTERSYSTÈME

| Numérotation des appareils |  |
| --- | --- |
| BSI1 | Boîtier de servitude intelligent |
| C001 | Prise diagnostic |
| CV00 | Commande sous volant |
| 1320 | Calculateur moteur |
| 1630 | Calculateur de boîte de vitesses automatique |
| 2610 | Calculateur projecteurs directionnels |
| 7095 | Frein secondaire à commande électrique |
| 7600 | Calculateur de détection de sous-gonflage |
| 7700 | Capteur d’angle volant de direction |
| 7715 | Calculateur de suspension |
| 7758 | Calculateur de suspension à amortissement variable |
| 7800 | Calculateur de contrôle dynamique de stabilité (ESP) |
| 7804 | Bicapteurs gyromètre |

| Numérotation des fils |  |
| --- | --- |
| 7842- | Information du réveil commandé à distance |
| 9000- | Bus Can High Intersystème |
| 9001- | Bus Can Low Intersystème |
| 9000J | Bus Can High Intersystème (prise diagnostic) |
| 9001J | Bus Can Low Intersystème (prise diagnostic) |

| Numérotation des appareils |  |
| --- | --- |
| BSI1 | Boîtier de servitude intelligent |
| 0004 | Combiné |
| 4001 | Affichage tête haute |
| 6031 | moteur lève-vitre avant séquentiel passager. |

## 3. Réseau CAN CONFORT

3.1. Présentation

Le réseau CAN CONFORT permet la réalisation de l’interface Homme/Machine.

Le réseau CAN CONFORT est un réseau "multimaître", où chaque calculateur diffuse en permanence des informations à l’ensemble du réseau.

La diffusion des messages sur le réseau s’établit de façon périodique et chaque calculateur traite les informations dont il a l’utilité.

La gestion de la communication du réseau et l’établissement de l’alimentation électrique "+ CAN" est réalisée par le boîtier de servitude intelligent (BSI1).

3.2. Schéma de principe du réseau CAN CONFORT

- Réseau CAN INTERSYSTÈME (prise diagnostic)

4.1. Rôle

Le réseau CAN INTERSYSTÈME (prise diagnostic) permet :

- De télécharger le logiciel de certains calculateurs présents sur le réseau CAN INTERSYSTÈME (*)

- De remonter les informations nécessaires à la norme EOBD (European On Board Diagnosis) permettant de contrôler les paramètres et défauts de dépollution du calculateur de contrôle moteur.

(*) Le réseau CAN DIAGNOSTIC permet le téléchargement des autres calculateurs CAN INTERSYSTÈME.

4.2. Lecture des défauts EOBD (European On Board Diagnosis)

En complément de la ligne K, le réseau CAN INTERSYSTÈME (prise diagnostic) permet la lecture des informations intégrées au calculateur de contrôle moteur, par l’outil réglementaire "SCANTOOL" et répond au besoin de diagnostic réglementaire sur les émissions de polluants.

## 5. Réseau CAN DIAGNOSTIC

Le réseau CAN DIAGNOSTIC permet :

- Le diagnostic des calculateurs.

- Le téléchargement.

- Le télécodage.

5.1. Diagnostic

Le réseau CAN DIAGNOSTIC permet le diagnostic des différents calculateurs des réseaux CAN INTERSYSTÈME, CAN CAR et CAN CONFORT.

Le réseau CAN DIAGNOSTIC remplace l’ancienne ligne K et permet un gain de temps lors de la phase de dialogue et d’interrogation des calculateurs.

NOTA : Tous les calculateurs ne peuvent être diagnostiqués via le réseau CAN DIAGNOSTIC, certains calculateurs du réseau CAN INTERSYSTÈME conservent une connexion à la ligne de diagnostic K.

## 6. Lignes de diagnostic K

Les lignes de diagnostic K permettent :

- De diagnostiquer les défauts des calculateurs du réseau CAN INTERSYSTÈME non retransmis par le réseau CAN DIAGNOSTIC, pour les calculateurs suivants :

    - Calculateur de contrôle moteur (1320).

    - Calculateur de boîte de vitesses automatique (1630).

    - Calculateur de suspension (7715).

    - Calculateurs d’amortissement variable (7758).

- De remonter les informations nécessaires à la norme EOBD (European On Board Diagnosis) permettant de contrôler les informations de dépollution, intégrées dans le calculateur de contrôle moteur (1320).

# 7. Prise diagnostic (C001)

7.1. Implantation

La prise diagnostic est implantée dans le rangement sous l’accoudoir de la console centrale.

7.2. Rôle

La prise diagnostic (C001) permet de connecter l’outil après-vente « DiagBox » au véhicule et ainsi communiquer avec tous les calculateurs.

7.3. Description

| Numéro de broche | Affectation des voies du connecteur |
| --- | --- |
| 1 | +12V après contact |
| 2 | Non connecté |
| 3 | Ligne CAN DIAGNOSTIC High |
| 4 | Masse carrosserie |
| 5 | Masse carrosserie |
| 6 | Ligne CAN INTERSYSTÈME (prise diagnostic) High |
| 7 | Ligne K pour les calculateurs de boîte de vitesses automatique (1630) et de contrôle moteur (1320) |
| 8 | Ligne CAN DIAGNOSTIC Low |
| 9 | Non connecté |
| 10 | Non connecté |
| 11 | Non connecté |
| 12 | Ligne K pour les calculateurs de suspension (7715) et d’amortissement variable (7758) |
| 13 | Non connecté |
| 14 | Ligne CAN INTERSYSTÈME (prise diagnostic) Low |
| 15 | Non connecté |
| 16 | +12V permanent |

# SchÉma de principe de la fonction injection Électronique

1. Légende des composants et des codes couleurs

2. Schéma électrique de la gestion moteur

PARTIE B

Support d’étude :

L'étude concerne un véhicule de transport routier de marque RENAULT, gamme Premium , modèle 410.26J6.2 équipé d’une suspension pneumatique avec essieu arrière relevable.

- Généralités

Le système ECS se compose de pièces mécaniques (la suspension), de pièces pneumatiques (coussins d’air) ainsi que de composants électroniques (calculateurs, électrovalves, capteurs de pression et de position). Les informations transmises par les capteurs de pression et de position permettent au calculateur (ECU) de gérer la suspension pneumatique par un pilotage des électrovalves qui alimentent les coussins d’air.

En fonction de la charge sur les essieux, le système ECS permet de :

- régler et de réguler la hauteur entre le châssis et le pont,

- régler et de réguler la répartition de charge essieu-pont en 6 × 2,

- obtenir une optimisation de la traction du véhicule avec le relevage de l’essieu arrière dans certaines conditions.

L’utilisateur peut agir sur le système avec une télécommande en cabine et des interrupteurs.

- Mise en situation

3

2

7

6

5

8

1

Schéma de principe suspension 6 × 2

A : avec suspension intégrale 6X2 (2 capteurs)

Schéma pneumatique en configuration 6 × 2 Full Air

B

B

3) Description détaillée du système ECS (Renault truck international training ECS système de suspension pneumatique)

3.1 Le calculateur

Il assure principalement la gestion électronique de l’altitude du véhicule et la gestion de la position du 3ème essieu.

Il est principalement constitué de :

- une interface de communication CAN,

- un microprocesseur qui est le cerveau de l’ECU, il traite toutes les informations entrantes et les utilise afin d’exécuter les actions commandées,

- des convertisseurs A/N-N/A qui transforment les signaux analogiques en signaux numériques et inversement,

- une mémoire Flash qui sert de mémoire aux paramètres et aux codes défaut ainsi qu’au software,

- une RAM (Random Access Memory) qui est une mémoire interne rapide où les données sont traitées temporairement,

- connectiques pour les signaux entrants (Input) et sortants (Output).

Calculateur « maxi » pour la suspension pneumatique intégrale

Légende bornes calculateur

| 30 VOIES | BORNES | CORRESPONDANCE |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Information télécommande |
|  | 2 | Information télécommande |
|  | 3 | Pilotage Électrovalve suspension avant |
|  | 4 | Pilotage Électrovalve suspension arrière gauche du pont |
|  | 5 | Pilotage Électrovalve suspension arrière droite du pont |
|  | 7 | Masse capteur pression d'air dans les coussins |
|  | 11 | Masse capteur de position de la suspension |
|  | 12 | Information télécommande |
|  | 13 | Information télécommande |
|  | 15 | Information télécommande |
|  | 16 | Information télécommande |
|  | 17 | Alimentation télécommande de la suspension et capteurs positions |
|  | 19 | Information capteur de pression d'air dans le coussin avant |
|  | 20 | Information capteur de pression d'air dans le coussin de relevage |
|  | 21 | Information capteur de pression d'air suspension essieu arrière |
|  | 22 | Information capteur de pression gauche de la suspension du pont |
|  | 23 | Information capteur de pression droit de la suspension du pont |
|  | 25 | Information capteur de la suspension de l'essieu avant |
|  | 26 | Information capteur de position gauche de la suspension du pont |
|  | 28 | Information capteur de position droit de la suspension du pont |
|  | 30 | Alimentation capteur pression d'air dans les cousins |
|  | 1 | Ligne Bus Can "J1587-1" |
|  | 2 | Alimentation par le calculateur de gestion d'alimentation du véhicule |
|  | 3 | Masse calculateur |
|  | 4 | + APC |
|  | 5 | Alimentation calculateur |
| 22 VOIES | 7 | Alimentation électrovalve de commande du coussin de relevage |
|  | 8 | Alimentation électrovalve principale de la suspension de l'essieu arrière |
|  | 9 | Alimentation électrovalve de la suspension de l'essieu arrière |
|  | 10 | Pilotage électrovalve principale suspension arrière du pont |
|  | 11 | Ligne Bus Can "J1587-1" |
|  | 12 | Alimentation par le calculateur de gestion d'alimentation du véhicule |
|  | 13 | Ligne Bus Can "J1939-1" |
|  | 14 | Ligne Bus Can "J1939-1" |
|  | 15 | Information télécommande |
|  | 17 | Information commande activation délestage essieu |
|  | 18 | Information commande de relevage du second essieu arrière |
|  | 22 | Masse calculateur |

Légende des appareils

| CODE | LIBELLÉ DE LA FONCTION | LOCALISATION |
| --- | --- | --- |
| B001 | Télécommande de contrôle de la suspension pneumatique | C4c |
| B165 | Commande de relevage du second essieu arrière | B2d |
| B184 | Commande activation délestage essieu | B2d |
| C038 | Capteur de position droit de la suspension du pont | A7d |
| C039 | Capteur de position gauche de la suspension du pont | C7d |
| C061 | Capteur de position de la suspension de l'essieu avant | C3d |
| C115 | Capteur de pression air dans le coussin de relevage | A8d |
| C116 | Capteur de pression d'air suspension essieu arrière | A8d |
| C117 | Capteur de pression d'air dans le coussin avant | C3d |
| C118 | Capteur de pression gauche de la suspension du pont | C7d |
| C119 | Capteur de pression droit de la suspension du pont | A7d |
| G004 | Calculateur suspension pneumatique | B2d |
| V030 | Ensemble d'électrovalves de commande de suspension du pont | B7d |
| V031 | Électrovalve principale de la suspension arrière du pont | B7d |
| V032 | Électrovalve de suspension arrière (côté droit) du pont | B7d |
| V033 | Électrovalve de suspension arrière (côté gauche) du pont | B7d |
| V034 | Ensemble d'électrovalve de contrôle suspension essieu arrière | B7d |
| V035 | Électrovalve principale de suspension de l'essieu arrière | B7d |
| V036 | Électrovalve de la suspension de l'essieu arrière | B7d |
| V037 | Électrovalve de commande du coussin de relevage | B7d |
| V038 | Électrovalve suspension avant | C3d |

3.2 Les électrovannes

Trois types de valves (Wabco) :

- valve avant (distributeur 3/2 monostable à commande électropneumatique),

- valve arrière deux canaux (distributeurs 3/2 et 2/2 monostables à commande électropneumatique),

- valve arrière un canal (distributeurs 3/2 et 2/2 monostables à commande électropneumatique).

Électrovalves (T.O.R.): Résistance de chaque bobine = 110 Ω/Tension d’alimentation = 24 Volts.

Bloc électrovanne arrière « double »

Ce bloc est composé de trois électrovalves: une reliée à l'APM (source d'air) et à l’échappement, les deux autres reliées aux coussins de suspension. Les électrovalves sont commandées par l'ECU permettant d'alimenter ou de vider séparément les deux coussins de suspension arrière.

V030 : Bloc électrovalve

V031 : Électrovalve principale de la suspension arrière du pont

V032 : Électrovalve de suspension arrière (côté droit) du pont

V033 : Électrovalve de suspension arrière (côté gauche) du pont

1 : Pilotage électrovalve principale de la suspension arrière du pont.

2 : Pilotage électrovalve de suspension arrière (côté gauche) du pont.

3 : Pilotage électrovalve de suspension arrière (côté droit) du pont.

4 : Masse commune du bloc.

Il s'agit d'un bloc électrovalve Wabco, alimenté sous 24 volts. La pression maximale d'utilisation est de 13 bars.

Les électrovalves sont représentées à l’état repos (sans commande sur le système). La valve 3/2 représentée en B (3 orifices avec 2 positions) permet de relier le bloc soit à l'APM, soit à l'échappement. Les électrovalves 2/2 (2 orifices avec 2 positions) permettent de relier les coussins de suspension au circuit de distribution.

En phase d'admission d'air (montée du véhicule), les trois électrovalves sont pilotées, on met alors en communication le circuit APM avec les coussins de suspension → augmentation du volume d’air dans les coussins.

En phase d'échappement (descente du véhicule), les deux électrovalves 2/2 sont alimentées permettant de mettre en communication les coussins de suspension avec l'échappement → diminution du volume d’air dans les coussins.

Lors de la régulation souhaitée du niveau de route (montée ou descente d'un des deux côtés), le calculateur pilote indépendamment les électrovalves pour rétablir le niveau voulu par le conducteur. Cette régulation est possible car chaque coussin d'air possède un capteur de niveau et un capteur de pression, ce qui permet au calculateur de pouvoir déterminer la position de chaque côté du véhicule et d'y effectuer une régulation.

Bloc électrovalve de l’essieu relevable

Ce bloc est composé de trois électrovalves: une reliée à l'APM (source d'air) et à l’échappement, une reliée aux coussins de suspension de l’essieu et la dernière au coussin de relevage. Les électrovalves sont commandées par l'ECU permettant d'alimenter ou de vider indépendamment les deux coussins de suspension de l’essieu ou le coussin de relevage . Ces différentes fonctions permettent donc de pouvoir régler et réguler la répartition de charge essieu/pont, et de relever ou descendre l'essieu arrière.

V034 : Bloc électrovalves essieu arrière

V035 : Électrovalve principale de la suspension de l'essieu arrière

V036 : Électrovalve de la suspension de l'essieu arrière

V037 : Électrovalve de commande du coussin de relevage

1 : Pilotage électrovalve principale de la suspension de l'essieu arrière

2 : Pilotage électrovalve de commande du coussin de relevage

3 : Pilotage électrovalve de la suspension de l'essieu arrière

4 : Masse commune du bloc

Il s'agit d'un bloc électrovalve Wabco, alimenté sous 24 volts. La pression maximale d'utilisation est de 13 bars. Nota : référence produit : 5010422345.

Fonctionnement interne

Les électrovalves sont représentées à l’état repos (sans commande sur le système).

En phase de variation du niveau de suspension, l'ECU pilote la première électrovalve 2/2 ainsi que la 3/2 représentée en B pour diminuer ou augmenter le volume d’air.

En phase de montée de l'essieu, l'ECU pilote d'abord l'électrovalve 2/2 des coussins gauche et droit, de manière à mettre en communication les coussins avec l'échappement (chute de pression des coussins).

Puis l'ECU pilote les électrovalves 3/2 représentée en B et 2/2 du coussin relevable de manière à mettre en communication le coussin de relevage avec l'APM, d'où une montée en pression dans le coussin entraînant le relevage de l'essieu.

En phase de descente de l'essieu, l'électrovalve du coussin de relevage est pilotée, mise en communication avec l'échappement (perte de pression).

Puis l'ECU pilote les électrovalves 3/2 et 2/2 des coussins droit et gauche de manière à mettre en communication les coussins de l'essieu avec l'APM, d'où une montée en pression dans les coussins: l'essieu est alors abaissé.

Bloc électrovalve avant

Il s'agit d'un bloc d'électrovalve 1 voie connecté aux coussins de suspension avant, un gicleur reliant les deux coussins permet de faire l'équilibre des pressions entre ces coussins. Ce bloc est relier au bloc arrière « double », les électrovalves avant et arrière sont commandées par l'ECU permettant ainsi d'alimenter ou de vider les deux coussins de suspension avant.

V038 : Bloc électrovalve suspension avant.

1 : Pilotage électrovalve avant.

4 : Masse du bloc.

Il s'agit d'un bloc électrovalve Wabco, alimenté sous 24 volts. La pression maximale d'utilisation est de 13 bars. Nota : référence produit: 5010457151

L'électrovalve à deux tiroirs 2/2 (2 orifices avec 2 positions) permet de gérer l'altitude de la suspension avant, elle est reliée au circuit de distribution arrière.

En phase d'admission d'air (montée de l'avant du véhicule), l'électrovalve avant et la valve arrière 3/2 sont pilotées, on met alors en communication le circuit APM avec les coussins de suspension avant → augmentation du volume d’air dans les coussins avants.

En phase d'échappement (descente de l'avant du véhicule), l'électrovalve avant est alimentée permettant de mettre en communication les coussins de suspension avant avec l'échappement via l'électrovalve qui est normalement à l'échappement → diminution du volume d’air dans les coussins.

En phase de régulation du système (montée ou descente d'un des deux côtés), le calculateur va venir piloter indépendamment les électrovalves des blocs avant et arrière pour rétablir le niveau voulu par le conducteur. Les deux coussins de la suspension avant sont contrôlés simultanément, un gicleur permettant d'équilibrer la pression entre le coussin droit et gauche.

3.3 Capteur de pression

Il est situé sur le coussin d'air. Il informe l'ECU de la pression régnant dans le coussin d'air en convertissant la pression sous forme de tension. Il permet donc grâce à son information transmise de connaître la pression dans les coussins d'air.

C115 : Capteur de pression d'air du coussin de relevage

1 : Alimentation du capteur.

2 : Information délivrée par le capteur de pression.

4 : Masse du capteur.

Il s'agit d'un capteur piézo-résistif, alimenté sous 5 volts. Pour une pression de 0 bar, le capteur délivre 0,5 volt. Pour une pression de          12 12 bars, le capteur délivre 4,5 volts.

Fonctionnement interne

Lorsqu'une pression est appliquée sur la membrane du capteur, celle-ci se déforme et permet de faire varier la tension renvoyée par le capteur. Il y a proportionnalité entre la pression dans le coussin de suspension et la tension délivrée par le capteur.

3.4 Capteur de niveau

Il est situé à l'intérieur du longeron du véhicule, au niveau de l'essieu ou du pont dont on veut avoir la position. Il délivre à l’ECU une tension qui est fonction de la distance entre le châssis et le pont. Grâce à ces informations, l’ECU peut commander les blocs électrovalves et corriger l’altitude du véhicule.

C039 : Capteur de position gauche de la suspension du pont.

Correspondance numéro connectique :

1 : Alimentation capteur.

2 : Masse capteur.

4 : Information délivrée par le capteur de niveau.

Il s'agit d'un capteur potentiométrique, alimenté sous 5 volts. Résistance électrique: 5 ± 1k Ω. Il délivre une tension variant entre 0,5 volts et 4,5 volts dépendant de la position châssis/pont. Nota : référence produit : 7408144352.

Un système de renvoi permet d'avoir la distance châssis/pont sous forme angulaire au niveau du capteur, ce qui permet de faire varier la résistance du capteur et donc la tension délivrée par celui-ci. Il y a une proportionnalité entre la position châssis/pont et la tension délivrée par le capteur.

3.5 La télécommande ECS

Max Full Air et 6x2, elle permet de commander les éléments de la suspension pneumatique en actionnant ses différents boutons. L'information est prise en compte par l'ECU que si la pression d'air est supérieure à 8 bars au démarrage et si la vitesse est inférieure à 10 km/h.

1 : Commande "STOP"

2 : Commande "standby"

3 : Commande "retour au niveau route"

4 : Commande "monte"

5 : Commande "baisse"

6 : Commande "mémorisation" / "rappel de mémoire"

7 : Commande de sélection : "pont et essieu(x)"/ "hauteurs mémorisées" MAX MIN.

B001 : Télécommande

Télécommande Max de contrôle de la suspension pneumatique.

0 : Masse télécommande

1 : Rappel niveau route

2 : Fonction stand-by

3 : Sélection essieu avant

4 : Sélection essieu avant/arrière.

5 : Pilotage descente.

6 : Pilotage montée.

7 : Mémorisation de niveaux (de 1 à 3).

9 : Alimentation télécommande.

Il s'agit d'un bloc intégrant des boutons poussoir alimenté sous 5 volts.

Commandes présentes :

Lorsque le conducteur actionne un des boutons, cela va permettre de fermer un circuit et donc d'alimenter l'ECU sur une borne précise. Celui-ci traite alors l'information et commande les différents composants pour répondre à la consigne du conducteur.

3.6 Interrupteurs ECS

Dans le cas des véhicules 6x2, un interrupteur au tableau de bord permet de relever/descendre l'essieu arrière, un autre permet d'activer des fonctions de délestage de l'essieu arrière pour améliorer la motricité du pont. Le relevage de l'essieu n'est possible que si la charge sur le pont n'excède pas la charge maximale autorisée. L'information est prise en compte par l'ECU que si la pression d'air est supérieure à 8 bars et si la vitesse est inférieure à 10 km/h.

B165 : Commande de relevage du second essieu arrière.

1 : Alimentation éclairage interrupteur.

2 : Masse interrupteur.

6 : Masse interrupteur.

7 - 8 : Information interrupteur.

B184 : Commande activation délestage essieu

1 : alimentation éclairage interrupteur.

2 : masse interrupteur.

5 : présence +APC.

7 : information interrupteur.

Fonctionnement interne

Interrupteur commande de relevage du second essieu arrière

Position 1 : relevage de l'essieu

Position intermédiaire: Abaissement de l'essieu en cas de surcharge du pont.

Position 2 : abaissement de l'essieu

Interrupteur délestage de l'essieu

Position 1 : active le délestage de l'essieu

- Fonctionnalités

4.1 Fonction ECS véhicule à l'arrêt

- Possibilité de retour au niveau de roulage avec la télécommande.

- Possibilité de monter ou descendre manuellement le véhicule.

- Régulation constante de la hauteur du véhicule.

- Possibilité de mémoriser hauteur de quai/rappel hauteur châssis.

- Mode standby pouvant être activé.

- Ferry Level : l'appui simultané sur les boutons « Baisse » et « Mémorisation » pendant 5 secondes vide complètement l'air des coussins, pour permettre le convoyage du véhicule. Pour sortir du mode, couper puis remettre le contact.

- Régulation du ratio de charge entre le pont et l'essieu pour les véhicules 6×2.

- Possibilité de monter/descendre l'essieu relevable tant que la vitesse du véhicule est inférieure à 10 km/h.

- Possibilité d'activer le délestage de l'essieu.

4.2 Fonction ECS véhicule roulant

- Régulation constante de la hauteur du véhicule toutes les 40 secondes.

- Arrêt de la régulation pendant les phases de freinage.

- Régulation du ratio de charge entre le pont et l'essieu pour les véhicules 6x2.

- Retour au niveau de roulage (10 km/h).

- La télécommande ne peut être utilisée au-dessus de 10 km/h.

4.3 Fonction carrossier

- Possibilité d'avoir un niveau de roulage bas à faible vitesse : niveau de roulage bas.

- Possibilité de modifier l'altitude du véhicule lors d'une demande spécifique : agenouillement du véhicule.

- Possibilité d'arrêter la régulation de la hauteur du véhicule, cela seulement à l'arrêt.

4.4 Comportement du système à la mise du contact

- aucun mouvement tant que la pression du réservoir n'a pas atteint 8 bars.

- retour à l'altitude mémorisé lors de la coupure clef quand le chauffeur relâche le frein de parc, moteur tournant.

- si la charge du tandem est supérieure à la charge maximum autorisée, descente automatique de l'essieu.

- interrupteur en position basse, descente de l'essieu.

- interrupteur en position automatique. L'ECS évalue la position de l'essieu en fonction de la pression dans le coussin de relevage.

Un interrupteur trois positions permet de gérer l'essieu relevable :

- position basse fixe: abaissement de l'essieu.

- position intermédiaire fixe: relevage automatique de l'essieu au démarrage du véhicule (pour V > 5 km/h) si la charge du tandem est inférieure à 2/3 de la charge maximum autorisée.

- position haute impulsionnelle : relevage de l'essieu si la charge sur le tandem est inférieure à la charge maximum autorisée. L'essieu s'abaisse automatiquement lorsque la charge au pont atteint la charge maximum autorisée.

Un interrupteur impulsionnel permet de gérer le ratio de charge du tandem :

- premier appui : l'ECS passe dans la fonction traction optimale. Le rôle de cette fonction est d'optimiser en permanence la motricité du véhicule en fonction de la charge

- deuxième appui : l'ECS surcharge de 30% la charge du pont, dans la limite de 13T. Cette fonction se désactive quand la vitesse du véhicule atteint 30km/h.

- troisième appui : retour au ratio fixe.

- Modes dégradés

  - Mode ECU non programmé :

  - - lorsque le calculateur est non programmé, aucune fonctionnalité n’est active : régulation, télécommande, communication avec les autres systèmes...

  - - un voyant rouge STOP est allumé, la phrase PARAMÉTRAGE et le pictogramme ECS s'affichent.

- Mode dégradé :

- il s'agit du mode dégradé général de l'ECS.

- la régulation de niveau est alors inhibée. Le véhicule ne régule plus à l'arrêt et en roulage.

- il est tout de même possible de modifier le niveau route manuellement, suivant le type de panne (ex : capteur pression ou électrovalve).

- en 6×2, la régulation de charge est inhibée. Un changement de la répartition de charge n'est plus compensé par le calculateur. La demande de délestage de l'essieu, par exemple, n'est plus prise en compte.

- en 6×2 avec relevage, impossibilité de relever l'essieu. Seul l'abaissement de l'essieu reste possible.

- le voyant jaune SERVICE est allumé, une phrase apparait comme par exemple:

RETOUR ATELIER et le pictogramme ECS s'affichent.

Les causes suivantes font entrer l'ECS  en mode dégradé :

- - défaut électrique sur un ou plusieurs capteurs de niveau,

- - défaut électrique sur un ou plusieurs capteurs de pression,

- - défaut électrique électrovalve,

- - erreur de paramétrage,

- - erreur de calibrage,

Mode dégradé information vitesse

- il s'agit du mode dégradé spécifique en cas de perte de l'information vitesse provenant du VECU.

- seul le retour automatique au niveau de roulage ne fonctionne plus. Attention donc au niveau du véhicule en roulage et au fait que la télécommande n'est pas inhibé à partir de 10 km/h.

- Identification et constitution des codes défauts

Un code défaut est constitué par :

- un code "MID" associé à une valeur numérique pour identifier le calculateur,

- un code "PID" ou "PPID" ou "SID" ou "PSID" associé à une valeur numérique pour identifier l'origine,

- un code "FMI" associé à une valeur numérique pour identifier le type de défaut.

Témoins au tableau de bord :

(3) – Pictogramme information suspension (sur écran afficheur multifonctions).

(4) – Pictogramme défaillance suspension (sur écran afficheur multifonctions).

Le pictogramme (4) est couplé avec le témoin "SERVICE" (5).

A la mise sous tension, le témoin (5) s'affiche et doit s'éteindre deux secondes après, si aucun défaut n'est détecté (test témoins).

Les pictogrammes (3 – 4) ne s'affichent que si un défaut est détecté.

PARTIE C

Support d’étude

HONDA NC700SD

Caractéristiques techniques NC700SD

| ÉLEMENT |  |  |  |  | CARACTÉRISTIQUES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTEUR | Disposition des cylindres |  |  |  | Bicylindre en ligne |  |
|  | Alésage et course |  |  |  | 73,0 x 80,0 mm |  |
|  | Cylindrée |  |  |  | 670 cm3 |  |
|  | Taux de compression |  |  |  | 10,7 :1 |  |
|  | Mécanisme de commande des soupapes |  |  |  | Entrainement par chaine, simple arbre à cames en tête avec culbuteur |  |
|  | Graissage |  |  |  | Graissage sous pression et carter humide |  |
|  | Pompe à huile |  |  |  | Trochoïde |  |
|  | Refroidissement |  |  |  | Liquide |  |
|  | Filtration de l’air |  |  |  | Elément papier |  |
|  | Poids du moteur à sec |  | NC700X/XA/S/SA |  | 60,5 kg |  |
|  |  |  | NC700XD/SD |  | 67,3 kg |  |
|  | Ordre d’allumage |  |  |  | 1-2 |  |
| CIRCUIT D’ALIMENTATION EN CARBURANT | Type |  |  |  | PGM-FI (injection programmée) |  |
|  | Alésage du papillon |  |  |  | 36 mm |  |
| TRANSMISSION | Embrayage |  | NC700X/XA/S/SA |  | Multidisques, humide |  |
|  |  |  | NC700XD/SD |  | 2 embrayages multidisques, humides |  |
|  | Commande d’embrayage |  | NC700X/XA/S/SA |  | Par câble |  |
|  |  |  | NC700XD/SD |  | Automatique |  |
|  | Réduction transmission primaire |  | NC700X/XA/S/SA |  | Vilebrequin 41 Cloche embrayage 71 |  |
|  |  |  | NC700XD/SD |  | Vilebrequin 38 Cloche embrayage 73 |  |
|  | Boite de vitesses |  |  |  | Prise constante, 6 rapports |  |
|  |  |  |  |  | Primaire | Secondaire |
|  | Rapports de démultiplication | NC700X/XA/S/SA |  | 1ère | 16 | 45 |
|  |  |  |  | 2ème | 19 | 36 |
|  |  |  |  | 3ème | 22 | 32 |
|  |  |  |  | 4ème | 25 | 30 |
|  |  |  |  | 5ème | 30 | 31 |
|  |  |  |  | 6ème | 37 | 31 |
|  |  | NC700XD/SD |  | 1ère | 15 | 40 |
|  |  |  |  | 2ème | 21 | 40 |
|  |  |  |  | 3ème | 22 | 32 |
|  |  |  |  | 4ème | 25 | 30 |
|  |  |  |  | 5ème | 30 | 31 |
|  |  |  |  | 6ème | 37 | 31 |
|  | Commande de changement de vitesses |  | NC700X/XA/S/SA |  | Sélecteur à rappel au pied gauche 1-N-2-3-4-5-6 |  |
|  |  |  | NC700XD/SD |  | Sélection automatique électrique (commande à main gauche), N-1-2-3-4-5-6 |  |
|  | Réduction transmission secondaire |  | NC700X/XA/S/SA |  | Sortie BV 16 Couronne 43 |  |
|  |  |  | NC700XD/SD |  | Pignon sortie BV 16 Couronne 39 |  |

| ÉLEMENT |  |  | CARACTÉRISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONS | Longueur hors tout | NC700X/XA/XD | 2210 mm |
|  |  | NC700/S/SA/SD | 2195 mm |
|  | Largeur hors tout | NC700X/XA/XD | 830 mm |
|  |  | NC700/S/SA/SD | 760 mm |
|  | Hauteur hors tout | NC700X/XA/XD | 1285 mm |
|  |  | NC700/S/SA/SD | 1130 mm |
|  | Empattement | NC700X/XA/XD | 1540 mm |
|  |  | NC700/S/SA/SD | 1525 mm |
|  | Hauteur de selle | NC700X/XA/XD | 830 mm |
|  |  | NC700/S/SA/SD | 790 mm |
|  | Hauteur de repose-pied | NC700X/XA/XD | 341 mm |
|  |  | NC700/S/SA/SD | 310 mm |
|  | Garde au sol | NC700X/XA/XD | 165 mm |
|  |  | NC700/S/SA/SD | 140 mm |
|  | Poids en ordre de marche | NC700X | 214 kg |
|  |  | NC700XA | 218 kg |
|  |  | NC700XD | 228 kg |
|  |  | NC700S | 211 kg |
|  |  | NC700SA | 215 kg |
|  |  | NC700SD | 225 kg |
|  | Capacité maximum en charge |  | 209 kg |
| CADRE | Type de cadre |  | Diamant |
|  | Suspension avant |  | Fourche télescopique |
|  | Débattement d’axe de roue avant | NC700X/XA/XD | 137 mm |
|  |  | NC700/S/SA/SD | 107 mm |
|  | Suspension arrière |  | Bras oscillant |
|  | Débattement d’axe de roue arrière | NC700X/XA/XD | 150 mm |
|  |  | NC700/S/SA/SD | 120 mm |
|  | Dimension pneu avant |  | 120/70ZR17M/C (58W) |
|  | Dimension pneu arrière |  | 160/60ZR17M/C (69W) |
|  | Marque de pneu avant | BRIDGESTONE | BT023F G |
|  |  | METZELER | ROADTEC Z8 INTERACT E |
|  | Marque de pneu arrière | BRIDGESTONE | BT023R G |
|  |  | METZELER | ROADTEC Z8 INTERACT |
|  | Frein avant |  | Hydraulique mono disque |
|  | Frein arrière |  | Hydraulique mono disque |
|  | Angle de chasse |  | 27° |
|  | Déport au sol |  | 110 mm |
|  | Contenance du réservoir de carburant |  | 14,1 litres |

Mise en situation

ROUE ARRIÈRE

BOITE DE VITESSE

DOUBLE EMBRAYAGE

VILEBREQUIN

Transmission secondaire

Transmission primaire

Principe de fonctionnement

### DCT ou Dual Clutch Transmission.

Soit Transmission à double embrayage.

Pas moins de 10 ans de travail et 100 brevets ont été nécessaires à l’équipe dirigée par M. Ogasawara, ingénieur en chef du DCT, afin de mettre au point cette technologie et de l’adapter aux contraintes de la moto.

Tableau des particularités techniques et les avantages pour les utilisateurs :

L’objectif de ce système est diviser la boite en deux parties (vitesse paire et impaire) avec deux embrayages pour permettre aux rapports de s’enchaîner avec une rapidité et une bonne fluidité.

Lorsque vous êtes en première, le second rapport est déjà pré-enclenché. Du coup, le passage entre les deux rapports est presque imperceptible, le débrayage de l’un étant mixé avec l’embrayage de l’autre. Tout est entièrement automatisé par une gestion électrohydraulique :

Suppression du levier d’embrayage et du sélecteur de vitesse.

### Commande guidon gauche :                                         Commande guidon droite :

Mode AT/MT

Mode MT  + / -

Mode AT D/S/N

Mode AT : Tout automatique

Mode MT : Passage des rapports manuels +/-

OU

MODE D

MODE N

Neutre

MODE S

Fonctionnement du système de première génération (1200 VFR)

Évolution du système de deuxième génération (modèle NC700SD)

Le principe de fonctionnement reste identique au système de première génération.

Réorganisation de l’embrayage (un de chaque côté de la couronne) et de la sortie de boîte de vitesse

Arbre primaire intérieur

Arbre primaire extérieur

Cloche vitesses 2-4-6

Cloche vitesses 1-3-5

Arbre secondaire

Couronne transmission

primaire

Pignon transmission secondaire

Circuit hydraulique

Les deux pompes à huile fonctionnent sur le même arbre mais ont un débit différent. La pression de lubrification du moteur est régulée à 4 bars alors que la pression de fonctionnement du système DCT est régulée à 8 bars. L’huile préconisée est de type 10W30.

Un filtre à huile embrayage est rajouté en plus du filtre à huile moteur afin d’assurer le bon fonctionnement des électrovannes linéaires.

Les embrayages sont commandés par deux électrovannes linéaires intégrées dans le bloc hydraulique placé dans le carter d’embrayage.

Circuit de graissage moteur et BV

Circuit de commande d’embrayage

Sélecteur de vitesse

Moteur de commande du changement de vitesse

Gestion électronique

Le PCM est une partie des unités centrales de l’ECM qui gère déjà la gestion moteur du PGM FI. (PGM FI : Programmed Fuel Injection)

Le PCM reçoit les signaux produits des différents capteurs et contacteurs. Grace aux informations le PCM pilote :

- Le moteur de commande de sélection (tambour/sélection).

- L’électrovanne linéaire d’embrayage n°2 (vitesse paire 2, 4, 6).

- L’électrovanne linéaire d’embrayage n°1 (vitesse impaire 1, 3, 5).

| Élément | Fonction |
| --- | --- |
| Capteur TR | Informe le PCM de la position du tambour de sélection |
| Capteur EOT | Informe le PCM de la température de l’huile moteur |
| Sonde EOP des embrayages et de ligne | Informe le PCM de la pression d’huile dans les circuits du DCT |
| Capteur CKP | Informe le PCM du régime et de la position du vilebrequin |
| DLC | Connecteur diagnostic |
| Capteur VS | Informe le PCM sur la vitesse du véhicule |

Gestion des codes défauts

Partie mécanique

NC700S DCT

Nombre de maillons

112