CONCOURS GÉNÉRAL

DES MÉTIERS

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Toutes options

SESSION 2019

DOSSIER TRAVAIL

(pages 1 à 35)

À rendre dans son intégralité avec la copie

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Recommandations

- Chaque partie peut être traitée séparément, il n’est donc pas utile de lire au préalable le dossier ressources dans son ensemble.

- Il est conseillé de lire chaque partie du dossier ressources avant de traiter le dossier travail correspondant.

- Il n’y a pas d’ordre pour traiter chaque partie.

- Le temps conseillé à consacrer à chaque partie est de 2 heures.

Toutes les parties du sujet doivent être traitées par tous les candidats, quelle que soit leur option.

Il est demandé au candidat de répondre aux questions directement sur le « Dossier Travail».

Celui-ci comporte 3 parties :

- PARTIE A : Diagnostic moteur (page 3/35 à 16/35)

- PARTIE B : Étude fonctionnement – Recherche de panne (page 17/35 à 28/35)

- PARTIE C : Diagnostic transmission (page 29/35 à 35/35)

Le sujet est accompagné d’un « Dossier Ressources » contenant un ensemble de documents sur lesquels le candidat pourra s’appuyer pour répondre au questionnement.

PARTIE A

Diagnostic moteur

Support d’étude

Le véhicule concerné est une Citroën C6.

Mise en situation professionnelle

Le 27 décembre, un véhicule Citroën C6 (VIN : VF7TDUHZJ9L518304) arrive dans votre atelier. Le client se plaint d’un manque de performance en remarquant que la puissance du moteur n’est pas disponible en permanence. De plus, de façon intermittente, il constate l’allumage du voyant diagnostic moteur accompagné d’un message sur l’écran multifonction. Néanmoins le moteur démarre normalement.

A1 : Pré-diagnostic

A1.1 Identifier le type moteur et le type d’injection qui équipent le véhicule.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A1.2 Avant d’utiliser l’outil de diagnostic, émettre des hypothèses en complétant le diagramme d’Ishikawa (diagramme de causes et effets ou diagramme « arêtes de poissons ») ci-dessous :

A1.3 Nommer trois éléments liés à l’entretien pouvant expliquer les symptômes.

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

A1.4 Dans le cas étudié, le manque de performance peut-il être engendré par une défaillance mécanique des éléments internes du moteur ?

- ……………………………………………………….

Justifier :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A1.5 Sur le schéma page suivante, surligner le parcours d’admission.

A1.6 Les symptômes peuvent-ils être engendrés par une défaillance du circuit d’admission ?

- ……………………………………………………….

Justifier :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A1.7 Entourer sur le schéma les 3 éléments les plus probables.

A1.8 Nommer ces 3 éléments et argumenter votre réponse.

Choix 1 : ……………………………………………………………

Argument : …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Choix 2 : ……………………………………………………………

Argument : …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Choix 3 : ……………………………………………………………

Argument : …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

A1.9 L’élément n°19 est une vanne EGR, que signifie l’abréviation « EGR » ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A1.10 Quel gaz polluant est traité par le système EGR ? Décrire le fonctionnement de cette pièce.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A2 : DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE

A2.1 Quels sont les différents réseaux multiplexés utilisés pour transmettre l’information « défaut moteur », du calculateur de contrôle moteur (1320) à l’écran multifonction du tableau de bord (7215) ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A2.2 Retracer, sur le schéma ci-dessous, les fils du réseau multiplexé CAN INTERSYSTÈME : en bleu le CAN H et en rouge le CAN L.

A2.3 Après avoir raccordé l’outil de diagnostic « DiagBox » au véhicule, quelles bornes de la prise de diagnostic (C001) sont utilisées pour relever les défauts et les paramètres du calculateur de contrôle moteur (1320), sachant que le système est équipé d’une ligne K ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les noms des lignes utilisées ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A2.4 Une fois la connexion établie entre le calculateur de contrôle moteur et l’outil « DiagBox », quels onglets doivent être utilisés pour réaliser correctement le diagnostic ? Les classer dans l’ordre chronologique afin de réaliser une procédure de diagnostic cohérente.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A2.5 L’outil de diagnostic affiche le défaut suivant :

Émettre des hypothèses en analysant les valeurs associées à ce défaut :

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A2.6 Mesures des paramètres du circuit d’air

Mesures des paramètres personnalisés sous forme de graphique :

- Ces mesures paramètres confirment-elles le défaut ? Justifier.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Comment expliquer une chute de débit sur le débitmètre avant ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi la vanne EGR fermée est-elle à 5% et non à 0% ? Réponse en lien avec la question n°A4.1

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A2.7 Relevés effectués à l’oscilloscope sur le véhicule (Moteur tournant au ralenti depuis plus d’une minute).

Ci-dessous les signaux de commande PWM (Pulse Width Modulation – Modulation de largeur d’impulsion) des vannes EGR.

Commande EGR AR (1377). Tension moyenne non mesurable

Commande EGR AV (1378). Tension moyenne mesurée Umoy = -2.533V

- Calculer en Hertz la fréquence du signal de commande de la vanne EGR avant (1378) :

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi la tension moyenne délivrée par le calculateur de contrôle moteur est-elle toujours négative sur la vanne EGR avant (1378) ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Sur quels connecteurs du calculateur de contrôle moteur (1320) les relevés ont-ils été effectués ? Remplir le tableau ci-dessous.

|  | EGR Avant (1378) |  | EGR Arrière (1377) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de voies et couleur du connecteur |  |  |  |  |
| Bornes du connecteur |  |  |  |  |

- Pour quelle raison ces vannes EGR sont-elles commandées en PWM et non en RCO ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A2.8 Indiquer (le ou les) élément(s) à remplacer.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A2.9 Indiquer les étapes permettant de remettre le véhicule en conformité avant la restitution au client.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A3 : Étude mécanique de la vanne EGR

A3.1 En vous basant sur le schéma cinématique, compléter le tableau des 5 liaisons du système étudié.

|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE1/SE2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Liaison pivot d’axe X |
| SE1/SE3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Liaison ponctuelle en C et C' |

0 = Pas de mouvement, 1 = Présence de mouvement.

Schéma cinématique 3D :

A3.2 Calcul de la course totale de la soupape.

Pas de l’hélice : 40mm par tour

Rotation de la position fermée à la position ouverte : 60°

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Résultat : ………………………………………

A3.3 Par rapport à la position de la vanne EGR lors de la panne (cf écrans diag) : Calculer la position en mm de la soupape de la vanne EGR.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Résultat : ………………………………………

A3.4 Par rapport à la position de la vanne EGR lors de la panne (cf écrans diag) : Calculer la position angulaire du moteur de commande.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Résultat : ………………………………………

A4 : Analyse fonctionnelle de la vanne EGR

Les vues ci-dessous représentent l’axe de commande de la vanne EGR par rapport au bâti en position « fermeture totale » et en position « ouverture totale ».

Position vanne EGR fermée

Position vanne EGR ouverte

A4.1 Justifier l’intérêt de J1.

Position soupape fermée : J1 = 5mm

Position soupape ouverte : J2= 0mm

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A4.2 Justifier pourquoi la soupape peut tourner autour de l’axe X (voir schéma cinématique) ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

A4.3 Tracer le graphe de déplacement de la soupape en fonction de l’angle de rotation de l’actionneur.

Course en mm

Angle en degré

A4.4 Placer sur le graphique précédent le résultat de la question n°A3.4

PARTIE B

Étude de fonctionnement

Recherche de panne

Support d’étude

L'étude concerne un véhicule de transport routier de marque RENAULT, gamme Premium , modèle 410.26J6.2 équipé d’une suspension pneumatique avec essieu arrière relevable.

Mise en situation professionnelle

Vous êtes technicien dans une concession Renault Trucks. Vous disposez de la documentation technique du système ECS. Cependant vous n’avez jamais réalisé de diagnostic sur ce système ni aucune version antérieure.

Un chauffeur en transit s’arrête dans votre établissement suite à une défaillance sur le système de suspension pneumatique. À son arrivée dans la concession, le chauffeur indique les éléments suivants concernant son véhicule :

- sur le tableau de bord, le voyant jaune service est allumé, le pictogramme ECS est affiché, un message apparaît « Retour atelier »,

- la demande de délestage de l’essieu ne fonctionne plus,

- le troisième essieu ne se relève plus.

Afin de remettre en conformité le véhicule, vous devez entreprendre l’analyse du système à l’aide de la documentation ressources dont vous disposez. Vous allez mettre en œuvre une procédure de diagnostic.

B1 : Analyse fonctionnelle du système

B1.1 En vous aidant du dossier ressources, compléter l’actigramme suivant.

ECS

A-0

Volonté du conducteur (sur la télécommande de la cabine

Véhicule à une hauteur quelconque

Énergie électrique (W élec)

Énergie pneumatique (W pneu)

Informations d’état vers le tableau de bord et la prise diagnostic

B1.2 À l’aide du dossier ressources, compléter le schéma bloc lié à l’asservissement en hauteur. Entourer en pointillé le calculateur ECS.

Comparateur

Ecart = H consigne – H mesurée

Calculateur

Capteur de niveau

+

-

Masse d’air dans les coussins de suspension

Consigne

Action du ou des coussins sur les bras de suspension et le châssis

Hauteur du châssis

Tensions appliquées sur les EV

Hauteur du châssis mesurée H mesurée.

B1.3 Indiquer le type d’asservissement choisi par le constructeur. Justifier ce choix.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B2 : Étude comportementale de l’ensemble des essieux à l’arrière

B2.1 Identifier les différents éléments de la partie arrière du véhicule dans le tableau ci-dessous et reporter les repères manquants sur le dessin en bas de la page.

| N° | Désignation | N° | Désignation | N° | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ressort à lames | 4 | Pont | 7 |  |
| 2 |  | 5 |  | 8 | Support de pivot |
| 3 |  | 6 |  | 9 | Support de relevage |

Zone étudiée

7

6

9

3

2

0 :Longeron

5

B2.2 Afin d’étudier les mouvements de l’ensemble des essieux arrières, compléter le tableau des liaisons mécaniques à l’aide du dessin de la page précédente et du schéma cinématique ci-dessous.

|  | Repère de la liaison | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre 1 et 4 | L1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 1 et 7 | L1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 0 et 8 |  |  |  |  |  |  |  | t |
| Entre 0 et 9 | L0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 0 et 5 | L0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 1 et 5 | L1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 6 et 7 | L6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 6 et 9 | L6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 0 et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entre 1 et 3 | L1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Liaison sphérique |
| Entre 1 et 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entre 0 et 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entre 2 et 4 | L2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Liaison pivot |

0

7

X

Z

Y

B2.3 Compléter le schéma cinématique ci-dessous en dessinant les liaisons manquantes dans les cases	   et en numérotant les pièces dans les cases		 .

B2.4 Afin de déterminer la pression dans les coussins de suspension, réaliser l’étude statique de l’ensemble essieu pont moteur ainsi que de l’ensemble essieu relevable.

618

388

A    ×

×

B

×     C

618

388

D    ×

×

E

×     F

G2

×

G1

×

Sol  S

X

Z

Y

BS/4

ES/7

Hypothèses :

- Les masses non suspendues seront négligées en regard des masses en présences.

- Les actions des amortisseurs et de l’arbre de transmission ne seront pas prises en compte.

B2.4.1 Calculer les efforts P1 et P2 correspondant à la charge des essieux.

| Données : Charges relevées lors du passage au banc de freinage : essieu moteur : 11080 kg essieu relevable : 7160 kg | Rappel : P = M × g M : masse en kg g = 9,81 m/s² |
| --- | --- |

B2.4.2 Déterminer les actions du sol sur les essieux à partir des actions P1 et P2  en complétant le tableau ci-dessous.

Les actions BS/4 et ES/7 sont respectivement égales et opposées aux actions P1 et P2.

| Action (ou effort) | Point d’application | Direction (droite d’action) | Sens | Valeur en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BS/4 | B | verticale |  |  |
| ###### P1 | G1 | verticale |  |  |
| ###### ES/7 |  |  |  |  |
| ###### P2 |  |  |  |  |

Tracer les actions P1 , P2 , BS/4 et ES/7 (sans échelle) sur le dessin ci-dessus.

B2.4.3 Déterminer l’action mécanique C5/1 des coussins de suspension sur l’ensemble essieu pont moteur (4) + ressort à lames (1) en appliquant le principe fondamental de la statique. L’étude sera réalisée dans le plan (x, y).

On donne les coordonnées des actions mécaniques sur l’ensemble (4 + 1) dans le plan (x, y) : A8/1 XA = 0 BS/4 XB = 0 C5/1 XC = 0 YA = -¦¦ A8/1 ¦¦ YB = 108695 YC = -¦¦ C5/1 ¦¦

Écrire l’équation de projection des efforts sur l’axe y : Proj. / y : -¦¦ A8/1 ¦¦ +

On donne le moment de l’action A8/1 au point A : MA(A8/1) = 0

Calculer le moment de l’action BS/4 au point A : MA(BS/4) = MA(BS/4) = 67174 N.m

Calculer le moment de l’action C5/1 au point A : MA(C5/1) = MA(C5/1) = -1,006 ¦¦ C5/1 ¦¦ N.m

Écrire l’équation des moments des actions mécaniques sur l’ensemble (4 +1) et calculer ¦¦ C5/1 ¦¦ : 0 + ¦¦ C5/1 ¦¦ = 66773 N

B2.4.4 Déterminer l’action mécanique F5/1 des coussins de suspension sur l’ensemble essieu arrière (7) + ressort à lames (1) en appliquant le principe fondamental de la statique. L’étude sera réalisée dans le plan (x, y).

On donne les coordonnées des actions mécaniques sur l’ensemble (7 + 1) dans le plan (x, y) : D8/1 XD = 0 ES/7 XE = 0 F5/1 XF = 0 YD = -¦¦ D8/1 ¦¦ YE = 70240 YF = -¦¦ F5/1 ¦¦

Écrire l’équation de projection des efforts sur l’axe y : Proj. / y : -¦¦ D8/1 ¦¦ +

On donne le moment de l’action D8/1 au point D : MD(D8/1) = 0

Calculer le moment de l’action ES/7 au point D : MD(ES/7) = MD(ES/7) =

Calculer le moment de l’action F5/1 au point D : MD(F5/1) = MD(F5/1) =

Écrire l’équation des moments des actions mécaniques sur l’ensemble (7 +1) et calculer ¦¦ F5/1 ¦¦ : 0 + ¦¦ F5/1 ¦¦ =

B2.4.5 Déterminer la pression dans les coussins de suspension au niveau de l’essieu pont moteur et au niveau de l’essieu arrière relevable.

On donne un extrait de documentation technique WABCO sur les coussins de suspension : Le diamètre actif considéré des coussins de suspension est de 310 mm. L’effort total exercé par les 2 coussins sur l’essieu pont moteur est ¦¦ C5/1 ¦¦ = 66773 N L’effort total exercé par les 2 coussins sur l’essieu arrière relevable est ¦¦ F5/1 ¦¦ = 43149 N

Calculer la pression dans un des deux coussins pneumatiques de l’essieu pont moteur. Rappel : p = F / S (avec pression p en Mpa, effort F en N et surface S en mm²)

Calculer la pression dans un des deux coussins pneumatiques de l’essieu AR relevable.

B2.4.6 Comparer les valeurs de pression mesurées suivant la procédure de l’outil de diagnostic aux valeurs calculées ci-dessus.

Le contrôle du signal capteur de pression C119 (essieu pont moteur) donne : U = 2,87 V correspondant à une pression p1 = 4,5 bar

Conclusion :

Le contrôle du signal capteur de pression C116 (essieu arrière relevable) donne : U = 2,02 V correspondant à une pression p2 = 3,1 bar

Conclusion :

Conclusion générale :

B3 : Étude du circuit pneumatique

B3.1 Donner la signification des numéros gravés sur le bloc électrovanne.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B3.2 Tracer sur le schéma pneumatique ci-dessous la position des tiroirs pour la phase de fonctionnement (montée pont et relevage de l’essieu).

B4 : Étude électrique

B4.1 Tracer en bleu les lignes correspondant à des signaux reçus par le calculateur de suspension ECS.

B4.2 Compléter le synoptique Entrées/Sorties du calculateur ECS en vous aidant du schéma électrique de la page précédente.

ENTRÉES                                                                            SORTIES

| CODE | Libellé de la fonction | CALCULATEUR ECS G004 | CODE | Libellé de la fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B001 | Télécommande de contrôle de la suspension pneumatique |  |  |  |
|  |  |  |  | essieu arrière |

B4.3 Quelle est la fonction de l’interrupteur B184 « Délestage essieu » ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B4.4 Pour quelle raison le calculateur a-t-il besoin de connaître le diamètre des coussins ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B4.5 Expliquer pourquoi le calculateur ECS a besoin de calculer la charge par essieu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B5 : Diagnostic

Vous avez effectué un essai de roulage et vous avez constaté les symptômes suivants :

SID28 Capteur de pression air dans le coussin de relevage

SID10 Electrovalve de commande du coussin de relevage

B5.1 Compléter le tableau suivant en indiquant les différents types de contrôles électriques que vous feriez afin de confirmer les défauts relevés par l’appareil de diagnostic.

| Contrôle | Appareil utilisé | Points de mesure | Condition de mesure | Valeur trouvée | Résultat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bon | mauvais |
| masse électrovanne essieu relevable | ohmmètre | bornes 4 et châssis connecteur de V034 | connecteur sur V034 débranché | R = 0,2 Ω |  |  |
|  | ohmmètre | bornes 2 et 4 sur bloc EV | connecteur sur V034 débranché | R = ∞ Ω |  |  |
|  | voltmètre | bornes 2 et 4 connecteur de V034 | connecteur sur V034 débranché, action touche relevage essieu | U = 24,4 V |  |  |
| signal capteur de pression C115 | voltmètre |  | contact établi | U = 0,2 V |  |  |
|  | ohmmètre | bornes 7 et châssis connecteur X1 | Connecteur sur C115 débranché | R = 0,2 Ω |  |  |
|  | voltmètre | borne 7 du connecteur X1 de G004 et 30 | contact établi | U = 5 V |  |  |

B5.2 Quelles conclusions pouvez-vous faire après ces contrôles ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIE C

Diagnostic transmission

Support d’étude

Le système étudié est le système de transmission Honda NC700SD Dual Clutch Transmission. Il s’agit d’un mécanisme de double-embrayage automatique.

Mise en situation professionnelle

Le client se plaint que le véhicule ne roule plus qu’en première vitesse. Le véhicule avance sans bruit anormal mais ne change pas de rapport et un témoin reste allumé au tableau de bord. (Dossier ressources).

C1 : Étude du système général

C1.1 Compléter l’arête Ishikawa (dite aussi arête de poisson) ci-dessous.

Dysfonctionnement transmission

Pression d’huile

Disques

Couronne

Pignon primaire

Vilebrequin

Crabots

Pignons

Sélection

Arbres

Couronne

Pignon sortie BV

Chaîne

C1.2 Quels sont les avantages-client d’un système de double embrayage ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

C1.3 Compléter le chronogramme ci-dessous en respectant les temps de passage.

EMB paire embrayé

EMB paire débrayé

EMB impaire embrayé

EMB impaire débrayé

2ème engagée

2ème désengagée

1ère engagée

1ère désengagée

Roulage en 1ère

Passage en 1ère

Roulage en 2ème

Passage en 2ème

Roulage en 1ère

C1.4 Selon ce chronogramme, est-il possible d’engager 2 vitesses en même temps ?

Oui                                 Non

C1.5 Les 2 vitesses peuvent-elles être en prise en même temps (2 vitesses engagées ainsi que 2 embrayages embrayés) ?

Oui                                 Non

C1.6 Que se passe-t-il si 2 vitesses sont en prise en même temps ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C2 : Transmission secondaire

C2.1 Quelles sont les caractéristiques du kit chaîne ?

| Nombre de dents du pignon | ……………… |
| --- | --- |
| Nombre de dents de la couronne | ……………… |
| Pas de la chaîne | ……………… |
| Nombre de maillons | ……………… |

C2.2 Calculer le rapport de transmission secondaire (faire apparaître le calcul).

…………………………………………………………………………………………………………

r transmission= ………………………………

C2.3 Au cours de vos contrôles, vous constatez que la chaîne est détendue. Vous devez tendre cette chaîne, donner la procédure de réglage du constructeur et la valeur de débattement.

a- Procédure :………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..………………………………………..

………………………………………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………….……….……

b- Valeur de débattement :……………………………………….

C2.4 D’après la plainte client, pouvez-vous incriminer la transmission secondaire ? Justifier votre réponse.

a- Oui                                 Non

b- Justification :…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…...

C3 : Transmission primaire

C3.1 Comment est assemblé le pignon de transmission primaire 1 sur l’axe de ilebrequin ? (type de liaison).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C3.2 Quelle est l’utilité de la cible 2 (figure ci-dessus et dossier ressources) montée sur le pignon ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C3.3 Pourquoi y a-t-il une rainure large au niveau de l’assemblage cible 2-vilebrequin ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C3.4 D’après la plainte client, pouvez-vous mettre en cause la transmission primaire ? Justifier votre réponse.

a- Oui                                 Non

b- Justification :………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………………………………………………………………………………….

C4 : Embrayage

C4.1 Schéma hydraulique : donner le nom des éléments composant ce schéma hydraulique (numérotés de 1 à 15) en vous appuyant sur le dossier ressources.

Embrayage 1

Embrayage 2

Moteur et boîte de vitesses

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

13

12

11

15

1 : ……………………………….…………..…            2 : ……………………………….…………..…

3 : ………………………………..…………….            4 : ………………….…….….…………………

5 : ……………………………….……………..            6 : ………………….….…….…………………

7 : ……………………………….……………..            8 : ………………….….…….…………………

9 : ………………………………….…….........           10 : ………………..……..…………………….

11 : ………………………………….…………           12 : ………………..………..………………….

13 : ………………………………….…………           14 : ………………..…………..……………….

15 : ………………………………………….…

C4.2 D’après les affirmations du client, un défaut est signalé par le tableau de bord. Entourer l’élément permettant au client de justifier cette affirmation.

C4.3 En appliquant la procédure de lecture des DTC, la séquence de clignotement du témoin est la suivante :

En vous aidant du dossier ressources, relever le(s) DTC ? …………………………………………………………………………………………………..

C4.4 Calculer la pression d’huile au niveau du piston de commande d’embrayage pour un bon fonctionnement du système avec F = 718 daN et S = 8974 mm2  (faire apparaître le calcul et les unités).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En vous appuyant sur le relevé effectué lors du roulage avec l’outil diagnostic ci-dessous :

(consigne)

(consigne)

(consigne)

(consigne)

(mesurée)

(mesurée)

C4.5 Quelle devrait être la pression d’huile de l’embrayage N°2.

P = ……………bars

C4.6 Quelle est la pression d’huile sur cet embrayage N°2.

P = ……………bars

C4.7 Qu’en déduire ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

C4-8 Quels sont les éléments à mettre en cause, sachant que la sonde EOP N°2 a déjà été remplacée et que les contrôles effectués sur le PCM sont normaux (voir dossier ressources) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………