BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E4

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
 D’UN SYSTÈME AUTOMATIQUE

2021

SUJET

| Durée : 4 h 30 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

Ce document comporte 25 pages, numérotées de 1/25 à 25/25.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Les pages 19 à 25 sont à rendre avec la copie.

ASSEMBLEUSE DE TRAPPES DE VISITE

Présentation générale

Depuis janvier 2013, les nouvelles maisons doivent respecter la réglementation thermique 2012 (RT 2012). Cette nouvelle norme a pour but de faire baisser la consommation d’énergie de l’habitation et de limiter les émissions de dioxyde de carbone (CO2). La réglementation concerne le chauffage, la ventilation, l’éclairage, la production d’eau chaude et la climatisation.

L’un des principaux points de la RT 2012 est de supprimer les ponts thermiques, qui peuvent représenter 30 à 40 % des déperditions d’énergie, grâce à une isolation performante et une l’étanchéité à l’air du bâtiment.

E

E

E

E

E

E

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

L

T

T

T

T

E

E

E

E

E

E

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

L

T

T

T

T

Les trappes de visite des combles génèrent une déperdition énergétique récurrente représentant 12 % des fuites.

Tuyauterie 7 %

Passage des équipements électriques 2 %

Menuiseries 41 %

Structure 38 %

Tuyauterie 7 %

Passage des équipements électriques 2 %

Menuiseries 41 %

Structure 38 %

Trappe de visite

Le nombre de logements individuels construit en France depuis 2016 est en moyenne de 186 200 par an (source SDES, Sit@del2, estimations sur données arrêtées à fin octobre 2019).

Si l’on considère qu’une construction sur quatre nécessite au moins une trappe de visite des combles, le marché français annuel est donc supérieur à 46 550 trappes de visite.

Constituants d’une
trappe de visite

Trappe de visite posée sur plafond

Trappe de visite

Constituants d’une
trappe de visite

Trappe de visite posée sur plafond

Trappe de visite

Isolant

Isolant

Cadre

Cadre

Couvre joint

Couvre joint

Fond

Fond

Rehausse

(4 éléments de rehausse)

Rehausse

(4 éléments de rehausse)

Mission du système

Req - Mission

« Système »

Assembleuse de trappes de visite

« Problème »

Comment assembler les trappes de visite complètes avec un niveau de qualité constant, tout en répondant à la demande du marché et les palettiser ?

« Besoin – Mission »

Assembler automatiquement les différentes parties qui composent une trappe de visite puis palettiser les trappes assemblées.

« Besoin – Finalité »

Assembler les trappes de visite et les stocker sur des palettes

Req - Mission

« Système »

Assembleuse de trappes de visite

« Problème »

Comment assembler les trappes de visite complètes avec un niveau de qualité constant, tout en répondant à la demande du marché et les palettiser ?

« Besoin – Mission »

Assembler automatiquement les différentes parties qui composent une trappe de visite puis palettiser les trappes assemblées.

« Besoin – Finalité »

Assembler les trappes de visite et les stocker sur des palettes

Contexte du système

Moyen de transport

Moyen de transport

Palette

Palette

Couvre-joint

Couvre-joint

Fond en bois

Fond en bois

4 éléments constituant la rehausse

4 éléments constituant la rehausse

Règlementation et normes

Règlementation et normes

Parties de la trappe à assembler

Parties de la trappe à assembler

Isolant

Isolant

Atelier de production

Atelier de production

Service de gestion de production

Service de gestion de production

Bdd - Contexte

Bdd - Contexte

« Système »

Assembleuse de 
trappes de visite

« Système »

Assembleuse de 
trappes de visite

Opérateur

Opérateur

Définition des besoins

Palette format ISO

1200 mm × 1000 mm

Épaisseur : 130 mm

Masse : 30 kg

Les dispositifs d’assemblage doivent être invisibles lorsque la trappe est installée.

« Besoin Contraintes »

Esthétique

« Besoin Contraintes »

Palette

« Besoin Contraintes »

S’adapter au moyen de transport 
et de chargement

Hauteur maxi : 3 000 mm

Masse maxi : 1 100 kg

Palette format ISO

1200 mm × 1000 mm

Épaisseur : 130 mm

Masse : 30 kg

Les dispositifs d’assemblage doivent être invisibles lorsque la trappe est installée.

« Besoin Contraintes »

Esthétique

« Besoin Contraintes »

Palette

« Besoin Contraintes »

S’adapter au moyen de transport 
et de chargement

Hauteur maxi : 3 000 mm

Masse maxi : 1 100 kg

« Besoin Opérationnel »

Alimenter en palettes vides

« Besoin Opérationnel »

Évacuer les palettes pleines

L'opérateur évacue manuellement les palettes pleines

L'opérateur alimente manuellement le système en palettes vides

L'opérateur place manuellement le couvre joint dans la machine

« Besoin Opérationnel »

Placer le couvre joint

Req [Modèle] Assembleuse de trappes de visite

« Besoin Contrainte »

Maintenance

« Besoin Contrainte »

Normes de sécurité

Respecter les normes de sécurité

« Besoin Contrainte »

Parties des trappes de visites

Éléments de rehausse

Bois aggloméré épaisseur 15 mm
- 2 planches de 550 mm

- 2 planches de 420 mm

4 hauteurs possibles : 200, 300, 400 ou 500 mm

agglo = 600 kg.m-3

Couvre joint

Bois épaisseur 5 mm

570 mm × 470 mm extérieur
500 mm × 400 mm intérieur

bois = 450 kg.m-3

Fond

Bois contreplaqué épaisseur 12 mm

515 mm × 415 mm

contreplaqué = 580 kg.m-3

Isolant

Polystyrène,

515 mm × 415 mm

4 épaisseurs possibles : 150, 250, 350 ou 450 mm

poly = 1,8 kg.m-3

« Besoin - Mission »

Assembler les différentes parties qui composent une trappe de visite puis palettiser les trappes assemblées

« Besoin Contraintes ».

Utiliser les sources d’énergie disponibles

Énergie électrique : 400 V triphasé + Neutre + PE (régime de neutre TT)

Énergie pneumatique : 8 bars

« Besoin Performance »

Besoins du marché

Au moins 23 275 trappes par an, soit 50 % du marché français actuel des trappes de visite par an.

47 semaines de 35 heures de travail par an. Une ouverture vers le marché européen est envisagée.

« Besoin Contrainte »

S’adapter à l’opérateur

L'opérateur est en position debout dans le respect de la norme d'ergonomie en vigueur

(AFNOR X35 - 109)

« Besoin Contrainte ».

Intégration dans la chaîne de production

La machine doit s’intégrer dans l’atelier.

Surface au sol disponible :

9 m × 2,5 m

Toutes les parties de la machine doivent être accessibles

« Besoin Opérationnel »

Alimenter en palettes vides

« Besoin Opérationnel »

Évacuer les palettes pleines

L'opérateur évacue manuellement les palettes pleines

L'opérateur alimente manuellement le système en palettes vides

L'opérateur place manuellement le couvre joint dans la machine

« Besoin Opérationnel »

Placer le couvre joint

Req [Modèle] Assembleuse de trappes de visite

« Besoin Contrainte »

Maintenance

« Besoin Contrainte »

Normes de sécurité

Respecter les normes de sécurité

« Besoin Contrainte »

Parties des trappes de visites

Éléments de rehausse

Bois aggloméré épaisseur 15 mm
- 2 planches de 550 mm

- 2 planches de 420 mm

4 hauteurs possibles : 200, 300, 400 ou 500 mm

agglo = 600 kg.m-3

Couvre joint

Bois épaisseur 5 mm

570 mm × 470 mm extérieur
500 mm × 400 mm intérieur

bois = 450 kg.m-3

Fond

Bois contreplaqué épaisseur 12 mm

515 mm × 415 mm

contreplaqué = 580 kg.m-3

Isolant

Polystyrène,

515 mm × 415 mm

4 épaisseurs possibles : 150, 250, 350 ou 450 mm

poly = 1,8 kg.m-3

« Besoin - Mission »

Assembler les différentes parties qui composent une trappe de visite puis palettiser les trappes assemblées

« Besoin Contraintes ».

Utiliser les sources d’énergie disponibles

Énergie électrique : 400 V triphasé + Neutre + PE (régime de neutre TT)

Énergie pneumatique : 8 bars

« Besoin Performance »

Besoins du marché

Au moins 23 275 trappes par an, soit 50 % du marché français actuel des trappes de visite par an.

47 semaines de 35 heures de travail par an. Une ouverture vers le marché européen est envisagée.

« Besoin Contrainte »

S’adapter à l’opérateur

L'opérateur est en position debout dans le respect de la norme d'ergonomie en vigueur

(AFNOR X35 - 109)

« Besoin Contrainte ».

Intégration dans la chaîne de production

La machine doit s’intégrer dans l’atelier.

Surface au sol disponible :

9 m × 2,5 m

Toutes les parties de la machine doivent être accessibles

L’étude et son contexte

L’étude portera sur l’automatisation de l’assemblage de trappes de visite ainsi que de la palettisation de celles-ci.

Z2

Zone de dépose du couvre-joint

Z3

Zone d’assemblage des cadres, fonds et isolants
puis palettisation des trappes

Trappes de visite palettisées

Cheminement de la Matière d’Œuvre

Z1

Zone d’assemblage des éléments de rehausse

Fonds et isolants

Couvre-joints

Éléments de rehausse

20

+1

0

Z2

Zone de dépose du couvre-joint

Z3

Zone d’assemblage des cadres, fonds et isolants
puis palettisation des trappes

Trappes de visite palettisées

Cheminement de la Matière d’Œuvre

Z1

Zone d’assemblage des éléments de rehausse

Fonds et isolants

Couvre-joints

Éléments de rehausse

20

+1

0

PARTIE 1 - Procédés d’assemblages

Les procédés d’assemblages automatiques envisagés, sont :

- l’agrafage ;

- le clouage ;

- le collage ;

- le vissage.

- (Sur document réponse 1)

##### Indiquer si chaque procédé respecte les critères énoncés dans le tableau.

##### Répondre par « Oui » ou par « Non ».

L’industriel choisi l’agrafage pour assembler les 4 éléments de la rehausse et le collage pour assembler le fond et l’isolant.

4 éléments de rehausse

Rehausse

Zones d’agrafage

4 éléments de rehausse

Rehausse

Zones d’agrafage

Fond

Isolant

Fond

Isolant

Le procédé d’assemblage du cadre (couvre-joint + rehausse) reste à déterminer.

Cadre

Couvre-joint

Rehausse

Cadre

Couvre-joint

Rehausse

- (Sur feuille de copie)

##### Choisir et justifier un procédé d’assemblage parmi les 4 proposés.

PARTIE 2 - Processus de fabrication

Processus 1

Une suite logique de tâches est nécessaire pour réaliser, par un seul opérateur, une trappe de visite. Toutes les tâches sont listées ci-dessous dans le désordre :

- positionner les éléments de rehausse ;

- assembler les éléments de rehausse ;

- palettiser la trappe de visite ;

- transférer la rehausse de la zone Z1 vers la zone Z2 ;

- assembler l’isolant sur le fond ;

- positionner le couvre-joint à assembler à la rehausse ;

- transférer le cadre de la zone Z2 vers la zone Z3 ;

- déposer le fond dans le cadre ;

- assembler la rehausse et le couvre-joint.

##### (Sur document réponse 1)

##### Certaines tâches étant données, compléter le diagramme d’états machine pour réaliser une seule trappe de visite.

Le tableau du document ressource 1 indique la durée estimée pour chaque tâche.

##### (Sur feuille de copie)

##### Calculer le temps de cycle Tcy1 nécessaire pour réaliser une trappe de visite.

Le taux de rendement synthétique est de 0,82 (TRS : taux d'utilisation réel de machines, défini par la formule : production réelle / production maximum théorique).

##### (Sur feuille de copie)

##### En déduire le nombre de trappes de visite fabriquées en un an. Conclure par rapport à l’objectif de production envisagé.

Processus 2

Pour atteindre l’objectif de production, certaines tâches doivent être réalisées simultanément.

Le chronogramme de fabrication des trappes de visite pour une rehausse de hauteur 500 mm est donné sur le document de ressource 1. Le taux de rendement synthétique est toujours de 0,82

##### (Sur feuille de copie)

##### Donner une formule littérale puis calculer le temps de cycle Tcy2 nécessaire pour réaliser une trappe de visite, conformément au chronogramme du document ressources 1.

##### (Sur feuille de copie)

##### En déduire le nombre de trappes de visite fabriquées en un an. Conclure par rapport à l’objectif de production envisagé.

##### (Sur document réponse 2)

##### À partir du chronogramme du document ressource 1, justifier le besoin de deux opérateurs au minimum nécessaire pour conduire la machine. Sachant que l’opérateur 1 effectue au moins la tâche T1, compléter le tableau en proposant les	 répartitions des tâches, pour chacune des quatre solutions possibles.

Processus 3

Dans la solution retenue, l’opérateur 1 travaille uniquement dans les zones Z1 et Z2 et l’opérateur 2 dans la zone Z3.

Pour augmenter la productivité, on réduit le temps d’attente de l’opérateur 1 devant la zone Z1 en créant une zone tampon ZT entre les zones Z1 et Z2.

Le transfert de la zone Z1 vers la zone Z2 (tâche T4 de 8 s vue précédemment) se fera donc en deux étapes : de la zone Z1 vers la zone ZT (tâche T41 de 5 s) puis de la zone ZT vers la zone Z2 (tâche T42 de 5 s).

Le nouveau diagramme d’états machine est donné sur le document ressource 2.

##### (Sur document réponse 3)

##### Représenter, sur le diagramme Gantt, par une flèche le temps de cycle Tcy3 nécessaire pour réaliser une trappe de visite et donner sa valeur en secondes.

##### (Sur document réponse 3)

##### À l’aide du diagramme d’états machine, noircir les tâches déjà grisées sur le document réponse 3, qui interviennent dans la fabrication de la trappe de visite repérée A dans le Gantt (déjà fait pour T1 et T2).

Quel est le temps nécessaire, en secondes, pour produire la première trappe à partir du lancement d’une nouvelle production.

Avec le processus 2, le système est capable de produire 32 811 trappes par an.

Avec le processus 3, le système est capable de produire 64 747 trappes par an.

La société fait une marge de 7,69€ HT par trappe de visite vendue.

##### (Sur feuille de copie)

##### Calculer la marge annuelle réalisée pour les processus 2 et 3. En déduire le gain en euros sur les marges.

PARTIE 3 - Ergonomie du poste d’assemblage des rehausses

L’opérateur ou l’opératrice place manuellement à bout de bras et à hauteur de tête, les quatre éléments de rehausse l’un après l’autre qui seront ensuite agrafés automatiquement. On considère que l’on fabrique 275 trappes de visite par jour. On vous donne sur le document ressource 3 la réglementation relative à la manutention manuelle de charges (norme AFNOR X 35-109).

##### (Sur feuille de copie)

##### Calculer la masse de chaque élément de rehausse de hauteur 500 mm.

##### Calculer la masse manipulée dans une journée.

##### Conclure vis à vis de la réglementation relative à la manutention manuelle (pour la manipulation de chaque élément puis pour le travail d’une journée).

PARTIE 4 - Procédés d’assemblages et palettisation

Assemblage des éléments de rehausse.

Les dessins ci-contre représentent la disposition des 2 agrafes pour l’assemblage d’un seul angle pour une rehausse de 200 mm.

F

F

Agrafes

DA

DA

EA

Vue suivant F

Agrafes

DA

DA

EA

Vue suivant F

Les distances DA du centre de l’agrafe par rapport au bas et au haut de la rehausse sont de 20 mm pour toutes les hauteurs de rehausses.

Pour les rehausses de 300 et 400 mm, 3 agrafes sont posées. Pour celles de 500 mm, 4 agrafes sont posées.

Pour chaque hauteur de rehausse, la distance EA doit être constante entre le centre de deux agrafes.

##### (Sur feuille de copie et document réponse 4)

##### Calculer sur feuille de copie les entraxes EA entre chaque agrafe puis compléter les deux tableaux pour les rehausses de 200, 300, 400 et 500 mm

Le type d’agrafeuse choisi est « Agrafeuse pneumatique Type 14/40-723 » (voir document ressource 4).

Les éléments de rehausse sont fixes par rapport au bâti. Trois solutions sont envisagées pour chaque angle à assembler :

- solution 1 : des agrafeuses fixes et positionnées pour chaque emplacement d’agrafe ;

- solution 2 : quatre agrafeuses dont les positions sont réglables en fonction de la hauteur de la rehausse à assembler ;

- Solution 3 : une agrafeuse mobile qui est positionnée automatiquement pour chaque emplacement d’agrafe.

##### (Sur feuille de copie)

##### Pour la solution 1, déterminer le nombre d’agrafeuses à utiliser pour chaque angle à assembler.

##### À l’aide du tableau du document réponses 4, déterminer la distance minimale entre deux agrafes. Cette solution est-elle envisageable ? Justifier votre réponse.

Pour l’agrafage des quatre éléments de rehausse, la solution 2 est constituée de :

- 16 agrafeuses ;

- 4 distributeurs 3/2 ;

- 4 dispositifs de réglage manuels.

Pour l’agrafage des quatre éléments de rehausse, la solution 3 est constituée de :

- 4 agrafeuses ;

- 1 distributeur 3/2 ;

- 1 axe numérique qui permet de positionner les quatre agrafeuses simultanément.

Les coûts des différents constituants de chaque solution sont donnés sur le document ressources 4.

##### (Sur feuille de copie)

##### La solution 1 étant écartée, calculer les coûts des solutions 2 et 3. Conclure sur la solution à choisir.

Assemblage de la rehausse sur le couvre-joint

Une fois la rehausse assemblée par agrafage celle-ci est déplacée depuis la zone Z1 vers la zone tampon ZT.

Le passage de la rehausse de la zone tampon ZT vers la zone Z2 est réalisé en décrivant une trajectoire dite en U (voir dessin ci-après). Le collage de la rehausse sur le couvre-joint préencollé se fait par pressage pendant 50 secondes.

Pour le déplacement horizontal :

- - masse de l’ensemble des parties mobiles estimée à 36 kg ;

- - vitesse de déplacement 0,5 m.s-1.

Le fabricant de colle préconise une pression de 1 000 daN.m-2  ± 5% pour un collage efficace.

9 Déplacement horizontal de Z2 vers ZT

2 Prise

1 Descente

3 Montée

5 Descente jusqu’au contact avec le couvre-joint

8 Montée

6 Relâche

4 Déplacement horizontal de ZT vers Z2

7 Effort de pressage
(collage du couvre-joint)

Position initiale

Zone tampon ZT

Zone Z2

9 Déplacement horizontal de Z2 vers ZT

2 Prise

1 Descente

3 Montée

5 Descente jusqu’au contact avec le couvre-joint

8 Montée

6 Relâche

4 Déplacement horizontal de ZT vers Z2

7 Effort de pressage
(collage du couvre-joint)

Position initiale

Zone tampon ZT

Zone Z2

Sécurité des zones ZT et	 Z2

L’analyse des risques mécaniques prévisionnels se poursuit, tout au long de la conception, afin d’assurer la sécurité des opérateurs qui interviendront sur le système en site de production.

Suivant la norme NF EN ISO 12100, les valeurs limites de non dangerosité sont :

- Effort : 75 N ;

- Pression : 50 N.cm-2 ;

- Energie cinétique : 4 J.

##### (Sur feuille de copie)

##### Calculer la surface de collage entre la rehausse et le couvre-joint.

##### Calculer l’effort nécessaire au collage.

##### Conclure quant à la dangerosité de la zone Z2 lors du collage.

Ec = ½ mV² expression de l’énergie cinétique dans le cas d’un mouvement de translation rectiligne.

##### (Sur feuille de copie)

##### Calculer l’énergie cinétique de l’ensemble des parties mobiles lors de son déplacement horizontal.

##### Conclure quant à la dangerosité de la zone Z2 lors de ce déplacement.

##### (Sur document réponse 4)

##### Pour les zones ZT et Z2, cocher dans le tableau les cases pour lesquelles il existe un risque mécanique.

Assemblage de la trappe de visite et palettisation

Pour des raisons d’ergonomie, la palettisation ne peut pas être faite manuellement. Un robot sera utilisé pour effectuer cette tâche.

Un robot FANUC Série M-710 version iC 6 axes type 45M, est disponible pour effectuer cette opération. Ses caractéristiques lui permettent la manipulation de trappes de visite de 500 mm de hauteur.

L’implantation du robot dans cette zone Z3 permet aussi d’effectuer les tâches d’assemblage de la trappe de visite (tâches T5 et T8, voir document ressource 1).

Choix technologique pour la préhension de la trappe de visite

Différents procédés et configurations de préhension d’une trappe de visite sont envisagés par le bureau d’étude. Les schémas technologiques de ces différentes solutions sont présentés dans le document ressource 5.

Robot en phase de dépose du fond

Robot en phase de dépose du fond

Robot en phase de palettisation

Robot en phase de palettisation

##### (Sur feuille de copie)

##### Lister les avantages et les inconvénients de chaque solution pour la palettisation, tout en respectant la disposition des trappes de visite sur une palette (voir étude et son contexte page 5/25). Répondre sous forme de tableau.

##### (Sur document réponse 5)

##### Donner pour chaque solution la ou les surfaces de préhension évitant l’arrachement et/ou le cisaillement des agrafes qui assemblent les éléments de rehausse. En déduire la (ou les) solution(s) retenue(s). Justifier.

Une vue de dessus de la zone Z3 ainsi que l’ordre chronologique des opérations effectuées par le robot est donné ci-après.

Fonds sur convoyeur

Isolants sur convoyeur

Zone d’encollage isolant

Robot

Arrivée des cadres

1

3

4

X

2

5

Y

6

Cadre

7

Trappes de visite palettisées

Circulation des palettes

ZONE Z3

Fonds sur convoyeur

Isolants sur convoyeur

Zone d’encollage isolant

Robot

Arrivée des cadres

1

3

4

X

2

5

Y

6

Cadre

7

Trappes de visite palettisées

Circulation des palettes

ZONE Z3

Opérations :

1 	Prise fond

2 	Dépose fond dans 	cadre

3 	Prise isolant

4 	Encollage isolant

5 	Dépose isolant 			dans cadre + 	effort de pressage

6 	Prise trappe

7 	Palettisation 	trappe

Opérations :

1 	Prise fond

2 	Dépose fond dans 	cadre

3 	Prise isolant

4 	Encollage isolant

5 	Dépose isolant 			dans cadre + 	effort de pressage

6 	Prise trappe

7 	Palettisation 	trappe

Le document réponse 6 donne l’enveloppe des positions possibles du point A, centre du TCP (Tool Center Point) du robot.

Dans le cas de grandes trappes de visite (rehausse de 500 mm), une palette est constituée de cinq couches de quatre trappes de visite, donc au total 20 trappes de visite.

La hauteur minimale (axe z par rapport au sol) à atteindre par le point A (centre du TCP) pour la dépose de la dernière couche est de 3 000 mm.

La trappe de visite sera saisie par pincement (solution S6 du document ressource 5).

##### (Sur feuille de copie)

##### Calculer la hauteur qu’atteindra le haut de la dernière trappe de visite si l’on considère que la palette est posée au sol.

##### (Sur document réponse 6)

##### Tracer le point A1 (-1 600 ; 0 ; 3 000) correspondant à la dépose d’une trappe de visite pour la dernière couche sur la palette.

##### Dans la configuration du document réponse 6, le robot proposé n’est pas en capacité de déposer la dernière couche. Justifier.

##### Proposer une ou des solutions pour pouvoir palettiser avec ce robot.

Sécurité globale

Sur la machine, l’opérateur doit pouvoir accéder dans les zones Z1, Z2 et Z3 :

- en Z1 pour positionner les éléments de rehausse avant l’agrafage ;

- en Z2 pour positionner le couvre-joint avant collage ;

- en Z3 pour amener une palette vide ou évacuer une palette pleine.

Le bureau d’étude a estimé que la suppression totale des risques n’est pas envisageable et a donc décidé de mettre en place des mesures de protection.

Les risques inhérents aux zones Z1 et Z2 sont différents, l’accès à la zone Z3 est interdit pendant le fonctionnement du robot.

Un système de protections est à réaliser. Les solutions envisagées sont :

- des parois fixes pleines ;

- des parois fixes grillagées ;

- des accès sans porte avec barrière immatérielle ;

- des accès avec porte pleine ;

- des accès avec porte grillagée.

##### (Sur document réponse 7)

##### Proposer dans les cadres, pour chaque paroi et accès, une solution sécurisant les zones, en tenant compte de tous les risques précédemment relevés.

Document ressource 1

Document ressource 1

Durée estimée pour chaque tâche

|  | Tâche | Durée | Manuelle | Automatique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Positionner les éléments de rehausse | T1 | 30 s | x |  |
| Agrafer les éléments de rehausse | T2 | 40 s |  | x |
| Palettiser la trappe | T3 | 40 s | x |  |
| Déplacer la rehausse de la zone Z1 vers Z2 | T4 | 8 s |  | x |
| Coller l’isolant avec le fond | T5 | 20 s | x |  |
| Positionner le couvre-joint | T6 | 10 s | x |  |
| Déplacer le cadre de la zone Z2 vers Z3 | T7 | 10 s |  | x |
| Déposer le fond dans le cadre | T8 | 10 s | x |  |
| Coller la rehausse et le couvre-joint | T9 | 50 s |  | x |

Chronogramme de fabrication des trappes de visite pour une rehausse de hauteur 500 mm

t

Opérations en zone Z1

T3

T8

t

T2

T4

T9

T7

Opérations en zone Z3

t

T1

T6

T5

Opérations en zone Z2

Transferts

T3

T8

T5

T2

T1

T7

t

t

Opérations en zone Z1

T3

T8

t

T2

T4

T9

T7

Opérations en zone Z3

t

T1

T6

T5

Opérations en zone Z2

Transferts

T3

T8

T5

T2

T1

T7

t

Document ressource 2

Document ressource 2

Diagramme d’états machine du processus 3 en production continu

T41 : Transférer de Z1 vers ZT

T2 : Agrafer les éléments
 de rehausse

T1 : Positionner les éléments
 de rehausse

T6 : Positionner le couvre-joint

T42 : Transférer de ZT vers Z2

T7 : Transférer de Z2 vers Z3

T5 : Coller l’isolant avec le fond

T3 : Palettiser la trappe

T9 : Coller la rehausse le couvre-joint

T8 : Déposer le fond dans le cadre

T41 : Transférer de Z1 vers ZT

T2 : Agrafer les éléments
 de rehausse

T1 : Positionner les éléments
 de rehausse

T6 : Positionner le couvre-joint

T42 : Transférer de ZT vers Z2

T7 : Transférer de Z2 vers Z3

T5 : Coller l’isolant avec le fond

T3 : Palettiser la trappe

T9 : Coller la rehausse le couvre-joint

T8 : Déposer le fond dans le cadre

Principaux symboles d’un
diagramme d’activité SysMl

Principaux symboles d’un
diagramme d’activité SysMl

Document ressource 3

Document ressource 3

Règlementation relative à la manutention manuelle de charges Norme AFNOR X 35-109

Les valeurs de seuil varient en fonction des hauteurs d’application de l’effort, des distances de déplacement, de la présence de poignées, de la profondeur de prise, de la stabilité de la charge, de la visibilité, de l’ambiance thermique, de l’état des sols, de l’espace de travail, des contraintes de temps…

HOMMES

HOMMES

FEMMES

FEMMES

Document ressource 4

Document ressource 4

Agrafeuse pneumatique Type 14/40-723

Agrafeuse pneumatique

Agrafes du type 14 et 155

Agrafes du type 14 et 155

Type 14/40-723

Description

L’agrafeuse pneumatique Type 14/40-723 est une agrafeuse légère et très maniable parfaitement adaptée aux applications nécessitant d’effectuer des tâches répétitives

Applications

Agrafage de caisses, de palettes

| Fiche technique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type : | 14/40-723 | 14/40-723 sécurité |
| Code article : | 12000344 | 12000410 |
| Type d’agrafe : | Type 14 et type 155 | Type 14 et type 155 |
| Chargement : | Verticale | Verticale |
| Capacité du magasin : | 159 (type 14) ; 149 (type 155) | 159 (type 14) ; 149 (type 155) |
| Déclenchement standard : | gâchette | contact bec + gâchette |
| Poids : | 2,14 kg | 2,14 kg |
| Dimensions L/l/H : | 334/70/228 mm | 334/70/228 mm |
| Longueur d’agrafe : | 18-40 mm (type 14) ; 21-40 mm (type 155) | 18-40 mm (type 14) ; 21-40 mm (type 155) |
| Pression de fonctionnement : | 5-8 bar | 5-8 bar |
| Pression maximale : | 8 bar | 8 bar |
| Consommation d’air par tir : | 1 Litre / 6bar | 1 Litre / 6bar |
| Diamètre du tuyau recommandé : | Ø 9 mm | Ø 9 mm |
| Pression sonore : | 89 dB | 89 dB |
| Emission sonore : | 83 dB | 83 dB |
| Vibration : | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² |
| Ensemble livré : Agrafeuse, manuel d’instructions, liste des pièces détachées |  |  |
| Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE). |  |  |

Coûts des différents constituants pour les solutions 2 et 3

| Matériel | Prix HT (€) |
| --- | --- |
| Agrafeuse | 570 |
| Distributeur 3/2 | 85 |
| Dispositif de réglage manuel | 350 |
| Axe numérique | 2530 |

Document ressources 5

Document ressources 5

| S1 : ventouse(s) | S2 : pincement par pince |
| --- | --- |
| 125 125 | 14 14 |
| S3 : pince prise par l’extérieur | S4 : pince prise par l’intérieur |
| 18 18 |  |
| S5 : pincement par vérins à l’extérieur | S6 : pincement par vérins à l’intérieur |
| 90 90 | 14 14 |

Document réponse 1

Document réponse 1

Question 1

|  | Critères |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dispositif d’assemblage* visible | Étanchéité à l’air | Phénomènes dangereux engendrés |  |  |
|  |  |  | Projection | Perforation ou piqure | Chimique |
| Agrafage |  |  |  |  |  |
| Clouage |  |  |  |  |  |
| Collage par cordon continu |  |  |  |  |  |
| Vissage |  |  | NON |  |  |

* : agrafe, clou, colle ou vis

Question 3

Positionner les éléments de rehausse

Déposer le fond dans le cadre

Assembler l’isolant sur le fond

Positionner les éléments de rehausse

Déposer le fond dans le cadre

Assembler l’isolant sur le fond

Document réponse 2

Document réponse 2

Question 8

Justifier le besoin de 2 opérateurs au minimum nécessaire pour conduire la machine

Justifier le besoin de 2 opérateurs au minimum nécessaire pour conduire la machine

Répartitions des tâches pour chacune des 4 solutions possibles

|  | Opérateur 1 | Opérateur 2 |
| --- | --- | --- |
| Solution 1 |  |  |
| Solution 2 |  |  |
| Solution 3 |  |  |
| Solution 4 |  |  |

Document réponse 3

Document réponse 3

Questions 9 et 10

Tcy3 =

Tcy3 =

Document réponse 4

Document réponse 4

Question 13

| Hauteur rehausse (mm) | da (mm) | ea (mm) | Nombre d’agrafes |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 20 |  | 2 |
| 300 | 20 |  | 3 |
| 400 | 20 |  | 3 |
| 500 | 20 |  | 4 |

|  | Distance en mm entre le bas de l’élément de rehausse et le centre de : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur rehausse (mm) | la 1ère agrafe | la 2ème agrafe | la 3ème agrafe | la 4ème agrafe |
| 200 | 20 |  |  |  |
| 300 | 20 |  |  |  |
| 400 | 20 |  |  |  |
| 500 | 20 |  |  |  |

QuestionS 18

|  | Risques mécaniques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONE | Ecrasement | Choc | Projection | Coupure | Happement* |
| ZT |  |  |  |  |  |
| Transfert de ZT vers Z2 |  |  |  |  |  |
| Z2 |  |  |  |  |  |

* Happement : fait de se faire entraîner par un élément mobile

Document réponse 5

Document réponse 5

Question 20

Vue de dessus de la rehausse seule

2

4

3

1

5

7

8

6

Vue de dessus de la rehausse seule

2

4

3

1

5

7

8

6

|  | La ou les surface(s) |
| --- | --- |
| S1 |  |
| S2 |  |
| S3 |  |
| S4 |  |
| S5 |  |
| S6 |  |

La ou les solution(s) retenue(s)

La ou les solution(s) retenue(s)

Document réponses 6

Document réponses 6

Point A

Sol

Encombrement d’une palette complète constituée de 20 trappes de visite pour des rehausses de 500 mm

X

Z

Enveloppe des positions possibles du point A

Echelle : 1/40

0          400

Point A

Sol

Encombrement d’une palette complète constituée de 20 trappes de visite pour des rehausses de 500 mm

X

Z

Enveloppe des positions possibles du point A

Echelle : 1/40

0          400

Question 22

Document réponses 7

Document réponses 7

x

y

z

Vue de dessus

Accès à Z3

Accès à Z2

Accès à Z1

Zone Z3

Zone Z2

Zone Z1

Couvre-joints sur palette

Eléments de rehausse sur palette

Convoyeur d’isolants

Convoyeur de fonds

Parois de Z2

Parois de Z3

Parois de Z1

x

y

z

Vue de dessus

Accès à Z3

Accès à Z2

Accès à Z1

Zone Z3

Zone Z2

Zone Z1

Couvre-joints sur palette

Eléments de rehausse sur palette

Convoyeur d’isolants

Convoyeur de fonds

Parois de Z2

Parois de Z3

Parois de Z1

Question 23