BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E52
CONCEPTION DÉTAILLÉE
D’UN SYSTÈME AUTOMATIQUE

2021

SUJET

| Durée : 4 h 00 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Ce document comporte 20 pages, numérotées de 1/20 à 20/20.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Page 16 à 20 à rendre avec la copie

PrÉsentation gÉnÉrale

Introduction

La savonnerie des Iscles est une entreprise qui réalise différents produits de cosmétique :

gels douche, bains moussants, bains crème, mousses de douche, exfoliants, 2 en 1, savons liquides, savons solides…

Le secteur savonnerie de l’entreprise propose un éventail de formules et de formes :

- savons de parfumerie, de toilette, surgras, savons aux plantes, savons exfoliants, savons barbe, savons détachants ;

- des formes de la plus simple (rectangulaire, carrée, ronde, ovale…) à la plus originale (fruit, fleur, animale, étoile, cœur…) ;

- des masses à la demande de 25 g à 300 g.

Ces savons de différentes tailles et formes sont en partie réalisés en utilisant une ligne complète de production et de conditionnement distribuée par la société « A2i ».

Cette ligne de production est constituée des unités suivantes :

L’unité de boudinage reçoit les différents constituants permettant la réalisation des savons tels que des bondillons (copeaux de pâte à savon),

des parfums, des colorants, de l’huile d’amande douce, des adjuvants et de l’eau. Leurs proportions dans le mélange final suivent une formule fixée par le cahier des charges du produit. Le respect de cette formule est sous la responsabilité du pilote de production qui alimente manuellement l’unité. Celle-ci réalise le mélange de ces constituants, l’affine et fabrique un boudin de savon qui sort en continu.

- L’unité de coupe à longueur coupe le boudin de savon formé par la boudineuse en morceaux de savon appelés bondons.

- L’unité de formage reçoit les bondons et les met en forme avec un marquage. Le produit prend ici sa forme et son aspect final. Les outillages de formage sont interchangeables et permettent de réaliser des formes et marquages différents.

- L’unité de convoyage pour recyclage permet de reconduire à l’unité de boudinage les bondons défectueux en sortie de coupe ou les savons défectueux en sortie de formage.

- L’unité de conditionnement permet de conditionner les savons dans des caisses en bois, par couches successives, séparées par des intercalaires.

L'étude concerne l’unité de conditionnement des savons (module ).

Schéma de principe de l’installation

Sortie caisse pleine avec couvercle

L

Convoyeur d’arrivée savons

Convoyeur d’arrivée caisses vides avec couvercles

Poste de dépose du couvercle de la caisse en cours de remplissage

Poste de stockage des intercalaires entre couches de savons

Transfert de la rangée de savons

l

Savon

Arrivée des caisses

Arrivée des savons

Sortie caisse pleine avec couvercle

L

Convoyeur d’arrivée savons

Convoyeur d’arrivée caisses vides avec couvercles

Poste de dépose du couvercle de la caisse en cours de remplissage

Poste de stockage des intercalaires entre couches de savons

Transfert de la rangée de savons

l

Savon

Arrivée des caisses

Arrivée des savons

Mission du système

Req - Mission

« Système »

Unité de conditionnement de savons

« Problème »

Choisir un dispositif de conditionnement compétitif capable de positionner les savons et les différents éléments nécessaires au conditionnement.

« Besoin– Mission »

Conditionner automatiquement des savons arrivant un par un et correctement orientés. Le rangement des savons dans chaque caisse sera constitué de plusieurs couches elles-mêmes constituées de plusieurs rangées.

« Besoin– Finalité »

Conditionner des savons de tailles différentes dans des caisses en bois.

Req - Mission

« Système »

Unité de conditionnement de savons

« Problème »

Choisir un dispositif de conditionnement compétitif capable de positionner les savons et les différents éléments nécessaires au conditionnement.

« Besoin– Mission »

Conditionner automatiquement des savons arrivant un par un et correctement orientés. Le rangement des savons dans chaque caisse sera constitué de plusieurs couches elles-mêmes constituées de plusieurs rangées.

« Besoin– Finalité »

Conditionner des savons de tailles différentes dans des caisses en bois.

Contexte du système

Technicien de maintenance

Savons

Atelier de production

Normes et réglementations

Intercalaires en carton

Caisses en bois avec couvercles en bois

Bdd - Contexte

« Système »

Unité de conditionnement de savons

Opérateur de production

Technicien de maintenance

Savons

Atelier de production

Normes et réglementations

Intercalaires en carton

Caisses en bois avec couvercles en bois

Bdd - Contexte

« Système »

Unité de conditionnement de savons

Opérateur de production

Définition des besoins

« Besoin Contrainte »

Organisation du conditionnement

2 conditionnements :

- pour les savons A, 4 couches de 7 savons x 4 savons ;

- pour les savons B, 5 couches de 5 savons x 5 savons.

« Besoin Contrainte »

Surfaces couvercles et intercalaires

Les surfaces sont lisses et étanches.

« Besoin Contrainte »

Intercalaires

2 tailles d’intercalaires conditionnés sur une pile :

- pour les savons A, L x l x e :

455 x 210 x 2 mm ;

- pour les savons B, L x l x e :

345 x 150 x 2 mm.

Req [Modèle] Unité de conditionnement de savons

« Besoin Contrainte »

Maintenance

Limiter l’impact temporel des opérations de maintenance.

La cadence de production imposée par l’unité de formage est de 850 savons/h.

« Besoin Performance »

Cadence de production

« Besoin Contrainte »

Normes de sécurité

Respecter les normes de sécurité.

« Besoin contrainte »

Caisses de conditionnement

Les caisses vides arrivent avec leurs couvercles.

2 tailles de caisses :

- pour les savons A, L x l x h : extérieur 500 x 250 x 130 mm ; intérieur 470 x 220 x 118,5 mm.

- pour les savons B, L x l x h : extérieur 390 x 195 x 180 mm ;

intérieur 360 x 165 x 168,5 mm.

« Besoin Contrainte »

Savons conditionnés

2 tailles de savons sont à conditionner :

- savons A, L x l x h :

63,5 x 50 x 20 mm ;

- savons B, L x l x h :

68 x 29 x 20 mm.

« Besoin- Mission »

Conditionner automatiquement des savons arrivant un par un et correctement orientés. Le rangement des savons dans chaque caisse sera constitué de plusieurs couches elles-mêmes constituées de plusieurs rangées.

« Besoin Opérationnel »

Conditions de production

La production est réalisée en

2 postes de 7h par jour,

5 jours par semaine et

50 semaines par an.

.

« Besoin Opérationnel »

Qualité

Contrôler la qualité des savons suivant les critères de :

- Masse ;

- Couleur ;

- forme.

« Besoin Contrainte ».

Intégration dans la ligne de production

S’adapter aux unités existantes.

« Besoin Contrainte »

Organisation du conditionnement

2 conditionnements :

- pour les savons A, 4 couches de 7 savons x 4 savons ;

- pour les savons B, 5 couches de 5 savons x 5 savons.

« Besoin Contrainte »

Surfaces couvercles et intercalaires

Les surfaces sont lisses et étanches.

« Besoin Contrainte »

Intercalaires

2 tailles d’intercalaires conditionnés sur une pile :

- pour les savons A, L x l x e :

455 x 210 x 2 mm ;

- pour les savons B, L x l x e :

345 x 150 x 2 mm.

Req [Modèle] Unité de conditionnement de savons

« Besoin Contrainte »

Maintenance

Limiter l’impact temporel des opérations de maintenance.

La cadence de production imposée par l’unité de formage est de 850 savons/h.

« Besoin Performance »

Cadence de production

« Besoin Contrainte »

Normes de sécurité

Respecter les normes de sécurité.

« Besoin contrainte »

Caisses de conditionnement

Les caisses vides arrivent avec leurs couvercles.

2 tailles de caisses :

- pour les savons A, L x l x h : extérieur 500 x 250 x 130 mm ; intérieur 470 x 220 x 118,5 mm.

- pour les savons B, L x l x h : extérieur 390 x 195 x 180 mm ;

intérieur 360 x 165 x 168,5 mm.

« Besoin Contrainte »

Savons conditionnés

2 tailles de savons sont à conditionner :

- savons A, L x l x h :

63,5 x 50 x 20 mm ;

- savons B, L x l x h :

68 x 29 x 20 mm.

« Besoin- Mission »

Conditionner automatiquement des savons arrivant un par un et correctement orientés. Le rangement des savons dans chaque caisse sera constitué de plusieurs couches elles-mêmes constituées de plusieurs rangées.

« Besoin Opérationnel »

Conditions de production

La production est réalisée en

2 postes de 7h par jour,

5 jours par semaine et

50 semaines par an.

.

« Besoin Opérationnel »

Qualité

Contrôler la qualité des savons suivant les critères de :

- Masse ;

- Couleur ;

- forme.

« Besoin Contrainte ».

Intégration dans la ligne de production

S’adapter aux unités existantes.

Étude du système d’échantillonnage

Mise en situation

Pendant le conditionnement d’une caisse, un contrôle de qualité des savons est réalisé. Un savon est prélevé et contrôlé (pesée puis contrôle couleur et forme). Ce savon est ensuite stocké dans une boîte, appelée « boîte échantillons ».

Une fois que la boîte « échantillons » est remplie et fermée, l’opérateur s’occupe de l’évacuer manuellement. En cas de savon non conforme, l’opérateur est informé.

L’opération de contrôle de qualité ne doit pas augmenter le temps de conditionnement.

PARTIE 1 : Étude du Système de pesée.

La conception préliminaire a permis d’aboutir sur un schéma d’implantation présenté en document ressources 1.

Le choix d’un mode de pesée doit se conformer à la définition des besoins suivants :

- la masse nominale des savons A est de 60 g ;

- la masse nominale des savons B est de 40 g ;

- le savon est conforme si la masse mesurée est dans l’intervalle masse nominale 0%+2,5%.

(Sur feuille de copie)

- A l’aide du document ressources 1, mesurer les dimensions de la surface allouée à la zone de pesée.

(Sur feuille de copie)

Calculer les seuils de masses mini et maxi que doit mesurer le système.

Le document ressources 2 donne les caractéristiques de différents systèmes de pesées.

(Sur feuille de copie)

- Choisir les balances adaptées à l’encombrement et à la précision souhaités. Justifier la réponse.

Le système de pesée doit communiquer avec le réseau en mode Ethernet.

(Sur document réponses 1)

À l’aide du document ressources 2, compléter sur le document réponses 1, les références et les prix manquants. Choisir le système de pesée le moins cher.

Le document ressources 2, donne une partie de la trame de communication du système de pesée. La masse d’un savon est lue dans la variable « NET ».

(Sur feuille de copie)

Déterminer le nombre de bits nécessaires pour traiter la variable « NET ».

Le document ressources 3 donne l’architecture réseau internet.

(Sur feuille de copie)

Proposer une adresse IP et un masque de sous réseau (Netmask) pour le système de pesée.

Le document ressources 4 donne les caractéristiques des appareils de communication Ethernet

(Sur feuille de copie)

Indiquer la référence du matériel qui va nous permettre de communiquer entre tous les équipements et le réseau internet. Justifier la réponse.

PARTIE 2 : Interface Homme Machine.

Au cours de la fabrication, la supervision doit permettre à l’opérateur de contrôler la conformité de la production :

- si la masse est correcte l’IHM affichera un voyant « Savon conforme » ;

- si la masse est inférieure à la valeur de seuil mini, l’IHM affichera un voyant « Alarme savon non conforme », le savon ne peut pas être vendu et il est recyclé ;

- si la masse est supérieure à la valeur de seuil maxi, l’IHM affichera	 deux voyants « Savons supérieur tolérance » et «  Production à surveiller », le savon peut être vendu.

Liste des entrées et sorties

NET

Contrôler la conformité de la production

Savon_supérieur_tolerance

Seuil_mini

Seuil_maxi

Alarme_savon_non_conforme

savon non conforme

Production_a_surveiller

Savon_conforme

Arret_production

Retour_page_production

NET

Contrôler la conformité de la production

Savon_supérieur_tolerance

Seuil_mini

Seuil_maxi

Alarme_savon_non_conforme

savon non conforme

Production_a_surveiller

Savon_conforme

Arret_production

Retour_page_production

(Sur document réponses 2)

À l’aide du document ressources 5, proposer un algorigramme de pesée pour permettre ces affichages.

Le document ressources 3 donne les différents types de variables utilisables par l’IHM.

(Sur document réponses 3)

Compléter le tableau en indiquant les « AFFICHAGES ATTENDUS » et le « TYPE » de chaque variable.

(Sur document réponses 3)

Proposer une mise en page sur l’IHM pour le contrôle de la conformité de la production.

PARTIE 3 : Support armoire Interface Homme Machine.

L’IHM est fixée en façade avant d’une armoire électrique de dimensions (Lxlxp) 600x600x250.

Une solution technique doit permettre la fixation de cette armoire électrique sur un support posé au sol.

Cette solution technique respectera les contraintes suivantes :

- structure mécano soudée entièrement réalisée en tube 60x40x4 ;

- l’axe de l’IHM doit être à 1500 mm du sol ;

- l’ensemble posé au sol, sans fixation, doit être stable.

(Sur document réponses 4)

Concevoir le support de l’armoire électrique, en prenant en compte les contraintes précédentes.

PARTIE 4 : Sécurité système.

Le robot collaboratif est certifié par le constructeur et ne présente aucun risque. En cas d’arrêt d’urgence, le robot, les convoyeurs et le dépileur de « boîtes échantillons » doivent être mis hors énergies.

L’analyse des risques, selon la norme ISO 13849-1, nous permet de déterminer un niveau de performances requis PLr = c.

Pour atteindre cet objectif, les circuits de sécurité doivent être redondants.

Les documents ressources 6 et 7 donnent les schémas de raccordement pour le module de sécurité XPS AM et pour le robot.

Le robot est doté de son propre dispositif de sécurité, qui doit être réarmé par le relais de sécurité des convoyeurs et du dépileur de « boîtes échantillons », par l’intermédiaire de l’entrée CI2. Les éléments ci-dessous doivent également être intégrés dans la chaîne de sécurité :

- deux boutons d’arrêt d’urgence externes AU1 et AU2, raccordés sur les entrées CI0 et CI1 du robot ;

- un bouton de réarmement Rearm, câblé sur le module XPS AM ;

- les contacteurs KM1 et KM2 qui assurent la redondance pour le convoyeur de caisses de conditionnement ;

- un variateur de vitesse de type ATV équipé des entrées de sécurité STOA et STOB ;

- la vanne d’arrêt d’urgence et de mise en pression progressive du vérin du dépileur, YVG ;

- un voyant H1 indiquant le déclenchement du relais de sécurité.

(Sur document réponses 5)

Compléter le schéma de câblage en raccordant les 2 boutons d’arrêts d’urgence externes.

(Sur document réponses 5)

Compléter le schéma de câblage du relais de sécurité :

- boucle d’entrées ;

- boucle de réarmement ;

- alimentations ;

- alimentation de KM1, KM2, YVG et H1.

(Sur document réponses 5)

Compléter le schéma de câblage, du variateur ATV.

(Sur document réponses 5)

Compléter le schéma de câblage de la boucle de réarmement du robot.

Document ressources 1

Document ressources 1

Schéma d’implantation

Convoyeur savons

Zone stockage couvercles

Convoyeur caisses

Zone stockage intercalaires

Zone évacuation caisses

- Figure 1 -

2800

600

1000

Zone dépileur et remplissage boîtes échantillons

Zone stockage couvercles boîtes échantillons

Boîte et savons en position pour remplissage

Zone de fixation base robot

Zone de pesée / contrôle

Ø1125

Convoyeur savons

Zone stockage couvercles

Convoyeur caisses

Zone stockage intercalaires

Zone évacuation caisses

- Figure 1 -

2800

600

1000

Zone dépileur et remplissage boîtes échantillons

Zone stockage couvercles boîtes échantillons

Boîte et savons en position pour remplissage

Zone de fixation base robot

Zone de pesée / contrôle

Ø1125

Document ressources 2

Document ressources 2

Caractéristiques des composants des systèmes de pesées

| Nom | Référence | Précision | Métrologie | Portée (max) | Cotes (mm) | Port de communication | Prix HT en € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BALANCE INDUSTRIELLE | WLB6M | 1 g | Homologué avec vignette | 6000 g | 220×300 | RS232 | 750 |
| # BALANCE DE PRECISION | TRDM | 0,5 g | Homologué avec vignette | 3000 g | 190×220 | RS232 | 700 |
| BALANCE Plateforme ronde | RPLC1 | 0,5 g | Homologué avec vignette | 1500 g | Ø=178 |  | 260 |
| TRANSMETTEUR | DFWLB |  |  |  |  | RS232 RS485 | 215 |
| Convertisseur RS 232/ RS485/ Ethernet | C232485 |  |  |  |  |  | 198 |

Détail des données utiles émises par le convertisseur sur la liaison Ethernet

| # Entrées | État réponse | Données réponse | # BRUT | # TARE | NET | État de la voie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 octets | # 2 octets | # 4 octets | # 4 octets | # 4 octets | # 4 octets | # 2 octets |
|  |  |  | Voie de mesure |  |  |  |

La valeur de notre mesure sera présente dans le champ de poids « NET », la virgule étant émise dans le champ : « État de la voie »

# Exemple de formats de codage possible des données de la trame « NET » :

| # Formats de codage | # Octet (8 bits) | # Mot (16 bits) | # Double mots (32 bits) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ab | # aabb | # aabbccdd |

Document ressources 3

Document ressources 3

Synoptique de l’adressage réseau

Tableau des définitions des variables

Document ressources 4

Document ressources 4

Document ressources 5

Document ressources 5

Extrait de la norme NF Z 67-010 relative aux symboles utilisés pour la représentation des algorigrammes.

| SYMBOLE | DÉSIGNATION |
| --- | --- |
|  | SYMBOLE DE TRAITEMENT Symbole général de traitement Opération ou groupe d’opérations sur des données, Instructions, etc. ou opération pour laquelle il n’existe pas de symbole normalisé. |
|  | SOUS PROGRAMME Portion de programme considérée comme une simple opération |
|  | ENTRÉE SORTIE Mise à disposition d’une information à traiter ou enregistrement d’une information traitée |
|  | SYMBOLES LOGIQUES Embranchement Exploitation de conditions variables impliquant le choix d’une voie parmi plusieurs. Symbole couramment utilisé pour représenter une décision ou un aiguillage. |
|  | DÉBUT, FIN, INTERRUPTION Début, fin ou interruption d’un organigramme, point de contrôle, etc. |
|  | COMMENTAIRES |

Document ressources 6

Document ressources 6

Schéma de raccordement de la fonction de sécurité du variateur ATV320

Le variateur ATV320 possède nativement les fonctions sécurité paramétrables suivantes :

STO : Suppression sûre du couple
SS1 : Stop Sûr 1
SLS : Limitation sûre de la vitesse
SMS : Vitesse Maximale sûre
GDL : Verrouillage des portes

Pour satisfaire le niveau de performance requis PLc, il faut utiliser la fonction de sécurité STO. En cas de redondance il faut utiliser les entrées STOA et STOB.

Document ressources 7

Document ressources 7

Configuration des interfaces des entrées et sorties du robot :

Configurable inputs : Entrées TOR configurables en entrées de sécurité

Configurable outputs : Sorties TOR configurables en sorties de sécurité

Configurable inputs : Entrées TOR configurables en entrées de sécurité

Configurable outputs : Sorties TOR configurables en sorties de sécurité

# Schéma de raccordement des interfaces entrées/sorties du robots.

- Les entrées / sorties peuvent être configurées pour des fonctions de sécurité

# Exemple de schéma de raccordement

Entrées de sécurité

Entrées de sécurité

Sorties de sécurité

Sorties de sécurité

Rouleau de tôle à découper + rouleau de rechange

Rouleau de tôle à découper + rouleau de rechange

Rouleau de tôle à découper + rouleau de rechange

Rouleau de tôle à découper + rouleau de rechange

Document réponses 1

Document réponses 1

Question 4 :

Système de pesée 1

Convertisseur

Réseau Ethernet

Convertisseur

Réseau Ethernet

Plateforme

ronde

Transmetteur

Convertisseur

Réseau Ethernet

Convertisseur

Réseau Ethernet

Plateforme

ronde

Transmetteur

| Produits | Références | Prix HT en € |
| --- | --- | --- |
| Balance de précision | TRDM |  |
| Convertisseur Ethernet |  |  |
|  | Prix total HT en € |  |

Système de pesée 2

| Produits | Références | Prix HT en € |
| --- | --- | --- |
| Plateforme ronde | RPLC1 |  |
| Transmetteur |  |  |
| Convertisseur Ethernet |  |  |
|  | Prix total HT en € |  |

Système de pesée choisi : _ _ _ _ _

Document réponses 2

Document réponses 2

Question 8 :

Début

Début

Mesure de la masse de l’échantillon

Mesure de la masse de l’échantillon

Document réponses 3

Document réponses 3

Question 9 :

Tableau de définition des variables

| VARIABLES | AFFICHAGES ATTENDUS | TYPE |
| --- | --- | --- |
| NET |  |  |
| Savon_conforme |  |  |
| Alarme_savon_non_conforme |  |  |
| Savon_superieur_tolerance |  |  |
| Production_a_surveiller |  |  |
| Retour_page_production | Bouton « Retour page production » | BOOL |
| Arret_production | Bouton « Arrêt production » | BOOL |

Question 10 :

Arrêt production

Arrêt production

Retour page production

Retour page production

Document réponses 4

Document réponses 4

Échelle 1 : 10

Document réponses 5

Document réponses 5

Question 12, question 13, question 14 et question 15 :

24V

0V

24V

0V