BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

Matériel autorisé

L’usage des calculatrices est autorisé dans les conditions suivantes :

- l’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;

- l’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 19 pages numérotées de la façon suivante :

Dossier de présentation :  DP1 à DP2  à la page 3.

Dossier questions : 		DQ1 à DQ9 de la page 5 à la page 9.

Documents réponses : 	DR1 à DR6 de la page 11 à la page 13.

Documents techniques : 	DT1 à DT9 de la page 15 à la page 19.

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

DOSSIER DE PRESENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP2

Page3.

CRISTEL : fabricant français d’articles culinaires haut de gamme

Employant aujourd’hui 77 personnes dont 51 personnes sur le site de Fesches-le-Châtel, cette société au capital social de 3 500 000 euros commercialise ses produits dans plus de 35 pays à travers le monde. Plusieurs fois primée depuis 2002, elle est notamment partenaire d’émissions culinaires telles que TOP CHEFS.

Site historique

Créé en 1826

En 2017, plus de 150 000 corps ont été fabriqués et sa consommation d’inox s’élevait à plus de 103 tonnes.

Site historique

Créé en 1826

Produits concernés par l’étude : corps de casseroles, faitouts et autres poêles.

L’inox arrive en feuillards (tôles) et après une dizaine d’étapes le corps de casserole aura son aspect définitif :

1-Contenant : matière inox 18-10 (18% chrome 10% nickel)

Inox = neutralité alimentaire

Qualité spéciale Pureté Inox

2- Épaisseur 0,8 à 1,0 mm

3- Bord verseur

4- Fond thermo-diffuseur de grande dimension

Une des étapes consiste à assembler le contenant et le fond thermo diffuseur.

La fabrication de casseroles à fonds épais type thermo-diffuseurs implique quasi systématiquement pour le soudage des différents éléments composant le fond, l’utilisation de machines spéciales appelées braseuses à induction.

inox 18/10

Feuilles de brasure qui vont fondre lors du soudage et  qui ont pour effet de relier le contenant, le fond et l’âme en aluminium.

âme en aluminium

fond inox – induction

Jusqu’alors, cette opération était réalisée sur une installation à approvisionnement manuel.

L’étude portera sur la réception, l’installation et la maintenance d’une nouvelle machine capable de fonctionner en approvisionnement et évacuation automatiques.

Il faudra bien entendu veiller à conserver la disponibilité de la machine pour les phases de test tout en assurant une production globale des 3 postes au moins équivalente à la production actuelle soit 150-180 pièces/heure.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ9

de la page 5 à la page 9.

| 1 | ANALYSE PRELIMINAIRE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

Cette nouvelle installation pourra être utilisée pour deux types fondamentaux de traitement :

- le brasage par induction (encore appelé « soudo-brasage ») que l’on souhaite mettre en place pour commencer,

- le préchauffage seul (température inférieure au soudage) que l’entreprise pourra mettre en place plus tard.

Dans ce deuxième cas, à la fin de la phase de préchauffage, le produit sera envoyé vers une presse « bonding » qui effectuera un soudage par pression encore appelé « presso-soudage ».

Cette phase successive, qui reste à charge de l’entreprise doit tout de même être envisagée lors de l’installation.

| Q.1-1 | Documents à consulter : DT1, DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

A partir du diagramme des cas d’utilisation et des différents fonctionnements, relier chacun des trois fonctionnements proposés à son mode.

Si l’on considère le mode de fonctionnement : soudo-brasage automatique (fonctionnement n°1).

| Q.1-2 | Documents à consulter : DT1, DT2 et DR1(fig1) | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Compléter la phrase suivante par la proposition qui convient parmi les deux proposées : « Le tapis par lequel arrivent les composants à souder est… » le tapis haut / le tapis bas.

Compléter la phrase suivante par la proposition qui convient parmi les deux proposées : « Le tapis par lequel repartent les composants soudés est… » le tapis haut / le tapis bas.

| Q.1-3 | Documents à consulter : DT1, DT2 et DR1 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Combien de corps (de casseroles ou autres contenants) pourront être soudés en même temps ?

L’opération qui pilote le temps de production est le brasage : 27 secondes de chauffe et 36 secondes de maintien et de refroidissement. L’alimentation et l’évacuation par les convoyeurs sont faites en temps masqué. Le ripeur, lui, aura besoin de 2 secondes par poste pour réaliser les opérations sachant que la machine comporte 3 postes.

| Q.1-4 | Document à consulter : DP2, DR1(fig1) | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer le nombre d’ensembles que l’on pourra souder en une heure ? Ce chiffre correspond-il à la cadence attendue (justifier) ?

Si l’on considère le mode de fonctionnement : mode manuel (fonctionnement n°3).

| Q.1-5 | Documents à consulter : DT1, DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Indiquer sur la représentation en 3D du DR1 à l’aide d’une flèche et d’un texte associé l’endroit où se tiendra l’opérateur.

| Q.1-6 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Indiquer en les entourant sur la représentation en 3D du DR1 et en les légendant à l’aide d’une flèche et d’un texte associé, les blocs : Convoyeurs, Ripeur avec pinces.

| 2 | AMELIORATION DE LA FIABILITE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 90 min |

Lors des phases de test, un dysfonctionnement a été mis en évidence : les différents éléments à souder ont tendance à se décaler/décentrer les uns par rapport aux autres pendant la phase d’alimentation.

Les produits présentant un tel défaut, si mineur soit-il, sont impropres à la vente pour des raisons d’abord esthétiques (fond non jointif) mais aussi fonctionnelles (mauvaise diffusion) s’il est trop important.

Soudure sans défaut					Soudure avec défaut

En partenariat avec le bureau d’études, le service maintenance est donc chargé d’analyser les différentes solutions à mettre en œuvre pour assurer la fiabilité et la précision du positionnement.

| 2 - 1 | Pince du ripeur |
| --- | --- |

Le ripeur est chargé d’alimenter les presses en ensembles non soudés et d’évacuer les ensembles soudés. Concernant l’alimentation en ensembles non soudés, il doit en outre effectuer un dernier « recentrage » des différents éléments les uns par rapport aux autres avant le soudage. Il est donc logique de s’intéresser à cette étape.

La pince utilisée est une FESTO HGDT-50-A sur les mors de laquelle ont été montés des doigts réglables (voir DT3). Sur chacun des mors de la pince sont montés des bras. Chaque bras est composé d’un rail sur lequel on peut déplacer deux supports mobiles (coulisseaux) : le coulisseau inférieur sur lequel on trouve un « élément de prise » caoutchouté qui vient au contact du corps de casserole pour le saisir et le coulisseau supérieur sur lequel on trouve deux centreurs qui viennent « pousser » les éléments à souder vers le centre du corps de casserole.

Coulisseau supérieur

Coulisseau inférieur

| Q.2-11 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Colorier en bleu sur la vue coupe du DR2 la chambre du vérin qu’il faudra remplir pour ouvrir (écarter) les mors de la pince.

| Q.2-12 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma cinématique de la pince sur le DR2 en ajoutant les trois liaisons manquantes. Justifier la modélisation de la liaison entre les classes d’équivalences {4+2} et {1} en entourant les surfaces de contact concernées sur la vue 3D.

| Q.2-13 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le décentrage peut-il donc provenir d’une mauvaise synchronisation de mouvement des trois mors de la pince ? (Justifier votre réponse).

Vous allez maintenant vérifier si la pince assure un serrage suffisant, empêchant même les plus gros corps de glisser entre ses « bras » pendant le transfert.

| Q.2-14 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Hypothèses :

On suppose : - que le corps de casserole est en équilibre,

- la masse maxi de l’ensemble est de 600gr.

On considère : - l’accélération de la pesanteur g = 10m.s-²,

- l’adhérence caoutchouc / inox avec f = 0.8.

On néglige l’action mécanique des centreurs sur le fond au regard de son intensité par rapport à celle des 3 éléments de prise sur le corps de casserole.

On considère identique les actions mécaniques des 3 éléments de prise sur le corps de casserole.

Tracer à partir de l’échelle des forces sur le schéma DR3, l’action de la pesanteur sur l’ensemble à souder.

Représenter au point de contact A, l’action exercée par l’élément de prise sur le corps de la casserole (composante Tangentielle et Normale).

En déduire la valeur de l’effort que doit exercer la pince sur le corps pour le retenir (composante Normale), noter cette valeur sur le DR3.

| Q.2-15 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déduire de la question précédente la force que doit exercer chaque mors.

Conclure sur le choix de la pince sachant que la limite de serrage, de l’ensemble à souder, garantissant le maintien sans déformation est de 15 N.

| 2 - 2 | Réglage de la vitesse de fermeture de la pince |
| --- | --- |

Dans les procédures de maintenance du système de préhension, il est fait état de réglage de la vitesse de fermeture de la pince. Afin de répondre aux exigences de cadence et d’évitement de chocs, il vous est demander ici d’appréhender le réglage.

| Q.2-21 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Identifier en complétant le tableau du DR4 les éléments de la chaine d’énergie qui participent à la mise en position des fonds, et la fonction de ces éléments.

| Q.2-22 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Quel paramètre, débit ou pression, permet d’agir sur la force exercée par la tige d’un vérin ?

Quel paramètre, débit ou pression, permet d’agir sur la vitesse de déplacement de la tige d’un vérin ?

| Q.2-23 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Sur quel élément de la question Q.2-21 doit-on agir pour modifier la vitesse de déplacement des doigts.

| Q.2-24 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la vitesse moyenne de déplacement en m.s-1 des doigts sachant qu’ils parcourent 8 mm en 270 ms.

| Q.2-25 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le diamètre du piston est de 50 mm, calculer le débit d’air correspondant à la vitesse calculée précédement.

On énoncera : Q en m3.s-1, V en m.s-1 et S en m2.

| Q.2-26 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Afin de régler la vitesse d’accostage des doigts de la pince à 0,02 m.s-1.

Déterminer le nouveau débit à régler.

| 3 | VERIFICATION DES PROTECTIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 90 min |

À la suite de l’installation du nouveau système de soudo-brasage à induction, le service maintenance doit vérifier si les protections sont correctement réalisées.

| 3 - 1 | Identification des différents éléments |
| --- | --- |

| Q.3-1 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Préciser pour chaque élément (voir tableau page DR4), la désignation et la (ou les) fonction(s) assurée(s).

| 3 - 2 | Schéma des liaisons à la terre TNC/S |
| --- | --- |

| Q.3-21 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Le schéma des liaisons à la terre de l’entreprise est TNC ou TNS suivant les parties de l’installation, donner l’explication de chacune des lettres (T, N, C et S de ce type de schéma).

| Q.3-22 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Préciser les techniques d’exploitation de ce type de schéma (coupure, élément(s) assurant(s) la protection) en entourant la (les) bonne(s) réponse(s).

| 3 - 3 | Bilan des puissances électriques |
| --- | --- |

| Q.3-31 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Faites le bilan du courant nécessaire au système en complétant le document réponse DR6. Vous relèverez ou calculerez le courant dans chaque élément et en déduirez la consommation totale du système (on fera une somme algébrique). Tous les éléments sont alimentés en triphasé.

| Q.3-32 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le système de soudo-brasage est alimenté par un transformateur de 350 kVA (voir DT4), comparer en le calculant le courant que peut délivrer le transformateur à celui consommé par le système, conclure.

| 3 - 4 | Vérification de la section des câbles d’alimentation de la soudo-braseuse |
| --- | --- |

| Q.3-41 | Documents à consulter : DT7 et DT8 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

La liaison entre le transformateur triphasé de 350 kVA et la soudo-braseuse est un circuit triphasé 400 V en cuivre composé de 2 câbles mono-conducteurs (unipolaires) par phase. Ce circuit est posé seul (1 circuit) en simple couche sur des tablettes perforées. Il est isolé en polyéthylène réticulé (PR) et la température ambiante est de 35°.

Afin de prévoir d’éventuelles modifications nous allons vérifier si le circuit installé composé de 2 conducteurs de 95 mm² par phase, peut transporter le courant que peut débiter le transformateur (on prendra donc In = 505 A) dans notre calcul de section de câble.

Compléter le tableau du document réponse afin de déterminer la section minimale à installer et vérifier que le choix de 2 conducteurs de 95 mm² par phase est correct (justifier).

| 3 - 5 | Réglage du disjoncteur de protection |
| --- | --- |

| Q.3-51 | Documents à consulter : DT4, DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le disjoncteur de protection de l’installation repéré QF11 (voir schéma DT4), a pour référence NSX 630, il est  associé à un déclencheur micrologic 2. Son courant assigné est In = 630 A. Afin de protéger correctement le circuit, nous devons régler le déclenchement long retard à la valeur Ir immédiatement supérieure à 505 A.

Quel est le cran du commutateur I0 à régler et le réglage fin à réaliser ?

Préciser contre quoi protège le déclencheur long retard.

| Q.3-52 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Afin de permettre le démarrage des moteurs on veut régler le déclenchement court retard à au moins 8 x Ir.

A quelle valeur en ampère de Isd (I court retard) correspond ce réglage ?  Préciser contre quel type de défaut protège le déclencheur court retard.

| 3 - 6 | Vérification de la longueur du câble d’alimentation |
| --- | --- |

| Q.3-61 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En schéma TN, on doit vérifier si le câble entre le transformateur et la soudo-braseuse n’est pas trop long afin d’assurer lors d’un court-circuit une coupure instantanée du disjoncteur QF11 (voir schéma DT4).

Calculer la longueur maximum du câble et la comparer à la valeur du câble installé (L = 35 m).

On prendra m = 1 (car la section de la phase est égale à la section du neutre)

I magnét. = I court retard = 4000A. Rappel : 2 conducteurs 95 mm2 chacun par phase.

| 4 | VERIFICATION DES VITESSES DES TAPIS DE TRANSPORT |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

À la suite de l’installation du nouveau système de soudo-brasage à induction, le service maintenance doit optimiser la vitesse des tapis de transport des casseroles.

La bande transporteuse d’entrée est équipé d’un moteur asynchrone triphasé, associé à un réducteur de vitesse de rapport de réduction r = 106  et entrainant le galet de la bande transporteuse, galet ayant un rayon de 5 cm.

| Q.4-1 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On souhaite régler la vitesse du tapis à 4m.min-1, calculer la fréquence de rotation du galet du tapis (vitesse de sortie du réducteur) en rad.min-1.

Puis, calculer la fréquence de rotation du galet du tapis (vitesse de sortie du réducteur) en tr.min-1.

| Q.4-2 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la fréquence de rotation en sortie du moteur (vitesse d’entrée du réducteur) en tr.min-1.

| Q.4-3 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le moteur asynchrone triphasé 0.18 kW, 1420 tr.min-1, 50 Hz est piloté par un variateur.

En déduire la fréquence (en Hz) à programmer dans le variateur pour que les casseroles placées sur le tapis avancent à 4 m.min-1.

| Q.4-4 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le réglage de la fréquence de rotation du moteur est délivré au variateur par la carte analogique de l’automate.

Cette carte délivre une tension allant de 0V à 10V correspondant à une fréquence de 0 Hz à 50 Hz.

Calculer la tension que devra délivrer l’automate (la carte analogique) pour que la fréquence de rotation du moteur soit égale à celle calculée dans la question Q.4-3.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

DOCUMENTS REPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR6

de la page 11 à la page 13.

| Q.1-1 | Analyse préliminaire : modes de fonctionnement |
| --- | --- |

| Fonctionnement |  | Modes |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Manuel |
| 2 |  | Soudo-brasage automatique |
| 3 |  | Préchauffage automatique |

| Q.1-5 et Q.1-6 | Analyse préliminaire : place opérateur et blocs |
| --- | --- |

Armoire électrique

Unité hydraulique

Panneau de commande

Figure 1

| Q.2-11 | Pince du ripeur : chambre du vérin à remplir pour ouvrir (écarter) les mors |
| --- | --- |

| Q.2-12 | Pince du ripeur : schéma cinématique et justification |
| --- | --- |

| Q.2-14 | Pince du ripeur : équilibre du corps transporté |
| --- | --- |

Pince

Mors

Bras

Axe de symétrie

Centreurs

Elément de prise

G

A

Corps de casserole

Echelle des forces : 1 cm ↔ 1 N

Intensité de l’effort normal exercé par la pince sur le corps en A :……………………Newtons

| Q.2-21 | Identification des différents éléments |
| --- | --- |

| ELEMENT | DESIGNATION | FONCTION |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

| Q.3-1 | Identification des différents éléments présents sur le document DT4. |
| --- | --- |

| Symbole | Repère | Désignation | Fonction(s) assurée(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F11 |  |  |
|  | FU71 |  |  |
|  | Aucun |  |  |

| Q.3-21 | Signification des lettres |
| --- | --- |

T : _______________________________________________________________________

N : _______________________________________________________________________

C : _______________________________________________________________________

S : _______________________________________________________________________

| Q.3-22 | Techniques d’exploitation |
| --- | --- |

Entourez-la (ou les) bonne(s) réponse(s)

Coupure : 	- pas de coupure

- 1er défaut

- 2ème défaut

Elément(s) assurant la protection : - aucun

- Disjoncteur magnétothermique

- Différentiel associé à un disjoncteur magnétothermique

- Relais thermique

| Q.3-31 | Bilan des puissances électriques |
| --- | --- |

|  | Caractéristiques d’un élément | Courant dans un élément | Total Courant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Moteur centrale oleohydraulique | 7.5 kW, 14.6 A, 400V, ∆ | 14.6 A | 14.6 A |
| 3 Moteurs presses soudobrasage | 0.5 kW, 1.3 A, 400V, ∆ | 1.3 A | 3.9 A |
| 3 Moteurs brosses tournantes | 0.06 kW, 0.42 A, 400V, ∆ |  |  |
| 3 Moteurs ripeurs | 1.5 kW, 3.7 A, 400V, ∆ |  |  |
| 3 Moteurs centreurs | 0.38 kW, 1,4 A, 400V, ∆ |  |  |
| 3 Moteurs ascenseurs | 0.94 kW, 2.45 A, 400V, ∆ |  |  |
| 6 Moteurs navettes (inférieures et supérieures) | 0.18 kW, 400V, ∆ , ɳ =63%, cos ϕ=0.75 |  |  |
| 3 Moteurs ascenseurs presses | 0.18 kW, 400V, ∆ , ɳ =63%, cos ϕ=0.75 |  |  |
| 4 Moteurs transports (entrée et sortie) | 0.18 kW, 400V, ∆ , ɳ =63%, cos ϕ=0.75 |  |  |
| 4 Moteurs pousseurs (entrée et sortie) | 0.12 kW, 400V, ∆ , ɳ =62%, cos ϕ=0.69 |  |  |
| 1 Moteur échangeur de chaleur | 5.5 kW, 10.5 A, 400V, ∆ |  |  |
| 3 Unités de brasage | 80 kW, 116A, 400V | 116 A | 348 A |
| 1 moteur ventilation d’armoire | 0.25 kW, 0.66 A, 400 V, Y |  |  |
| Alimentation des auxiliaires | 3.5 kVA, 400 V |  |  |
| Total |  |  |  |

| Q.3-41 | Vérification de la section des câbles d’alimentation |
| --- | --- |

| In (A) | Iz (A) | Lettre de sélection | K1 | K2 | K3 | Kn | Ks | I’Z (A) | I’Z/2 (A) | Section (mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 505 | 505 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |

Conclure sur la conformité du circuit : ____________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT9

de la page 15 à la page 19.

Diagramme des cas d’utilisation :

Déroulement des opérations en fonctionnement 1 :

Elément en marche

Elément à l’arrêt

Légende :

Arrivée des composants (IN) sur le convoyeur d’alimentation (tapis haut) → arrêt des composants sur les ascenseurs en position haute face aux vérins de presses → descente ripeur → saisie par les deux pinces des composants à souder d’un côté et des composants soudés de l’autre → montée du ripeur → rotation de 180° → descente du ripeur → lâché des composants à souder du coté presse et des composants soudés du côté ascenseurs → montée du ripeur → descente des ascenseurs et déplacement des vérins de presse sous les inducteurs → montée des vérins de presse →soudo-brasage des composants à souder et évacuation des composants soudés (OUT) (tapis bas) → descente des vérins de presse → déplacement des vérins de presse sous le ripeur…

FONCTIONNEMENT 1 :

Sélection Type de Fonctionnement

-Brasage

-Préchauffage

-Sans tapis

-Avec tapis

-Mixte

-Brasage u1

-Brasage u2

-Brasage u3

Choix fonctionnement MAN - AUTO

FONCTIONNEMENT 2 :

Sélection Type de Fonctionnement

-Brasage

-Préchauffage

-Sans tapis

-Avec tapis

-Mixte

-Brasage u1

-Brasage u2

-Brasage u3

Choix fonctionnement MAN - AUTO

FONCTIONNEMENT 3 :

Sélection Type de Fonctionnement

-Brasage

-Préchauffage

-Sans tapis

-Avec tapis

-Mixte

-Brasage u1

-Brasage u2

-Brasage u3

Choix fonctionnement MAN - AUTO

Diagramme des exigences :

Pince FESTO HGDT-50-A :

5

4

3

2

1

1 : mors de pince sur lesquels viennent se fixer les doigts ; 2 : paliers lisses inclinés ; 
3 : rainure pour capteurs de proximité ; 4 : piston avec aimant ; 5 : corps

4

3

2

1

Méthode à suivre