DT1/10

Extrait CCTP

Prescriptions générales

Il appartiendra à l'entreprise adjudicataire de respecter les normes décrivant les complexes appliqués et décrits, après fourniture des croquis d'exécution et de détails qui seront soumis à l'approbation du bureau de contrôle et des maîtres d'œuvre avant tout commencement des travaux.

Le faux-plafond sera réalisé en dalles amovibles suspendues. Le faux plafond au droit des postes de coiffure sera réalisé en plaques de plâtre pour la partie sous-mezzanine.

Extrait du lot N°12 – MENUISERIES INTÉRIEURES –

  - – Plancher primaire

- Fourniture et pose d’un plancher primaire sur ossature métallique existante. Dalle type KRONOPLY 3, 22mm épaisseur. Pose en coupe de pierre.

- Prévoir solivage entre poutres métalliques existantes.

Position : sur l’ensemble des pièces de la mezzanine.

  - – Parquet stratifié

- Fourniture et pose d’un parquet stratifié chêne ép.12mm XPERTPRO AC5 coloris 699.

Position : sur l’ensemble des pièces de la mezzanine.

Extrait du lot N°5 – FAUX PLAFOND –

5.1 – Dalles amovibles

- Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche Eurocoustic type TONGA® EUROCOLORS épaisseur 22mm sans isolant de la gamme Design à bords droits (A) revêtus sur la face apparente d’un voile décoratif de coloris noir et d’un voile de verre naturel sur la contre face.

Les dimensions modulaires seront de 600x600mm.

Le plafond sera mis en œuvre sur une ossature QUICK-LOCK système T15 composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible de coloris noir.

Une cornière de rive du même coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

Position : voir plan plâtrerie.

  - – Plaques de plâtres

Les plafonds à l’aplomb des postes de coiffure seront réalisés avec le système Placostil® de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- ossature primaire Stil Prim® 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantée à 1,20 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil Prim® disposées tous les 3,00 m maximum,

- fourrures Placostil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire (pas de 0,60 m),

- les plaques Placoplatre® BA 13 seront fixées perpendiculairement à l'ossature.

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

Position : sous-mezzanine uniquement à l’aplomb des postes de coiffure.

DT2/10

Zone d’étude du plancher bois de la mezzanine

Solive hauteur 75mm

Base de 38 mm

Parquet stratifié ép. 12 mm

Faux plafond

Profilé HEA 160

Plancher KRONOPLY

Plaque B. A 13

suspente

Ossature primaire et secondaire

Profilé HEA 160

Solive

Dalle

KRONOPLY

LEGENDE

DT3a/10

Document dalles KRONOPLY

DT3b/10

Document dalles KRONOPLY - Section des bois résineux

Tableau section standard des bois résineux

DT4/10

Zone d’étude du faux plafond sous-mezzanine

Plan aménagement mezzanine

Plan faux-plafond sous- mezzanine

Faux-plafond avec

dalles amovibles

Zone faux-plafond Placostil

(Plaques de plâtre)

DT5/10

Extrait de l’ossature  du faux-plafond système "Placostil"

Cloison non

Porteuse à ne pas prendre en compte

Point B

Point A

Suspentes

Profilé porteur

Profilé porteur

1

3

2

DT6a/10

Faux-plafond « systeme Placostil® »

DT6b/10

Faux-plafond « systeme Placostil® »

Poids des ossatures : 1 daN/m2

DT6c/10

Faux-plafond « systeme Placostil® »

DT6d/10

Faux-plafond « système Placostil® »

RÉCEPTION DE L’OUVRAGE

Conformément au DTU 25.41 et à l’Avis Technique, les plafonds sur ossature métallique doivent répondre aux spécifications suivantes :

planéité générale :

une règle de 2 m, appliquée à la sous-face de l’ouvrage et promenée en tous sens, ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à

5 mm,

horizontalité :

l’écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3 mm par mètre, sans dépasser

2 cm.

DT7a/10

Tableau charges d’exploitations et caractéristiques

Caractéristiques mécaniques des bois résineux, valeurs de σadm

DT7b/110

Tableau des caractéristiques profilés HEA

| DT8/10 Quelques exemples de charges permanentes en daN/m2 |  |
| --- | --- |
| Matériaux |  |
| 10 cm de laine de verre | 5 |
| 10 cm de laine de roche | 20 |
| Carrelage céramique par cm d'épaisseur | 20 |
| Carrelage ciment par cm d'épaisseur | 25 |
| Ciment par cm d'épaisseur | 22 |
| Dalle de béton par cm d'épaisseur — armé | 25 |
| Laine de roche semi-rigide (10 cm d’épaisseur) | 6 |
| Laine de verre semi-rigide (10 cm d'épaisseur) | 2 |
| Liteaux en sapin | 9 |
| Moquette | 5 |
| Panneau de fibres isolant par cm d'épaisseur | 2.6 |
| Panneaux contreplaqués ép. 10 mm | 6 |
| Panneaux de contreplaqué par cm d'épaisseur | 6.5 |
| Panneaux de liège expansé (ép. 25 mm) | 3 |
| Panneaux de particules ép. 10 mm | 8 |
| Panneaux de particules par cm d'épaisseur | 7.5 |
| Panneaux Isorel mou par cm d'épaisseur | 2.6 |
| Panneaux MDF par cm d'épaisseur | 8.5 |
| Panneaux OSB3 par cm d'épaisseur | 7.5 |
| Panneaux sandwiches ou caissons chevronnés | 20 |
| Parquet chêne, épaisseur 27 mm | 24 |
| Parquet stratifié chêne, épaisseur 12 mm | 11 |
| Parquet collé par cm d'épaisseur | 8 |
| Parquet sapin, épaisseur 27 mm | 17 |
| Parquet sapin, épaisseur 34 mm | 20 |
| Placoplatre ép. 13 mm | 13 |
| Plafond de plâtre par cm d'épaisseur | 11 |
| Plaque de plâtre cartonnée par cm d'épaisseur | 9 |
| Plaques de bois défibré et compressé (Isorel, etc.) | 4 |
| Plaques ondulées fibrociment | 18 |
| Plaques plastiques ondulées | 4 |
| Tuiles béton voligeage compris | 45 |
| Tuiles canal voligeage compris | 55 |
| Tuiles creuses sur briques de couvert | 110 |
| Tuiles creuses sur voligeage plein | 95 |
| Tuiles mécaniques ou à emboîtement sur lattis | 45 |
| Voligeage à claire-voie | 5 |
| Voligeage plein | 7 |

DT9/10

FORMULAIRE

Partie 1 : Étude du plancher de la mezzanine

- On considère que l’on a un bois résineux de caractéristiques mécaniques C18.

- Charge p à l’E.L.U. : p= 1,35G + 1,5Q.

- Condition de résistance en flexion simple σmax = MfmaxiIGz/v≤ σadm  sachant que :

IGzv d’un rectangle = bh2

6

v

h

G

b

v

Partie 2 : Etude du faux plafond en plaques de plâtre B.A. 13 sous salle du personnel

- Charge p à l’E.L.S. : p = G + Q

DT10/10

DIAGRAMMES DES VARIATIONS DES EFFORTS TRANCHANTS ET MOMENTS FLÉCHISSANTS

POUR LE DIMENSIONNEMENT ET LE CHOIX DE LA SOLIVE 2

-136.93

-198.39

-158.9

209.11

199.08

-61.50

-32.63

29.296

6.825

DIAGRAMME DE LA DÉFORMÉE