BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AMÉNAGEMENT FINITION

SESSION 2018

______

###### ÉTUDE DES OUVRAGES

# SOUS ÉPREUVE E52

# RECHERCHE DE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

DOSSIER RÉPONSE

_______

PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT COLLECTIF

| PARTIE A | DR 1, DR 2, DR 3a, DR 3b, DR 4 et feuille de copie |  |
| --- | --- | --- |
| PARTIE B | DR 5 et feuille de copie |  |
| PARTIE C | Entièrement sur feuille de copie |  |
| PARTIE D | Entièrement sur feuille de copie |  |

Ce dossier comporte 6 pages.

DR1

A-	Vérification de la conformité du bâtiment

## Question 1 :

Intérieur

Extérieur

## Question 2 :

| Désignations |  | e (m) | ƛ (W/m.K) | r (m2.K/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total RP |  |  |  |  |
|  | Up W/(m2.K) |  |  |  |

DR2

Question 3 :

DR3a

Question 4 :

| Désignations | Paragraphes | Schémas | Ψ (W/m.K) | L (m) | H (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pont thermique entre le mur et le plancher bas sur vide sanitaire | F5 §ITE 1.2.11 | On prendra em = 20 cm et d= 60 cm | 0.43 | 145 |  |
| Pont thermique due aux Seuils de portes | F5 §DC 3.4 |  |  | 123,6 |  |
| Pont thermique entre les Murs et les planchers Intermédiaires | F5 §ITE 2.1.1 | On prendra : ep = 30 cm | 0.14 | 313,60 |  |
| Pont thermique entre le plancher haut et les murs extérieurs façades | F5 §ITE 3.1.10 | On prendra : em = 20 cm et ep = 30 cm | 0.05 | 151,70 |  |

DR3b

| Désignations | Paragraphes | Schémas | Ψ (W/m.K) | L (m) | H (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pont thermique des liaisons avec les balcons | F5 §ITE 2.2.3 | On prendra : em = 20 cm et ep = 30 cm |  | 235,78 |  |
| Pont thermique entre les refends et le plancher bas | F5 §DC 1.2.6 | On prendra : er = 20 cm et ep = 20 cm | 0.43 | 387,86 |  |
| Pont thermique entre les Murs angles rentrants | F5 §ITE 4.2.1 | On prendra : em1 = em2 = 20 cm | 0.03 | 88,80 |  |
| Pont thermique entre les murs de refends et les murs extérieurs | F5 §ITE 4.3.2 | On prendra : em = 20 cm et er = 20 cm |  | 128,90 |  |
| TOTAUX |  |  |  |  |  |

## Question 5 : Vous prendrez pour SRT= 1550m2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valeurs des | Valeurs maximum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Désignations |  |  |  | Coefficients du | Imposées par la |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bâtiment | RT2012 |  |  |
| Le ratio de transmission thermique linéique moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 W / (m2SHON RT.K) |  |  |
| Ratio= Tot transmission linéique / SRT Global des ponts thermiques Ratio ψ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coefficient de transmission thermique linéique |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 W/m.K |  |  |
| Moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Et les murs donnant sur l’extérieur ψ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Conclure :

## Question 7 :

Compléter le tableau

| Bâtiment : Résidence Amnéville |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois | Bbio Chauffage | Bbio Refroidissement | Bbio Eclairage | Bbio |  |
| Janvier | 6,8 | 0 | 0,2 |  |  |
| Février | 7,4 | 0 | 0,2 |  |  |
| Mars | 7,3 | 0 | 0,2 |  |  |
| Avril | 6,7 | 0 | 0,2 |  |  |
| Mai | 3,9 | 0 | 0,1 |  |  |
| Juin | 1,2 | 0 | 0,1 |  |  |
| Juillet | 0 | 1,4 | 0,1 |  |  |
| Août | 0 | 1,5 | 0,1 |  |  |
| Septembre | 1,3 | 0 | 0,2 |  |  |
| Octobre | 4,3 | 0 | 0,2 |  |  |
| Novembre | 6,2 | 0 | 0,2 |  |  |
| Décembre | 6,3 | 0 | 0,2 |  | Bbiomax |
| Totaux |  |  |  |  |  |

DR5

B- Vérification et amélioration incendie

## Question 9 :

| TYPE | FAMILLE |
| --- | --- |
| # .......................................................................... | # ............................................................................... |

## Question 10 :

|  | Nature des supports | Classement de résistance au feu selon réglementation incendie | Résistance au feu des éléments du bâtiment étudié CCTP |
| --- | --- | --- | --- |
| Murs de refends |  |  |  |
| Cloison de distribution |  |  |  |
| Paroi séparative des logements |  |  |  |
| Plafond |  |  |  |

## Question 12 :

|  | CCTP |  | Proposition |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Composition | Résistance au feu | Composition | Résistance au feu |
| Faux plafonds Bat B | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ……….. |