BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AMÉNAGEMENT FINITION

SESSION 2018

_____

###### ÉTUDE DES OUVRAGES

# SOUS ÉPREUVE E52

# RECHERCHE DE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

DOSSIER TECHNIQUE

_______

PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT COLLECTIF

Ce dossier comporte 24 pages.

DT1					Extrait du CCTP

DT2 à DT6				Plans

DT7.1 à DT7.2			Rupteur de pont thermique

Règlementation thermique

DT8.1, DT8.2, DT8.3		Règlementation Incendie

DT9.1, DT9.2, DT9.3		Règlementation acoustique

DT10.1, DT10.2, DT11		Fiches techniques

Extraits RT2012			DT12, DT13

# CCTP LOT GROS ŒUVRE

## SOLS - DALLAGES - CHAPES

### Ouvrages de finition

Chape rapportée :

En mortier de ciment appliqué au plus tôt dès que le béton du support a commencé son durcissement, dressée à la règle et finition par talochage manuel.

La finition sera selon le cas soit lissée, soit talochée, soit bouchardée au rouleau.

Épaisseur des chapes rapportées : 0,03 m.

### Fondation – dallages

#### ISOLANT SOUS DALLAGE PORTE R = 3,45 M². K/W

Fourniture et mise en place d’un isolant thermique sous le dallage porté, en panneau de polystyrène expansé incompressible, certifié Acermi, d'épaisseur 120 mm, du type KNAUF Therm Sol NC Th 35 ou équivalent.

Résistance thermique : R = 3,45 m²K/W.

Classement : I5 – S1 – O2 – L2 – E3.

Sujétion de pose :

- liaisonnement sous dallage porté par fixations mécaniques scellées au coulage du béton. Mode de métré : au m²

Position :

- sous dallage dans l’emprise des logements en rez-de-chaussée, selon plans.

Dallage en béton armé d’une épaisseur de 20 cm.

#### MURS DE MAÇONNERIE EN AGGLOS CREUX ÉPAISSEUR 20CM

Réalisation de murs de maçonnerie en blocs creux en béton de granulats courants, conformes aux normes NF EN 771-3, hourdés au mortier de ciment avec joints proprement garnis et talochés compris réservations, chaînages verticaux et horizontaux, linteaux dans blocs coffrant pour le franchissement d’ouvertures, planelles en rive de dalle, meneaux béton armé pour ouvrages de dimensions inférieurs à 75 cm, arases droites ou inclinées, et toutes autres sujétions.

Type : creux avec 6 alvéoles.

Dimensions : 20 x 20 x 50 cm.

Classe de résistance : type B40.

Résistance au feu : 3h.

Mode de métré :

- agglos creux B40 épaisseur 20cm : au m² vides pour plein compté entre dalles,

- réservation diamètre 125mm pour entrées d’air : à l’unité.

Position :

- ensemble des façades.

#### VOILES BÉTON ARMÉ

Réalisation en béton armé n° 05 de voiles intérieurs banchés conformément aux indications des plans de structure et d’aménagement des locaux.

Sont prévues dans la prestation, toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements d’ouvrages demandés par les autres corps d’état.

Certains éléments seront armés sur les deux faces pour former poutres voiles, voile drapeau ou pour la reprise des poussées des terres au droit des murs enterrés.

Parements : 2 faces coffrage soigné pour rester apparent ou être peint.

Sujétion :

-	réservation pour trappe de visite,

-	les refends séparatifs devront être prolongés jusqu’au nu extérieur de la façade brute.

Épaisseur : 15 ou 16 ou 18 ou 20 selon plans, résistance au feu de 3h pour une épaisseur de 20cm.

Mode de métré :

- coffrage :        m² vide pour plein,

- béton :           m3 vide pour plein,

- armatures :     kg vide pour plein.

Position :

- ensemble des voiles intérieurs, selon plans.

#### DALLE PLEINE FORMANT BALCON

Réalisation en béton armé N° 05 de dalle pleine formant balcon, compris réservations, façon de pente, façon de caniveau, façon de goutte en sous face, etc ...

Épaisseur : variable de 18 à 16cm, résistance au feu de 4h.

Dessus :

-	bouchardé et pentée par forme de pente incorporée au coulage pour terrasse non étanchée,

-	surfacée lissée horizontale pour terrasse étanchée.

Dessous et rives :

-	soigné, poncé et préparé pour recevoir les peintures ou rester apparent,

-	enduit de finition adapté en sous-face en cas de coffrage non soigné à la charge du présent lot.

Sujétions :

-	incorporation d’un adjuvant hydrofuge et anti-poussière sur terrasses non étanchées,

-	joints de fractionnement avec traitement par joint mastic,

-	intégration d’un rupteur thermique en prolongement de l’isolation intérieure, voir ci-après.

Mode de métré :

- béton :	m3,

- coffrage :	m²,

- armatures HA :	kg.

Position :

-  ensemble des balcons (en plancher haut rez-de-chaussée), selon plan,

- en plafond du rez-de-chaussée dans circulation sous un logement du 1er étage dans les bâtiments B et C, selon plans,

- en plafond du 1er étage dans circulation sous un logement du 2ème étage dans les bâtiments A et B, selon plans,

- en sous-face des avancées de bâtiment (au 1er étage du bâtiment B sur la façade Nord au dessus de l’entrée, au 2ème étage du bâtiment B sur le pignon Est, au 2ème étage du bâtiment A à l’angle Sud- Ouest), selon plans.

# CCTP  – LOT : ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

## DESCRIPTION ET DÉFINITION DES OUVRAGES

### ISOLATION DES FACADES

#### GÉNÉRALITÉS

Les travaux comprennent l'isolation thermique par l'extérieur des façades.

Procédé mis en œuvre :

- enduit mince appliqué directement sur l'isolant,

- travaux annexes de finitions couvertines appuis de baies.

#### SYSTEME ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE COLLé

Exécution d'un complexe isolant et enduit type "STO" système ITE STOTHERM VARIO 1 collé ou techniquement équivalent.

Garantie décennale et avis technique devront être présentés.

Classement feu : B S2 Do.

Densité : 15 KG/M3.

Composition :

- panneaux isolants en polystyrène expansé découpées dans des blocs moulés, stabilisé ignifugé, certifiés ACERMI, type PS - 15 -SE collé sur supports préparés au préalable (plot de colle de 1cm d’épaisseur formant une lame d’air non ventilé),

- épaisseur 140 mm en surface courante,

- armature en fibre de verre marouflée dans mortier colle,

- enduit de finition à base de résines synthétiques STOLIT K 1.5 taloché d’une épaisseur de 2 cm avec R= 0,05 m2.K/W,

- renforts d'angles noyés,

- protection des parties basses accessibles par plinthe en grès cérame 10/20 cm sur loggias et balcons, sas d’entrées,

- lisses spéciales métalliques dans les autres cas,

- protection des appuis de baies par entablements en aluminium type FILDIER - BUG ou équivalent.

# Position :

- toutes les façades.

CCTP LOT– CLOISONS, DOUBLAGES, FAUX-PLAFONDS

1.1 – CLOISONS DE DISTRIBUTION EN CARREAUX DE PLÂTRE DE 5 CM ET 10 CM

Ces cloisons seront montées conformément aux D.T.U. 25-31 – cloisons en carreaux de plâtre à parements lisses.

Les carreaux utilisés devront répondre à la norme NFP 72.301. La colle employée devra bénéficier d’un avis technique favorable.

En tête des cloisons, il sera prévu une désolidarisation par Phaltex 10 mm. Dans les locaux humides, on disposera un profilé plastique fixé par clouage et avec mastic type Réno entre fond du U et sol. Tous les angles saillants des cloisons comportent des cornières en acier galvanisées sur une hauteur d’au moins 2 mètres.

L’assemblage des cloisons se fera à coupe de pierre par collage des emboîtements mâles et femelles.

Elles apporteront une résistance au feu pour une épaisseur de 5 cm : CF 2 heures selon PV du C.S.T.B.

Les carreaux auront une dimension de 66 x 50 cm, soit 3 au m² pour une épaisseur de 5 cm ou 10 cm.

Métrés : au m²

Position :

- en recoupement des gaines palières (pour compartimentage des différents réseaux gaines palières),

- cloisons de recoupement des circulations.

1.2 – CLOISONS DE DISTRIBUTION A OSSATURE MÉTALLIQUE

GÉNÉRALITÉS

Ces cloisons sont constituées d’une ossature en acier galvanisé 6/10è sur laquelle sont vissées des plaques de plâtre cartonnée.

Le prix des cloisons inclut :

- la pose de l’ossature et le réglage de la verticalité,

- la pose des plaques avec traitement des joints par enduisage, bande papier et ponçage (finition prêt à peindre),

- l’enduisage des têtes de vis et ponçage.

La mise en place d’un joint mastic en pied de toutes les cloisons.

Les renforts au droit des huisseries et des appareils suspendus aux cloisons (appareils sanitaires, radiateurs…)

La pose des huisseries approvisionnées à pied d’œuvre par le lot menuiseries intérieures.

1.2.1 – CLOISON 72/48 AVEC PLAQUES DE PLÂTRE DE 13 MM D’ÉPAISSEUR

Une ossature au profil de 48 mm d’épaisseur, simple et espacé de 60 cm.

Une plaque de plâtre cartonnée de chaque côté.

Épaisseur finie de la cloison 72 mm.

Pose suivant D.T.U. 25.41 et 25.42 et aux indications de pose du fabricant.

Position :

- cloisons de distribution de tous les logements y compris gaines techniques verticales.

Métré : au m²

2.1 - FAUX PLAFONDS « PLACOSTIL » INTÉRIEUR CF 1 h 1/2

Faux plafonds droits et rampants type PLACOSTIL des Ets PLACOPLÂTRE ou équivalent constitués de 1 plaque Placoflam BA 13.

Toutes fixations, suspentes et rails en éléments galvanisés. A positionner sous charpente bois et sous plancher béton.

Toutes sujétions de pose. Traitement des joints suivant technique et produits Placoplatre.

Mise en œuvre conforme à l’Avis Technique et aux recommandations Placoplatre avec ossature STIL F530.

Position :

- faux-plafonds horizontaux de tous les niveaux des logements bâtiments A/B et étages suivant indications des plans dans logements.

Métré : m².

2.2 – FAUX PLAFONDS « PLACOSTIL » INTÉRIEUR CF 2 HEURES

Faux plafonds droits type PLACOSTIL des Ets PLACOPLÂTRE ou équivalent constitué de deux plaques PLACOFLAM M1 de 15 mm.

Toutes fixations, suspentes et rails en éléments galvanisés.

A positionner sous charpente bois.

Toutes sujétions de pose. Traitement des joints protégés suivant technique et produits PLACOPLÂTRE.

Mise en œuvre conforme à l’Avis Technique et aux recommandations PLACOPLÂTRE avec ossature STIL F530 entraxe 0,50 m.

Position :

- pour faux plafonds horizontaux des locaux VMC des bâtiments B .

Métré : m²

2.3 – ISOLATION 300 mm

Isolation en laine de verre en trois couches croisées de 10 cm d’épaisseur avec pare-vapeur en sous-face, pose soignée et parfaitement ajustée, type ISOVER feutre IBR 0.039.

R ≥   7,692 m² K/W.

Position :

- sur faux plafonds de tous les logements y compris locaux VMC et circulations 2ème étage des bâtiments A, B.

Métré : au m².

2.4 – ENDUIT PLÂTRE PROJETÉ

Fourniture et application d’un enduit plâtre projeté sur le parement intérieur des murs de façades et retours sur baies, comprenant :

- préparation du support par brossage et humidification,

- mise en œuvre d’une première couche de plâtre par projection manuelle ou mécanique,

- application d’une couche de projeté de finition,

- lissage,

- dressage rectiligne des arêtes et cueillies,

- mise en œuvre soignée, un test d’étanchéité sera exigé pour la certification BBC,

- plâtre courant d’enduit intérieur (PFC) de 1200kg/m3, épaisseur 2cm.

Position :

- ensemble des façades depuis dessus fondations, selon plans.

Métré : au m²

CCTP LOT– PEINTURE

# 1- ÉTAT DES SUBJECTILES

# MENUISERIES EN BOIS

Toutes les menuiseries en bois de toute nature seront mises en œuvre par le menuisier sans aucune couche d'impression à l'exception des chambranles, des portes palières et des portes intérieures des logements et des vantaux de portes des logements livrés prépeints d'usine.

Pour toutes ces menuiseries toutes les ferrures, sauf celles chromées ou en métal inox, toutes les pièces métalliques, seuils métalliques, huisseries métalliques, etc ... seront livrés par le menuisier avec une couche primaire de minium de plomb chromate de zinc ou autre.

# OUVRAGES DE SERRURERIE

Tous les ouvrages de serrurerie seront mis en œuvre par le serrurier avec une couche d'impression mais une révision sera à la charge du présent lot avant l'application des couches de finition.

# TOUS AUTRES SUBJECTILES

Tous les autres subjectiles n'auront reçu aucune couche de peinture primaire.

Les menuiseries extérieures seront en PVC.

2 - DESCRIPTION ET DÉFINITION DES OUVRAGES

# Les différents ouvrages de peinture et de tenture seront à réaliser tels qu'ils sont décrits et définis ci-après.

# 2.1 - PEINTURES EXTÉRIEURES

# 2.1.1 - PEINTURE SUR BÉTON EN FACADE

Subjectile : ciment, béton, mortier, finition mate.

Brossage et dépoussiérage, ponçage des balèvres, ragréages de reprises des défauts d’aspect et de débullage.

# Préparation du support

Enlever les traces d’huile de coffrage éventuelles avec un mélange de lessive fluatée (POLYFLUATE S.P.E. avec addition de produits détergents comme par exemple P3 de la Société HENKEL) et nettoyer le support aux jets de vapeur.

Supprimer mécaniquement les concrétions. Égaliser les cavités et les inégalités de quelque importance avec LANKO 735 et 731. Appliquer un primaire PIV PLASDOX dilué de 5 à 10 % White Spirit suivant la porosité du support Le primaire doit pénétrer dans le support ; il ne doit pas former de taches brillantes.

# Peinture de façades :

- brossage, ponçage, élimination des parties non-adhérentes ,

- une couche de Fixateur STO PRIM GRUNDEX,

- rebouchage et ragréages au STO LEVELL DECO,

- deux couches de STOCOLOR MAXICRYL QS à base de résines acryliques pures.

# Aspect très soigné exigé.

# 2.1.2 - PEINTURE EMAIL GLYCERO SUR OUVRAGES EN MÉTAL

# Subjectile : fers profilés, fers laminés, tôles, etc, ... finition lisse, brillante.

Grattage de rouille et de calamine, brossage et dégraissage éventuels, raccords de couche PLASTONIUM PB MIX deux couches de finition brillante, en émail glycéro appliquée pure OPALYS SR de chez PLASDOX ou équivalent.

Travaux incluant l’échafaudage en fourniture, pose et dépose.

# Position :

- sur tuyaux fonte aux pieds des descente EP,

- sur grilles de ventilation,

- huisseries et portes des locaux communs.

# NOTA :

# - les garde-corps extérieurs sont livrés finis par le serrurier,

- les portes d’entrées sont livrées finies par le serrurier,

- les structures des loggias et balcons sont livrées finies.

2.1.3 – MENUISERIES EXTÉRIEURES EN PVC

# Ces éléments ne seront donc pas à peindre.

# Position :

- fenêtres et portes fenêtres (PVC).

# 2.2 - PEINTURES INTÉRIEURES

# 2.2.1 – ENDUITS SUR PLAFONDS

Subjectile : béton net de décoffrage.

Préparation : égrenage, rebouchage, ratissage, dépoussiérage, isolation des traces d’oxydation.

Un passe d’enduit de ragréage du type SEMIN, enduit repassé.

Finition : lissée mate.

# Position :

- plafonds BA des circulations communes, cage d’escalier bâtiment C,

- sous-face des escaliers béton,

- plafonds BA de la cage d’escalier et palier d’arrivée du bâtiment A.

# 2.2.2 - ENDUITS SUR BÉTON

# Subjectile : béton net de décoffrage, finition lisse et mate.

Brossage et dépoussiérage, deux couches d’enduit SEMIN lissées.

# Position :

- sur les poutres BA apparentes dans logements et communs,

- refends et murs béton intérieurs.

# 2.2.3 - PEINTURE SUR PLAFONDS

# Subjectile : enduit mince lissé, plaques de BA 13, finition mate tendue.

Egrenage plâtre, rebouchage à l'enduit et finition lissée mate.

Couche d’impression universelle pour stabiliser le fond.

# Logements – pièces sèches : finition deux couches de peinture glycérophtalique mate : PLASTOMATE PLASDOX ou équivalent.

# Pièces humides : finition 2 couches glycérophtalique finition satinée TETRA SATIN PLASDOX ou équivalent.

# Parties communes : deux couches de peinture acrylique mate Hydramat PLASDOX ou glycéro mate PLASTOMATE PLASDOX ou équivalent.

# Position :

- sur les plafonds des logements et des parties communes, locaux techniques,

- cage d’escalier bâtiment C, escaliers et palier d’arrivée du bâtiment A.

# 2.2.4 - PEINTURE DE FOND SUR PAROIS EN PLATRE CARTONNÉ

# Subjectile : plaques de plâtre cartonné des doublages thermiques.

Préparation : égrenage, rebouchage à l'enduit.

Application d'une couche de peinture glycéro impression universelle PLASDOX au rouleau mousse pour stabiliser le fond avec pose des papiers peints.

Il sera appliqué une couche de peinture de couleur appropriée aux finitions afin de vérifie la bonne exécution de cette prestation.

# Position :

- sur toutes les parois en plâtre cartonné des logements (doublages thermiques ou acoustiques, cloisons de distribution),

- sur les parois des doublages des parties communes,

- sur habillage BA 13 des murs intérieurs.

# 2.2.5 - PAPIER VINYLE (170 g) SUR PAROIS PIECES HUMIDES

Papiers lessivables.

# Catalogue Habitat de la Société S.P.E. ou vinyls 2005 de GEPE actuel.

Subjectile : enduit mince lissé ou plâtre lissé, BA 13 avec couche de fond.

Rebouchage à l'enduit maigre, ponçage, fourniture et pose de papiers peints sans raccords compris toutes coupes et toutes sujétions, arasements, etc, … sans bordure ni galon, au choix du maître d'œuvre dans la gamme existante minimum 3 tons de papier par logement, au choix de l’architecte, y compris pré-encollage.

Les fonds seront réceptionnés avant pose des papiers peints par le présent lot qui s'interdit toute exécution sur support irrecevable.

# Position :

- sur parois verticales des cuisines, bains, douches et des wc des logements (sauf parties revêtues en faïence, celliers .

# 2.2.6 - PAPIERS PEINTS (150 g) DANS PIECES SECHES

# Papiers peints lavables.

# Catalogue S.P.E. – Les Architecturés de TOLLENS ou vinyls expansés GEPE 200 g Standard.

Subjectile : enduit mince, lissé ou plâtre lissé BA 13 avec couche de fond.

Egrenage, dépoussiérage, léger rebouchage à l’enduit maigre SEMIN, fourniture et pose de papiers peints collés sans raccord, compris toutes coupes d’arasement, découpage, etc… sans bordure, ni galon, papier peint au choix de l’architecte dans la gamme existante, minimum de 3 tons de papier par logement.

# Position :

- sur toutes les parois intérieures des logements sauf pièces humides.

# 2.2.7 - PEINTURE EMAIL GLYCERO SUR MENUISERIES EN BOIS

Subjectile : bois exotique, contreplaqué, panneaux de particules, finition satinée.

Brossage, dépoussiérage, couche d'impression, enduit repassé à l'enduit gras sur les parties en contreplaqué et les panneaux de particules, rebouchage soigné sur les autres parties, ponçage, deux couches glycéro, finition satinée comprenant :

- impression universelle PLASDOX,

- deux couches de finition satinée SATIDOX de chez PLASDOX ou équivalent.

# Position :

- plinthes bois des communs, y compris crémaillères des escaliers,

- chambranles bois du rez aux combles des portes palières,

- faces gaines techniques des communs,

- trappes d'accès sous palier escaliers bâtiment A,

- caissons cache tuyaux,

- sur poteaux en têtes de cloisons,

- plinthes des logements,

- trappe de visite dans logements.

# 2.2.8 – PEINTURE EMAIL GLYCERO SUR OUVRAGES MUNIS D'UNE COUCHE PRIMAIRE

# Subjectile : fers profilés, portes prépeintes, finition lisse satinée.

Deux couches de finition brillante en émail glycéro de type OPALYS SR de chez PLASDOX appliquée pure.

# Position :

- sur bâtis, huisseries métalliques des communs,

- portes pré-peintes des communs, portes palières,

- support échelle cage d'escaliers,

- portes intérieures des logements,

- huisseries des logements,

- portes et huisseries des caves,

- échelons et mains courantes du local VMC.

# 2.2.9 - PEINTURE EMAIL GLYCERO BRILLANTE POUR TUYAUTERIES

Subjectile : tuyaux de toutes natures (cuivre, plastique, PER, etc, ...) finition lisse et brillante.

Brossage et dépoussiérage avec au préalable, s'il y a lieu, grattage et brossage de rouille et de calamine, dégraissage, application d'une couche de primaire glycéro impression PLASDOX, ponçage, deux couches émail spécial pour corps chauds TOL-LAQUE.

# Position :

- sur tuyaux d'alimentation eau chaude et froide des appareils et tuyaux évacuations apparentes dans logements,

- sur tuyaux distribution chauffage à l'intérieur des logements,

- sur tuyaux de gaz.

# NOTA :

# Les radiateurs seront livrés en peinture finie.

# 2.2.10 - ENDUITS STRUCTURES

# Enduit structuré projeté mécaniquement.

Brossage, grattage, époussetage.

Rebouchage partiel.

Application d’une impression universelle PLASDOX.

Projection mécanique d’enduit SOLIDECOR fin de chez SEMIN à raison de 2.5 kg/m² environ selon granulométrie demandée.

# Position :

- parois cage d’escaliers du rez aux combles,

- circulations des bâtiments A/B et C au rez-de-chaussée et étages.

2.2.11 – PEINTURE VINYLIQUE SUR BÉTON ET PAROIS VERTICALES

Brossage et dépoussiérage.

Élimination des balèvres – débullage.

Application de 2 couches de TOLMAT ACRYL.

Position :

- parois verticales et plafond des locaux communs, locaux VMC, locaux poubelles, locaux vélos, local ménage, hors caves.

2.2.12 – REVÊTEMENTS MURAUX BOLON SISAL

Subjectile : parois enduites à l’enduit mince lissé.

Brossage, ponçage et dépoussiérage des fonds.

Rebouchages à l’enduit maigre.

Revêtement mural BOLON SISAL.

Pose à la colle spéciale selon prescriptions du fabricant.

Double encollage en rives et aux angles, les bords à bords.

Teinte au choix de l’architecte dans la gamme existante, y compris toutes coupes et sujétions.

Position :

- halls d’entrée des rez-de-chaussée sas (toutes les faces) bâtiments A/B et C.

# 2.2.13 – REVÊTEMENT RESINES SUR SOLS BÉTON

Subjectile : béton.

Réception des supports : avec l’entreprise de gros-œuvre. Béton d’un âge supérieur à 28 jours.

Préparation des supports :

- nettoyage très soigneux,

- élimination de graisses ou huiles,

- élimination de particules friables.

Primaire : POLIDOX 9000 époxy bi-composant de chez PLASDOX, à raison de 150 à 200 g/m² environ.

Finition VPU 3121 résine polyuréthanne composant en deux couches de 100 x 150 g/m² chacune ou équivalent.

Éxécution selon prescriptions du fabricant.

# Position :

- sols des caves,

- sol des locaux techniques VMC,

- locaux techniques à tous les niveaux.

# 2.2.14 – NETTOYAGE - FINITIONS

L'entrepreneur de peinture devra le nettoyage et la finition de tous les logements pour assurer l'habitabilité de ceux-ci dès réception prononcée. Le nettoyage avant occupation des lieux sera exécuté après pré-réception et réfections éventuelles. Il s'agit d'un nettoyage tel qu'il serait réalisé par un occupant avant emménagement. Il concerne les sols, les vitres, les appareils, appareillages, etc... (Voir position 8 des généralités).

La réception des travaux portera également sur la qualité des travaux de nettoyage qui pourront, le cas échéant, être refusés et recommencés jusqu'à parfait achèvement.

# Position :

- nettoyage complet intérieur des logements, des locaux communs, parking et circulations de l'ensemble de l'opération.

Présentation RT 2012 : Ministère de l'Écologie

Sachant que :

SRT = somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, après déduction des surfaces de locaux sans équipements de chauffage

SRT = SHOB =

Toiture-terrasse, balcons, loggias, vérandas non chauffées,

Surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs

Combles et sous-sols non aménageables et non aménagés pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial

Surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules

Cages d’escalier sans les paliers aux niveaux supérieurs

Ceci est un schéma exemple, pour illustrer la définition. Il n’a rien à voir avec le bâtiment à étudier

Rupteur de pont thermique pour plancher intermédiaire avec balcon

Rupteur de pont thermique pour plancher intermédiaire

Le coefficient Bbiomax du bâtiment est déterminé comme suit :

Bbiomax = Bbiomaxmoyen x (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)

- Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type d’occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2

- Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique

- Mbalt : coefficient de modulation selon l’altitude

- Mbsurf : pour les maisons individuelles ou accolées, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements

|  | Maisons individuelles Immeubles Logements collectifs | Bureaux |
| --- | --- | --- |
| CE1* | Bbiomaxmoyen= 60 | Bbiomaxmoyen=70 |
| CE2* | Bbiomaxmoyen= 80 | Bbiomaxmoyen=140 |

* CE1 (bâtiments dans lesquels il n’est pas nécessaire de climatiser pour garantir un niveau suffisant de confort d’été )

CE2 (bâtiments climatisés + en zone H2d ou H3 + altitude inférieure à 400m + en zone de bruit )

|  |  | EXTRAIT RT2012 |
| --- | --- | --- |
|  | Départements |  |  |  | Zone | Départements |  |  |  | Zone |
|  | 01 ― Ain |  |  |  | H1c | 48 | ― Lozère |  |  | H2d |
| 02 |  | ― Aisne |  |  | H1a | 49 | ― Maine-et-Loire |  |  | H2b |
| 03 |  | ― Allier |  |  | H1c | 50 | ― Manche |  |  | H2a |
| 04 |  | ― Alpes-de-Haute-Provence |  |  | H2d | 51 | ― Marne |  |  | H1b |
|  | 05 | ― Hautes-Alpes |  |  | H1c | 52 | ― Haute-Marne |  |  | H1b |
| 06 |  | ― Alpes-Maritimes |  |  | H3 | 53 | ― Mayenne |  |  | H2b |
| 07 |  | ― Ardèche |  |  | H2d | 54 | ― Meurthe-et-Moselle |  |  | H1b |
| 08 |  | ― Ardennes |  |  | H1b | 55 | ― Meuse |  |  | H1b |
| 09 |  | ― Ariège |  |  | H2c | 56 | ― Morbihan |  |  | H2a |
| 10 |  | ― Aube |  |  | H1b | 57 | ― Moselle |  |  | H1b |
|  | 11 | ― Aude |  |  | H3 | 58 | ― Nièvre |  |  | H1b |
| 12 |  | ― Aveyron |  |  | H2c | 59 | ― Nord |  |  | H1a |
|  | 13 | ― Bouches-du-Rhône |  |  | H3 | 60 | ― Oise |  |  | H1a |
| 14 |  | ― Calvados |  |  | H1a | 61 | ― Orne |  |  | H1a |
|  | 15 | ― Cantal |  |  | H1c | 62 | ― Pas-de-Calais |  |  | H1a |
| 16 |  | ― Charente |  |  | H2b | 63 | ― Puy-de Dôme |  |  | H1c |
| 17 |  | ― Charente-Maritime |  |  | H2b | 64 | ― Pyrénées-Atlantiques |  |  | H2c |
| 18 |  | ― Cher |  |  | H2b | 65 | ― Hautes-Pyrénées |  |  | H2c |
| 19 |  | ― Corrèze |  |  | H1c | 66 | ― Pyrénées-Orientales |  |  | H3 |
|  | 2A ― Corse-du-Sud |  |  |  | H3 | 67 | ― Bas-Rhin |  |  | H1b |
|  | 2B ― Haute-Corse |  |  |  | H3 | 68 | ― Haut-Rhin |  |  | H1b |
| 21 |  | ― Côte-d’Or |  |  | H1c | 69 | ― Rhône |  |  | H1c |
| 22 |  | ― Côtes-d’Armor |  |  | H2a | 70 | ― Haute-Saône |  |  | H1b |
| 23 |  | ― Creuse |  |  | H1c | 71 | ― Saône-et-Loire |  |  | H1c |
| 24 |  | ― Dordogne |  |  | H2c | 72 | ― Sarthe |  |  | H2b |
| 25 |  | ― Doubs |  |  | H1c | 73 | ― Savoie |  |  | H1c |
|  | 26 | ― Drôme |  |  | H2d | 74 | ― Haute-Savoie |  |  | H1c |
| 27 |  | ― Eure |  |  | H1a | 75 | ― Paris |  |  | H1a |
|  | 28 | ― Eure-et-Loir |  |  | H1a | 76 | ― Seine-Maritime |  |  | H1a |
| 29 |  | ― Finistère |  |  | H2a | 77 | ― Seine-et-Marne |  |  | H1a |
|  | 30 | ― Gard |  |  | H3 | 78 | ― Yvelines |  |  | H1a |
| 31 |  | ― Haute-Garonne |  |  | H2c | 79 | ― Deux-Sèvres |  |  | H2b |
| 32 |  | ― Gers |  |  | H2c | 80 | ― Somme |  |  | H1a |
| 33 |  | ― Gironde |  |  | H2c | 81 | ― Tarn |  |  | H2c |
| 34 |  | ― Hérault |  |  | H3 | 82 | ― Tarn-et-Garonne |  |  | H2c |
| 35 |  | ― Ille-et-Vilaine |  |  | H2a | 83 | ― Var |  |  | H3 |
|  | 36 | ― Indre |  |  | H2b | 84 | ― Vaucluse |  |  | H2d |
| 37 |  | ― Indre-et-Loire |  |  | H2b | 85 | ― Vendée |  |  | H2b |
| 38 |  | ― Isère |  |  | H1c | 86 | ― Vienne |  |  | H2b |
| 39 |  | ― Jura |  |  | H1c | 87 | ― Haute-Vienne |  |  | H1c |
| 40 |  | ― Landes |  |  | H2c | 88 | ― Vosges |  |  | H1b |
| 41 |  | ― Loir-et-Cher |  |  | H2b | 89 | ― Yonne |  |  | H1b |
|  | 42 | ― Loire |  |  | H1c | 90 | ― Territoire de Belfort |  |  | H1b |
| 43 |  | ― Haute-Loire |  |  | H1c | 91 | ― Essonne |  |  | H1a |
|  | 44 | ― Loire-Atlantique |  |  | H2b | 92 | ― Hauts-de-Seine |  |  | H1a |
| 45 |  | ― Loiret |  |  | H1b | 93 | ― Seine-Saint-Denis |  |  | H1a |
| 46 |  | ― Lot |  |  | H2c | 94 | ― Val-de-Marne |  |  | H1a |
| 47 |  | ― Lot-et-Garonne |  |  | H2c | 95 | ― Val-d’Oise |  |  | H1a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXTRAIT RT2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbgéo |  |  |  | Maisons individuelles |  |  |  |  |  |  | Bureaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Immeubles de logements collectifs |  |  |  |  |  |  | CE1 |  |  |  |  | CE2 |  |  |  |  |  |
| H1a |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| H1b |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| H1c |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| H2a |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| H2b |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| H2c |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| H2d |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| H3 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |
| Mbalt |  |  |  | Maisons individuelles et immeubles de logements collectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bureaux |  |  |  |  |  |
| si alt < 400m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| de 401 à 800m |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ,1 |  |  |  |  |  |
| si alt > 801m |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Catégorie CE1 Catégorie CE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Msurf |  |  |  | Maisons individuelles |  |  |  | Immeubles de |  |  |  |  | Bureaux |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | logements collectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHONRT < 70m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 70 m² < SHONRT < 120 m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 120 m² < SHONRT < 140 m² |  |  |  |  |  |  | Voir tableau suivant |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 140 m² < SHONRT < 200 m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| SHONRT > 200m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Maisons individuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHONRT (m²) |  |  |  |  |  |  | Maisons CE1 |  |  |  |  |  | Maisons CE2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mbsurf |  |  |  |  |  | Mbsurf |  |  |  |  |  |  |
| SHONRT ≤ 70 |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 < SHONRT ≤ 120 |  |  |  |  |  |  | 0.60 - SHONRT / 200 |  |  |  | 0.60 - SHONRT / 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 < SHONRT ≤ 140 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 < SHONRT ≤ 200 |  |  |  |  |  |  | 0.467 - SHONRT / 300 |  |  |  | 0.467 - SHONRT / 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Acoustique

Méthode simplifiée de calcul d'un isolement 
acoustique standardisé pour des structures classiques en 
béton et des maçonneries lourdes

| V/S | 1.48 à 1.65 | 1.66 à 1.86 | 1.87 à 2.08 | 2.09 à 2.34 | 2.35 à 2.62 | 2.63 à 2.95 | 2.96 à 3.31 | 3.32 à 3.71 | 3.72 à 4.16 | 4.17 à 4.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 log [0.32 (V/S)] | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| V/S | 4.68 à 5.24 | 5.25 à 5.88 | 5.89 à 6.60 | 6.61 à 7.41 | 7.42 à 8.31 | 8.32 à 9.32 | 9.33 à 10.46 | 10.47 à 11.74 | 11.75 à 13.17 | 13.18 à 14.78 |
| 10 log [0.32 (V/S)] | 2 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |

La formule suivante permet d'estimer, pour des structures classiques en béton et des maçonneries lourdes,

l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux.

DnT,A = (Rw+C) + 10 log [0.32 (V/S)] - a

"

- DnT,A :  isolement acoustique standardisé pondéré, estimé en dB.

- Rw + C : indice d'affaiblissement acoustique pondéré de la paroi séparative, en dB.

- V : Volume du local de réception, en m3.

- S : Surface de la paroi séparative comme aux locaux d'émission et de réception en m².

- a : Diminution de l'isolement due aux transmissions latérales.

Valeur de l'indice d'affaiblissement acoustique Rw+C :

L'indice d'affaiblissement acoustique pondéré RW + C est calculé en utilisant la loi de masse expérimentale.

Les équations de la loi de masse expérimentale, établies à l'issue d'essais en laboratoire sont donnés dan le tableau suivant.

- Pour un bruit aérien intérieur : Rw + C

50 ≤ ms < 150 kg/m2 					Rw + C = (17 log ms) + 3

150 ≤ ms ≤ 700 kg/m2 				Rw + C = (40 log ms) - 47

ms > 700 kg/m2 					Rw + C = 67 dB(A)

- Pour un bruit routier : Rw + Ctr

50 ≤ ms < 150 kg/m² 					Rw + Ctr = (13 log ms) + 9

150 ≤ ms ≤ 670 kg/m² 				Rw + Ctr = (40 log ms) - 50

ms > 670 kg/m² 					Rw + Ctr = 63 dB(A)

Valeur de 10 log [0.32 (V/S)]

Les valeurs 10 log [0.32 (V/S)] sont donnés en fonction de V exprimé en m3 et de S exprimé en m², dans le tableau suivant :

DnT,A minimal (dB) des bâtiments d'habitations

| SCHEMAS DE JONCTION (La paroi séparative est verticale) | Nature des parois | Valeurs de "a" |
| --- | --- | --- |
|  | La paroi séparative et les parois latérales sont lourdes (> 150 kg/m²) homogènes et de masses comparables. | a = 5 |
|  | La paroi séparative et les parois latérales sont lourdes (> 150 kg/m²) et de masses comparables. Les parois latérales avec un complexe de base de mousse rigide. | a > 6 |
|  | La paroi séparative et les parois latérales sont lourdes (> 150 kg/m²) et de masses comparables. les parois latérales sont doublées avec un complexe à base de laine minérale ou à base de mousse à porosité ouverte de plus de 3 cm d'épaisseur. | a = 4 |
|  | La paroi séparative est composée de deux murs de lourds séparés par un joint de dilatation. Les parois latérales sont lourdes et comprennent ou non un doublage. | a = 0 |
|  | La paroi séparative est composée de deux murs lourds séparer par un lame d'air. Les parois latérales sont lourdes. | a ≥ 5 |
|  | La paroi séparative est en maçonnerie légère. Les parois latérales sont lourdes. R1 < R2-10 | a = 0 |

Valeur de la diminution de l'isolement due aux transmissions latérales "a"