BACCALAURÉAT Général

Enseignement de spécialité

Sciences de l’Ingénieur

Corrigé

Prototype « ÉcoDark »

Ce corrigé comporte 16 pages

Prototype « ÉcoDark » : éléments de corrigé

Question 1.1

Type d’énergie : énergie électrique stockée dans une batterie chargée à partir du réseau électrique.

Exigences :

- vitesse : entre 22 et 50 km/h ;

- pente maximale 10 %.

Affichage :

- énergie consommée en J ou kJ ;

- distance parcourue en m ;

- vitesse en km/h.

Question 1.2

Voir le document réponse DR1

Question 1.3

P = - P × sin(α)·x1 - P × cos(α)·y1

P = - 120 × 9,81 × sin(1,146°)·x1 - 120 × 9,81 × cos(1,146°)·y1

P = - 23,544 · x1 - 1176,96 · y1 , valeurs en N.

Voir le document réponse DR2

Question 1.4

Voir le document réponse DR2

Question 1.5.

FA = 1 2× ρair× S × CX× Vv2 = 12× 1,292 × 0,25 × 0,4 × (223,6)2= 2,41 N

Voir le document réponse DR2

Question 1.6

D’après le tableau la valeur est : Crr = 0,0025 (Pneus spéciaux éco-marathon)

FR = n × Crr × m × g = 3 × 0,0025 × 120 × 9,81 = 8,829 N

Voir le document réponse DR2

Question 1.7

- FR + TC - Px1 - Fair→véhicule = 0

TC = Px1 + Fair→véhicule + FR 		TC = 23,544 + 2,41 + 8,829 = 34,783 N

On prendra pour la suite la valeur de TC = 35 N.

Question 1.8

Pm = TC × VV ηgt = 35 × 223,6 0,95= 225,14 W

Question 1.9

pente %= 67,5-66,75816,2-769,1×100=1,592 %

La pente maximale du circuit réel est inférieure à 2 %. L’hypothèse pour le calcul dynamique est validée.

Question 1.10

Pour ZB = 36 dents E = 100 kJ.

Pour ZB = 26 dents E = 78 kJ.

Le gain d’énergie est de :

100-78100 ×100=22 %

Question 1.11

Im mod max = 9,4 A

Nm mod max = 800 tr·mn-1

Cm mod max = 2,4 N·m

Pm mod max = 190 W

Nm const ≈ 1000 tr·mn-1

Pm const ≈ 560 W

Cm const ≈ 5,3 N·m

Im const ≈ 14,7 A

m max ≈ 84,5 %

Voir tableau du document réponse DR2

Nm const = 1000 tr·mn-1 , Cm const  = 5,3 N·m, Im const  = 14,7 A et Pm const = 560 W

Nm mod max = 800 tr·mn-1, Cm mod max = 2,4 N·m, Im mod max = 9,4 A et Pm mod max = 190 W

Question 1.12

Toutes les données du constructeur sont supérieures aux grandeurs simulées. Le moteur installé dans le véhicule est capable de réaliser la tâche demandée. Cependant le rendement moyen estimé à 72 % n’est pas optimal dans le cas du fonctionnement désiré. L’écart relatif sur Cm est de 54,7 %, celui sur Pm est de 66 %, en tenant compte de la phase de démarrage (d’une durée de 20 s pour un fonctionnement total de 10 min), le moteur paraît surdimensionné

intensité

30 A

Ni

0

1023

- 30 A

Question 1.13

Question 1.14

intensite=601023×Ni-30=0,0586 ×Ni-30

Question 1.15

tension

50 V

0

1023

Nv

Uv = 327 + 3 × Ubat        soit  Ubat = 10 × Uv

tension = 501023 × Nv = 0,0489 × Nv

Question 1.16

Puissance instantanée Pi = Ubat × Ibat

Quantité d’énergie E1s = Pi × t = Ubat × Ibat × 1

Pi en W, E1s en W·s ou Joule

Question 1.17

Voir le document réponse DR2

Question 1.18

Distance parcourue pour un tour de la roue motrice :

π × Droue = π × 475 = 1492 mm  soit 1,492 m

Distance parcourue pour un tour de l’arbre moteur : 1,492 ×926 = 0,516 m

Précision de la mesure : dl= 0,516200=0,00258 m

Question 1.19

Voir le document réponse DR3

Question 1.20

Voir le document réponse DR3

Question 1.21

Valeur optimale de la quantité d’énergie au tour mesurée par le système d’acquisition = 74,2 kJ.

Quantité d’énergie pour un tour mesurée par le joulemètre officiel = 78,5 kJ.

Écart relatif = 78,5 - 74,278,5 × 100 = 8 %

Amélioration des éléments de la chaîne d’acquisition possibles :

Augmentation de la précision des capteurs de courant (précision 1,5 %) de tension (précision 1 %), et augmentation du nombre de point par tour du codeur incrémental (200 points/tour).

Document réponse DR1

Puissance mécanique de rotation

Flux : vitesse angulaire r (rad·s-1)

Effort : couple Cr (N·m)

Puissance mécanique de translation

Flux : vitesse V (m·s-1)

Effort : force F (N)

Puissance mécanique de rotation

Flux : vitesse angulaire m (rad·s-1)

Effort : couple Cm (N·m)

Puissance électrique modulée

Flux : intensité (A)

Effort : tension (V)

Puissance électrique continue

Flux : intensité (A)

Effort : tension (V)

Question 1.2

Puissance électrique continue

Flux : intensité (A)

Effort : tension (V)

Document réponse DR2

Questions 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6

FR

Px1

Py1

NB

Fair→véhicule

NC

TC

Vecteurs représentés sans échelle.

Question 1.11

|  | Valeurs maximales obtenues par modélisation | Valeurs données par le constructeur (cas d’un rendement optimal) | Écart relatif (en %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nm (en tr/mn) | 800 | 1000 | 20 % |
| Cm (en N·m) | 2,4 | 5,3 | 54,7 % |
| Im (en A) | 9,4 | 14,7 | 36 % |
| Pm (en W) | 190 | 560 | 66 % |

Question 1.15

Algorithme mesure énergie

Toutes les 1 s FAIRE

LIRE Ni

LIRE Nv

intensite ← 0,0586 × Ni - 30

tension ← 0,0489 × Nv

energie_par_seconde ← intensite × tension × 1

energie_cumulée ← energie_cumulee + energie_par_seconde

FIN

Document réponse DR3

Question 1.17

Algorithme mesure distance parcourue

À chaque front montant sur l’entrée d’interruption FAIRE

nb_impulsion ← nb_impulsion + 1

distance ← nb_impulsion × 0,00258

FIN

Question 1.18

def calcul_energies () :

if distance >= 1263 :  # si un tour de circuit est effectué

# calculer les énergies à la fin de chaque tour

energie_au_tour = round (energie_cumulee / 1000,2)

energie_au_km = round (energie_au_tour / 1.263,2)

# afficher les résultats dans les zones textes n°8

# (zone d’affichage de l’énergie au tour) et n°10

# (zone d’affichage de l’énergie moyenne au km)

zone_texte_n8.config(text = str(energie_au_tour) + ' kJ')

zone_texte_n10.config(text = str(energie_au_km) + ' kJ')

# réinitialiser les variables

energie_cumulee = 0

distance = 0

nb_impulsion = 0

distance_test = 100

elif distance >= distance_test :	# sinon si une distance

# de 100 m est parcourue

# calculer l’énergie instantanée ramenée au km

energie_inst_km = round ((energie_cumulee / distance_test) * 1000)

zone_texte_n4.config (text = str(energie_inst_km) + ' J')

distance_test += 100	# ajouter 100 à la variable

# « distance-test »

IHM.after(100, calcul_energies)	# exécuter la fonction

# calcul_energies périodiquement

Le candidat qui conserve les unités dans les applications numériques ne peut en être pénalisé.

| Exercice A – En orbite autour de la Lune 10 points |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Question | Capacité exigible du programme | Éléments de réponse | Barème |
| 1. | S’APPROPRIER une situation en la représentant par un schéma. | FL/CSM | 1 |
| 2. | Déterminer les caractéristiques de vecteurs vitesse et accélération du centre de masse d’un système en mouvement circulaire dans un champ de gravitation newtonien. | Deuxième loi de Newton au système {CSM} dans le référentiel lunocentrique : m a=FL/CSM m a=G m MLRL+h2⋅uN a=GMLRL+h2⋅uN Le raisonnement en scalaire est tout aussi valable. De l’expression ci-dessus, on en déduit que l’accélération est indépendante de la masse du CSM. | 2 |
| 3. |  | Dans la base de Frenet le vecteur accélération a pour expression générale : a=v2r⋅uN+dvdt uT Pour la situation étudiée, en projetant le vecteur accélération sur la base de Frenet, on obtient : dvdt=0 (1) v2RL+h=G MLRL+h2 (2) De la première relation, on déduit que la norme de la vitesse est constante, donc le mouvement est circulaire uniforme. De la deuxième relation, en posant r=RL+h, on en déduit l’expression de la vitesse du CSM : v=GMLr | 2,5 |
| 4. | Etablir la troisième loi de Kepler dans le cas du mouvement circulaire. | Le CSM parcourt la distance 2πr pendant la période de révolution T, donc : v=2πrT GMLr=4π2r2T2 T2=4π2r3GML | 2 |
| 5. | Effectuer des procédures courantes de calculs. | - Calcul de r=RL+h, application numérique et conversion en heure T=7,14×103 s=1,98 h | 1,5 |
| 6. | Confronter un modèle à des résultats expérimentaux. | Lorsque la Lune s’interpose entre la Terre et le CSM, alors celui-ci ne reçoit plus les ondes radios émises depuis la Terre. Cela dure environ une demi-période, soit 0,99 h, c’est-à-dire 59 min. Ce résultat est cohérent avec l’indication de l’énoncé. La diffraction des oém sur les bords de la Lune peut expliquer que le CSM reçoit les ondes quand bien même la Lune s’interpose entre la Terre et lui. | 1 |

| Exercice B – Isolation thermique 10 points |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Question | Capacité exigible du programme | Éléments de réponse | Barème |
| 1. | Prévoir le sens d’un transfert thermique | Le transfert thermique se fait toujours de la source chaude vers la source froide. | 1 |
| 2. | Analyser une expression mathématique | Unité de eS×λ : mm2×W.m-1 K-1=K.W-1 Or l’unité de Rth est K.W-1 C’est cohérent. | 1 |
| 3. | Exploiter la relation du flux thermique Résistance thermique | On cherche le flux thermique 1 traversant le mur avec de la laine de bois. Φ1=∆TRth,tot Or, Rth,tot = 2 Rth,PBM + Rth,LB Si on modifie (1) et que l’on injecte dans (2), il vient : Φ1=∆T2×ePBMλPBM×Smur+eLBλLB×Smur Φ1=18-102×100×10-30,130 × 10,0+100×10-30,038 × 10,0 =19,2 W On cherche le flux thermique s traversant le mur sans laine de bois, les deux blocs sont collés l’un contre l’autre. Φs=∆T2×ePBMλPBM×Smur Φs=18-102×100×10-30,130 × 10,0 =53,3 W Le flux thermique est beaucoup plus important sans laine de bois. | 4 |
| 4. | Exploiter la relation du flux thermique | Le flux s’exprime ϕ=Tbois-TairRth air=h S Tbois-Tair Par identification et pour Tbois-Tair≠0 : Rth= 1hS | 1 |
| 5. |  | On additionne les résistances thermiques : Rth, totale=Rth,e+Rth, i+Rth, 1=1heS+1hiS+Rth, 1 AN : Rth, totale=117×10,0+19,1×10,0+0,417 Rth, totale=0,433K.W-1 Φ2=∆TRth, totale AN : Φ2=18-100,433 Φ2=18,4 W Φ1-Φ2=19,2-18,4 Φ1-Φ2=0,76 W Les flux thermiques dus à la convection sont négligeables devant ceux de la conduction. | 2 |
| 6. |  | Pour respecter la loi RT 2020, il faut une résistance thermique minimale de 0,4 K.W-1, cette condition est vérifiée pour le mur étudié (0,417K.W-1). | 1 |

| Exercice C : Appareil photographique 10 points |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Question | Capacité exigible du programme | Éléments de réponse | Barème |
| 1 |  | La longueur d’onde doit faire partie du domaine du visible : entre 400 et 800 nm. | 1 |
| 2 | Caractériser le phénomène de diffraction | La figure proposée montre un phénomène de diffraction : il y a une tâche centrale et des anneaux concentriques. Ce phénomène dépend de : la longueur d’onde, la largeur de l’ouverture, la distance ouverture/écran. | 2 |
| 3 | Illustrer qualitativement le phénomène de diffraction dans des situations variées | Modélisation de l’expérience : Onde sonore, lumineuse, ou mécanique (vagues). | 1,5 |
| 4 | S’APPROPRIER : extraire des informations. RÉALISER : effectuer des calculs. | Les pixels sont carrés et collés les uns aux autres, donc la distance entre deux centres de pixels est égale à la longueur du côté du carré. - Smartphone : aire du capteur S1 = 2,9 mm×2,9 mm = 8,41×10-6 m² ; aire d’un pixel S2= S1/nb de pixels = 7,79×10-14 m² ; as=7,79×10-14=2,79×10-7 m. - Appareil photo : aire du capteur S’1 = 24 mm×36 mm = 8,64×10-4 m² ; aire d’un pixel S’2= S’1/nb de pixels = 1,42×10-11 m² ; apf=1,42×10-11=3,76×10-6 m. | 2 |
| 5 | Isoler les informations | R=1.22×λ×fD Modification de la formule grâce aux valeurs de D - Smartphone : Rs=1,22×λ×1,7=1,1×10-6 m. - Appareil photo Rpf=1,22×λ×5,6=3,7×10-6 m. Smartphone : 2Rsas=7,9 La figure de diffraction est plus grande que le pixel. Appareil photo : 2Rpfapf=2,0 La figure de diffraction est deux fois plus grande que le pixel. Tout schéma visant à comparer le diamètre de la tache centrale et la taille des pixels de manière cohérente sera accepté. | 2 |
| 6 | Porter un regard critique | Le nombre de pixels est à envisager en correspondance avec le phénomène de diffraction. Dans le cas du smartphone, le facteur limitant la qualité de l’image est le phénomène de diffraction : il n’est pas utile d’avoir des pixels de si petite taille. | 1,5 |