Systèmes d’information et numÉrique

CORRIGÉ

Problématique : Comment garantir la température de l’eau de l’aquarium satisfaisante pour les méduses ?

| Question A.1 | Voir DR S1 |
| --- | --- |

| Question A.2 | Sonde PT100 d’une grande fiabilité Permet de mesurer des températures comprises entre -50 et 450°C, donc utilisable dans le cas de l’aquarium pour mesurer les températures comprises entre 0 et 55°C. Pour 0°C : RPT100=100Ω Pour 55°C : RPT100=120Ω |
| --- | --- |
| Question A.3 |  |

| Question B.1 | K = V/ = 5/55 = 1/11  0.1 V.°C-1 |
| --- | --- |

| Question B.2 | D’après la courbe du DT S2 : Pour RPT100=100Ω (soit 0°C), V=0V, Pour RPT100=120Ω (soit 55°C), V=5V. Pour une plage d’entrée de température variant de 0°C à 55°C, la tension de sortie varie de 0V à 5V. Le cahier des charges est respecté. |
| --- | --- |

| Question B.3 Question B.4 | Plage de température : 0 – 55°C. Avec 8 bits, le quantum est de : 55/28=0,21°C Le cahier des charges impose une précision de 0,5°C. Le cahier des charges est respecté. |
| --- | --- |

| Question C.1 | SeuilBas : 18/0,21=85(10)=55(16) SeuilHaut : 22/0,21=104(10)=68(16) |
| --- | --- |
| Question C.2 | Voir DR S3 |

| Question C.3 | Voir DR S3 |
| --- | --- |

| Question C.4 | Le cahier des charges impose que la température varie entre 18° et 22°C avec une précision de 0,5°C. On remarque sur le tracé que la température varie bien entre ces deux valeurs. Le léger dépassement reste inférieur à 0,5°C. Le cahier des charges est respecté. |
| --- | --- |

| Question C.5 | Diminuer les valeurs des seuils ou changer le type de régulateur |
| --- | --- |

| Question D.1 | Nbre = 8+16+17+3+4+8+8=64bits |
| --- | --- |

| Question D.2 | 1 envoi (1 capsule) correspond à 8 bits. 64/8=8 soit 8 capsules. 1 capsule se compose de 13 bits. La taille totale pour la transmission du télégramme est donc 13*8=104 bits. |
| --- | --- |

| Question D.3 | Chaque bit dure 104µs. Donc la durée de la transmission est : 104*0,104=10,8ms |
| --- | --- |

| Question D.4 | ttraitement = tacquisition + tcalcul + ttransmission = 10.8+10.8+100 = 121.6 ms Le cahier des charges impose un contrôle de la température toutes les secondes. Le bus utilisé permet largement de respecter ce critère. |
| --- | --- |

| Question E.1 | La température de l’eau dans le bassin des méduses est garantie satisfaisante car : - la sonde de température utilisée associée au système de traitement du signal permet de garantir une précision de 0,5°C. - Le système de régulation permet de garantir une température comprise entre 18°C et 22°C. Le bus KNX permet de transmettre les informations suffisamment rapidement pour garantir un contrôle de la température toutes les secondes. |
| --- | --- |

DOCUMENT RÉPONSE DR S1

DOCUMENT RÉPONSE DR S2

Algorithme de programmation du régulateur TOR :

Si

T>SeuilHaut

SeuilBas = $55

SeuilHaut = $68

Début

Si

T<SeuilBas

COM = $FF

COM = $00

Initialisation

oui

oui

non

non