Le dossier technique se compose de 21 pages, numérotées de 1/21 à 21/21.

Dès que le dossier technique vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

DOSSIER TECHNIQUE

BaccalaurÉat Professionnel

AVIATION GENERALE

EPREUVE E2 (U2)

ANALYSE DE SYSTEMES D’AERONEF

Contexte

Vers 13h35, le pilote décolle de l’aérodrome de Bagatelle, pour un vol à destination de Saintes (17).

Au cours de la montée, à environ 1000 ft, stable à 2100 tr/mn, le régime moteur c’est mis à fluctuer et à brutalement augmenté jusqu’à 2800 tr/mn. Le pilote remarque une baisse anormale de la vitesse de rotation de l’hélice.

Pour information, l’indicateur de régime moteur en cabine mesure la vitesse du vilebrequin et lui applique un taux de réduction (1 : 1.69) pour afficher une vitesse de rotation hélice au pilote.

A environ 13h45, le pilote transmet un message de détresse au contrôleur et fait demi-tour pour se poser. Il atterrit sans problème et coupe son moteur dès l’arrivée au parking. Le pilote et les 3 passagers évacuent l’avion.

L’exploitation des données du FADEC montre que, deux minutes après la mise en puissance, le régime du moteur, qui était stable, augmente rapidement avec de nombreuses fluctuations.

Vers 13 h 41 min 30 s, on note que le régime moteur, qui était stable à environ 2100 tr/mn jusqu’alors, augmente brutalement vers une valeur d’environ 2800 tr/mn avec de nombreuses fluctuations (4). Cette valeur est largement supérieure au régime maximal du moteur en fonctionnement normal

La pression réelle de carburant dans la rampe d’injection suit la consigne FADEC jusqu’à la fin du vol. Ceci indique que le moteur est alimenté en carburant jusqu’à sa coupure au parking.

Du fait de nombreux incidents signalés ces derniers mois sur ce type de moteur, il a été décidé de procéder à une inspection approfondie, en effet, des événements relatifs à des dysfonctionnements de l’installation motrice, (embrayage), sur des avions équipés de moteur diesel TAE 125 ont été fréquemment notifiés au BEA.

Remarque : Tr/mn (Tr.mn-1) -> Tour par minute = Rpm -> Revolution Per Minute

| Aéronef | Avion Robin DR400-135CDI « ecoflyer » S/N 2570 |
| --- | --- |
| Immatriculation | F-ABCD |
| Moteur | TAE 125-01 |
| Horamètre | 1782.10h |
| Date et heure | 4 janvier 2020 vers 13h41 |
| Exploitant | Privé |
| Lieu | Aérodrome de Bagatelle |
| Nature du vol | Voyage pour convenance personnelle |
| Personnes à bord | 1 pilote et 3 passagers |
| Conséquences et dommages | Aucun |

| Marque : | ROBIN |
| --- | --- |
| Type : | DR 400-135 CDI |
| S/n : | 2570 |
| Immatriculation : | F-ABCD |
| Date de contrat : | 14-mars-17 |
| Propriétaire : | J. BLERIOT |

Suivi de navigabilité

|  | Limite | Prochaine (h) |  |  | Dernière (h) | Prochaine (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prorogation CEN : | 17-Févr-21 |  |  | VP 100 | 1718.8 | 1819.0 |
| Revue de Nav : | 17-Févr-21 |  |  | VP 200 | 1620.2 | 1819.0 |
| Pesée : | 8-Févr-22 |  |  | VP 300 | 1519.5 | 1819.0 |
| Moteur : | 2400 h |  |  | VP 600 | 1219.7 | 2019.0 |
| Hélice : | 72 mois / 2000 h |  |  | VA | 12/02/2019 | 02/20 |
| Embrayage : | 300 h | 1819.0 |  | 2 ans | 20/02/2020 | 02/22 |
| Pompe haute pression : | 300 h | 1819.0 |  | 5 ans | 20/02/2020 | 02/25 |
| Batteire Alternateur : | 1 an | 02/20 |  |  |  |  |
| Flexibles carburant : | 5 ans | 02/25 |  |  |  |  |
| Flexibles refroidissement : | 5 ans | 02/25 |  |  |  |  |
| Flexibles huiles : | 5 ans | 02/25 |  |  |  |  |

AED 125				   CED 125

FADEC (Full Authority Digital Engine Control), commande l’ensemble du moteur et de l’hélice.

• Le FADEC est constitué de deux ECU (Engine Control Unit); ECU A et ECU B. Le FADEC enregistre les données indispensables au fonctionnement du moteur et de l’hélice. Il exécute la mise en forme des données et les transmets aux ECU

• Lors du fonctionnement normal, c’est l’ECU A qui commande le moteur, alors que le B est en attente et se substitue au A en cas de problème sur ce dernier.

73	ENGINE FUEL SYSTEM

  - GENERAL

DESCRIPTION

The TAE 125-01 is a direct Diesel injection engine with common-rail technology.

Fuel passes the Selector, the electrical gear pump (if installed) and reaches the filter module, where the cold fuel is warmed by returning fuel. (until the feeding fuel temperature of 60°C).

Thereafter it reaches the feed pump (building a pressure of 5 bar (72.5 psi)) and then the high pressure piston pump, producing a pressure up to 1500 bar (21755 psi), which is led to the rail. The pressure is measured and regulated between 500 bar (7252 psi) and 1350 bar (19580 psi) by a pulse width modulated control valve.

Since the main pump produces a high fuel flow and only a part of it is used for combustion, the rest is returned through the filter module and fuel selector to the tank in use, where it warms the remaining fuel.

Chapter:	AMM-60-73

Issue no.:	1

Issue Date:	November 16, 2007

Page:	4

Content:	8

Revision no.:

Revision date.: May 2011

79- 		OIL

Tolérances à appliquer aux bagues des roulements.

| PRINCIPAUX ECARTS EN MICRONMETRES |  |  |  |  |  |  |  | Température de référence: 20 °C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARBRES | Jusqu'à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 | 10 à 18 | 18 à 30 | 30 à 50 | 50 à 80 | 80 à 120 | 120 à 180 | 180 à 250 | 250 à 315 | 315 à 400 | 400 à 500 |
| g 5 | - 2 - 6 | - 4 - 9 | - 5 - 11 | - 6 - 14 | - 7 - 16 | - 9 - 20 | - 10 - 23 | - 12 - 27 | - 14 - 32 | - 15 - 35 | - 17 - 40 | - 18 - 43 | - 20 - 47 |
| g 6 | - 2 - 8 | - 4 - 12 | - 5 - 14 | - 6 - 17 | - 7 - 20 | - 9 - 25 | - 10 - 29 | - 12 - 34 | - 14 - 39 | - 15 - 44 | - 17 - 49 | - 18 - 54 | - 20 - 60 |
| h 5 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 9 | 0 - 11 | 0 - 13 | 0 - 15 | 0 - 18 | 0 - 20 | 0 - 23 | 0 - 25 | 0 - 27 |
| h 6 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 9 | 0 - 11 | 0 - 13 | 0 - 16 | 0 - 19 | 0 - 22 | 0 - 25 | 0 - 29 | 0 - 32 | 0 - 36 | 0 - 40 |
| h 7 | 0 - 10 | 0 - 12 | 0 - 15 | 0 - 18 | 0 - 21 | 0 - 25 | 0 - 30 | 0 - 35 | 0 - 40 | 0 - 46 | 0 - 52 | 0 - 57 | 0 - 63 |
| h 8 | 0 - 14 | 0 - 18 | 0 - 22 | 0 - 27 | 0 - 33 | 0 - 39 | 0 - 46 | 0 - 54 | 0 - 63 | 0 - 72 | 0 - 81 | 0 - 89 | 0 - 97 |
| k 5 | + 4 0 | + 6 + 1 | + 7 + 1 | + 9 + 1 | + 11 + 2 | + 13 + 2 | + 15 + 2 | + 18 + 3 | + 21 + 3 | + 24 + 4 | + 27 + 4 | + 29 + 4 | + 32 + 5 |
| k 6 | + 6 0 | + 9 + 1 | + 10 + 1 | + 12 + 1 | + 15 + 2 | + 18 + 2 | + 21 + 2 | + 25 + 3 | + 28 + 3 | + 33 + 4 | + 36 + 4 | + 40 + 4 | + 45 + 5 |
| m 5 | + 6 + 2 | + 9 + 4 | + 12 + 6 | + 15 + 7 | + 17 + 8 | + 20 + 9 | + 24 + 11 | + 28 + 13 | + 33 + 15 | + 37 + 17 | + 43 + 20 | + 46 + 21 | + 50 + 23 |
| m 6 | + 8 + 2 | + 12 + 4 | + 15 + 6 | + 18 + 7 | + 21 + 8 | + 25 + 9 | + 30 + 11 | + 35 + 13 | + 40 + 15 | + 46 + 17 | + 52 + 20 | + 57 + 21 | + 63 + 23 |
| n 6 | + 10 + 4 | + 16 + 8 | + 19 + 10 | + 23 + 12 | + 28 + 15 | + 33 + 17 | + 39 + 20 | + 45 + 23 | + 52 + 27 | + 60 + 31 | + 66 + 34 | + 73 + 37 | + 80 + 40 |
| p 6 | + 12 + 6 | + 20 + 12 | + 24 + 15 | + 29 + 18 | + 35 + 22 | + 42 + 26 | + 51 + 32 | + 59 + 37 | + 68 + 43 | + 79 + 50 | + 88 + 56 | + 98 + 62 | + 108 + 68 |

Liaisons mécaniques

Tableaux des écarts.

| ##### LIAISONS ELEMENTAIRES | Représentation plane |
| --- | --- |
| ### Liaison encastrement |  |
| ### Liaison glissière |  |
| ### Liaison pivot |  |
| ### Liaison pivot glissant |  |
| ### Liaison hélicoïdale |  |
| ### Liaison plane |  |
| ### Liaison rotule |  |

Nomenclature

| 40 | 2 | Disque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 1 | Joint Colle 4 |  |
| 38 | 1 | Joint Colle 3 |  |
| 37 | 2 | Joint Diam 18 |  |
| 36 | 2 | Bouchon M18x8 |  |
| 35 | 1 | Renfort joint |  |
| 34 | 1 | Ressort |  |
| 33 | 1 | Joint à lèvre 45 x 65 x 9 |  |
| 32 | 1 | Couvercle avant |  |
| 31 | 1 | Flasque intermédiaire |  |
| 30 | 1 | Carter inférieur |  |
| 29 | 2 | Bague roulement Diamètre 86 - 80 |  |
| 28 | 1 | Anneau élastique pour arbre 45 x 1,6 |  |
| 27 | 1 | Bouchon arbre entrée |  |
| 26 | 1 | Roue entrée à denture hélicoïdale | m3 – Z 29 |
| 25 | 1 | SKF - 6208 |  |
| 24 | 1 | SKF - NU 1009 EC |  |
| 23 | 1 | Arbre entrée |  |
| 22 | 1 | Anneau élastique pour arbre 30 x 1,3 |  |
| 21 | 2 | Anneau élastique pour arbre 40 x 1,6 |  |
| 20 | 1 | Bouchon joint Oldham |  |
| 19 | 1 | SKF - NU 208 EC |  |
| 18 | 1 | SKF - NU 206 EC |  |
| 17 | 1 | Roue intermédiaire à denture hélicoïdale | m3 – Z 28 |
| 16 | 1 | Arbre intermédiaire |  |
| 15 | 1 | Ecrou Hm M30 | Monté collé sur 6 |
| 14 | 1 | SKF - NU 206 EC | Roulement à rouleaux |
| 13 | 1 | Entretoise 47x5 |  |
| 12 | 1 | Roue entrée à denture hélicoïdale | m3 – Z 49 |
| 11 | 1 | Entretoise |  |
| 10 | 1 | Entretoise 52x4 |  |
| 9 | 1 | Circlips intérieur Diam 90 |  |
| 8 | 1 | Epaulement rapporté Diam 90x2 |  |
| 7 | 1 | SKF - 6208 |  |
| 6 | 1 | Axe creux hélice |  |
| 5 | 1 | Ressort de pression Joint à lèvre 40 x 45 x 5 |  |
| 4 | 1 | Joint à lèvre 40 x 4.5 x 5 |  |
| 3 | 4 | Pion de centrage |  |
| 2 | 1 | Boitier roulements |  |
| 1 | 1 | Carter supérieur |  |
| No. ARTICLE | QTE | NUMERO DE PIECE | DESCRIPTION |

| 59 | 17 | Vis FHC M5 x 16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | 24 | Vis CHC M6 x 20 |  |
| 57 | 1 | Verre de Voyant niveau M18x8 |  |
| 56 | 1 | Voyant niveau M18x8 |  |
| 55 | 1 | Joint de colle 2 |  |
| 54 | 1 | Joint de colle 1 |  |
| 53 | 1 | Distributeur huile |  |
| 52 | 1 | Bague roulement 80 - 75 ep 16 |  |
| 51 | 2 | Bague roulement 62 - 68 ep 16 |  |
| 50 | 16 | Rivet garnitures |  |
| 49 | 4 | Ressort intérieur |  |
| 48 | 4 | Ressort extérieur |  |
| 47 | 1 | Manchon de couplage embrayage |  |
| 46 | 1 | Disque central |  |
| 45 | 1 | Disque avant |  |
| 44 | 4 | Entretoise embrayage |  |
| 43 | 16 | Rivet Diam 4 |  |
| 42 | 1 | Disque arrière |  |
| 41 | 8 | Maintien disque |  |
| No. ARTICLE | QTE | NUMERO DE PIECE | DESCRIPTION |