Le sujet se compose de 11 pages, numérotées de 1/11 à 11/11.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

LE SUJET EST À RENDRE DANS SON INTÉGRALITÉ

CORRECTION

BaccalaurÉat Professionnel

AÉRONAUTIQUE

OPTION : SYSTEMES

ÉPREUVE E2(U2) – EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BARÈME DE TEMPS

| ÉTUDE |  |  | TEMPS CONSEILLÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier Technique | Lecture |  | 30 min |
| Sujet | Lecture |  | 20 min |
|  | Partie 1 | Etude de la génération hydraulique | 1h |
|  | Partie 2 | Etude du PTU (Power Transfert Unit) | 1h30 |
|  | Partie 3 | Bilan : identification du système défectueux | 30 min |
| Relecture |  |  | 10 min |

MISE EN SITUATION

Vous réceptionnez un AIRBUS A320.

Le compte rendu du pilote vous précise une anomalie sur le système hydraulique qui a provoqué le déclenchement d’une alarme «YELLOW HYDRAULIC RESERVOIR LOW LEVEL » ainsi que l’allumage du voyant « FAULT » du Power Transfer Unit (PTU).

L’objectif du travail est d’analyser complètement les origines probables d’un dysfonctionnement et plus particulièrement d’identifier le système défectueux à l’origine de la plainte du pilote.

PARTIE 1

Etude de la génération hydraulique

L’objectif de cette première partie est d’appréhender dans sa globalité la génération hydraulique sur laquelle est situé le dysfonctionnement.

Question 1 :	1.1 Citer le chapitre ATA concerné par la génération hydraulique.

ATA 29

……………………………………………………………………………………………………………………

1.2 : Définir le terme « ATA ».

AIR TRANSPORT ASSOCIATION

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 2 : Préciser les effectivités.

AIRBUS A318/A319/A320/A321

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 3 : 	3.1 : Indiquer le type de liquide hydraulique utilisé sur l’A320 :

SKYDROL

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3.2 : Pourquoi utiliser ce type de liquide ?

INCOMPRESSIBLE / FAIBLE TENDANCE A L’EMULSION /

POUVOIR LUBRIFIANT / RESISTANT AU FEU / ANTI-CORROSION / VISCOSITE FAIBLE

Unité de transfert

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 4 : 	4.1 : Donner le nombre de circuits hydrauliques :

3 CIRCUITS

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4.2 : Préciser leurs couleurs :

CIRCUIT VERT / BLEU / JAUNE

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 5 : Mettre en ordre le schéma simplifié du circuit hydraulique jaune à l’aide des éléments qui vous sont donnés.

Pompe à main

………………………

Bâche hydraulique

………………………

………………………

Servitudes

………………………

………………………

………………………

Robinet coupe-feu

Electropompe

Pompe mécanique

Accumulateur

- Unité de transfert de puissance

- Robinet coupe-feu

- Electropompe

- Pompe Mécanique

- Accumulateur

- Pompe à main

Figure 1: Schéma simplifié du circuit jaune

Question 6 : 	6.1 : Justifier la présence de la pompe à main dans le circuit jaune.

PORTE CARGO

Fonctionnement servitude lorsque la génération électrique est indisponible.

CIRCUIT SECOURS + RAT

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6.2 : Indiquer la servitude concerner par ce système.

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 7 : Expliquer le rôle du circuit hydraulique bleu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 8 : 	8.1 Sur la vue de l’A320 ci-dessous, colorier et nommer à l’aide d’une légende les différentes servitudes alimentées par le circuit hydraulique jaune.

JAUNE : SPOILERS 2

ET 4 DROIT ET GAUCHE

ROUGE : ELEVATOR

DROIT

VERT :

FLAPS ET FLAPS WTB

BLEU : THS

ORANGE : RUDDER

Yaw Damper (non représenté)

Noise Wheel steering (non représenté)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEGENDE :

Figure 2 : Illustration de l'A320

8.2 Citer les éléments non représentés par l’illustration.:

FLOAT ARM : JAUGEUR A FLOTTEUR

QUANTITY INDICATOR :

Permet une lecture directe du

niveau d’hydraulique,

il est relié au « FLOAT ARM »

ALARME : NIVEAU BAS HYDRAULIQUE

NOSE WHEEL STEERING   et   YAW DAMPER

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 9 : Identifier le système hydraulique assurant le lien entre le circuit jaune et le circuit vert.

UNITE DE TRANSFERT HYDRAULIQUE

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 10 : 	10.1 : Expliquer le rôle du « FLOAT ARM » et du « QUANTITY INDICATOR ».

10.2 : Identifier l’alarme pouvant être activée par le « FLOAT ARM ».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FLOAT ARM

QUANTITY

INDICATOR

Figure 3: La bâche hydraulique

Question 11 : Citer et expliquer le fonctionnement des deux autres alarmes pouvant être liées à une alarme « LOW LEVEL » DT6/10 :

LOW AIR PRESS : Baisse de pression liée à la pressurisation de la bâche hydraulique

FLUID OVERTEMP : SURCHAUFFE du fluide	(TRADUCTION NON DEMANDE DANS LA QUESTION)

Dans les compartiments des trains principaux

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 12 : Résumer l’étude réalisée jusqu’à présent à l’aide du tableau ci-dessous.

| Synthèse PARTIE 1 |  |
| --- | --- |
| Alarmes et voyants déclenchées : | Alarmes et voyants non déclenchées : |
| Yellow LOW LEVEL HYD FAULT PTU ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… | OVERHEAT (SURCHAUFFE HYD) LOW PRESS ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… |
| Dysfonctionnement technique observé sur l’avion : |  |
| FUITE HYDRAULIQUE CIRCUIT JAUNE SUITE AU VOYANT BASSE DE NIVEAU DESACTIVATION DU PTU …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| Circuit hydraulique concerné par le dysfonctionnement : |  |
| CIRCUIT JAUNE OU VERT …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… |  |

Figure 4: Synthèse de la partie 1

PARTIE 2

Etude du système POWER TRANSFER UNIT (PTU)

L’objectif de cette deuxième partie est d’étudier le fonctionnement du PTU suite à l’apparition du voyant « FAULT » indiqué par le pilote.

Question 13 : Préciser la localisation du PTU sur un AIRBUS A320.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 14 : Après avoir analyser les indications de pression. Compléter l’étude de fonctionnement du PTU avec les numéros du schéma du cas n°01

4

2

1

3

PTU

YELLOW

GREEN

1

2

3

4

ASPIRATION

……

POMPE

……

MOTEUR

……

REFOULEMENT

……

3000

3000

2500

CAS N°01

Figure 5 : Etude de fonctionnement du PTU (CAS N°01)

Question 15 : Après avoir analyser les indications de pression. Compléter l’étude de fonctionnement du PTU avec les numéros du schéma du cas n°02 (ci-dessous).

3

1

4

2

PTU

YELLOW

GREEN

1

2

3

4

ASPIRATION

……

POMPE

……

MOTEUR

……

REFOULEMENT

……

3000

3000

2500

CAS N°02

Figure 6: Etude de fonctionnement PTU (CAS N°02)

Question 16 : Dans les conditions du cas n° 02 et à partir des documents ressources.

16.1 : compléter le schéma hydraulique ci-dessous en reliant le PTU aux différents circuits hydrauliques de l'avion

16.2 : compléter les repères 1 et 2 dans la nomenclature.

2

1

Circuit

Jaune

Circuit

Bleu

Circuit

Bleu

Circuit

Vert

Circuit

Jaune

Circuit

Vert

PTU

Pompe hydraulique à cylindrée variable

Moteur hydraulique à cylindrée fixe

1 :.....................................................................          2:.....................................................................

On donne ci-dessous le schéma cinématique partiel du PTU en perspective figure 7 et en vue plane figure 8 :

SE02

SE05

SE04

SE Bâti

SE05

SE07

SE 08

SE 09

SE06

SE03

SE01

Y

SE08

SE09

SE03

SE04

SE Bâti

SE Bâti

SE06

SE07

SE02

SE05

SE05

X

Y1

X1

D

SE01

Figure 7 : Schéma cinématique en perspective du PTU

Figure 8 : Schéma cinématique plan du PTU

Question 17 : Compléter les repères manquants des sous-ensembles isocinétiques sur les deux vues du schéma cinématique du PTU (figure 7 et figure 8 page précédente)

31

Question 18 : Le sous ensemble SE02 est constitué d’une seule pièce (voir le plan d’ensemble du DT7/10) donner le repère de cette pièce.

SE02 = {……………}

Question 19 : Compléter dans le tableau ci-dessous les cases vides.

Question 20 : Représenter les liaisons absentes dans les rectangles             sur le schéma cinématique en vue plane (page précédente figure 8).

Question 21 : Sur la vue isométrique (figure 7) repérer les différents sous-ensembles en respectant le code couleur suivant :

Le SE Bâti en gris,

Le SE05 en bleu,

| Liaison | Sous-ensemble cinématiques | Nom de la liaison | Centre et axe de la liaison | Représentation plane de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | SE01 / SE03 | Pivot glissant Liaison ……………. | Centre : A Axe (s) : Y1 |  |
| L2 | SE02 / SE05 | Rotule Liaison ……………... | Centre : D |  |
| L3 | 04 05 SE….. / SE….. | Rotule à doigt Liaison ……………... | Centre : F |  |
| L4 | SE05 / SE Bâti | Pivot Liaison ……………... | H ou G Centre : …… Y Axe (s) : …….. |  |
| L5 | SE08 / SE Bâti | Pivot Liaison ……………... | Centre : J Z Axe (s) : ……. |  |
| L6 | SE09 / SE Bâti | Liaison pivot glissant | Centre : L Y Axe (s) : …….. |  |

Le SE03 en rouge,

Le SE04 en vert,

Le SE08 en jaune.

Question 22 : A partir des schémas cinématiques (figures 7 et 8) et du plan d'ensemble (dossier ressources) indiquer le rôle du yoke ou sous ensemble SE08.

Le Yoke ou sous ensemble SE08 permet de régler le débit de la pompe si on est dans le cas 1 ou la cylindrée du moteur dans le cas n°2

et pour qu'il soit homocinétique il faut que les deux angles β et δ soient égaux.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Question 23 : Citer la méthode de réglage de l'inclinaison du yoke ou sous ensemble SE08 :

L'inclinaison du Yoke ou sous ensemble SE04 est réalisée par l'intermédiaire des pistons nommées Actuator Piston.

et pour qu'il soit homocinétique il faut que les deux angles β et δ soient égaux.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Suite au indication du pilote sur l’allumage du voyant « FAULT » du Power Transfer Unit (PTU), on désire comprendre les conditions de mise en route du PTU et de comparer les données obtenues à celles données par le constructeur.

Pour la suite de l’étude on se situera dans le cas n°2, le PTU fonctionnant comme un moteur hydraulique, alimenté par le circuit jaune, entrainant une pompe hydraulique elle-même alimentant le circuit vert.

On donne à la page suivante une vue en coupe simplifiée à l’échelle 1:1 du moteur hydraulique (certains éléments ont été cachés ou simplifiés pour faciliter la compréhension du système), le système est représenté en position maximum, le yoke est incliné d'un angle α de 18°, dans la position minimum le yoke est incliné d'un angle α de 6°.

Figure 9 : Plan simplifié du moteur : Echelle 1 : 1

Actuator piston

Yoke

Piston

Ø Piston

Course

Centre de rotation du Yoke

Drive shaf

Cylinder block

Piston shoe

Bâti

Question 24 : Dans la position maximum dessiné ci-dessous (α = 18°)

24.1 : Mettre en place une cote indiquant la course maximum des pistons moteurs ainsi que de la cote de diamètre de ses pistons :

24.2 : Mesurer ces valeurs et les indiquer ci-dessous

17 mm

Course C  = .........................................................

11,5 mm

Diamètre des pistons : ........................................

Question 25 : On donne le dessin simplifié du moteur figure 9 à l'échelle 1:2, on demande de schématiser à la règle sur la figure 11, l'ensemble yoke et pistons pour un angle d'inclinaison de 0° :

Figure 10 : angle 18°                  Figure 11 : angle 0°

C en mm

Question 26 : On a relevé directement sur le PTU les valeurs suivantes :

17,5

pour  α = 15°     C = 14,47 mm,

15

pour   α = 0°       C = 0 mm

et pour α = 10°   C = 9,52 mm

10

Construire sur le diagramme 
ci-contre "la courbe" mettant en 
relation α et  C.

De ce diagramme déterminer la course :

5,7

17,5 mm

5

pour  α = 18°     C = .......................

5,7 mm

pour   α = 6°      C = .......................

1

α en °

10°

6°

18°

15°

5°

1°

Figure 12 : diagramme angle course

Question 27 : Calculer la cylindrée maxi (α=18°) et mini (α=6°) du moteur en cm3/tr (prendre comme diamètre de piston 11,5 mm)

Course x surface du piston x nombre de piston

Cylindrée maxi : .......................................................................................................................................

Surface d'un piston = ( π x R2 ) = ( π x 5,752) = 103,87 mm2                 Nombre de piston : 11

.................................................................................................................................................................

Cylindrée maxi = 17,5 x 103,87 x 11 = 19994 mm3 / tr = 20 cm3 / tr

.................................................................................................................................................................

Course x surface du piston x nombre de piston

Cylindrée mini : .......................................................................................................................................

5,7  x 103,87 x 11 = 6512 mm3 / tr = 6,5 cm3 / tr

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Question 28 : Relever les valeurs données dans le dossier technique (DT5/10).

20 cm3 /tr

Cylindrée maxi : ...................................................................

6,5 cm3 /tr

Cylindrée mini : ....................................................................

Question 29 : Les valeurs calculées sont-elles proches des valeurs données par le constructeur entourer la bonne réponse

Oui                                              Non

Après avoir vérifié la cylindrée du moteur on désire vérifier que le couple moteur créé par l'huile est suffisant pour mettre en route la pompe, toujours dans le même cas de fonctionnement avec une inclinaison maximale du yoke ou SE02 de 18°.

Ce couple moteur doit être au minimum de 20 mN.

Question 30 : La documentation technique donne une pression de 3000 PSI, convertir cette pression en bar et en MPa

1 PSI = 1 / 14,504 bars                 1 PSI =  1 /  145,04 MPa

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3000 PSI = 3000 / 14,504 = 206,84 bars

………………………………………………………………………………......................................................

3000 PSI = 3000 / 145,04 = 20,68 MPa

.................................................................................................................................................................

20,68

206,8

P = ..................................................Bars                             P = .......................................MPa

Question 31 : En prenant une pression maximum d'alimentation de 207 bars, calculer en newton la force exercée par l'huile sur un piston (diamètre d’un piston 11,5 mm).

F = P x S = 20,7 x 103,87 = 2150,1 N

………………………………………………………………………………………………………………………

2150

FH/p = ........................................................N

Pour la suite on considéra que l'effort de l'huile sur un piston est de 2150 N

Action du piston sur le Piston Shoe son intensité est égale à celle de FH/p

On a isolé ci-dessous l'ensemble "Piston Shoet" et mis en place les actions qui s'exercent sur l'élément isolé.

F2

F3

F1

F1

Réaction du Yoke sur le Piston shoe

F2

Action du yoke sur Piston shoe, action qui va créer le couple moteur sur l'axe

F3

Les trois forces sont concourantes en un même point et

Figure 13 : Isolement du Piston Shoe

Question 32 : Le "piston shoe" est en équilibre sous l'action de 3 forces, on désire déterminer graphiquement ces trois actions, donner le principe fondamental de la statique dans ce cas :

32.1 : Un solide soumis à 3 forces est en équilibre si :

- .......................................................................................................................................................

Le dynamique des forces est fermé

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

F1

32.2 : Tracer le dynamique des forces pour déterminer F2 et F3   Echelle des forces 1 cm = 200 N

F1 = 2150 N

2275

F3

F2 = ............ N

730

F2

F3 = ............ N

Question 33 : Pour la suite on considère la force F3 égale à 700 N, cette force va créer sur chaque piston en fonctionnement un moment par rapport à l'axe de rotation et la somme de ces moments va créer le couple moteur. La moitié des pistons étant en fonctionnement l'autre moitié en phase refoulement (voir schéma ci-dessous)

F3

F3

F3

F3

F3

O

Déterminer le moment résultant ou le couple moteur dans ce cas :

∑ Mo (F) =  II F3 II x (7,61 + 20,41 + 26,73 + 24,56 + 14,6 )

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

∑ Mo (F) =  700 x ( 93,91 ) = 65737 N.mm = 65,737 N.m

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Question 34 : Conclusion sur le couple moteur :

LE couple moteur minimum pour mettre en route la pompe doit être supérieur à 20 N.m ici on a un couple de 65 N.m il est donc nettement suffisant pour mettre en route la pompe.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Question 35 : L'accouplement entre le moteur hydraulique et la pompe hydraulique est un accouplement rigide réalisé par le "coupling shaft" (voir dossier technique), si vous avez à le démonter à quel dessin ci-dessous ressemble-t-il le plus (entourer le bon numéro)

Dessin2

Dessin3

Dessin 1

Question 36 : A quelle sollicitation mécanique est soumis cet accouplement

(Entourer la bonne réponse)

| Flexion | Traction | Compression | Cisaillement | Torsion |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Après avoir vérifié les caractéristiques du moteur hydraulique l’allumage du voyant « FAULT » du Power Transfer Unit (PTU), peut venir également d’un problème dans la partie pompe hydraulique qui alimente le deuxième circuit, si vous devez intervenir sur cette partie du PTU certains éléments sont à vérifier.

Question 37 : L’arbre de pompe repère 32 est guidé en rotation par trois roulements, donner le repère de ces trois roulements (voir du dossier technique) :

12

11

10

Repère ………………… repère .............................et repère ……………………

Question 38 : Indiquer dans le tableau ci-dessous le repères des roulements qui supportent les différentes charges sur l'arbre de pompe :

| Charges : | Repères du ou des roulements |
| --- | --- |
| Axiales | 11 |
| Radiales | 10 et 12 |

Question 39 : Cocher dans le tableau ci-dessous le type de ces roulements.

| Désignation | Repère ..... | Repère ..... | Repère ..... |
| --- | --- | --- | --- |
| Roulement à billes à contact radial |  | X |  |
| Roulement à billes à contact oblique | X |  | X |
| Roulement à rouleaux cylindrique |  |  |  |
| Roulement à rouleaux coniques |  |  |  |
| Roulement à aiguilles |  |  |  |
| Butée à billes |  |  |  |
| Butée à rouleaux |  |  |  |

Question 40 : Le roulement repère 10 est monté serré sur l'arbre avec un ajustement Ø 22 H7/p6 pour cet ajustement

40.1 :  Déterminer les caractéristiques suivantes

40.2 :  Entourer le type d'ajustement :

22 p6

22 H7

Inscrire la cote tolérancée de l’arbre : ………

Ecart supérieur : ……………………………….

Ecart inférieur :   ……………………………….

Intervalle de tolérance : ……………………….

Arbre maxi : ………………………………………

Arbre mini :  …………………………….............

Inscrire la cote tolérancée de l’alésage : ……

Ecart supérieur : ………………………………

Ecart inférieur :   ………………………………

Intervalle de tolérance : …………………….

Alésage maxi : ………………………………….

Alésage mini :  ……………………………........

+ 0,035 mm

+ 0,021 mm

+ 0,,022 mm

0 mm

+ 0,013 mm

+ 0,021

22 + 0,035 = 22,035 mm

22 + 0,021 = 22,021 mm

22 + 0,022 = 22,022 mm

22 + 0 = 22 mm

Alésage maxi - Arbre mini = 22,021 - 22,022 = - 0,001 mm

Jeu maxi = ………………………………………………………………………………………………

Jeu mini = ……………………………………………………………………………………………….

Alésage mini - Arbre maxi = 22 - 22,035 = - 0,035 mm

Ajustement avec serrage

Ajustement avec jeu

Ajustement incertain

non

oui

40.3 : L'ajustement est-il conforme (entourer la bonne réponse) :

Question 41 : L’étanchéité du "blocking valve" est réalisée par deux joints repère 21, quelle type d'étanchéité assurent ces joints (entourer la bonne réponse)

Etanchéité statique

Etanchéité dynamique

Question 42 : Cette étanchéité est-elle directe ou indirecte (entourer la bonne réponse)

Indirecte

Directe

12

11

10

Question 43 : Quel est le nom du sous ensemble SE04, quelle condition doit-on avoir entre β et δ pour que l'accouplement soit homocinétique ? (Voir dossier technique)

Le sous ensemble SE 04 est un joint de cardan,

et pour qu'il soit homocinétique il faut que les deux angles β et δ soient égaux.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

PARTIE 3

Bilan : identification du système défectueux

L’objectif de cette troisième partie est de faire le bilan et d’identifier l’élément défectueux suite à l’apparition du voyant « FAULT » indiqué par le pilote.

Question 44 : Expliquer la condition « FIRST ENGINE START » autorisant l’ouverture de l’électrovalve du PTU. (DT2/10)

Extrait doc technique : « Le PTU est inhibé lors du démarrage du premier moteur et est

 automatiquement testé lors du démarrage du deuxième moteur. »

La condition « FIRST ENGINE START » permet l’activation du PTU afin d’anticiper la

différence de pression provoquée par le démarrage des moteurs différés

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Question 45 : Nommer les trois conditions permettant l’allumage du voyant « FAULT » du PTU.

.................................................................................................................................................................

BAISSE DE NIVEAU HYDRAULIQUE CIRCUIT JAUNE/VERT

BAISSE DE PRESSURISATION BACHE HYDRAUIQUE CIRCUIT JAUNE/VERT

SURCHAUFFE DE L’HYDRAULIQUE CIRCUIT JAUNE/VERT

Réponses en anglais acceptées

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Question 46 : En cas de défaut du joint d’étanchéité 21, identifier l’information au poste de pilotage et la présence du voyant « FAULT ».

Figure 7 : Panneau de commande hydraulique de l'A320

.................................................................................................................................................................

Indication au poste de pilotage annonçant la mise en défaut du PTU suite à une fuite

HYDRAULIQUE

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Question 47 : Renseigner le tableau ci-dessous.

| Synthèse |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarmes constatées au poste de pilotage |  |  |  |  |  |
| HYDRAULIC LOW LEVEL |  | HYDRAULIC OVERHEAT | HYDRAULIC LOW PRESS | PTU OFF | PTU FAULT |
| OUI |  | OUI | OUI | OUI | OUI |
| NON |  | NON | NON | NON | NON |
| FUITE HYDRAULIQUE / PTU EN DEFAUT Le ¨PTU pour fonctionner normalement doit avoir une pression suffisante venant d’un circuit valide, hors nous avons une fuite hydraulique sur le CIRCUIT JAUNE ce qui met en défaut (FAULT) le PTU. Lien entre les deux alarmes constatées : |  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Circuit hydraulique impacté |  |  |  |  |  |
| JAUNE | VERT |  | BLEU | VERT ET JAUNE |  |
| OUI | OUI |  | OUI | OUI NON |  |
| NON | NON |  | NON |  |  |