NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Académie :

Examen : Spécialité/option : Epreuve/sous épreuve :

NOM :

(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénoms :

Né(e) le :

Session :

Série :

Repère de l’épreuve :

N° du candidat

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

Appréciation du correcteur

Note :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

## DOSSIER SUJET RÉPONSES

Ce dossier comporte 9 pages, numérotées de DSR 1/9 à DSR 9/9.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

# BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Menuiserie Aluminium-Verre Session 2019

## Durée : 3 heures	Coefficient : 2

ÉPREUVE E2

Sous-épreuve E21 (U21) Analyse technique d’un ouvrage

1906-OBA T 21

E R D A C

E C S N A D

NE RIEN ÉCRIRE

|  | BAREME DE CORRECTION |  |
| --- | --- | --- |
| Étude 1 | Compléter l’inventaire des châssis de la façade Nord | -- / 30 Pts |
| Étude 2 | Vérifier le classement A.E.V. des menuiseries | -- / 20 Pts |
| Étude 3 | Déterminer les vitrages de sécurité du mur-rideau V15 | -- / 20 Pts |
| Étude 4 | Vérifier la conformité des issues de secours du RdC | -- / 30 Pts |
| Étude 5 | Vérifier à l’aide d’abaques le dimensionnement d’une épine du mur-rideau V15 | -- / 30 Pts |
| Étude 6 | Vérifier par le calcul le dimensionnement d’une traverse du mur-rideau V15 | -- / 30 Pts |
| TOTAL -- / 160 Pts |  |  |

Aucun document n’est autorisé.

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL : Menuiserie Aluminium-Verre | SOUS-ÉPREUVE E21 : ANALYSE TECHNIQUE D’UN OUVRAGE | DOSSIER SUJET RÉPONSES | Durée : 3 h | Coef. : 2 | 1906-OBA T 21 | Session 2019 | DSR 1/9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| REP. | NIV. | LOCALISATION | TYPE | QTÉ | LNB (mm) | HNB (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | RDC | Mission Locale + Enfant jeunesse | 1 OF + 1 Fixe | 3 | 400 | 2300 |

| Étude 1 | Compléter l’inventaire des châssis de la façade Nord | /30 Pts |
| --- | --- | --- |

Afin de répondre à l’appel d’offre, il est demandé de compléter l’inventaire des châssis de la façade Nord en précisant leurs caractéristiques.

Nota : Cette étude se limitera à la façade Nord du bâtiment.

| Étude 2 | Vérifier le classement A.E.V des menuiseries | /20 Pts |
| --- | --- | --- |

|  | Perméabilité à l’AIR | Perméabilité à l’EAU | Résistance au VENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Classement préconisé par le CCTP |  |  |  |

Afin d’effectuer le choix des châssis ouvrants à la françaises du projet, il est demandé de déterminer parmi les trois classements A.E.V proposés, celui qui sera le plus approprié pour satisfaire les exigences du CCTP.

|  | Perméabilité à l’AIR | Perméabilité à l’EAU | Résistance au VENT | Série de la gamme concernée | Classement Retenu (oui ou non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST A |  |  |  |  |  |
| TEST B |  |  |  |  |  |
| TEST C |  |  |  |  |  |

Il est demandé de :

- Rechercher dans le CCTP le classement A.E.V. minimal à respecter.

- Reporter les résultats des tests effectués.

- Choisir le classement retenu.

- Conclure en justifiant votre choix.

## Conclusion :

| Étude 3 | Déterminer les vitrages de sécurité du mur-rideau V15 | /20 Pts |
| --- | --- | --- |

Afin de préparer l’appel d’offre, il est demandé de déterminer les vitrages participant à la sécurité face aux heurts pour le mur-rideau V15

Renseignements complémentaires

Une aire de jeux est prévue à l’extérieur de ce mur-rideau.

On vous demande d’identifier les vitrages de la façon suivante :

S

Un	sur les vitrages participant à la sécurité face aux heurts.

N

Un	sur ceux ne participant pas à la sécurité face aux heurts.

| Étude 4 | Vérifier la conformité des issues de secours du RdC | /30 Pts |
| --- | --- | --- |

| INVENTAIRE DES DÉGAGEMENTS ET DES UNITÉS DE PASSAGE DU PROJET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALISATION | DÉGAGEMENTS |  | UNITÉS DE PASSAGE |
|  | NOMBRE DE DÉGAGEMENTS | DIMENSIONS (L en cm) | NOMBRE D’UP |
| Enfance / Jeunesse Escalier B Hall d’entrée Escalier A Hall d’entrée Escalier C Hall d’entrée Circulation |  |  |  |
| NOMBRE DE DÉGAGEMENTS |  | NOMBRE D’UP |  |

Votre responsable vous demande de vérifier la conformité des issues de secours par rapport à la règlementation sécurité incendie.

Il est demandé de :

- Inventorier les issues de secours ainsi que leurs dimensions.

- Déterminer le nombre d’unités de passage.

- Vérifier la conformité.

- Conclure.

| NOMBRE DE DÉGAGEMENTS ET D’UNITÉS DE PASSAGE NÉCESSAIRES D’APRÈS LA NORME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE DÉGAGEMENTS |  |  |  |
| NOMBRE D’UNITÉS DE PASSAGE | Calculs : |  |  |

## Conclusion :

| Étude 5 | Vérifier à l’aide d’abaques le dimensionnement d’une épine du mur-rideau V15 | /30 Pts |
| --- | --- | --- |

| RENSEIGNEMENTS |  |
| --- | --- |
| Région |  |
| Catégorie de terrain |  |
| Hauteur du bâtiment (m) |  |
| Pression du site (Pa) |  |
| Hauteur de l’épine (en m) |  |
| Largeur de charge à droite (en m) |  |
| Largeur de charge à gauche (en m) |  |
| Largeur totale de charge (en m) |  |
| Référence de l’épine d’après les plans |  |

Afin de finaliser le choix des profilés, il est demandé de vérifier à l’aide d’abaques l’inertie de l’épine 8510 du mur-rideau V15 :

- Compléter le tableau ci-contre.

- Reporter graphiquement votre réponse sur les abaques page suivante et conclure.

Épine Étudiée

Traverse Étudiée

.

# Conclusion :

| Vitrage |  |
| --- | --- |
| Hauteur du vitrage : Hv (m) |  |
| Largeur du vitrage : Lv (m) |  |
| Calcul de la surface S du vitrage (en m²) |  |
| Composition du vitrage selon le CCTP | 4 / 16 / 4 |
| Calcul de la Masse M du vitrage (en kg) |  |
| Calcul du Poids P du vitrage (en N) Rappel : 1kg = 10N |  |
| Cale d’assise |  |
| l (en cm) | 30 cm |
| Traverse |  |
| Module d’élasticité E de la traverse (en N/cm²) |  |
| Inertie Iyy de la traverse (en cm4) |  |
| Portée de la traverse : L (en cm) |  |

| Étude 6 | Vérifier par le calcul le dimensionnement d’une traverse du mur-rideau V15 | /30 Pts |
| --- | --- | --- |

Afin de finaliser le choix des profilés, il est demandé de vérifier à l’aide d’abaques l’inertie de la traverse étudiée 8501 du mur-rideau V15.

- Compléter les tableaux ci-contre.

- Calculer la flèche réelle et la flèche max.

- Conclure.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Calcul de la flèche f (en cm)

Calcul de la flèche max (en cm)

Conclusion :