PROPOSITION DU POIDS DES COMPÉTENCES À ÉVALUER

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E1 - Unité U 11

| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C12 | Analyser un produit | Q : 1. - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 -12 – 13 – 14– 15 – 16 | 70% |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | Q : 20 - 23 | 15% |
|  |  | C14 | Collecter des données |  |  |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail |  |  |
|  |  | C22 | Étudier et choisir une solution | Q : 17 – 18 - 19 - 21 | 15% |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution. un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit |  |  |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |
| C4 | Communiquer Informer | C41 | Communiquer dans le cadre d'une revue de projet |  |  |
|  |  | C42 | Communiquer en entreprise |  |  |

étude du comportement mécanique d'un système technique

SESSION 2021

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

# Temps conseillé

Lecture du sujet	(20 minutes)

Partie 1 : Étude géométrique	(30 minutes)

1.1 Recherche de la course utile du vérin 1

1.2 Recherche de la course utile du vérin 2

Partie 2 : Étude cinématique	(45 minutes)

2.1 Étude de condition de coupe du vérin 1

2.2 Étude de condition de coupe du vérin 2

Partie 3 : Étude statique	(40 minutes)

Partie 4 : Choix des vérins	(10 minutes)

Partie 5 : Étude résistance des matériaux	(35 minutes)

Partie 1. ÉTUDE GÉOMÉTRIQUE

Recherche des courses des vérins pneumatiques 1 & 2 réalisant la fonction technique FT 211 & FT 221 : Pousser le bloc de savon

Temps conseillé : 30 mn

Cette partie a pour objectif :

- De déterminer la course des vérins pneumatiques en vue du choix du vérin.

1.1. Recherche de la course utile du vérin 1

930

Le dessin ci-dessous montre le vérin 1 en position sortie.

La courbe de la course du vérin 1 est affichée ci-dessous.

Le temps de la course maximale de sortie du vérin 1 est de 54,5 s et l’unité de la course est en mètre.

Course du vérin 1 = 1665 – 500 - 235 = 930 mm

Question n° 1: 	Calculer la course utile du vérin.

1.2. Recherche de la course utile du vérin 2

Le dessin ci-dessous montre le vérin 2 en position sortie.

Échelle du dessin : 1 : 5

Courbe représentant la course du Vérin 2

132 mm

À partir de la simulation, le bureau d’études a obtenu la courbe de la course du vérin 2.

Cette courbe a été mise en superposition sur la mise en plan du vérin 2 pour déterminer la course.

D’après le tracé, on mesure 132 mm à l’échelle 1/5 soit 660 mm en taille réelle

Question n° 2 : Déterminer la course utile du vérin 2 à l’aide de la courbe

Partie 2. ÉTUDE CINÉMATIQUE Recherche des vitesses des vérins pneumatiques 1 & 2 réalisant la fonction technique FT 211 & FT 221 : Pousser le bloc de savon

Temps conseillé : 45 mn

- Cette étude a pour but de déterminer si le bloc de savon est découpé à vitesse constante du début de la coupe à la fin de coupe.

D’après le cahier des charges, la vitesse de coupe doit être constante pour éviter des stries sur le bloc de savon. Les essais ont démontré cette vitesse constante ne doit dépasser 0,022 m/s. Il faut vérifier que le bloc de savon se présente à vitesse constante devant la grille de découpage.

2.1 Étude de condition de coupe du vérin 1

20 s

Zone 1

Zone 3

Zone 2

54,5 s

50 s

Question n° 3 : Déterminer le type de mouvement de translation  (constant, accéléré ou décéléré)

| Zone de la courbe | Type de mouvement |
| --- | --- |
| Zone 1 | M.T.R.U.V (Accéléré) |
| Zone 2 | M.T.R.U (Uniforme) |
| Zone 3 | M.T.R.U.V (Décéléré) |

Question n° 4 : Calculer à l’aide des équations horaires du mouvement de translation (uniforme ou uniformément accéléré) l’espace du début de la zone 1 jusqu’à la fin de la zone 2.

Relever sur la courbe ci-contre, les valeurs dont vous avez besoin. Pour effectuer le calcul aidez-vous des équations des différentes zones ci-dessous.

Zone 1 :

a = Constante			à t = 20s  V = 0,022 m/s

V = a × t				a = V / t = 0,022 / 20 = 0,0011 m/s²

X = ½ × a × t²			X = ½ × 0,0011 × 20² = 0,22 m

Du début de la zone 1 à la fin de la zone 1 on a 220 mm de déplacement.

Zone 2 :

a = 0

V = constante= 0,022 m/s

X = V × (t – t0) + X0			X = 0,022 × (50 – 20) + 0,22 = (0,022 × 30) + 0,22

= 0,88 m.

Du début de la zone 1 à la fin de la zone 2, on a 880 mm de déplacement.

Question n° 5 : 	Tracer en bleu, la position du bloc de savon en fin de zone 1 et en vert en fin de la zone 2.

Fil de coupe

O

y

x

220

880

Échelle du dessin : 1 : 10

Question n°6 : Conclure et justifier la vitesse du vérin 1 en regard du cahier des charges.

Oui, le bloc se présente avant le fil de coupe en vitesse constante et en fin de coupe, le bloc a passé complétement le fil de coupe.

2.2 Étude de condition de coupe du vérin 2

Zone 1

Zone 2

Zone 3

36 s

40 s

16 s

Question n° 7 : 	Déterminer le type de mouvement de translation (constant, accéléré ou décéléré)

| Zone de la courbe | Type de mouvement |
| --- | --- |
| Zone 1 | M.T.R.U.V (Accéléré) |
| Zone 2 | M.T.R.U (Uniforme) |
| Zone 3 | M.T.R.U.V (Décéléré) |

Sur la page 14/21, déterminer les positions avant et après la coupe du bloc de savon à l’aide de la courbe superposée sur la mise en plan de la machine à découper les savons côté arrière. Vérifier si la coupe s’effectue à vitesse constante au vu du cahier des charges. Un aperçu est donné ci-dessous.

Question n° 8 : Tracer en bleu la position du bloc de savon en fin de zone 1 et en vert en fin de la zone 2.

Fil de coupe

625

175

Échelle du dessin : 1 : 5

Oui, le bloc se présente avant le fil de coupe en vitesse constante et en fin de coupe, le bloc a passé complétement le fil de coupe.

Question n°9 : Conclure et justifier au sujet de la vitesse du vérin 2 en regard du cahier des charges.

Partie 3. ÉTUDE STATIQUE

Recherche de l’effort maximal de poussée des vérins pneumatiques réalisant la fonction technique FT 212 & FT 222 : Découper le bloc de savon.

Temps conseillé : 40 mn

- Cette étude a pour but de déterminer l’effort de poussée maximal des vérins pour découper le bloc de savon.

- On considère que l’effort de poussée est le même pour les deux vérins.

Données techniques : Le bloc de savon a une masse de 80 Kg et on tiendra compte d’un coefficient de frottement de 0,2 AU POINT R (soit 11.31°au cône de frottement).

Détermination de l’effort de poussée avant d’atteindre la zone de coupe.

Question n° 10 : Isoler le cube et faire le bilan des actions mécaniques en compétant le tableau ci-dessous.

Le point G représente l’origine du vecteur Poids

Le point F représente l’origine du vecteur de Poussée du vérin

Le point R représente l’origine du vecteur Réaction du plateau. Le coefficient de frottement est mis en place à partir de ce point. (Mettre des points ? pour les inconnues)

Sens de déplacement du vérin

| Action | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G | verticale | ↓ | 800 N |
| R | R | Incliné à 11,31° | ? | ? |
| F | F | HORIZONTAL | ? | ? |

Justifier votre bilan :

Échelle du dessin : 1 : 10

Échelle des forces : 1 mm  10 N

Fext = 0

∑ MtI (Fext) = 0

Question n° 11 : Résolution graphique : Tracer le dynamique sur la figure ci-dessous :

P=800 N

Départ du tracé du dynamique

F

F=160 N

R=816 N

R

P

Question n° 12 : Compléter le tableau des actions mécaniques en remplaçant les points d’interrogation par les données résolues.

| Action | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G | verticale | ↓ | 800 N |
| R | R | Incliné à 11,31° |  | 815.84 N |
| F | F | HORIZONTAL |  | 160 N |

La valeur est de :

FS2/Cube1 = 160 N

À l’aide d’un capteur de pression, une mesure a été relevée lors du passage du bloc de savon sur la grille découpe. L’essai a été réalisé dans les conditions les plus défavorables pour obtenir la valeur maximale.

Question n° 13 : Déterminer l’effort de coupe sur le bloc de savon en fonction du relevé du capteur de pression.

Sachant que la surface concernée du bloc de savon est de 20 000 mm² (soit 10% de la surface totale du bloc de savon) et que la pression relevée est de 0,05 MPa.

Calculer l’effort de coupe engendré par la grille sur le bloc de savon.

P MPa= F N / S mm²  F N = P × S = 0.05 × 20 000 = 1000 N

Question n° 14 : Calculer l’effort total développé par le vérin sur le bloc de savon lors de sa coupe en tenant compte de l’effort de poussée + effort de coupe :

F Totale = F N + F Poussé vérin = 1000 + 160 = 1160 N

Question n° 15 : Calculer la pression d’utilisation en MPa sur le piston du vérin en sortie, sachant que son diamètre est de 125 mm :

S = π × D² / 4 = 3,14 × 125² / 4 = 12 272 mm²

P MPa= F N / S mm²  P = F / S = 1160 / 12 272 = 0,095 MPa soit environ 0.1 MPa

Partie 4. CHOIX DES VÉRINS

Temps conseillé : 10 mn

Le bureau d’études s’est dirigé vers le fabricant de vérin SMC.

Le vérin retenu est un vérin pneumatique double effet simple tige de la série C96.

Des extraits du catalogue ci-contre nous permettront de remplir le tableau ci-dessous pour finaliser le choix.

Question n° 16 : Compléter le tableau récapitulatif des caractéristiques calculées en vue du choix des vérins pour un diamètre de piston de 125 mm. Les dimensions seront en mm, N et MPa.

|  | Alésage | Course calculée en mm Question 1 & 2 | Course réelle en mm Tableau p18/21 | Effort calculé en N Question 14 | Effort théorique minimal en N Tableau p17/21 | Pression d’utilisation en MPa Question 15 | Pression d’utilisation maximale en MPa Tableau p17/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérin 1 | Ø125 | 930 | 1000 | 1160 | 2454 | 0.2 | 1 |
| Vérin 2 | Ø125 | 660 | 800 | 1160 | 2454 | 0.2 | 1 |

La pression d’utilisation dans l’entreprise est suffisante, elle est de 6 bars soit 0,6 MPa pour une pression d’utilisation des vérins de 0,2 MPa donnant un effort théorique de 2454 N de poussée.

Question 17 : Conclure sur la pression d’utilisation du réseau pneumatique de l’entreprise :

Question 18 : Déterminer les références du vérin 1 :

C96SD B 125-1000

Référence du vérin 1 :

Question n° 19 : Déterminer la référence du vérin 2 :

C96SD B 125-800

Référence du vérin 2 :

Partie 5. ÉTUDE RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

Vérification des diamètres des fils de coupe réalisant la fonction technique FT 212 & FT 222. Découper le bloc de savon.

Temps conseillé : 35 mn

- But de l’étude : Le diamètre de fil est 1,5 mm. Vérifier que le diamètre des fils de coupe soit suffisant.

La longueur des fils est de 490 mm, les essais ont démontré qu’une charge répartie maximale de 32 N par fil est acceptable.

Le choix de la composition des fils de coupe se porte sur 3 matériaux différents ayant chacune leur caractéristique.

Une simulation de condition de résistance a été effectuée pour aider le bureau d’études à choisir le matériau optimal pour ce fil de coupe.

|  | Désignation | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Fil n°1 | X33 Cr S16 | Acier pour moulage de matières plastiques traité, résistant à la corrosion, magnétisable, bonne usinabilité. Résistant contre les plastiques agressifs et les conditions climatiques humides |
| Fil n°2 | X42 Cr13 | Acier au chrome martensitique inoxydable, - Bonne résistance à la corrosion - Haute résistance à l'usure |
| Fil n°3 | 90 Mn Cr V8 | Cet acier, pour travail à froid, est moyennement allié et utilisé pour outils de coupe et de poinçonnage : - haute acceptation de trempe. - haute stabilité dimensionnelle. |

Question n° 20 : 	Compléter le tableau de décision ci-dessous :

À l’aide des différentes simulations des aciers pressentis dans le cahier des charges, il faut compléter le tableau suivant : le coefficient de sécurité (s) est de 1 (s = 1).

On rappelle que Rpe = Re/s et σ≤Rpe Condition à respecter pour un calcul dans le domaine élastique.

Attention aux unités des simulations par rapport à ceux du tableau.

|  | X33 CrS16 | X42 Cr13 | 90 Mn Cr V8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Limite élastique (Re) en MPa | 950 | 1200 | 1750 |
| Résistance pratique élastique (Rpe) en MPa | 950 | 1200 | 1750 |
| Contrainte σ Max en MPa | 1630 | 1630 | 1630 |
| Moment Fléchissant Max (Mf maxi) en N.mm. | 270 | 270 | 270 |

Question n° 21 : 	Expliquer votre choix, d’après la synthèse des résultats dans le tableau, quel sera le matériau choisi ?

Le seul matériau qui répond entièrement aux critères est l’acier 90 MnCrV8.

C’est le seul qui a une limite élastique.

Question n° 22 : 	Calculer le diamètre du fil et conclure par rapport au cahier des charges.

On rappelle que σ=Mf maxiIgzV≤Rpe  avec :Igz=π.D464 et V=D2

σ=Mf maxiIgzV≤Rpe Mf maxiπ×D464D2≤Rpe

Mf maxiπ ×D332≤Rpe Mf maxi ×32π ×D3≤Rpe

D≥3Mf maxi ×32π × σ≥ 3270 ×32π ×1630= 1,2 mm

Le diamètre trouvé est inférieur au diamètre choisi, il répond aux cahiers des charges.