BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E1 - Unité U 11

étude du comportement mécanique d'un système technique

SESSION 2021

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation pages :	2 / 21	et  3 / 21

- Dossier technique pages :		4 / 21	à   7 / 21

- Dossier travail pages :		8 / 21	à  21 / 21

Documents à rendre par le candidat :

- Pages :				8 / 21	à  21 / 21

Il est conseillé au candidat de prévoir 20 min pour la lecture du sujet.

Le dossier travail comporte des indications de temps pour traiter chacune des parties.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

2. Problématique

1. Mise en situation

Dans les années 1900, Marseille voit ses savonneries fermer les unes après les autres en raison de l’arrivée massive des lessives.

La Savonnerie le Sérail fut créé en 1949 afin de perpétuer le savoir-faire et la tradition du véritable savon de Marseille.

Elle installe l’équipement nécessaire à la fabrication du cube de savon traditionnel de Marseille, et notamment les chaudrons dans lesquels est fabriquée la pâte à savon. Aujourd’hui l’entreprise exporte beaucoup dans le monde.

Du cube classique à la savonnette en passant par le savon à la coupe, le Sérail propose un savon extra pur avec 72% d'huile et de nombreux parfums naturels.

Les savonnettes 250 gr à base de savon de Marseille.

La Savonnerie Le Sérail a sélectionné une cinquantaine de parfums différents afin de proposer une gamme étendue à l’ensemble de sa clientèle.

Ces savons de toilette contenant des éléments broyés tels que le pétale de rose ou bien la fleur de lavande, sont découpés en cube avec la même machine

Dans les cuves de la savonnerie du Sérail, le maître savonnier élabore deux types de savons : le blanc et le vert.

Le premier est composé d'huile de coprah (noix de coco). La même huile entre dans la composition du second, mais en quantités réduites pour laisser la place à 50% d'huile d'olive.

La cuisson consiste à faire porter à ébullition la pâte pendant quatre heures à une température d'environ cent degrés tout en soutirant régulièrement un dépôt composé de soude extrait des plantes composant le savon provoqué par la chauffe nommé l'alcali.

Étant une entreprise de savonnerie traditionnelle, l’entreprise le Sérail utilise des procédés de découpe et des machines qui ont su montrer une bonne rentabilité mais qui n’ont pas été modernisées. C’est le cas de la machine de découpe savon actuellement utilisée par en moyenne 2 opérateurs :

Par son ancienneté, cette machine présente des problèmes non négligeables :

  - Problème de mise aux normes de sécurité (zone de découpe totalement à découvert pour les opérateurs).

  - Utilisation d’un poussoir par type de savon (6 poussoirs, perte de temps).

  - Rupture des fils de coupe présentant un défaut de résistance.

Le bloc de savon brut est poussé à travers un cadre grillagé équipé de fils de coupe (corde à piano) afin de découper le savon sur 2 formes avec 2 processus, la découpe partielle et la découpe en cube (accessoirement la mise en forme en rouleau grâce à une lame mise en hauteur sur le premier cadre).

L’objectif est de vérifier la conception d’une machine semi-automatisée présentant un système de découpe qui assure la fonction principale de la découpe de savon et qui répond aussi aux normes de sécurité (réduire au maximum les interventions humaines) :

Fil de coupe

DOSSIER

TECHNIQUE

Extrait du Cahier des Charges

Le produit :

La nouvelle machine se présentera sous cette forme : remplacement des deux systèmes crémaillère par deux vérins exerçant chacun à leur tour une poussée sur le bloc de savon.

Système existant

Modification du système de poussée

du bloc de savon.

1er étape : Bloc de savon en position de départ

2ème étape : Découpe du Bloc de savon en barres rectangulaires.

3ème étape : Découpe des barres rectangulaires en cubes.

Caractéristiques mécaniques :

Le processus de découpage du bloc de savon se fera toujours en 2 étapes à la différence que :

- Le système de poussée n’est plus équipé d’un système pignon-crémaillère mais de vérins pneumatiques.

- Les poussoirs sont limités à 2 pour les 6 tailles de savon (cette partie ne sera pas étudiée).

- Le diamètre des fils est de 1,5 mm, on augmente sa résistance par un choix de matériau et on double les cadres de manière à ne pas arrêter la production en cas de casse d’un fil.

- L’énergie pneumatique sera utilisée par l’atelier de découpe.

- La nouvelle machine sera alimentée par une pression de 6 bars soit 0,6 MPa

- La masse des blocs de savon est de 80 kg. Les dimensions maximales sont 500 mm x 400 mm x 350 mm.

- La coupe du bloc de savon doit se faire dans une zone à vitesse constante pour éviter des irrégularités d’état de surface lors de l’accélération du vérin.

Présentation fonctionnelle de la découpeuse de savon

Diagramme des inter-acteurs :

Le diagramme des inter-acteurs ci-dessous permet de cibler les fonctions principales ainsi que les fonctions contraintes associées.

Bloc de savon

Opérateur

FP 1

FP 2

FC 1

Normes

FC 2

FC 5

FC 3

FC 4

FP 22 :

Découper le bloc de savon en cube

FT 222 :

Découper le bloc en cube

Énergie

| Nom de la fonction | Formulation de la fonction |
| --- | --- |
| FP 1 | Positionner le bloc de savon sur la ligne de découpe |
| FP 2 | Découper le bloc de savon en cube |
| FC 1 | Ergonomie du poste de travail |
| FC 2 | Positionner la découpeuse dans l’atelier |
| FC 3 | Alimenter en énergie pneumatique |
| FC 4 | Alimenter en énergie électrique |
| FC 5 | Respecter les normes de sécurité en vigueur |

Diagramme FAST :

Le diagramme FAST ci-dessous permet d’identifier les solutions constructives associées aux fonctions techniques identifiées précédemment.

FP 2 :

Découper le bloc de savon

Fonction Technique à réaliser

Fonction Technique à réaliser

Solution constructive associée

FT 221 :

Pousser le bloc de savon

FT 212 :

Découper le bloc en barre

FT 211 :

Pousser le bloc de savon

FP 21 :

Découper le bloc de savon en barre

Vérin pneumatique 1

Vérin pneumatique 2

Grille de

découpe

en barre

Grille de

découpe

en cube

# Temps conseillé

Lecture du sujet	(20 minutes)

Partie 1 : Étude géométrique	(30 minutes)

1.1 Recherche de la course utile du vérin 1

1.2 Recherche de la course utile du vérin 2

Partie 2 : Étude cinématique	(45 minutes)

2.1 Étude de condition de coupe du vérin 1

2.2 Étude de condition de coupe du vérin 2

Partie 3 : Étude statique	(40 minutes)

Partie 4 : Choix des vérins	(10 minutes)

Partie 5 : Étude résistance des matériaux	(35 minutes)

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

Partie 1. ÉTUDE GÉOMÉTRIQUE

Recherche des courses des vérins pneumatiques 1 & 2 réalisant la fonction technique FT 211 & FT 221 : Pousser le bloc de savon

Temps conseillé : 30 mn

Cette partie a pour objectif :

- De déterminer la course des vérins pneumatiques en vue du choix du vérin.

1.1. Recherche de la course utile du vérin 1

Le dessin ci-dessous montre le vérin 1 en position sortie.

La courbe de la course du vérin 1 est affichée ci-dessous.

Le temps de la course maximale de sortie du vérin 1 est de 54,5 s et l’unité de la course est en mètre.

Question n° 1 : 	Calculer la course utile du vérin en mm.

.

1.2. Recherche de la course utile du vérin 2

Courbe représentant la course du Vérin 2

Le dessin ci-dessous montre le vérin 2 en position sortie.

À partir de la simulation, le bureau d’études a obtenu la courbe de la course

du vérin 2.

Cette courbe a été mise en superposition sur la mise en plan du vérin 2 pour déterminer la course.

Question n° 2 : Déterminer la course utile du vérin 2 en mm à l’aide de la courbe.

Échelle du dessin : 1 : 5

Partie 2. ÉTUDE CINÉMATIQUE Recherche des vitesses des vérins pneumatiques 1 & 2 réalisant la fonction technique FT 211 & FT 221 : Pousser le bloc de savon.

Temps conseillé : 45 mn

- Cette étude a pour but de déterminer si le bloc de savon est découpé à vitesse constante du début de la coupe à la fin de coupe.

D’après le cahier des charges, la vitesse de coupe doit être constante pour éviter des stries sur le bloc de savon. Les essais ont démontré que cette vitesse constante ne devait pas dépasser 0,022 m/s. Il faut vérifier que le bloc de savon se présente à vitesse constante devant la grille de découpage.

2.1 Étude de condition de coupe du vérin 1

Vitesse (relative)

10-2 m/s

t (s)

x 101.s

Zone 1

Zone 3

Zone 2

54,5 s

50 s

20 s

Question n° 3 : Déterminer le type de mouvement de translation (constant, accéléré ou décéléré).

| Zone de la courbe | Type de mouvement |
| --- | --- |
| Zone 1 |  |
| Zone 2 |  |
| Zone 3 |  |

Relever sur la courbe ci-contre, les valeurs dont vous avez besoin. Pour effectuer le calcul aidez-vous des équations des différentes zones ci-dessous.

| Zone 1 | Zone 2 |
| --- | --- |
| a(t) = Constante V(t) = a × t X(t) = ½ × a × t² | a(t) = 0 V(t) = constante X(t) = V × t + X0 |

Question n° 4 : Calculer à l’aide des équations horaires du mouvement de translation (uniforme ou uniformément accéléré) l’espace du début de la zone 1 jusqu’à la fin de la zone 2.

Question n° 5 : 	Tracer en bleu, la position du bloc de savon en fin de zone 1 et en vert en fin de la zone 2.

Fil de coupe

O

y

x

Échelle du dessin : 1 : 10

Question n° 6 : Conclure et justifier la vitesse du vérin 1 en regard du cahier des charges.

2.2 Étude de condition de coupe du vérin 2

- But de l’étude :

Déterminer si la coupe du bloc de savon s’effectue dans la zone 2 à vitesse constante en fonction de la position de départ, d’après le cahier des charges.

Graphe de vitesse de la tige de vérin 2/bâti

Vitesse (relative)

10-2 m/s

t (s)

x 101.s

Zone 1

Zone 2

Zone 3

16 s

36 s

Question n° 7 : Déterminer le type de mouvement de translation (constant, accéléré ou décéléré).

| Zone de la courbe | Type de mouvement |
| --- | --- |
| Zone 1 |  |
| Zone 2 |  |
| Zone 3 |  |

Sur la page 14/21, déterminer les positions avant et après la coupe du bloc de savon à l’aide de la courbe superposée sur la mise en plan de la machine à découper les savons côté arrière. Vérifier si la coupe s’effectue à vitesse constante au vu du cahier des charges. Un aperçu est donné ci-dessous.

40 s

Fil de coupe

Vitesse (relative)

10-2 m/s

Question n° 8 : Tracer en bleu la position du bloc de savon en fin de zone 1 et en vert en fin de la zone 2.

Échelle du dessin : 1 : 5

Question n° 9 : Conclure et justifier au sujet de la vitesse du vérin 2 en regard du cahier des charges.

Partie 3. ÉTUDE STATIQUE

Recherche de l’effort maximal de poussée des vérins pneumatiques réalisant la fonction technique FT 212 & FT 222 : Découper le bloc de savon.

Temps conseillé : 40 mn

- Cette étude a pour but de déterminer l’effort de poussée maximal des vérins pour découper le bloc de savon.

- On considère que l’effort de poussée est le même pour les deux vérins.

Données techniques : Le bloc de savon a une masse de 80 Kg et on tiendra compte d’un coefficient de frottement de 0,2 AU POINT R (soit 11.31°au cône de frottement).

Détermination de l’effort de poussée avant d’atteindre la zone de coupe.

Question n° 10 : Isoler le cube et faire le bilan des actions mécaniques en compétant le tableau
ci-dessous.

Le point G représente l’origine du vecteur Poids

Le point F représente l’origine du vecteur de Poussée du vérin

Le point R représente l’origine du vecteur Réaction du plateau. Le coefficient de frottement est mis en place à partir de ce point. (Mettre des points ? pour les inconnues)

| Action | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G | verticale | ↓ | 800 N |

Justifier votre bilan :

Question n° 11 : Résolution graphique : Tracer le dynamique sur la figure ci-dessous :

G

F

Échelle du dessin : 1 : 10

Échelle des forces : 1 mm  10 N

Sens de déplacement du vérin

R

P

Départ du tracé du dynamique

Question n° 12 :	Compléter le tableau des actions mécaniques en remplaçant les points d’interrogation par les données résolues.

| Action | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G | verticale | ↓ | 800 N |

La valeur est de :

FS2/Cube1 =

À l’aide d’un capteur de pression, une mesure a été relevée lors du passage du bloc de savon sur la grille découpe. L’essai a été réalisé dans les conditions les plus défavorables pour obtenir la valeur maximale.

Question n° 13 : Déterminer l’effort de coupe sur le bloc de savon en fonction du relevé du capteur de pression.

Sachant que la surface concernée du bloc de savon est de 20 000 mm² (soit 10% de la surface totale du bloc de savon) et que la pression relevée est de 0,05 MPa.

Calculer l’effort de coupe engendré par la grille sur le bloc de savon :

Question n° 14 : Calculer l’effort total développé par le vérin sur le bloc de savon lors de sa coupe en tenant compte de l’effort de poussée + effort de coupe :

Question n° 15 : Calculer la pression d’utilisation en MPa sur le piston du vérin en sortie, sachant que son diamètre est de 125 mm :

Partie 4. CHOIX DES VÉRINS

Temps conseillé : 10 mn

Le bureau d’études s’est dirigé vers le fabricant de vérin SMC.

Le vérin retenu est un vérin pneumatique double effet simple tige de la série C96.

Des extraits du catalogue ci-contre nous permettront de remplir le tableau ci-dessous pour finaliser le choix.

Question n° 16 : Compléter le tableau récapitulatif des caractéristiques calculées en vue du choix des vérins pour un diamètre de piston de 125 mm. Les dimensions seront en mm, N et MPa.

|  | Alésage | Course calculée en mm Question 1 & 2 | Course réelle en mm Tableau p18/21 | Effort calculé en N Question 14 | Effort théorique minimal en N Tableau p17/21 | Pression d’utilisation en MPa Question 15 | Pression d’utilisation maximale en MPa Tableau p17/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérin 1 | Ø125 |  |  |  |  |  |  |
| Vérin 2 | Ø125 |  |  |  |  |  |  |

Question n° 17 : 	Conclure sur la pression d’utilisation du réseau pneumatique de l’entreprise.

Question n° 18 : 	Déterminer la référence du vérin 1

Référence du vérin 1 :

Question n° 19 : 	Déterminer la référence du vérin 2 :

Référence du vérin 2 :

Partie 5. ÉTUDE RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

Vérification des diamètres des fils de coupe réalisant la fonction technique FT 212 & FT 222. Découper le bloc de savon.

Temps conseillé : 35 mn

- But de l’étude : Le diamètre de fil est 1,5 mm. Vérifier que le diamètre des fils de coupe soit suffisant.

La longueur des fils est de 490 mm, les essais ont démontré qu’une charge répartie maximale de 32 N par fil est acceptable.

Le choix de la composition des fils de coupe se porte sur 3 matériaux différents ayant chacune leur caractéristique.

Une simulation de condition de résistance a été effectuée pour aider le bureau d’études à choisir le matériau optimal pour ce fil de coupe.

|  | Désignation | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Fil n°1 | X33 CrS16 | Acier pour moulage de matières plastiques traité, résistant à la corrosion, magnétisable, bonne usinabilité. Résistant contre les plastiques agressifs et les conditions climatiques humides |
| Fil n°2 | X42 Cr13 | Acier au chrome martensitique inoxydable, - Bonne résistance à la corrosion - Haute résistance à l'usure |
| Fil n°3 | 90 Mn CrV8 | Cet acier, pour travail à froid, est moyennement allié et utilisé pour outils de coupe et de poinçonnage : - haute acceptation de trempe. - haute stabilité dimensionnelle. |

Résultats de la simulation  pour X33 Cr S 16

Moment Fléchissant Max en N.m

Contrainte σ Max (en MPa)

Résultats de la simulation  pour X42 Cr 13

Contrainte σ Max (en MPa)

Moment Fléchissant Max en N.m.

Résultats de la simulation  pour 90 Mn Cr V 8

Moment Fléchissant Max en N.mm.

Contrainte σ Max (en MPa)

Question n° 20 : Compléter le tableau de décision ci-dessous :

À l’aide des différentes simulations des aciers pressentis dans le cahier des charges, il faut compléter le tableau suivant : le coefficient de sécurité (s) est de 1 (s = 1).

On rappelle que Rpe = Re/s et σ≤Rpe Condition à respecter pour un calcul dans le domaine élastique.

Attention aux unités des simulations par rapport à ceux du tableau.

|  | X33 Cr S 16 | X42 Cr 13 | 90 Mn Cr V 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Limite élastique (Re) en MPa | 950 |  |  |
| Résistance pratique élastique (Rpe) en MPa |  |  |  |
| Contrainte σ Max en MPa | 1630 |  |  |
| Moment Fléchissant Max (Mf maxi) en N.mm. |  |  |  |

Question n° 21 : Expliquer votre choix, d’après la synthèse des résultats dans le tableau, quel sera le matériau choisi ?

Question n° 22 : Calculer le diamètre du fil et conclure par rapport au cahier des charges.

On rappelle que σ=Mf maxiIgzV≤Rpe  avec :Igz=π.D464 et V=D2