BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E2 - Unité U 2

Étude de produit industriel

SESSION 2021

Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 : Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation pages :	2/18 	à	4/18

- Dossier technique pages :		5/18 	à 	7/18

- Dossier ressources pages :		8/18	à	10/18

- Dossier travail pages :		11/18 	à 	18/18

Documents à rendre par le candidat :

- Dossier travail pages :	           11/18	à 	18/18

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

RAMPE À DOPE

Mise en situation :

La société SECMAIR est spécialisée dans la conception et la fabrication d’épandeurs de liants et de gravillonneurs destinés à la remise en état des routes.

Depuis 2008, SECMAIR a rejoint le groupe FAYAT et ses produits sont proposés par l’ensemble d’un réseau harmonisé dans plus de 140 pays où le groupe est représenté.

Le site de SECMAIR se trouve à Cossé le Vivien (53) et est composé d’un bureau d’études dédié à la recherche et au développement et d’une équipe au service de l’assistance technique.

Gamme de produits proposée :

## RÉPANDEUR GRAVILLONNEUR                       RÉPANDEUSE                                GRAVILLONNEUR

## SYNCHRONE

CUVE DE STOCKAGE	               ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

CURATIVE

Avec ses 100 ans d’expérience dans le répandage de liants et gravillons, SECMAIR propose une gamme complète de produits de la route et se montre à l’écoute des clients pour comprendre leur besoin et leur répondre avec les solutions les mieux adaptées.

Pourquoi le produit existe-t-il ?

Le gravillonnage, aussi appelé enduit superficiel d'usure, répond à plusieurs besoins comme la création d'une couche de roulement, la rénovation d'une chaussée après usure et l'imperméabilité de la chaussée.

Principales causes de détérioration des chaussées

- Le vieillissement de bitume sous l'influence de l'oxydation,

- Le phénomène de fatigue, sous l'effet des contraintes cycliques répétées, particulièrement dues aux poids lourds,

  - L'influence des cycles de gel et dégel en particulier sur les routes dépourvues de protection.

Les phénomènes dus à ces détériorations sont des déformations et fissurations de la chaussée. Lorsque la couche de roulement a été dégradée, l'eau s'infiltre dans le corps de chaussée et accélère la dégradation.

Plusieurs techniques de gravillonnage existent, nous vous en présentons deux :

## enduit monocouche à simple gravillonnage.

L'enduit monocouche superficiel à simple gravillonnage est composé d'une première couche de liant aussitôt d'un gravillonnage de gravillons calibrés. Le support doit être homogène et cohérent afin de pouvoir y déposer cet enduit. La structure monocouche à simple gravillonnage s'utilise le plus fréquemment sur les chaussées à faible trafic et pour la voirie urbaine et dans les agglomérations.

## enduit bicouche.

La structure d'enduit bicouche est composée de deux enduits simples, réalisés successivement et sans intervalle de temps. Dans l'enduit inférieur, généralement réalisé en 4/8 (gravier calibré à une taille allant de 4 à 8 mm), la mosaïque n'est pas jointive ; la deuxième couche quant à elle est réalisée en 8/12, tout en utilisant le même liant. Afin d'éviter les ressuages de liant (remonté du liant en surface), une attention particulière est à apporter aux dosages en liant.

Cette structure peut être appliqué sur un support hétérogène et se montre être adaptée aux régions humides et/ou froides ainsi qu'aux travaux en arrière-saison.

Présentation du produit :

CABINE DE CONTRÔLE

CITERNE

RAMPE TÉLESCOPIQUE DE PULVÉRISATION DU LIANT

La rampe de pulvérisation télescopique est installée sur plusieurs types de véhicules en fonction du besoin des clients.

Rampe mobile

Pulvérisation du liant

Description du sujet

La rampe à dope développée par la société SECMAIR a la particularité d’avoir une longueur variable, pilotable depuis la cabine du conducteur, afin de s’adapter en temps réel à la largeur de la route à traiter. Les actionneurs permettant ce réglage sont 2 vérins hydrauliques.

À l’usage, les techniciens du SAV se sont rendus compte d’une dégradation rapide des joints de tige de vérin provoquée par la projection de liant sur les tiges.

Perte d’étanchéité et apparition de fuites d’huile

Le bureau d’étude a donc décidé de réaliser une étude afin de remplacer les vérins hydrauliques par un autre actionneur et ainsi, supprimer le problème qui engendre de nombreux retours en atelier.

Extrémité avant

Extrémité arrière

Rampe fixe

Rampe mobile droite

Rampe mobile gauche

Vérins

DOSSIER

TECHNIQUE

Galet inférieur

Galet supérieur

Écrou H-M12

Vanne de contrôle

Buse de pulvérisation

DOSSIER

RESSOURCES

Tableau des liaisons cinématiques

Formulaire hydraulique

Moteur hydraulique OMR

Caractéristiques techniques :
- Orifices 1/2 BSP 
- Diamètre arbre : 25 mm 
- Pression d'entrée maxi continue : 140 bars 
- Pression maxi en pointe (selon modèle) : 200 bars

| Réf. |  | OMR 50 | OMR 80 | OMR 100 | OMR 130 | OMR 160 | OMR 195 | OMR 245 | OMR 305 | OMR 395 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cylindrée | cm3/tr | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | 195 | 245 | 305 | 395 |
| Débit (l/min) | Continu | 38 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  | Intermittent | 45 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Vitesse maxi (tr/min) | Continu | 741 | 701 | 554 | 430 | 353 | 286 | 230 | 180 | 141 |
|  | Intermittent | 875 | 830 | 665 | 515 | 425 | 344 | 275 | 215 | 171 |
| ΔPression (bar) | Continu | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 110 | 97 | 83 |
|  | Intermittent | 155 | 155 | 155 | 138 | 138 | 138 | 124 | 110 | 90 |
| Couple (Nm) | Continu | 103 | 171 | 216 | 246 | 298 | 342 | 391 | 417 | 473 |
|  | Intermittent | 116 | 192 | 241 | 273 | 328 | 379 | 437 | 444 | 512 |
| Poids | kg | 6.3 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 8.0 | 8.4 | 9.4 | 9.6 |
| Y | mm | 148 | 154 | 159 | 165 | 165 | 172 | 181 | 193 | 208 |

| Nom du produit | Ref. | Module | hp | Section he x S | Pas | S1 | Dents | Longueur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crémaillère module 1 Section : 15 x 15 Lg: 2000 | CM1.S15x15L2 | 1 | 14 | 15 x 15 | 3,1416 | 0,5 | 637 | 2001,20 |
| Crémaillère module 1,5 Section : 17 x 17 Lg: 2000 | CM1,5.S17x12 | 1,5 | 15,5 | 17 x 17 | 4,7124 | 0,6 | 425 | 2002,77 |
| Crémaillère module 2 - Section 20 x 20 - Lg: 2004,34 | CM2.S20x20L2 | 2 | 18 | 20 x 20 | 6,2832 | 0,6 | 319 | 2004,34 |
| Crémaillère module 2,5 Section : 25 x 25 Lg: 2000 | CM2,5.S25x22 | 2,5 | 22,5 | 25 x 25 | 7,85400 | 0,7 | 255 | 2002,77 |
| Crémaillère module 3 Section : 30 x 30 Lg: 2000 | CM3.S30x30L2 | 3 | 27 | 30 x 30 | 9,4248 | 0,8 | 213 | 2007,48 |
| Crémaillère module 4 Section : 22 x 22 Lg: 2010,62 | CM4.S22x22L2 | 4 | 18 | 22 x 22 | 12,5664 | 0,8 | 160 | 2010,62 |
| Crémaillère module 4 Section : 25 x 25 Lg: 2010,62 | CM4.S25x25L2 | 4 | 21 | 25 x 25 | 12,5664 | 0,8 | 160 | 2010,62 |
| Crémaillère module 4 Section : 30 x 30 Lg: 2010,62 | CM4.S30x30L2 | 4 | 26,0 | 30 x 30 | 12,5664 | 0,8 | 160 | 2010,62 |
| Crémaillère module 4 Section : 40 x 40 Lg: 2000 | CM4.S40x40L2 | 4 | 36 | 40 x 40 | 12,5664 | 0,8 | 160 | 2010,62 |

# Engrenage à moyeu Module 3

### Documentation technique

| Nom du produit | Ref. | Dents | d | De | D | Dp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engrenage à moyeu, Module 3 - 12 ,dents | EM3012 | 12 | 25 | 42 | 12 | 36 |
| Engrenage à moyeu, Module 3 - 13 ,dents | EM3013 | 13 | 25 | 45 | 12 | 39 |
| Engrenage à moyeu, Module 3 - 14 ,dents | EM3014 | 14 | 33 | 48 | 12 | 42 |
| Engrenage à moyeu, Module 3 - 15 ,dents | EM3015 | 15 | 35 | 51 | 12 | 45 |
| Engrenage à moyeu, Module 3 - 16 ,dents | EM3016 | 16 | 38 | 54 | 14 | 48 |
| Engrenage à moyeu, Module 3 - 17 ,dents | EM3017 | 17 | 42 | 57 | 14 | 51 |
| Engrenage à moyeu, Module 3 - 18 ,dents | EM3018 | 18 | 45 | 60 | 14 | 54 |
| Engrenage à moyeu, Module 3 - 19 ,dents | EM3019 | 19 | 45 | 63 | 14 | 57 |
| Engrenage à moyeu, Module 3 - 20 ,dents | EM3020 | 20 | 45 | 66 | 14 | 60 |

ANGLE DE PRESSION 20°

# Crémaillère longueur 2 mètres : Matière S235

### Documentation technique

# Temps conseillé

Lecture du sujet										(30 minutes)

A – ANALYSE DE L’ENSEMBLE « RAMPE à DOPE ».	(1 heure)

A-1 Analyse fonctionnelle de l’ensemble « Rampe à dope » existant.

Question 1 – Compléter le tableau relatif au graphe des inter-acteurs

en indiquant la fonction principale et les fonctions contraintes.

A-2 Analyse cinématique.

Question 2 – Identifier les liaisons.

Question 3 – Déterminer la course de la rampe mobile gauche.

Question 4 – Compléter le schéma cinématique.

B – ANALYSE DE LA RAMPE à LARGEUR VARIABLE.	(1 heure 15)

Question 5 – Déterminer la vitesse de déplacement d’une rampe mobile.

Question 6 – Donner la fonction technique de l’excentrique (Rep 13).

Question 7 – Donner la fonction de la pièce Rep. 17 et justifier le choix du matériau.

C – Définition D’UNE NOUVELLE SOLUTION.	(2 heures 15)

C-1 Recherche de solutions.

Question 8 – Choisir le moteur hydraulique et déterminer son implantation.

Question 9 – Proposer une autre solution technologique.

C-2 Mise en place de la nouvelle solution.

Question 10 – Redéfinir la position des galets supérieurs.

Question 11 – Mettre en place la nouvelle solution.

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

##### A – ANALYSE DE L’ENSEMBLE « RAMPE À DOPE »

##### A1- Analyse fonctionnelle :

##### Graphe des inter-acteurs : Point de vue utilisateur

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison |  |  |

Routes

L’utilisateur

FP

FC2

Rampe à dope

FC1

FC5

FC3

Sécurité

FC4

Milieu ambiant

Maintenance

Pour répondre au besoin de l’utilisateur, l’ensemble « rampe à dope » doit répondre aux fonctions définies ci-dessus.

Question 1 – Compléter le tableau relatif au graphe des inter-acteurs en indiquant la fonction principale et les fonctions contraintes.

| Repère | Énoncé |
| --- | --- |
| FP |  |
| FC1 |  |
| FC2 |  |
| FC3 |  |
| FC4 |  |
| FC5 | Rampe mobile Tige du vérin |

##### A2- Analyse cinématique : (Voir dossier ressources page 9/18)

Question 2-1 – Identifier la liaison entre le corps du vérin et le bâti en complétant le tableau ci-dessous.

Corps du vérin

Bâti

Question 2-2 – Identifier la liaison entre la tige du vérin et la rampe mobile en complétant le tableau ci-dessous.

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison |  |  |

Rampe mobile

Tige du vérin

Question 2-3 – Identifier la liaison entre la tige du vérin et le corps du vérin en complétant le tableau ci-dessous.

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison |  |  |

Tige de vérin

Corps du vérin

Question 2-4 – Identifier la liaison entre la rampe mobile et le bâti en complétant le tableau ci-dessous.

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison |  |  |

Rampe mobile

Bâti

Question 3 – À l’aide du dossier technique (DT1, page 6/18), donner la course de la rampe mobile gauche, ainsi que la largeur totale de pulvérisation du liant. Détaillez vos calculs.

Course de la rampe mobile gauche =

Largeur totale de pulvérisation =

Question 4 – À l’aide des questions précédentes, compléter le schéma cinématique 3D ci-dessous en respectant les couleurs.

Compléter les zones encadrées

Rampe mobile

Tige du vérin

Corps du vérin

Z

X

Y

Rampe fixe

Bâti

B – ANALYSE DE LA RAMPE À LARGEUR VARIABLE

Question 5 – Déterminer la vitesse de déplacement d’une rampe mobile.

à l’aide du dossier ressources (page 9/18), calculer la vitesse maximale de sortie de tige d’un vérin d’une rampe mobile.

Données :

- Débit maximum de la pompe hydraulique du camion : Q = 42 L/min

- Diamètre de piston du vérin hydraulique : ø = 20mm

Détail des calculs :

V =                                 m/s

Question 6 – Donner la fonction technique de l’excentrique réalisé sur l’axe de roulement

(Rep. 13) des galets de guidage supérieurs. (DT1 et DT2 pages 6/18 et 7/18)

Fonction de l’excentrique :

Question 7 – Donner la fonction de la pièce Rep. 17, et justifier le choix du matériau.

(DT2, page 7/18)

Fonction de la pièce 17 :

Matériau de la pièce 17 et nature de ce matériau :

Justification du choix de ce matériau :

C – DÉFINITION D’UN AUTRE ACTIONNEUR POUR LA TRANSLATION DES RAMPES MOBILES :

Afin de renforcer la fiabilité de son produit, le bureau d’études a décidé de remplacer les deux vérins hydrauliques par deux systèmes « pignon-crémaillère ».

C1 – Recherche de solutions

Extrait du cahier des charges :

- Les deux vérins seront remplacés par deux systèmes « pignon-crémaillère ».

- Chaque pignon sera actionné par un moteur hydraulique.

- Afin de rationaliser les achats et limiter les références au SAV, le pignon utilisé sera un pignon 15 dents – module 3, déjà utilisé sur d’autres produits.

- La crémaillère aura une longueur de 2m.

- Pour renforcer la fixation de la crémaillère et pour protéger la crémaillère de la projection de liant, on soudera sur le flanc de la pièce 26 (DT2 page 7/18), une tôle pliée à 90° (équerre), de 60x60, épaisseur 3.

- La vitesse de déplacement maximale de la rampe mobile sera de 2 m/s.

Question 8-1 – Choisir le moteur hydraulique.

À l’aide du dossier ressources page 10/18, donner la référence et les caractéristiques du pignon choisi.

Référence :

Z (Nb de dents) :

Diamètre primitif (Dp) :

À l’aide de la formule ci-dessous, déterminer la vitesse de rotation du moteur hydraulique (N) pour obtenir un déplacement de la rampe de 2m/s.

Vlinéaire=Dp×ω2    et   N=60×ω2π

Détail des calculs :

N=                 trmin

À l’aide du dossier ressources page 10/18, choisir le moteur hydraulique correspondant à ce résultat et donner la référence du moteur.

Réf :

Question 8-2 – Déterminer la position de l’axe du moteur par rapport à la crémaillère.

À l’aide du dossier ressources page 10/18, donner la référence et les caractéristiques de la crémaillère en fonction du pignon choisi.

Référence :

Section :

Hauteur primitive (Hp) :

Avec les résultats précédents, déterminer la cote A.

Moteur

A

Détail du calcul :

A =

Question 9 – Proposer une autre solution technologique permettant de mettre en œuvre le système pignon crémaillère.

La solution proposée en vue de dessus :

Crémaillère

Moteur

Pignon

Bâti

Solution 1 :

Solution 2 :

Proposer une solution qui n’utiliserait qu’un seul moteur hydraulique et illustrer cette solution par un schéma technologique.

Expliquer la différence principale entre les 2 solutions :

…………………………………………………………………………………………………………………………

C2 – Mise en place de la nouvelle solution

Question 10 – Redéfinir la position des galets supérieurs.

Afin de renforcer le guidage des rampes mobiles, le bureau d’étude a décidé d’implanter 4 galets supérieurs de guidage pour chaque rampe, avec comme contrainte qu’il y ait toujours au moins 2 galets en contact avec chaque rampe.

Sur le document 17/18, pour la rampe mobile gauche, représenter par des traits d’axes de couleurs, la position des 4 galets de guidage afin de satisfaire la contrainte précédente.

Question 11 – Mettre en place la nouvelle solution (page 18/18).

Croquis de la nouvelle solution :

Crémaillère

Tôle pliée, 60x60, épaisseur 3

Soudage au MIG, un cordon de 30 mm tous les 400 mm

1 – Mettre en place la tôle pliée servant de protection et de renfort de fixation de la crémaillère,

2 – Implanter la crémaillère en y apportant des modifications si cela est nécessaire,

3 – Représenter l’assemblage par vis de fixation de la crémaillère sur la tôle pliée : M8, taraudage débouchant, type au choix (page 9/18), en vous aidant d’un livre de normes.

4 – Redéfinir le galet supérieur en appui sur la crémaillère et soudé sur le bâti,

5 – Représenter par un trait d’axe la position du pignon d’entrainement de la crémaillère,

6 – Mettre en place la côte issue de la question 8-2 page 15/18,

7 – Mettre en place la cotation de la soudure entre la tôle pliée et la rampe mobile.

8 – Mettre en place les repères des nouvelles pièces et compléter la nomenclature (page 18/18)

Rampes droite et gauche en position rentrée

Zone d’implantation des supports moteur (Implantation des galets interdite)

Position du 1er galet

Extrémité arrière de la rampe gauche en position sortie

(Pour information, ne rien dessiner sur l’ancien montage)