baccalauréat PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Session 2021

## Durée : 4 heures	Coefficient : 2

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

Ce sujet comporte :

- Un dossier de présentation pages : 	2/24 à 7/24

- Un dossier technique pages : 	8/24 à 11/24

- Un dossier travail pages : 	12/24 à 22/24

- Un dossier ressources pages : 	23/24 et 24/24

Un dossier de fichiers informatiques contenant :

- Une vidéo : TU6.avi

- Le dossier du modèle numérique de la boîte de vitesse TU6HH

- La mise en plan à compléter U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw

TRAVAIL à RENDRE par le CANDIDAT (y compris les documents non exploités)

- Le dossier travail (pages 13/24 à 22/24)

- Une sauvegarde dans le dossier U33–2021–XXXX. Remplacer XXXX par le numéro de candidat.

Fichiers : U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw

- Une sortie imprimante de chaque dessin de définition avec la cotation.

- La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur (page 22/24).

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Tous documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRéSeNTATION

Documents remis au candidat :

IMPORTANT

Contrôle de début de session

Vérifier en début d’épreuve que les éléments ci-dessous
vous ont bien été fournis.

Présence d’un dossier  U33–2021 contenant l’ensemble des ressources informatiques nécessaires ;

Faire une copie de ce dossier et le renommer en U33–2021–XXXX

où XXXX représente votre NUMÉRO DE CANDIDAT

Dossier de présentation

Présentation de l'entreprise :			page 4/24

Mise en situation			page 4/24

Descriptif du produit			page 5/24

Problématique			page 6/24

Fonctionnement de la boîte de vitesse			page 6/24

Analyse fonctionnelle du carter de la boîte de vitesse			page 7/24

Dossier technique

Dessin d’ensemble en éclaté et nomenclature			page 9/24

Dessin d’ensemble coupe A-A			page 10/24

Dessin d’ensemble coupe B-B et C-C			page 11/24

Dossier travail

Cotation fonctionnelle – chaines de cotes			page 13/24

Recherche des groupes fonctionnels de surfaces et de leurs relations	page 14/24

Interpréter une spécification			page 20/24

Définition du géométral du carter 01			page 21/24

Réalisation de la cotation de définition			page 21/24

Fin de la session			page 21/24

Dossier ressources

Fiche d’aide à la création et gestion des calques dans SW			page 24/24

Dimensions et caractéristiques des joints à lèvres 			page 24/24

Carter de boîte de vitesse de chanfreineuse TU6HH

1. Présentation de l'entreprise :

L'entreprise COFIM, fondée en 1986, est spécialisée dans le travail du tube et de l’usinage à froid. Elle conçoit et fabrique des équipements de découpe et de préparation à la soudure de tuyauterie industrielle (type pipeline de 3 mm à 1000 mm de diamètre).

En plus de son catalogue de machines standard, COFIM fournit également des machines 
spéciales adaptées aux exigences du client.

Le siège de la société se trouve à Voiron en France et la compagnie est aussi établie dans divers pays dont le Royaume-Uni, la Pologne, la Turquie, les États-Unis, l'Allemagne, ...

Moteur hydraulique

Mise en situation :

COFIM conçoit, fabrique et propose une gamme complète de machines permettant de chanfreiner les tubes afin de les préparer pour une action de soudage, dont la TU6 Chanfreineuse de tubes à serrage interne.

La chanfreineuse TU6 permet de 
chanfreiner à froid des tubes sans risque par 
rapport à la matière potentiellement dangereuse transportée. Elle se décline avec plusieurs 
motorisations de coupe. Il existe la TU6P 
(motorisation pneumatique), la TU6E 
(motorisation électrique) et la TU6H (motorisation hydraulique).

  - Descriptif du produit :

Sur l’illustration ci-dessous, la chanfreineuse TU6 est représentée sans le moteur hydraulique de coupe.

Serrage manuelle des mors

Avance manuelle

- Des outils sont fixés sur les portes outils (en jaune).

- La partie gauche (en rose) est introduite dans le tube à chanfreiner.

- Un système de tirant (axe fileté qui traverse la machine) actionné par une clé à cliquet à droite (en rouge) permet le serrage des 3 mors (flèches vertes) dans le tube.

- Le plateau (orange) est mis en rotation.

- L’avance sur ce modèle est réalisée manuellement par l’action de l’utilisateur sur les manivelles (en violet).

Pour voir la chanfreineuse en fonctionnement lancer le fichier « TU6.avi »

Ce premier modèle de chanfreineuse était piloté manuellement. L’entreprise développe un modèle qui automatise le serrage, la rotation du plateau ainsi que la vitesse d’avance.

Chanfreineuse avec 3 motorisations hydrauliques :

Moteur d’avance hydraulique

Moteur de serrage des mors

Retour

Ma

Mouvement d’avance

Mc

Mouvement de coupe

Boîte de vitesse

en transparence

Moteur de coupe

TU6HH

Usinage

Nouvelle dénomination TU6HH :

TU6 : Chanfreineuse à motorisation de coupe hydraulique

H : Mouvement de serrage hydraulique

H : Mouvement d’avance hydraulique

La vitesse d’avance est différente que l’on soit en phase d’usinage ou en phase de retour (position initiale), ce qui nécessite la conception d’une boîte de vitesse.

  - Problématique :

L'objet étudié ici est la boîte de vitesse de la chanfreineuse TU6HH.

L’entreprise COFIM a fait évoluer la chanfreineuse TU6H à motorisation hydraulique.

Le système de serrage et d’avance d’outil, qui était jusque-là réalisé de manière manuelle, se fait
désormais par l’intermédiaire d’un moteur hydraulique (puissance 22kW et pression 150 bar) (TU6HH).

Cette amélioration de produit a entraîné la conception d’une boîte de vitesse, afin de faire varier la vitesse d’avance (0,2 mm/tr), et la vitesse de retour en position initiale (2,4 mm/tr).

La mise en production de cette solution implique, entr’autre, un dessin de définition du carter.

CARTER DE LA BOÎTE DE VITESSE

  - Fonctionnement de la boîte de vitesse, objet de l’étude :

L'objet étudié, ici, est la boîte de vitesse de la chanfreineuse TU6HH.

Axe vis sans fin (4)

Axe roue (31)

Axe d’entrée (2)

Moteur d’avance hydraulique (41)

BOÎTE DE VITESSE

En phase d’usinage, le moteur entraîne en rotation l’axe de vis sans fin 4 par l’intermédiaire des roues 7 et 10. La roue 8 est alors en « roue libre » sur l’axe d’entrée 2.

En phase de retour, ce sont les roues 8 et 9 qui assurent la transmission de puissance, la roue 10 est alors en « roue libre » sur l’axe d’entrée 2.

  - Analyse fonctionnelle du carter de la boîte de vitesse

GFS1

FT 1 : Guider l'axe moteur 2

FT11

MIP du roulement 22 par centrage et appui plan

FT12

Étanchéité : joint à lèvre 16

GFS2

FT2 : Guider la vis sans fin 17

MIP du roulement combiné 21 par centrage long et appui plan

FT31

MIP : Appui plan + centrage par 2 goupilles 29 serrées sur le carter et usinés au montage

FT 3 : Assembler le capot 23

GFS3

FT32

MAP : 7 vis 24

FT33

Étanchéité : joint plat 42

Assurer la motorisation entre l'axe moteur et la vis sans fin

GFS4

FT 4 : Assembler le moteur 41

FT41

MIP : Appui plan

FT42

MAP : 3 vis 25

GFS5

FT 5 : Guider la roue de sortie 33

FT51

MIP : centrage long et appui plan du boîtier 34

FT52

MAP : 3 vis 30

FT53

Étanchéité avec le boîtier 34 : joint torique 27

FT53

Étanchéité avec l'axe roue 31: Joint à lèvre 26

Remarques : MIP : Mise en Position et MAP : Maintien en position

Les fonctions et relations dans les cases grises sont déjà traitées et peuvent servir d’exemple.

GFS3

GFS1

GFS2

GFS4

GFS5

| Relations entre groupes fonctionnels de surface |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GFS2/GFS1 | Respecter le rapport de réduction par le positionnement de l'axe moteur et l'axe vis sans fin | R1 | rouge |
| GFS3 / GFS1+2 | Assurer le guidage en rotation de l'axe moteur et l'axe vis sans fin | R2 | vert |
| GFS4 / GFS 1 | Assurer l'accouplement de l'arbre moteur avec l'axe moteur | R3 | orange |
| GFS 5 / GFS 2 | Respecter le rapport de transmission par le positionnement et l'orientation de l'axe roue par rapport à l'axe vis sans fin | R4 | violet |

DOSSIER TECHNIQUE

DOSSIER TRAVAIL

Le candidat composera sur le dossier travail et le rendra dans son intégralité à la fin de l'épreuve.

TRAVAIL demandé

- COTATION FONCTIONNELLE (temps conseillé 20 min) :

Afin d'éviter le frottement entre l'axe moteur 02 et la partie fixe du moteur 41, il est nécessaire d'établir un jeu minimal Ja entre ces deux pièces.

L'objectif est de déterminer la cote fonctionnelle minimale du carter 01 relative à ce jeu.

Travail à effectuer :

a- Réaliser entièrement sur le dessin ci-contre, la chaîne de cotes relatives au jeu fonctionnel Ja. Faire les tracés nécessaires et inscrire le nom des cotes de la chaîne Ja (notation arepère pièce).

b- Écrire l'équation algébrique de la chaîne de cotes relatives à Ja.

Ja =

c- Calculer la valeur mini (a1min) de la cote du carter 01 relative à la chaîne Ja. Cette cote fonctionnelle sera à noter avec le groupe fonctionnel de surfaces GFS1 (fonction technique FT1).

On donne :

- Jamin = 1.5

- a41 = 5 ±0,05

- a2 = 35 ±0,15

- a22 = 12-0.120

a1min =

Ja

.

arbre du moteur

- recherche des GROUPES fonctionnels DE surfaces ET DE LEURS RELATIONS (temps conseillé 80 min) :

à partir de l'analyse fonctionnelle page 7/24 et de l'ensemble du dossier, il vous est demandé d'effectuer le repérage et la définition des Groupes Fonctionnels de Surfaces du carter 01 ainsi que la définition associée aux Relations entre ces GFS. (Voir page 7/24)

Travailler sur les tableaux d'analyse pages 15/24, 16/24 et 18/24, en vous inspirant des exemples traités en grisés pages 17/24 et 19/24.

Pour chaque tableau d'analyse :

- Mettre en couleur les surfaces fonctionnelles étudiées,

- Indiquer la nature géométrique des surfaces fonctionnelles,

- Inscrire

- la cotation dimensionnelle avec les tolérances y compris celles issues des chaînes de cotes,

- les spécifications de forme (sans indications de tolérance),

- les spécifications d'orientation, de position, de battement (sans indications de
tolérance),

- les états de surface avec indications chiffrées.

- Mettre en place la cotation sur les extraits de mise en plan.

Les cotes nominales et théoriques ne sont pas exigées chiffrées dans le tableau d'analyse (voir exemples traités pages 17/24 et 19/24).

Tableau d'analyse du carter 01 pour le GFS1 (Bleu) :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Colorier en bleu ci-dessous les surfaces fonctionnelles | Déterminer la nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Indiquer sans valeur nominale les dimensions fonctionnelles | Noter les tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes dimensionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT1 Guider l'axe moteur Mise en position Mise en position | # Roulement 22 # Joint à lèvre 16 |  | ................................. ................................. ................................. ................................. | .............................. a1min =.................. (voir page 10/24) .............................. (voir page 24/24) | Repasser en bleu les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l'extrait de mise en plan ci-dessous. GFS1 Coupe A-A Inscrire la cote fonctionnelle issue du jeu fonctionnel Ja |

Tableau d'analyse du carter 1 pour le GFS2 et la relation R1 (rouge) :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Colorier en rouge ci-dessous les surfaces fonctionnelles | Déterminer la nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Indiquer sans valeur nominale les dimensions fonctionnelles | Noter les tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes dimensionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT2 : Guider la vis sans fin Mise en position | # Roulement combiné 21 |  | ................................. ................................. | .............................. (voir page 10/24) | Repasser en rouge les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l'extrait de mise en plan ci-dessous. GFS2 et R1 Coupe A-A |

Tableau d'analyse du carter 01 pour le GFS3 et la relation R2 (exemple traité) :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Surfaces fonctionnelles en vert.ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT3 : Assembler le capot Mise en position Maintien en position Étanchéité | Capot 23 2 Goupilles 7 vis Joint plat |  | Surface plane 2 surfaces cylindriques 7 taraudages Surface plane | 2x ØD H7 Profondeur de perçage M6 Profondeur de perçage Longueur du taraudage | GFS3 et R2 t : tolérance D : cote nominale Dim : dimension théorique linéaire et angulaire |

Tableau d'analyse du carter 01 pour le GFS4 et la relation R3 :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Colorier en orange ci-dessous les surfaces fonctionnelles | Déterminer la nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Indiquer sans valeur nominale les dimensions fonctionnelles | Noter les tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes dimensionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT4 : Assembler le moteur Mise en position Maintien en position | Moteur 41 3 vis 25 |  | .................................. .................................. .................................. | .......................... .......................... .......................... | Repasser en orange les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l'extrait de mise en plan ci-dessous. GFS4 et R3 |

Tableau d'analyse du carter 01 pour le GFS5 et la relation R4 :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Surfaces fonctionnelles en violet ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT5 : guider la roue de sortie 33 Mise en position Maintien en position Étanchéité | Boîtier d'avance 34 3 vis 30 Joint torique 27 Joint à lèvre 26 |  | Surface plane Surface cylindrique 3 trous de passage Surface cylindrique Surface cylindrique | ØD H7 3xØD H13 ØD H7 ØD H8 | GFS5 et R4 t : tolérance D : cote nominale DIM : cote théorique linéaire ou angulaire |

- INTERPRÉTER UNE SPÉCIFICATION (temps conseillé 10 min) :

Afin de vous aider à la compréhension de la cotation fonctionnelle GFS5, on vous demande de justifier la coaxialité de la portée de joint à lèvre par rapport à la portée du boîtier. Compléter le tableau de décodage de cette spécification.

| TOLÉRANCEMENT NORMALISÉ |  | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole de la spécification | Signification : .................................... | Éléments non idéaux |  | Éléments idéaux |  |  |
| Type de spécification Forme Orientation Position Battement (entourer la bonne réponse) |  | Élément(s) tolérancé(s) | Élément(s) de référence | Référence(s) spécifiée(s) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance |  | Unique Groupe | Unique Multiples Entourer la bonne réponse | Simple Commune Système Entourer la bonne réponse | Simple Composée Entourer la bonne réponse | Contraintes orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée |
| Schéma F F Extrait du dessin de définition |  | axe réel de la surface nominalement cylindrique Ø52H8 | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter |

4. DéfiniTION DU GÉOMÉTRAL DU CARTER 01 (temps conseillé 45 min) :

En vous aidant des éléments du dossier, il vous est demandé de :

- Réaliser la mise en plan géométrale du carter 01 à partir du fichier en partie complété, de mise en plan U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw. La vue de face en coupe A-A et la vue de droite sont données.

Effectuer le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues complémentaire que vous jugerez nécessaires pour définir complètement les formes du carter 01 afin de réaliser sa cotation de définition.

- Compléter le cartouche et sauvegarder :

- Indiquer le numéro de candidat dans le cartouche et toutes les informations nécessaires

- Faire une sauvegarde, sur le disque dur, du fichier U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw. Remplacer XXXX par le numéro de candidat.

- Imprimer un exemplaire du dessin géométral de la pièce, destiné si besoin, au travail préparatoire (brouillon) de la cotation de définition sur ordinateur.

5. RéALISATION DE LA COTATION DE DéFINITION (temps conseillé 50 min) :

En vous aidant, si besoin, de la sortie papier du dessin géométral effectué à la question 4, des tableaux d'analyse complétés à la question 2, il vous est demandé de :

- Compléter la mise en plan du U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw par la cotation des GFS1 à GFS5 et des relations R1 à R4 :

- Cotation dimensionnelle avec inscription des tolérances,

- Spécifications de forme (sans indications de tolérance),

- Spécifications d'orientation, de position, de battement (sans indications de tolérance),

- états de surface avec indications chiffrées.

- Sauvegarder sur le disque dur, le fichier U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw,

- Imprimer le dessin de définition du carter 01 avec tous les calques des GFS et des relations.

À noter : sur votre mise en plan, utiliser un calque pour chaque GFS et chaque relation avec la couleur associée. GFS1 : bleu, GFS2 et R1 : rouge, GFS3 et R2 : vert, GFS4 et R3 : orange, GFS5 et R4 : violet.

Une fiche d'aide Solidworks sur l'utilisation des calques est en document ressource page 24/24.

6. FIN DE LA SESSION (temps conseillé 5 min) :

- Effectuer les opérations de fin de session demandées à la page 22/24 (Fiche de suivi).

- Faire contrôler les opérations de fin de session par le surveillant correcteur.

TRAVAIL à RENDRE par le CANDIDAT (y compris les documents non exploités)

- Le dossier travail (pages 12/24 à 22/24).

- Les sauvegardes dans le dossier U33 – 2021 – XXXX. Remplacer XXXX par le numéro de candidat.

Fichiers :U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw

- Une sortie imprimante de chaque dessin de définition avec la cotation.

- La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur (Page 22/24).

FICHE DES TEMPS CONSEILLÉs

Définition de Produit Industriel : Durée 4 h – coefficient 2 (notation sur 40)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

| Tâches |  | Temps conseillé |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques | 30 min |  |
|  | Faire une copie et renommer le dossier U33–2021 en U33–2021–XXXX (où XXXX est le numéro du candidat) |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus |  |  |
|  | Lecture complète du sujet |  |  |
| Session de travail | Cotation fonctionnelle (Chaîne de cotes) C132 |  | 205 min |
|  | Réalisation de la chaîne de cotes | 20 min |  |
|  | Écriture de l’équation |  |  |
|  | Calcul de la cote fonctionnelle relative au carter |  |  |
|  | Recherche des surfaces fonctionnelles et cotation fonctionnelle par GFS |  |  |
|  | Coloriage et nature géométrique des surfaces fonctionnelles C132 | 80 min |  |
|  | Cotation fonctionnelle (GFS et relations) C322 |  |  |
|  | Interprétation d'une spécification fonctionnelle C131 | 10 min |  |
|  | Mise en plan C321 |  |  |
|  | Choix judicieux des vues (définition complète des formes de la pièce) | 45 min |  |
|  | Modifications ou compléments apportés à la mise en plan du logiciel afin de respecter les normes de représentation |  |  |
|  | Mise en place des indications fonctionnelles C322 |  |  |
|  | Cotation dimensionnelle, tolérances et état de surface | 50 min |  |
|  | Spécifications de forme |  |  |
|  | Spécifications de position et d'orientation |  |  |
|  | Respect des normes de représentation en vigueur sur la cotation et utilisation des calques avec couleurs |  |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur | 5 min |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le dossier U33 –2021 – XXXX (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (graveur ou clé USB) avec l'aide du surveillant |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Émarger la fiche de suivi |  |  |

MISE EN ŒUVRE DU SYSTèME

Matériel et Logiciel

| SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur |  | Tâche effectuée à cocher |
| --- | --- | --- |
| # DÉBUT DE SESSION - Mettre sous tension les périphériques et le micro-ordinateur, - Renommer le dossier U33–2021 de C:\ en U33–2021–XXXX (XXXX : n° du candidat). |  |  |
| # SESSION DE TRAVAIL Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier U33–2020–XXXX. |  |  |
| # FIN DE SESSION - Effectuer les sorties imprimante demandées, - Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le répertoire : U33–2021–XXXX, - Appeler le surveillant correcteur pour : - Enregistrer le contenu de U33–2021–XXXX sur un support externe, - Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe, - Émarger la « fiche de suivi ». |  |  |
| INCIDENTS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2021 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. N° d’anonymat : ____________________ |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2021 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………….……………. N° de candidat : ______________________________________ N° d’anonymat : ______________________________________ Nom du surveillant correcteur : ……………………………………………… | Signatures ………..…….. ………..……. |  |

Dossier RESSOURCES

Fiches d’aide SolidWorks.

Aide à la création et gestion des calques.

- Mise en place des outils de création des calques sous SolidWorks.

Il faut cliquer sur :

Affichage, Barres d’outils, ce menu s’ouvre.

Ouvrir la barre d’outils :

Format de ligne ou mieux Calque.

Propriétés de calque

- Pour créer ou modifier un calque.

- Cliquer sur l’icône propriété de calque.

Dans la barre d’outils Format de ligne ou Calque.

La gestion est plus rapide dans la barre d’outils Calque.

Cette boîte s’ouvre.

- Cliquer sur Nouveau et entrez le nom du calque suivant les instructions

précédentes.

- Spécifier le format de ligne des entités situées sur le calque.

- Ajouter une Description si nécessaire.

- Spécifiez la Couleur de ligne.

- Spécifiez le Style si nécessaire.

- Spécifiez l’épaisseur si nécessaire.

Pour rendre un calque actif, cliquer devant le nom du calque.

Ou utilisez le menu déroulant de la barre d’outils calque

Pour rendre visible ou invisible un calque il faut cliquer

l’ampoule qui est jaune.

Dimensions et caractéristiques des joints à lèvres