| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf | Q1-2-3 | 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C12 | Analyser un produit | Q4- 5- 6 – 7 - 8- 9 -14 -15 – 19 - 20 | 20% |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | Q10- 11 - 17 – 18 - 29 | 10% |
|  |  | C14 | Collecter des données | Q12 – 13 – 16 – 26 – 28 – 33 - 36 | 15% |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail |  |  |
|  |  | C22 | Étudier et choisir une solution | Q21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 -27 -30 – 31 – 32 – 34 - 35 | 50% |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution. un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit |  |  |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |
| C4 | Communiquer Informer | C41 | Communiquer dans le cadre d'une revue de proiet |  |  |
|  |  | C42 | Communiquer en entreprise |  |  |

# Temps conseillé

Lecture du sujet										   (30 minutes)

A – ANALYSE DU PRODUIT EXISTANT

A-1 Analyse fonctionnelle de l’unité de pressage en phase de réglage :

Questions 1 à 9 -	 (40 minutes)

A-2 Analyse fonctionnelle de la fixation du moteur de motoréducteur sur la potence :

Questions 10 à 15 – 	(20 minutes)

- A-3 : Étude de la liaison hélicoïdale {Plaque mobile + écrou M20} / {Vis} :

Questions 16 à 18 	(30 minutes)

B – étude DE LA NOUVELLE SOLUTION

B-1 : Mise en place de la nouvelle liaison entre : Motoréducteur-Vis / Potence.

Questions 19 à 25 	(60 minutes)

B-2 : Mise en place de la nouvelle liaison encastrement entre : Plaque mobile/ Écrou.

Question 26 à 30 - 	(60 minutes)

C – MISE EN PLACE DE LA SOLUTION RETENUE

Questions 31 à 36 	(60 minutes)

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E2 - Unité U 2

Étude de produit industriel

SESSION 2021

Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

A - ANALYSE DU PRODUIT EXISTANT

- A-1 : Analyse fonctionnelle de l’unité de pressage en phase de réglage :

Bête à corne :

Unité de pressage

Opérateur régleur

Petits et grands cartons

Hauteur réglée

Dans quel but ? Permettre à l’opérateur de régler l’unité de pressage.

Question 1 - Expliquer ce qui pourrait faire disparaître le besoin ?

La standardisation du format des cartons

Graphe des interactions :

Unité de pressage

Opérateur régleur

Énergie

Maintenance

Milieu environnant

Sécurité

Petits et grands cartons

FP1

FC6

FC5

FC1

FC4

FC3

FC2

Consigne régleur

Hauteur

Énergie électrique

Question 2 - Compléter l’actigramme relatif au réglage en hauteur du système de pressage.

Choix du carton

Hauteur production précédente

Nouvelle hauteur réglée

Régler la hauteur de l’unité de pressage

Motoréducteur

Question 3 - Compléter le tableau relatif au graphe des inter-acteurs en indiquant les fonctions manquantes.

| Repère | Énoncé |
| --- | --- |
| FP1 | Régler la hauteur de l’unité de pressage |
| FC1 | S’adapter à l’énergie électrique. |
| FC2 | S’adapter aux dimensions de la machine. |
| FC3 | Respecter les normes de sécurité (NF-CE-ISO) |
| FC4 | Permettre l’entretien et les interventions de maintenance. |
| FC5 | Accéder au pupitre de commande et aux organes de réglage. |
| FC6 | S’adapter au nouveau carton |

Question 4 - Sur le schéma cinématique minimal ci-dessous, identifier les sous-ensembles : potence, plaque mobile, vis moteur. (Voir DT1 ; page 6/29)

Vis

Potence

Motoréducteur

Plaque mobile

Question 5 - Compléter le tableau ci-dessous, en indiquant par une croix, s’il y a un mouvement entre les différents sous-ensembles.

|  | Rotations |  |  | Translations |  |  | Nom des liaisons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |  |  |
| Potence / Motoréducteur |  |  |  |  |  |  | Encastrement | L0 |
| Vis moteur / Plaque mobile |  |  |  |  |  |  | Hélicoïdale | L1 |
| Potence / Plaque mobile |  |  |  |  |  |  | Glissière | L2 |

Question 6 – Identifier les éléments technologiques qui assurent la liaison L2 entre la potence et la plaque mobile.

(Voir DT1, page 6/29)

Rail de guidage et chariot de guidage

y

z

Question 7 - À partir de la question 6 et du DT1 page 6/29, relier les sous-ensembles en liaison encastrement.

Potence

Plaque mobile

Rail de guidage

Chariot de guidage

Question 8 - Compléter le tableau suivant (oui / non) afin de déterminer les mouvements de la vis moteur et de l’écrou.

|  | Vis moteur | Écrou |
| --- | --- | --- |
| Rotation | oui | non |
| Translation | non | oui |

Question 9 - On donne les schémas cinématiques suivants, choisir en l’entourant celui qui correspond à notre cas d’étude.

- A-2 : Analyse fonctionnelle de la fixation du moteur de motoréducteur sur la potence :

Le motoréducteur est fixé par 4 vis H M8 sur la potence du châssis.

Potence

Motoréducteur

Plaque support (Potence)

4 Vis H M8

Question 10 - Pour assurer la mise en position du motoréducteur sur la potence, choisir dans le tableau

ci-dessous un ajustement. (Voir DR 2, page 11/29, DR 3, page 12/29)

- Entourer la bonne réponse.

| 80 H10/js6 | 80 H6/js6 | 80 H7/js6 |
| --- | --- | --- |

Question 11

– Colorier les surfaces qui réalisent cette mise en position sur la perspective ci-dessous. (Voir DT1, page 6/29, DT2 page 7/29)

– Reporter les cotes tolérancées de la plaque support puis du motoréducteur, sur les 2 vues ci-dessous.

| 80 js6 Motoréducteur | Dessin sans échelle |
| --- | --- |
| 80 H7 Dessin sans échelle Plaque support |  |

Potence

- Question 12 - Donner la désignation de la matière utilisée pour réaliser les différents éléments de cette potence. (Voir DT1, DT2, DT3, pages 6/29 à 8/29)

EN AW 2017

- Question 13 - Indiquer à quoi correspond la matière ci-dessus ? (cocher la bonne réponse)

| Acier | Fonte | Cuivre | Bronze | Aluminium | Plastique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Question 14 - Indiquer quels sont les procédés de fabrication possibles des différents éléments de cette potence.

Découpe laser 	Usinage 	Moulage 	Pliage 		Poinçonnage

Impression 3D 	Estampage		Autre : Découpe jet d’eau, perçage.

### Question 15 - Indiquer quels sont les procédés d’assemblage possibles des différents éléments de cette potence.

Rivetage		Vissage	Soudage 	Collage	Frettage

Goupillage 		Sertissage 		Autre : …...............................................................

- A-3 : Étude de la liaison hélicoïdale {Plaque mobile + écrou M20} / {Vis} :

Écrou bronze M20

H

Écrou bronze

Plaque mobile de l’unité de pressage

H

### Question 16 - Compléter la nomenclature ci-dessous afin de donner la liste des éléments qui réalisent la liaison encastrement entre l’écrou et la plaque mobile. (Voir DT1, DT2, pages 6/29 et 7/29)

| Rep | Nombre | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 12 B | 1 | Cage supérieure |
| 12 A | 1 | Cage inférieure |
| 112 | 4 | Vis H M8 |
| 137 | 4 | Rondelle M8 |

Question 17 - Indiquer quelle matière est utilisée pour réaliser l’écrou M20. (Voir DT2, page 7/29)

Justifier la réponse :

Cu Zn 8 (Bronze) Réduction des frottements (autolubrification si métal fritté)

### Question 18 - Suite à cette étude, réaliser ci-dessous le croquis de définition coté de l’écrou M20.

(Dimensions extérieures 44 x 44 x 30)

Potence

B - ÉTUDE DE LA NOUVELLE SOLUTION

Suite à l’usure prématurée de l’écrou, le bureau d’études a décidé de modifier le système de montée/descente de l’unité de pressage.

On supprime la liaison encastrement entre le motoréducteur et la potence et on la remplace par une liaison rotule et une liaison ponctuelle afin de permettre une mobilité supplémentaire de la vis.

B-1 : Mise en place de la nouvelle liaison entre : Motoréducteur-Vis / Potence

4 vis H M8

Motoréducteur

Éléments de MIP-MAP du : Motoréducteur-Vis / Potence

Plaque support

Vis moteur

Palier rotulé

Plaque support

- Un nouveau palier rotulé sera fixé sur la plaque support de la potence.

- La plaque support de la potence sera déplacée et adaptée au nouveau palier.

- L’ensemble Motoréducteur-Vis sera implanté dans le palier rotulé.

- La vis moteur M20 sera remplacée par une vis VTR 28 x 5.

Schéma cinématique minimal de la nouvelle solution.

Plaque support (Potence)

Corps motoréducteur

Vis

Palier

y

z

x

Potence

Question 19 - Identifier par une croix, les mouvements entre les différents sous-ensembles.

|  | ROTATIONS |  |  | TRANSLATIONS |  |  | Nom des liaisons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |  |
| Vis / Corps motoréducteur |  |  |  |  |  |  | Pivot |
| Potence / Vis |  |  |  |  |  |  | Rotule |
| Corps motoréducteur / Potence |  |  |  |  |  |  | Ponctuelle |

Question 20 - Justifier la nécessité de la liaison Corps motoréducteur / Potence :

Supprimer la rotation Ry du corps motoréducteur

Question 21 - Pour la nouvelle solution, identifier dans le tableau ci-dessous les éléments conservés, modifiés, supprimés et nouveaux. (Voir DT1, DT2, pages 6/29 et 7/29)

| Désignations | Conservé | Modifié | Supprimé | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaque support (Potence) |  |  |  |  |
| Vis H M8 x 20 |  |  |  |  |
| Motoréducteur | X |  |  |  |
| Vis moteur M20 |  |  |  |  |
| Vis VTR 28 x 5 |  |  |  |  |
| Palier rotulé |  |  |  |  |
| Éléments de fixation du palier rotulé |  |  |  |  |

Question 22 - En vous aidant du document ressource DR1, page 10/29, donner les caractéristiques de la nouvelle vis VTR 28 x 5.

P (le pas) : 5 mm

D (diamètre nominal) : 28 mm

D2 (diamètre fond de filet) : 22,02 mm

Il est nécessaire d’usiner la vis trapézoïdale afin de permettre le montage du palier.

Question 23 - Choisir et donner la désignation du palier rotulé 4 points de fixation.

(DR5, page 14/29)

Choisir le palier, désignation : UCF 204

- Donner les dimensions suivantes :

Ød (diamètre de l’arbre) : 20 mm

B (hauteur palier) : 33,3 mm

tr/min

m

Question 24 - Calculer la vitesse d’avance linéaire de l’écrou sachant que :

m/s

V=p×Nvis60×r

N moteur = 600 tr/min

Rapport de réduction du réducteur : r = 11/27

Pas de la vis moteur VTR 28 = 5 mm

V = (0,005 X 600 x 11) / (27x60) = 0,0203 m/s

Vavance = 0,02 m/s = 20 mm/s

Comparer le résultat à la vitesse préconisée dans le cahier des charges (page 4/29), et conclure :

La vitesse est le double par rapport au cahier des charges.

Question 25 - Compléter le dessin d’ensemble ci-contre (échelle 1/1) et la nomenclature ci-dessous.

(DR4, DR5, pages 13/29 et 14/29)

| Nbre | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Palier UCF 204 |
| 4 | Vis CHC M10 - 30 |
| 4 | Rondelle M10 |

Plaque support

B-2 : Mise en place de la nouvelle liaison encastrement entre : Plaque mobile / Écrou

Potence

Potence

Éléments de MIP-MAP de la Plaque mobile + Écrou

Plaque mobile

Plaque mobile

- Un nouvel écrou épaulé adapté à la nouvelle vis à filet trapézoïdale VTR 28 x 5 sera fixé sur la plaque mobile.

- Une équerre sera soudée à la plaque mobile pour fixer l’écrou épaulé.

Question 26 - En vous aidant du document ressource DR1, page 10/29, choisir et donner la désignation de l’écrou épaulé adapté à la nouvelle vis.

Désignation : ETRC 28 x 5.

Question 27 - Représenter le dessin d’ensemble dans les 2 vues, sur la page suivante (page 24/29), la mise en place de cet écrou épaulé sur son équerre support.

- L’écrou sera fixé au-dessus de l’équerre.

- L’écrou sera modifié si nécessaire afin de résoudre d’éventuels problèmes d’encombrement.

- Le dessin fera apparaître les éléments de fixation que vous aurez choisis.

Vis moteur

Équerre

Plaque mobile

Question 28 - Compléter la nomenclature ci-dessous. (DR4, DR5, pages 13/29 et 14/29)

| Nbre | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Écrou ETRC 28 X 5 |
| 2 | Vis CHC M6 - 25 |
| 2 | Écrou M6 |
| 2 | Rondelle M6 |

### Question 29 - Réaliser ci-dessous un dessin (vues de votre choix) de l’écrou épaulé modifié. Coter les modifications.

Question 30 - Pour la nouvelle solution, identifier dans le tableau ci-dessous les éléments conservés, modifiés, supprimés et nouveaux. (Voir DT1, DT2, pages 6/29 et 7/29)

| Désignation | Conservé | Modifié | Supprimé | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaque mobile |  | X |  |  |
| Écrou M20 |  |  | X |  |
| Cage supérieure |  |  | X |  |
| Cage inférieure |  |  | X |  |
| Vis de fixation des cages |  |  | X |  |
| Vis moteur M20 |  |  | X |  |
| Vis moteur VTR 28 x 5 |  |  |  | X |
| Écrou épaulé ETRC 28 x 5 |  |  |  | X |
| Éléments de fixation de l’écrou |  |  |  | X |

Équerre

Plaque mobile

C - MISE EN PLACE DE LA SOLUTION RETENUE

### Suite à la modification de la liaison du motoréducteur sur la potence, un arrêt en rotation de l’ensemble motoréducteur-vis par rapport à la potence est à définir.

Motoréducteur

Schéma cinématique minimal de la nouvelle solution.

Vis VTR 28 x 5

Palier rotulé

Corps motoréducteur

Potence

Plaque support (Potence)

- Plusieurs solutions sont envisageables.

- Une première solution est proposée :

Entretoise rainurée

Butée hexagonale

Potence

### - Une entretoise rainurée sera fixée au motoréducteur avec 8 vis FHC M6-10.

- Une butée en profilé hexagonal sera fixée à la potence avec une vis FHC M6-15.

- La butée hexagonale sera placée dans la rainure de l’entretoise, assurant ainsi le blocage en rotation de l’ensemble motoréducteur-vis par rapport à la potence.

Butée hexagonale

Butée hexagonale

Entretoise rainurée

| Nombre | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Entretoise rainurée |
| 4 | Vis FHC M6-10 |
| 1 | Butée hexagonale |
| 1 | Vis FHC M6-15 |

Question 31 - Proposer une seconde solution assurant le maintien en rotation de l’ensemble motoréducteur-vis par rapport à la potence et représenter celle-ci par des croquis, sur les dessins partiels ci-dessous.

Entretoise rainurée

Question 32 - Ajouter sur le dessin ci-dessous, d’éventuels vues et croquis nécessaires à la compréhension.

Question 33 – Identifier les nouveaux éléments de cette solution en complétant la nomenclature ci-dessous.

| Nombre | Désignation |
| --- | --- |
| 2 | Butée cylindrique 12 |
| 2 | Vis FHC M6 - 15 |

Question 34 - Proposer une troisième solution assurant le maintien en rotation de l’ensemble motoréducteur-vis par rapport à la potence et représenter celle-ci par des croquis, sur les dessins partiels ci-dessous.

Échelle = 1:3

Question 35 - Ajouter sur le dessin ci-dessous, d’éventuels vues et croquis nécessaires à la compréhension.

Question 36 - Identifier les nouveaux éléments de cette solution en complétant la nomenclature ci-dessous.

| Nombre | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Équerre |
| 2 | Vis FHC M8 - 30 |
| 2 | Écrou M8 |
| 2 | Rondelle M8 |