BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AÉRONAUTIQUE

Épreuve E4 – sous épreuve U41

ÉTUDE DE MODIFICATIONS PLURITECHNOLOGIQUES

Session 2022

Coefficient 4 – Durée 6 heures

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’usage de la calculatrice sans mémoire, type « collège » est autorisé.
Le dictionnaire anglais/français, spécialisé aéronautique ou pas est autorisé.

Battery relocation

Constitution du sujet :

- Dossier Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - Mise en situation 	Page 2

  - PARTIE 1 	Pages 3 et 4

  - PARTIE 2 	Pages 5 et 6

  - PARTIE 3 	Page 7

  - PARTIE 4 	Pages 8 et 9

  - PARTIE 5 	Pages 10 à 13

- Dossier Technique	Pages 14 à 32

- Documents Réponses	Pages 33 à 38

Le sujet comporte 5 parties indépendantes qui peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponses DR1 à DR6 seront à rendre (même vierges) avec les copies.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Mise en situation

Un exploitant souhaite augmenter la capacité d'emport de sa flotte d'hélicoptère. À cet effet, il propose le changement et le déplacement de la batterie, du compartiment cargo RH (Right Hand) vers la poutre de queue de l'appareil. Outre le gain de place, l'exploitant envisage d'augmenter l'autonomie de la batterie.

Ce sujet porte sur les impacts liés à ces modifications au niveau de l’aéronef et leurs validités.

Contexte : dans le cadre de l'étude des modifications, il est demandé de vérifier certaines des spécifications.

Batterie initiale

Batterie relocalisée

Figure 1: Position initiale de la batterie (vue à gauche) et son déplacement dans la poutre de queue (vue à droite).

0,45 m

Batterie initiale

Sens de rotation du rotor principal

Vue compartiment RH

Batterie initiale

Nouvelle batterie

0,45 m

Batterie initiale

Sens de rotation du rotor principal

Vue compartiment RH

Batterie initiale

Nouvelle batterie

Positions des batteries :

Vue poutre de queue

Nouvelle Batterie

Vue poutre de queue

Nouvelle Batterie

Travail demandé

PARTIE 1- Analyse fonctionnelle, impacts sur le vol

Soit la représentation ci-dessous du diagramme des inter-acteurs extrait du cahier des charges fonctionnel concernant la relocalisation et le changement de la batterie.

On cherchera à définir l’impact de ses modifications sur le domaine de vol de l’aéronef.

Diagramme des inter-acteurs

Structure

Batterie

Équipages

Passagers

Hélicoptère

Domaine du vol

Énergie

Personnel de maintenance au sol

Environnement extérieur

Réglementation

Structure

Batterie

Équipages

Passagers

Hélicoptère

Domaine du vol

Énergie

Personnel de maintenance au sol

Environnement extérieur

Réglementation

FP1 : augmenter la capacité de chargement du compartiment cargo de l’hélicoptère pour l’équipage et les passagers.

FP2 : alimenter en énergie l’hélicoptère.

FC1 : respecter les conditions de vol.

FC2 : s’adapter à la structure.

FC3 : résister à l’environnement extérieur.

| Question 1.1 | Compléter le diagramme des inter-acteurs en ajoutant les différentes fonctions principales et contraintes en fonction de l’extrait du cahier des charges fonctionnel fourni. |
| --- | --- |
| DR1 |  |

| Question 1.2 | Définir les fonctions contraintes FC4 et FC5. |
| --- | --- |
| DR1 |  |

| Question 1.3 | Expliquer la nécessité de la détention d’un STC pour une entreprise et donner le nom du "STC holder" du certificat SH96-31. |
| --- | --- |
| DT15 DR1 |  |

| Question 1.4 | Désigner l’agrément que doit posséder l’organisation pour concevoir la modification proposée. |
| --- | --- |
| DR1 |  |

Impacts du déplacement de la batterie dans le domaine du vol

Cette partie vise à déterminer qualitativement les avantages et les inconvénients de la solution de déplacement proposée sur la maniabilité de l'aéronef. La modification étudiée va déplacer une charge côté RH pour la centrer sur l’axe longitudinal de l’hélicoptère. Pour cette partie, on émet l’hypothèse que l’hélicoptère est en vol non stationnaire, en absence de vent, et qu’il est équilibré.

| Question 1.5 | Décrire le phénomène physique qui se produit au niveau du rotor principal, lorsque l’hélicoptère avance. En déduire uniquement les conséquences autour de l'axe de roulis. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 1.6 | Préciser si le déplacement de la batterie est aggravant ou bénéfique par rapport au phénomène précédent. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

On s’intéresse maintenant à l’impact du déplacement de la batterie sur le moment autour de l’axe de tangage de l’appareil.

| Question 1.7 | Préciser l’intérêt de l'élément structurel nommé "plan fixe horizontal" (horizontal stabilizer) sur le vol horizontal d'un hélicoptère. Justifier l’orientation du profil de cet élément. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Bas

Plan fixe horizontal.

Bas

Plan fixe horizontal.

| Question 1.8 | Préciser si le déplacement de la batterie est aggravant ou bénéfique par rapport à l'axe de tangage. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Actuellement, la gestion du lest (masse d'équilibrage) s'opère en bout de queue par l'adjonction d'un nombre maximum de quatre plaquettes métalliques. Ci-contre, est représenté le détail du montage du lest sur les ferrures se reprenant sur le cadre arrière qui supporte les dérives.

| Question 1.9 | Expliquer si le déplacement de la batterie nécessitera l’ajout ou le retrait de lest en bout de queue. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 1.10 | Donner au moins deux avantages et deux inconvénients concernant le déplacement de la batterie dans la poutre de queue. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

PARTIE 2 – Comparaison des Technologies de batterie utilisables

La batterie nickel-cadmium existante (15 Ah Saft 151 CH1) est retirée du compartiment cargo droit et on envisage son remplacement par deux types de batteries : soit la batterie de type Saft 2376-1, soit la batterie Concorde, référence RG – 390E.

Cette partie vise à vérifier que les batteries peuvent satisfaire aux contraintes d’alimentation en tension et en autonomie en toute sécurité, une batterie devant posséder une protection thermique. Pour cela, on collecte les caractéristiques des batteries pour envisager le cas défavorable du mode secours.

Caractéristiques des batteries

Comprendre les caractéristiques principales des batteries et comparer les différents types en présence dans le but d’effectuer un choix.

| Question 2.1 | Extraire les caractéristiques techniques des trois types de batteries et compléter le tableau. |
| --- | --- |
| DT2 et DT3 DR2 |  |

| Question 2.2 | À partir des données collectées, en considérant la tension nominale aux bornes de la batterie, déterminer la densité d'énergie massique dm de chaque batterie, en Wh·kg-1 et compléter le tableau. Entourer la batterie la plus avantageuse du point de vue de ce critère de choix. |
| --- | --- |
| DT2 DR2 |  |

Pour une des deux batteries, un équipement thermostatique couplé à un capteur de température, surveille la température à 71°C en moyenne. En réalité, la température évolue entre deux seuils à 71 °C ± 2,8 °C. Ce thermostat est dit "close on rise" et le contact se ferme lorsque la température dépasse le seuil haut.

| Question 2.3 | Indiquer les valeurs de température dans les cadres prévus à cet effet puis représenter le signal correspondant à l'évolution du contact. |
| --- | --- |
| DT4 DR2 |  |

Satisfaire aux exigences du mode secours

Pour la suite, on fait l’hypothèse d’une consommation moyenne en mode secours de 20 A. On considère que les batteries peuvent délivrer 71,5 % de la charge nominale.

Extrait de texte normatif :

La norme de service aérien commercial a été modifiée par l'ajout de l'alinéa 2i) exigeant « une alimentation électrique de secours suffisante pour alimenter les circuits électriques essentiels, incluant les instruments de vol du pilote automatique et les systèmes de navigation, après une panne moteur, tout au long d'une descente effectuée à la vitesse et en configuration optimales, à partir de l'altitude d'exploitation jusqu'au niveau moyen de la mer ».

| Question 2.4 | Définir, pour ce type d’appareil, différentes situations où la batterie serait la seule source d’alimentation électrique. |
| --- | --- |
| DT5 Feuille de copie |  |

Afin de définir si l'autonomie de la batterie est suffisante, on cherchera d'abord à déterminer la durée d'une descente en autorotation, conformément à l'extrait de norme donné à la page précédente, les conditions optimales étant maintenues par le pilote avec une vitesse de descente de 450 ft·min-1 que l’on considérera constante.

| Question 2.5 | Donner l'altitude maximale à laquelle peut évoluer cet appareil en calage QNH et en conditions ISA. Pour garantir les conditions de l’extrait normatif fourni, on considérera cette altitude pour le calcul de l’autonomie de la batterie. |
| --- | --- |
| DT1 Feuille de copie |  |

| Question 2.6 | Calculer la durée maximale d'une descente en autorotation pour cet hélicoptère. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 2.7 | En considérant, les trois types de batteries (Initiale, Concorde et Saft), calculer l'autonomie de chaque batterie, en secondes, dans les conditions du mode secours. |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

| Question 2.8 | Désigner la batterie qui permet de satisfaire aux conditions de mode secours, tout en présentant les meilleures garanties de sécurité d’utilisation. Justifier votre réponse en vous référant à l’encadré « Tailboom ». |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

| Question 2.9 | Pour les batteries, les constructeurs donnent usuellement deux valeurs : - lower nut torque value ; - upper nut torque value. Donner la signification de ces deux valeurs. |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

| Question 2.10 | Expliquer pourquoi le non-respect de « lower nut torque value » pourrait impacter l’autonomie exigée par le mode secours. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 2.11 | Donner, parmi les quatre spécifications (CS23, CS25, CS27, CS29), celle qui correspond à l’hélicoptère étudié. Justifier votre choix. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 2.12 | Préciser l’organisme émetteur de ces spécifications de conception. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

PARTIE 3 – Modification du câblage

L'application du STC nécessite de déplacer certains éléments, de modifier le câblage et éventuellement de vérifier qu'il n'impacte pas la bonne distribution de l'énergie dans l’hélicoptère.

Impact de l'allongement du fil d'alimentation

L'allongement d'un câble n'est pas forcément anodin. Dans le circuit, il peut introduire une résistance additionnelle qui peut : soit diminuer l'intensité maximale distribuable, soit provoquer des pertes en lignes et/ou une surchauffe du câblage.

| Question 3.1 | Déterminer la longueur totale des feeders, en mètre, du circuit d’alimentation DC de la barre bus PP1. |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

| Question 3.2 | Déterminer la section en mm2 des câbles utilisés, sachant que la jauge utilisée est AWG 2. |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

| Question 3.3 | La référence du câble utilisé étant donnée, déterminer la masse de métal ajoutée par ce câblage (hors isolant et fixation). |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

| Question 3.4 | Déterminer, en exploitant le document DT4 et la figure ci-dessous, les résistances électriques rl1 et rl2 équivalentes au câblage. |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

La chute de tension en ligne ne doit pas dépasser 4 % de la tension nominale de la batterie en régime de fonctionnement normal (hélicoptère en vol).

| Question 3.5 | Déterminer l'intensité limite IL provoquant cette chute de tension de ligne. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 3.6 | Expliquer ce qu'il se passera dans ce tronçon de câblage sous une intensité de 150 A pendant une durée courte correspondant à un démarrage moteur. Justifier de la présence de l’élément F1 temporisé dans le câblage. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 3.7 | Conclure sur la viabilité de la modification du câblage électrique dans le but d'aboutir à la certification. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

PARTIE 4 – Masse et centrage

Le déplacement d'un équipement dans l'hélicoptère nécessite de vérifier qu'il n'impacte pas outre mesure l'équilibre de l'appareil. Pour cela, on compare la situation initiale avant modification, à celle après déplacement de la batterie, en s'intéressant à la position du centre de gravité longitudinale et latérale.

La batterie est montée sur un plateau amovible et accessible par une découpe d'environ 300 mm de large x 420 mm de long (11,8 pouces de large x 16,5 pouces de long) dans le côté gauche de la peau de la poutre de queue entre les stations 1825 et 2295 (en mm). Ces stations sont données avec la position 0 au départ de la poutre de queue (0 tailboom).

Côtes importantes

| Question 4.1 | Donner le chapitre de la norme ATA 100 dont on a extrait les documents dimensionnels. |
| --- | --- |
| DT1 Feuille de copie |  |

| Question 4.2 | Donner la position sur l'axe longitudinal, noté Xi, du centre du rotor par rapport à la référence zéro (FS : Fuselage Station). |
| --- | --- |
| DT1 DR3 |  |

| Question 4.3 | À partir des données dimensionnelles fournies, déterminer l'écart, en mètre, entre le nez de l'appareil et la référence zéro (FS), noté xnez. Justifier la démarche par un croquis. |
| --- | --- |
| DT1 Feuille de copie |  |

Détermination des coordonnées du CG (centre de gravité) avec la batterie en position initiale

| Question 4.4 DR3 | Déterminer les moments (Pi.xi) et (Pi.zi) en complétant le tableau pour effectuer un bilan de l’existant avant la relocalisation de la batterie. |
| --- | --- |

Rappels :

- g = 9,81 m·s-2;

- les positions xi et zi sont mesurées par rapport à la référence zéro FS ;

- la position du centre de gravité dans le plan (o, x, z) peut être déterminée par :

xG=i=1nPi.xii=1nPi   et   zG=i=1nPi.zii=1nPi

| Question 4.5 | Après avoir effectué les totaux des différentes colonnes, déterminer les coordonnées du centre de gravité xG et zG par rapport à la référence zéro (FS) dans le plan (o, x, z). |
| --- | --- |
| DR3 Feuille de copie |  |

Influence du déplacement de la batterie

On retire la batterie initiale Saft 151 CH1 et son support de masse 2 kg et on place la nouvelle batterie Saft 2376-1 dans la poutre de queue. La nouvelle batterie nécessite également un plateau support de masse 1,6 kg. Cette partie concerne l'influence de ce déplacement au niveau du centrage.

On limite cette étude au centrage longitudinal (CG suivant l’axe x uniquement).

| Question 4.6 | Déterminer la position en mètres, suivant l’axe x, du CG de la batterie par rapport à FS. La batterie se trouve à la moyenne des stations indiquées pour la découpe du revêtement de la poutre de queue. |
| --- | --- |
| DT1, DT6, DR3 Feuille de copie |  |

| Question 4.7 DT2, DT3 DR3 | Compléter le tableau permettant d'évaluer les changements liés aux déplacements des éléments concernés (le bras de levier des supports est identique à celui des batteries). |
| --- | --- |

| Question 4.8 | Déterminer la nouvelle masse et le nouveau moment, compléter le tableau. Déterminer la nouvelle position du CG sur l'axe x (xGfinal) par rapport à FS. |
| --- | --- |
| DR3 Feuille de copie |  |

Le déplacement d'équipement au sein d'un aéronef, nécessite de prendre en compte un cadre réglementaire. Une modification sera classée majeure pour une variation de ± 0,5 %.

| Question 4.9 | Déterminer la variation relative de la position longitudinale du CG après le déplacement de la batterie. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4.10 | Donner la nature de la modification (majeure ou mineure). Justifier votre réponse en exploitant les résultats obtenus dans les questions précédentes. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4.11 | Conclure sur la nécessité de peser ou non l'aéronef. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Suite au changement de position de la batterie, il est obligatoire de rajouter une fiche signalétique (placard) dans le cockpit concernant le compartiment RH cargo.

| Question 4.12 | Compléter les champs repérés 1, 2, 3 et 4 du placard. Les mentions 3 et 4 seront approximatives mais cohérentes entre elles. |
| --- | --- |
| DR4 |  |

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

PARTIE 5 – Validation de la fixation de la batterie

La nouvelle batterie nécessite la conception d'un nouveau support de batterie monté dans la poutre de queue. Les documents techniques DT6 et DT7 définissent la procédure d’installation et les différents éléments composant ce support. Celui-ci devra résister en cas extrême de chute de l’appareil. On demande de valider une partie des éléments composant la fixation de la batterie. Par hypothèse, le facteur de charges sera considéré égal à 7.

Validation de l’U-plate

| Question 5.1 | Donner la masse, en Kg, de la batterie Saft 2376-1. |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

| Question 5.2 | Calculer le poids Pch de la batterie à prendre en compte en fonction du facteur de charge en cas de chute de l’appareil. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Les appuis en A et B seront modélisés par des liaisons ponctuelles.

La répartition de l’effort dû au poids de la batterie est supposée uniforme sur toute la longueur de la batterie (entre les points C et D), voir ci-dessous :

1

2

3

1

2

3

Avec AB = 258 mm, AC = DB = 8 mm, EA = BF = 12 mm

Afin de déterminer la valeur des efforts à fournir par les écrous de fixation (1) et (3), on pourra modéliser, dans un premier temps, la fixation de la batterie sur le support à l’aide de l’U-plate (2) suivant la figure ci-dessous :

Avec AM = AB / 2

Avec AM = AB / 2

1

3

2

1

3

2

| Question 5.3 | Effectuer le bilan des actions mécaniques extérieures (B.A.M.E.) exercé sur l’U-plate (2). |
| --- | --- |
| DR5 |  |

| Question 5.4 | Appliquer le principe fondamental de la statique (PFS) au point A, et écrire les équations vectorielles des théorèmes de la résultante statique (TRS) et du moment statique (TMS). En déduire les équations de projection sur l’axe y du TRS et sur l’axe z du TMS. Déterminer les valeurs des actions mécaniques aux points A et B. Compléter le tableau. |
| --- | --- |
| DR5 Feuille de copie |  |

Quels que soient les efforts trouvés précédemment, on considère qu’un effort de 1000 N est nécessaire au niveau des écrous de serrage.

La partie CD de l’U-Plate étant suffisamment rigide, on pourra considérer pour la suite de l’étude l’U-Plate comme « une poutre encastrée » entre les points C et D avec deux efforts de serrage en A et B.

Voir ci-contre la modélisation de la partie EC :

Données :

- le module d’élasticité transversal, E = 70 000 MPa ;

- le moment quadratique de la poutre, IGz = 117,3 mm4,

- la section de la poutre au niveau de la contrainte maximum (voir ci-contre) :

| Question 5.5 | Déterminer le torseur de cohésion dans les parties EA et AC de l’U-plate. |
| --- | --- |
| DT9 DR5 Feuille de copie |  |

| Question 5.6 | En déduire le type de sollicitation exercé dans la partie AC. |
| --- | --- |
| DR5 |  |

| Question 5.7 | Calculer le moment de flexion maximum Mfzmaxi. |
| --- | --- |
| DT9 Feuille de copie |  |

| Question 5.8 | Calculer la valeur de la contrainte maximum σmax. |
| --- | --- |
| DT9 Feuille de copie |  |

| Question 5.9 | Exprimer la formule littérale de la déformation maximale fmax au point E en fonction des données de l’U-Plate. Calculer la valeur de la déformation maximum fmax au point E. |
| --- | --- |
| DT9 Feuille de copie |  |

Une étude par éléments finis, effectuée avec un logiciel de conception assistée par ordinateur, a permis de déterminer les valeurs des déformations et des contraintes dans l’U-plate en fonction de son épaisseur et de son matériau. On peut voir, ci-dessous, la modélisation choisie (plus réaliste que les hypothèses précédentes) pour effectuer cette étude et le résultat de la simulation.

Les questions suivantes permettront de déterminer ces deux paramètres.

qch

Efforts de serrage

qch

Efforts de serrage

| Question 5.10 | Entourer la zone la plus contrainte et la zone de déformation maximum. Donner la valeur de la contrainte maxi en MPa et de la déformation maximum en mm. |
| --- | --- |
| DR5 |  |

| Question 5.11 | La réglementation impose une valeur minimum du coefficient de sécurité cs à utiliser. Donner cette valeur. |
| --- | --- |
| DT8 Feuille de copie |  |

Le document technique DT10 regroupe l’ensemble des valeurs trouvées en fonction des paramètres de matériau et d’épaisseur de l’U-Plate.

| Question 5.12 | Donner la liste (numéros) des U-Plate correspondant au coefficient cs. |
| --- | --- |
| DT10 Feuille de copie |  |

| Question 5.13 | En considérant une déformation minimum, choisir dans cette liste l’U-Plate à préconiser. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 5.14 | Donner la composition du matériau choisi. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Validation du système de fixation de l’U-plate

Le constructeur préconise un couple de serrage de 2 N·m à fournir sur les écrous de fixation.

| Question 5.15 | Vérifier, par le calcul, que la valeur de l’effort de serrage est bien compatible avec la valeur donnée précédemment. |
| --- | --- |
| DT7, DT11 et DT13 Feuille de copie |  |

| Question 5.16 | Déterminer la contrainte de traction maximum dans les tiges de fixation (Clamp Assembly), sachant que le filetage provoque une concentration de contrainte Kt = 2. Le calcul sera effectué au niveau de la partie filetée (d3) de la tige. |
| --- | --- |
| DT7, DT9, DT12 et DT13 Feuille de copie |  |

| Question 5.17 | En déduire la valeur minimum de la limite élastique Re du matériau des tiges de fixation. |
| --- | --- |
| DT9 Feuille de copie |  |

Le maintien de la batterie à l’aide des deux «Clamp Assembly»  est réalisé grâce à deux crochets de fixation (Fastening Hook) rivetés sur le «Trail Assembly». L’étude au cisaillement de l’assemblage riveté a permis de définir un nombre de 5 rivets (voir ci-contre) :

| Question 5.18 | Identifier le diamètre des rivets. |
| --- | --- |
| DT7 Feuille de copie |  |

| Question 5.19 | Sachant que les rivets sont en alliage d’aluminium, déterminer la valeur du pas moyen Pmoy. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |
| DT14 Feuille de copie |  |

| Question 5.20 | Retrouver la valeur de la pince c. |
| --- | --- |
| DT14 Feuille de copie |  |

| Question 5.21 | Déterminer la longueur L du «Fastening Hook» en fonction des valeurs trouvées précédemment. |
| --- | --- |
| DT14 Feuille de copie |  |

| Question 5.22 | Retrouver la valeur du diamètre de perçage dp des tôles. |
| --- | --- |
| DT14 Feuille de copie |  |

On considérera que la pince est identique sur l’horizontale et la verticale.

| Question 5.23 | Représenter le «Fastening Hook» en fonction des valeurs trouvées précédemment. Reporter sur le dessin 2D les cotes correspondantes. |
| --- | --- |
| DR6 |  |

DT1 – Caractéristiques de l'hélicoptère (feuillet 1/4)

DT1 – Caractéristiques de l'hélicoptère (feuillet 2/4)

Les références "APPAREIL" (voir également feuillet 3/4)

Levage - Mise de niveau :

Le levage de l'appareil s'effectue au moyen de vérins prenant appui sur trois points de levage solidaires de la structure. La mise de niveau s'effectue à l'aide d'un clinomètre posé sur une  règle qui prend appui sur deux vés posés sur le plancher mécanique dans le sens latéral et longitudinal. Le plan de référence Z est horizontal lorsqu'on lit sur le clinomètre :

0° en latéral et  - 2° en longitudinal.

PESÉE – CENTRAGE :

La pesée de l'appareil, effectuée lors de la sortie d'usine, doit être contrôlée par l'utilisateur à la suite de modifications importantes.

Lors de la mise de niveau de l'appareil, les trois vérins de levage reposent sur des bascules.

La masse de l'appareil portée sur le livret de pesée est la somme des masses relevées sous chaque point de levage.

Le centrage à vide de l'appareil, obtenu par le calcul des moments, doit se situer dans des valeurs permettant de rester dans les limites données par le manuel de vol lors du décollage et de l'atterrissage.

DT1 – Caractéristiques de l'hélicoptère (feuillet 3/4)

z

z

Les références "APPAREIL"

2714

FS

Réf. Zéro

Hélicoptère mono turbine.

FS 0 Tailboom

450

2714

FS

Réf. Zéro

Hélicoptère mono turbine.

FS 0 Tailboom

450

-2600

-2600

x

x

y

y

z-2600

z-2600

DT1 – Caractéristiques de l'hélicoptère (feuillet 4/4)

DT2 – Montage et batterie Saft 151 CH1 (avant modification)

| Electrical characteristics |  |
| --- | --- |
| Nominal voltage | 24 Volts |
| Nominal capacity | 15 Ah at 1 hour rate |
| Recommended constant charging voltage | 28.5 volts |
| Dimensions |  |
| Length | 307mm / 12 in |
| Width | 133 mm / 5.2 in |
| Height | 210 mm / 8.3 in |
| Weight | 15 kg / 33 lbs |

DT3 – Caractéristiques des batteries SAFT Saft 2376-1 et Concorde RG – 390E (feuillet 1/3)

Batteries SAFT :

DT3 – Caractéristiques des batteries SAFT Saft 2376-1 et Concorde RG – 390E (feuillet 2/3)

Batteries SAFT :

DT3 – Caractéristiques des batteries SAFT Saft 2376-1 et Concorde RG – 390E (feuillet 3/3)

### Batterie Concorde :  Sealed Lead Acid Batteries

Definitions:

1.  Power rating current IPR. - The discharge current which the battery delivers at the conclusion of a 15 second(s) power discharge, controlled so as to maintain a constant terminal voltage of half the nominal voltage of the battery.

2.  Peak Power Current IPP. - The discharge current at         t = 0.3 s while testing as in 1.

Definitions:

1.  Power rating current IPR. - The discharge current which the battery delivers at the conclusion of a 15 second(s) power discharge, controlled so as to maintain a constant terminal voltage of half the nominal voltage of the battery.

2.  Peak Power Current IPP. - The discharge current at         t = 0.3 s while testing as in 1.

DT4 – Câblage de la modification (feuillet 1/2)

Routage du nouvel harnais de câblage :

Rappels:

Caractéristique du cuivre :

Résistivité : ρ = 17,1·10-9  en Ω·m

Densité : d = 8,9 en kg·dm-3

Caractéristique de l’aluminium :

Résistivité : ρ = 28·10-9  en Ω·m

Densité : d = 2,7 en kg·dm-3

Formulaire :

On peut obtenir le diamètre d'un fil dn en utilisant la formule ci-dessous où n représente la jauge (ou numéro de jauge).

Le diamètre dn est ici en inch :

dn=5×10-3×9236-n39

Résistance d’un câble métallique :

R=ρ ×lS

DT4 – Câblage de la modification (feuillet 2/2)

| Extrait AWL |  |
| --- | --- |
| FIN | Length (m) |
| BATPWR-1A2 | 1 |
| BATPWR-1B2 | 1 |
| BATPWR-1C2 | 2 |
| BATPWR-1D2 | 3 |
| BATPWR-2A2N | 2 |
| BATPWR-2B2N | 2 |

DT5 – Génération électrique

DT6 – Compartiment batterie

FS 0 Tailboom

FS 0 Tailboom

1825

2295

1825

2295

Dépose de la batterie :

Pose de la batterie :

DT7 – Support de batterie

Battery

Battery

U-Plate

U-Plate

Self Locking Nut M6

Self Locking Nut M6

Rivets

Rivets

Clamp Assembly

Clamp Assembly

Trail Assembly

Trail Assembly

Fastening Hook

Fastening Hook

Vues de la fixation :

DT8 – Spécifications de certification

DT9 – Formulaires de résistance des matériaux

Torseur de cohésion : - Contrainte normale maximum en flexion : avec : σmax, la contrainte normale maximum en MPa ; Mfzmax, le moment de flexion maximum en N.mm ; IGz, le moment quadratique de la section par rapport à l’axe (G, z) en mm4 ; ymax, la distance la plus éloignée du point M par rapport à la ligne moyenne en mm.

- Contrainte normale en traction :

avec :	σ, la contrainte normale en MPa ;

N, l’effort normal dans la section en N ;

S, la section de la poutre en mm².

- Variation de section :

avec : kt, un coefficient de concentration de contrainte.

- Condition de résistance :

avec : Rpe =  ;

Re, la limite élastique du matériau en MPa ;

cs, un coefficient de sécurité.

- Déformations :

DT10 – Les différents « U-Plate » déterminés par éléments finis

Contraintes	Déformations

| Épaisseur (mm) | Matériau | N° | Re (MPa) | Contrainte (MPa) | Déformation (mm) | Cs | Masse (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | X3CrNiMo13-4 | 1 | 520 | 324 | 0,11 | 1,6 | 310 |
|  | X2CrNiMo17-12-2 | 2 | 400 | 324 | 0,11 | 1,24 | 322 |
|  | EN AW 5182 (AlMg4,5Mn0,4) | 3 | 320 | 331 | 0,32 | 0,97 | 107 |
|  | EN AW 7575 | 4 | 505 | 331 | 0,31 | 1,53 | 113 |
|  | EN AW 2014 T6 | 5 | 415 | 331 | 0,31 | 1,25 | 113 |
| 2,4 | X6CrMoS17-1 | 6 | 340 | 202 | 0,04 | 1,68 | 396 |
|  | X6Cr17 | 7 | 320 | 202 | 0,04 | 1,58 | 396 |
|  | X2CrNiMoN17-13-5 | 8 | 270 | 202 | 0,05 | 1,34 | 401 |
|  | EN AW 2024 (AlCu4Mg) | 9 | 290 | 256 | 0,15 | 1,14 | 121 |
|  | EN AW 5182 | 10 | 320 | 256 | 0,15 | 1,25 | 115 |
|  | EN AW 2014 T6 (AlCu4SiMg) | 11 | 415 | 256 | 0,14 | 1,61 | 121 |
| 3,2 | X10CrNi18-8 | 12 | 195 | 129 | 0,02 | 1,5 | 438 |
|  | EN AW 2014 | 13 | 240 | 186 | 0,09 | 1,29 | 128 |
|  | EN AW 2024 | 14 | 290 | 186 | 0,09 | 1,56 | 127 |

DT11 – Couple de serrage

| La formule de Kellerman et Klein met en relation le couple de serrage et l'effort de tension exercés sur une vis : |  |
| --- | --- |

Cs=Fo·(p2·π+f1·r1moy+0,583·f2·d2)

Avec :

- Cs : couple de serrage en N·mm ;

- Fo : effort de serrage en N ;

- p : pas de la vis en mm ;

- f1 : coefficient de frottement au niveau de l’appui, f1 = 0,2 ;

- r1moy : rayon moyen au niveau de l’appui en mm ;

;

- surface annulaire : r1moy=23.R3-r3R2-r2,

R : rayon extérieur de l’anneau, R = amax/2 ;

r : rayon intérieur de l’anneau, r = d/2.

- f2 : coefficient de frottement au niveau du filetage, f2 = 0,3 ;

- d2 : diamètre moyen (sur flancs) du filetage en mm.

DT12 – Filet profil ISO

DT13 – Écrous auto freinés

DT14 – Pose de rivets

- Perçage des tôles : Tableau 1 - Diamètre de perçage (dp) à retenir en fonction du diamètre du rivet :

- Pince : Tableau 2 - Distances du bord à respecter (c) en fonction du type de rivet (voir figure 1 ci-dessous) :

Nota : Ajouter 1 mm à la distance du bord lorsque les tôles sont chanfreinées.

- Pas : Tableau 3 - Pas de rivetage (P) en fonction du diamètre des rivets (figure 1) :

- Figure 1 :

DT15 – Extrait STC 96-31.

DR1 – Document réponse 1 – Analyse fonctionnelle, impacts sur le vol

Réponse à la question 1.1 :

FC5

FC4

Structure

Batterie

(relocalisation, modification)

Équipages

Passagers

Hélicoptère

Domaine du vol

Énergie

Personnel de maintenance au sol

Environnement extérieur

Réglementation

FC5

FC4

Structure

Batterie

(relocalisation, modification)

Équipages

Passagers

Hélicoptère

Domaine du vol

Énergie

Personnel de maintenance au sol

Environnement extérieur

Réglementation

Réponse à la question 1.2 :

| FC4 : |  |
| --- | --- |
| FC5 : |  |

Réponse à la question 1.3 :

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Réponse à la question 1.4 :

………………………………………………………………………………………………………….

DR2 – Document réponse 2 – Comparaison des technologies de batterie

Réponse à la question 2.1 :

Précisez les unités lorsque cela est possible.

|  | Saft 2376-1 | Concorde RG – 390E | Batterie initiale 151 CH1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension Nominale | 24 V | 24 V |  |
| Technologie (li-ion, Ni-MH etc…) |  |  |  |
| Capacité |  |  |  |
| Masse |  |  |  |

Réponse à la question 2.2 :

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

|  | Saft 2376-1 | Concorde RG – 390E | Batterie initiale 151 CH1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Densité massique |  |  |  |

Réponse à la question 2.3 :

t

t

ON

OFF

Température de la batterie en °C

Contact du thermostat

t

t

ON

OFF

Température de la batterie en °C

Contact du thermostat

DR3 – Document réponse 3 – Masse et centrage

Réponse aux questions 4.2, 4.4 et 4.5 :

| Bilan de l'hélicoptère considéré avant transformation "relocation battery" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Mass (kg) | Arm (m) |  | Moment (N.m) |  |
|  |  | Xi | Zi | Pi.Xi | Pi.Zi |
| Voilure | 189,4 |  | -0,22 |  |  |
| Fuselage | 208.9 | 3,74 | -1,742 |  | -3 570 |
| Empennage | 14,9 | 8,8 | -1,21 | 1286 |  |
| GTM | 410,7 | 3,9 | -0,75 |  | -3 022 |
| Autres équipements | 346,2 | 2,36 | -1,98 | 8027 | -6 735 |
| TOTAL position initiale : |  |  |  |  |  |

XG = 	ZG =

Réponse aux questions 4.6 et 4.7 :

| Bilan de la transformation "relocation battery" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Mass (kg) | Arm (m) | Moment (N.m) |
|  |  | Xi | Pi.Xi |
| Battery Saft 151 CH1 |  |  |  |
| Initial tray |  |  |  |
| Initial wiring | - 0,6 | 4,1 |  |
| Battery Saft 2376-1 | 25,5 |  |  |
| Tray for 2376-1 |  |  |  |
| Wiring for 2376-1 | + 2,5 | 5,8 | 142 |
| Différence après relocalisation : |  |  |  |

Réponse à la question 4.8 :

| Total après relocalisation : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

XGfinal =

DR4 : Document réponse 4 – Masse et centrage

Réponse à la question 4.12 :

Fraction du cockpit de l’hélicoptère

Fraction du cockpit de l’hélicoptère

1

2

3

4

RH

1

2

3

4

RH

| 1 1 |  |
| --- | --- |
| 2 2 |  |
| 3 3 |  |
| 4 4 |  |

DR5 – Document réponse 5 – Fixation de la batterie

Réponse à la question 5.3 :

On isole l’U-Plate (2) : B.A.M.E.

| Actions extérieures | Point d'application | Résultante | Direction | Sens | Intensité [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Batterie / 2 | M | Pch |  |  |  |

Réponse à la question 5.4 :

| Actions extérieures | Point d'application | Résultante | Direction | Sens | Intensité [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |

Réponse à la question 5.5 :	Réponse à la question 5.6 :

Sollicitation : ……………………………………

Réponse à la question 5.10 :

Contrainte :	Déformation :

σmaxi = ……………………	fmax = …………………..

DR6 – Document réponse 6 – Fixation de la batterie

Réponse à la question 5.23 :

Représentation 2D à l’échelle 1:1 avec la cotation demandée :

Représentation en « perspective » à l’échelle 2:1 :

(Ne représenter que trois perçages)

Représentation en « perspective » à l’échelle 2:1 :

(Ne représenter que trois perçages)

Produit d'éducation SOLIDWORKS – À titre éducatif uniquement.

Produit d'éducation SOLIDWORKS – À titre éducatif uniquement.

Centre du perçage 3

Centre du perçage 3