Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2021

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Fichier historique du basculeur

|  |  |  |  |  |  | Coût en euros |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de l'intervention | Mécanique | Hydraulique | Electrique | Désignation de l'intervention | Temps de maintenance en heure | Coût horaire | Coût des Pièces de rechange | Coût total de maintenance |
| 1 |  |  |  | Revues coincées dans le container | 0,50 | 24 |  | 24 |
| 2 |  |  |  | Mauvais chargement du basculeur | 0,75 | 36 |  | 36 |
| 3 |  |  |  | Défaut de synchronisme des vérins | 1,15 | 60 |  | 60 |
| 4 |  |  |  | Encrassement des cellules photoélectriques | 3 | 144 |  | 144 |
| 5 |  |  |  | Fuite au niveau du distributeur | 2,15 | 103.2 | 285,72 | 388,92 |
| 6 |  |  |  | Bruit anormal du moteur convoyeur | 2,50 | 120 | 16 | 136 |
| 7 |  |  |  | Bobine KMG défectueuse | 1,50 | 72 | 34,34 | 106,34 |
| 8 |  |  |  | La centrale hydraulique ne monte pas en pression mais le moteur tourne. | 1 | 48 |  | 48 |
| 9 |  |  |  | Fuite au niveau du vérin gauche. | 2,50 | 120 | 6,45 | 126,45 |
| 10 |  |  |  | La centrale hydraulique n’est pas alimentée. Voyant orange défaut hydraulique allumé. | 2,50 | 120 |  | 120 |
| 11 |  |  |  | Surpression du groupe hydraulique | 3,75 | 180 | 301 | 481 |
| 12 |  |  |  | Disjoncteur moteur tapis: trop de revues bloquées | 2 | 96 |  | 96 |
| 13 |  |  |  | Capteur fin de course bas tombé. remise en place | 0,75 | 36 |  | 36 |
| 14 |  |  |  | Bruit anormal au niveau de la pompe | 2 | 96 | 36,20 | 132,2 |
| 15 |  |  |  | Température excessive du fluide | 1,50 | 72 |  | 72 |
| 16 |  |  |  | Viscosité inadéquate | 3,50 | 168 | 430 | 598 |
| 17 |  |  |  | Transformateur T1 | 0,50 | 24 | 96,6 | 120,6 |
| 18 |  |  |  | Fuite au niveau du vérin droit. | 2,50 | 120 | 6,45 | 126,45 |
| 19 |  |  |  | Déclenchement relais thermique Rth2 | 0,50 | 24 |  | 24 |
| 20 |  |  |  | Filtre encrassé | 2 | 96 | 15,10 | 111,1 |
| 21 |  |  |  | Fusible FU2 | 0,50 | 24 | 3,70 | 27,70 |

P        T

B

B

A

A

1A1

1A2

zone

zone

à remplir Q

Schéma hydraulique du basculeur

0Z1

1V1

1YV

A         B

P          T

1YVA

1YVB

Caractéristiques des vérins :

 de piston : 63 mm

 de tige : 25 mm

 des orifices : 1/2"

Course : 400mm

OV1

0V1

OZ4

OZ3

OZ2

100bars

OP

OM

Extrait du document constructeur

Choix d'un diviseur de débit

| Désignation | Références | Caractéristiques | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| Diviseur de débit | FDCV-12N-0-33 |  | 260 € |
|  | FDC1-10N-0-33 |  | 190 € |

Extrait du document constructeur

Extrait du document constructeur

Extrait du document constructeur

Clapet anti-retour piloté simple et double effet

Extrait du document constructeur

Basculeur     folio 1

Ph

P1              P2

S1              S2

T1 400V/24V ~

Q2

Ph

Ph

Ph

N

Q3

N

Ph

Ph

S1

1

2

96

95

Rth1

2

1

S3

S4

3

4

13

14

KMG

KMG

A1

A2

S2

1

2

96

95

Rth2

H1

Q4

N

N

Ph

Ph

Q5

N

N

Ph

Ph

Alimentation

Sorties API

Alimentation

Partie commande

63

64

53

54

KMG

Alimentation réseau  tri 400V+Neutre+PE 50 Hz

Alimentation de la partie puissance

KMG

1

2

3

4

5

6

33

34

IS1

1    3    5    N

2     4    6    N

1    3    5     N

2    4    6    N

Q1

Ph1             Ph3

Ph2

PE

Basculeur     folio 2

Extrait du document constructeur

Tapis convoyeur

1,5Kw

1

2

KM2

3

4

5

6

de KMG

Q6

N

Ph

Alimentation

API

4

6

5

2

1

3

Rth2

U

V

W

M2

FU2

1

2

KM1

3

4

5

6

4

6

5

2

1

3

Rth1

U

V

W

M1

Groupe hydraulique

FU1

Q7

N

Ph

A2

230V/

24V=

-

Alimentation

24v continu

Q8

+

-

1          3

2          4

0 V       24V=

0                230

Schéma Disjoncteur Magnétothermique

Choix des barrières immatérielles

| Modèle à choisir | Modèle GL-RF |  | Modèle GL-RL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de détection | Détection fine : Ø 14 mm |  | Détection large : Ø 45 mm |  |
| Références en fonction des longueurs | Références | Longueur totale en mm | Références | Longueur totale en mm |
|  | GL-R39F | 400 | GL-R10L | 400 |
|  | GL-R47F | 480 | GL-R12L | 480 |
|  | GL-R55F | 560 | GL-R14L | 560 |

Extrait du document constructeur

### Choix des câbles :

• Chaque barrière immatérielle est raccordée à un câble. Ainsi, le système requiert au minimum deux câbles : un pour le transmetteur et un pour le récepteur.
• Deux modes de raccordement :

-Système de synchronisation filaire, les deux barrières (émetteur et récepteur) sont raccordées au module de sécurité.

A raccorder sur le relais de sécurité

A raccorder sur le relais de sécurité

- Système monoligne, le récepteur est raccordé à l’émetteur. Puis l’émetteur est raccordé au module de sécurité.

Extrait du document constructeur

Relais de sécurité GL-T11R

Raccordement émetteur

Raccordement récepteur

### Exemple de câblage barrières série GL-R/relais de sécurité GL-TR

| ### N° de bornes | ### Désignation |
| --- | --- |
| ### 1 | ### Sortie 1, active si barrière ### opérationnelle |
| ### 2 |  |
| ### 3 |  |
| ### 4 |  |
| ### 5 | ### Raccordement PE |
| ### 6 | ### Alimentation externe du relais |
| ### 7 |  |
| ### 8 | ### Détection d’erreur |
| ### 9 |  |

Extrait du document constructeur

Capteur de déplacement linéaire 1/2

Extrait du document

constructeur

Capteur de déplacement linéaire 2/2

Extrait du document constructeur

##### Tableau d’affectation des entrées et des sorties de l’automate programmable

- Les entrées :

| Adresses | Repères | Correspondance | Fils |
| --- | --- | --- | --- |
| % I1.0 | KA1 | # Mise en service | # 47 |
| % I1.1 | # S4 | # Depart cycle | # 48 |
| % I1.2 | # S5 | # Descente | # 49 |
| % I1.3 | KA2 | Autorisation départ | 50 |
| % I1.4 | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % I1.5 | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % I1.6 | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % I1.7 | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % I1.8 | B3 | Détecteur niveau bas trémie | 55 |
| % I1.9 | B4 | Détecteur niveau haut trémie | 56 |
| % I1.10 | SH | Fdc benne en haut | 57 |
| % I1.11 | SB | Fdc benne en bas | 58 |
| % I1.12 | SP | Capteur verrou de porte | 59 |
| % I1.13 | B5 | Détection présence palette | 60 |

- Les sorties :

| Adresses | Pré actionneurs | Actionneurs | Ordres | Fils |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % Q2.0 |  | # HL7 | Voyant « Défaut rotation d’un des convoyeurs » | 34 |
| % Q2.1 |  | # HL8 | Balise orange | 35 |
| % Q2.2 | Non utilisé | # Non utilisé | Non utilisé |  |
| % Q2.3 | # 1YVB | # 1A1 /1A2 | Basculement Avant benne | 37 |
| % Q2.4 | # 1YVA | # 1A1 /1A2 | Basculement Arrière benne | 41 |
| % Q2.5 | # KM1 | # M1 | Moteur convoyeur benne 10488 | 42 |
| % Q2.6 | # KM2 | # M2 | Moteur convoyeur trémie 10489 | 43 |
| % Q2.7 | # KM3 | M3 | Moteur groupe hydraulique | 44 |
| % Q2.8 | Non utilisé | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % Q2.9 | Non utilisé | Non utilisé | Non utilisé |  |

#### GRAFCET

#### point de vue Partie Opérative du système

#### BASCULEUR

2

3

4

5

6

7

8

0

0

1

Départ cycle et Fin de course benne en bas

et détection niveau bas de la trémie et capteur porte et présence palette

Démarrer le convoyeur benne « tapis benne » et attente de 3 secondes

Basculer  la benne en arrière

Démarrer le convoyeur trémie « tapis trémie »

Premier basculement avant de la benne pendant 10 s

Basculer  la benne en arrière

l

Deuxième basculement avant de la benne pendant 5 secondes

Basculer  la benne en arrière

Dernière basculement avant de la benne, arrêter le convoyeur benne et le convoyeur trémie

La benne est en position haute

La benne est en position basse

5 secondes écoulées

La benne est en position haute

10 secondes écoulées

La trémie est vide et la benne est en position haute

3 secondes écoulées

La trémie est remplie