Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Système de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

CORRIGE

EMPILEUR/DEPILEUR

MULTITEC

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

Grille d’évaluation de la sous-épreuve

| BAREME DE CORRECTION |  |
| --- | --- |
| Q1 Étude des liaisons mécaniques |  |
| Q1.1 | ……. /8 |
| Q1.2 | ……. /4 |
| Q1.3 | ……. /1 |
| Sous-total | ……. /13 |
| Q2 Étude de la motorisation hydraulique |  |
| Q2.1 | ……. /5 |
| Q2.2 | ……. /8 |
| Q2.3 | ……. /4 |
| Sous-total | ……. /17 |
| Q3 Étude mécanique de la motorisation électrique |  |
| Q3.1 | ……. /2 |
| Q3.2 | ……. /3 |
| Q3.3 | ……. /4 |
| Q3.4 | ……. /4 |
| Q3.5 | ……. /2 |
| Q3.6 | ……. /0,5 |
| Q3.7 | ……. /8 |
| Q3.8 | ……. /1 |
| Q3.9 | ……. /0,5 |
| Sous-total | ……. /25 |
| Q4 Arrêt et remise en service |  |
| Q4.1 | ……. /1,5 |
| Q4.2 | ……. /3,5 |
| Sous-total | ……. /5 |
| Q5 Étude de la motorisation électrique |  |
| Q5.1 | ……. /4 |
| Q5.2 | ……. /3 |
| Q5.3 | ……. /8 |
| Q5.4 | ……. /1 |
| Q5.5 | ……. /4 |
| Q5.5 | ……. /5 |
| Sous-total | ……. /25 |
| TOTAL | ……. /80 |
| NOTE | …… /20 |

Afin de préparer la dépose du sous-ensemble motorisation hydraulique, on vous demande d’analyser les solutions constructives du Multitec.

L’ensemble de l’épreuve sera concentré sur la fonction FT2 : Déplacer l’élévateur

Tout au long de la préparation de votre intervention, vous devez :

- Étudier les liaisons mécaniques

- Étudier la motorisation hydraulique

- Étudier la motorisation électrique

| Q1 | Étude des liaisons mécaniques | DTR 2 à 5 /13 | Temps conseillé : 45 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Colorier chacun des ensembles selon la légende ci-dessous.

- {S 1} : sous-ensemble bâti (de couleur GRISE)

- {S 2} : sous-ensemble zone de stockage (de couleur ROUGE)

- {S 3} : sous-ensemble axe moteur (de couleur BLEUE)

- {S 4} : sous-ensemble arbre de transmission (de couleur VERTE)

Q1.2 – Compléter le schéma ci-dessus en précisant le nom (S1,  ..) des ensembles cinématiquement équivalents.

Q1.3 – Donner le nom de la liaison L1 identifiée sur le schéma précédent.

| Liaison L2 | GLISSIERE |
| --- | --- |

| Q2 | Étude de la motorisation hydraulique | DTR 4 à 7/13 | Temps conseillé : 45 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Avant la pose de la motorisation électrique, il est nécessaire de déposer la motorisation hydraulique.

Q2.1 – A l’aide des photographies et repères descriptifs de la solution motorisation hydraulique, compléter la gamme opératoire de dépose ci-dessous.

| DEPOSE DE LA MOTORISATION HYDRAULIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° Opération | Désignation de l'opération | Observation |
| 1 | Démonter les 3 capteurs mécaniques de détection de leurs supports respectifs |  |
| 2 | Démonter la came de détection de l’élévateur |  |
| 3 | Enlever la chape arrière du vérin hydraulique du châssis |  |
| 4 | Enlever la chape avant du vérin hydraulique de l’élévateur |  |
| 5 | Enlever la fixation avant du vérin du châssis |  |

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Réalisation de l’action

Énergie d’entrée

Ordres

Q2.2 – Identifier les composants de la chaine d’énergie de la fonction FT2 : Déplacer l’élévateur.

Q1 : sectionneur : contacteur

Q3 : disjoncteur magnéto thermique

Vérin simple effet repère 17

Liaison vérin/élévateur

Élévateur position haute ou basse

KM4 : contacteur moteur

Distributeur 4/3 repère 9

We =

400 V

Wp = 30 bars

Q2.3 – Identifier les composants de la chaine d’information de la fonction FT2 : Déplacer l’élévateur.

Communiquer

Acquérir

Traiter

Ordres pour la chaîne d’énergie

Informations extérieures au système

Consignes de l’utilisateur

Transmettre

Informations pour l’utilisateur

EV2 (piloté) : élévateur en haut

EV1 (piloté) : élévateur en bas

S3 :

Sélecteur sur motorisation hydraulique

(et conf init)

API

S9 – S10 – S11

(position élévateur)

Y9 et Y8

(bobines EV2 et EV1)

Paramétrage motorisation hydraulique

+

Consignes utilisateurs

Sur écran tactile

| Q3 | Étude mécanique de la motorisation électrique | DTR 8 et 9/13 | Temps conseillé : 45 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Palier complet Y applique fonte pour arbre Ø30 avec roulement Repère 18

Le filogramme inclus dans le dossier technique répertorie les étapes du montage de l’arbre de transmission « équipé » (avec les deux pignons) sur le bâti de l’empileur / dépileur.

La partie grisée permet d’identifier les étapes concernant seulement les deux paliers 18

Q3.1 –Identifier toutes les pièces participant au maintien en position des paliers 18 sur le bâti de l’empileur / dépileur en les coloriant en rouge sur le dessin d’ensemble ci-après.

Données techniques :

/ 2

MIP : MIse en Position

ensemble des surfaces ou volumes permettant de mettre deux pièces ou deux ensembles de pièces en position correcte l’un par rapport à l’autre.

/ 2

MAP : MAintien en Position

ensemble des surfaces, volumes ou des pièces permettant de maintenir deux pièces ou deux ensembles de pièces dans la position voulue après la MIse en Position

Q3.2 - Préciser les mouvements par rapport à {S1}, des ensembles cinématiquement équivalents de l’empileur / dépileur en fonctionnement et indiquer l’axe qui porte le mouvement

| {S1} | fixe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {S2} | mouvement de | TRANSLATION | suivant l’axe | Z |
| {S3} | mouvement de | ROTATION | suivant l’axe | Z |
| {S4} | mouvement de | ROTATION | suivant l’axe | Y |

Q3.3 – Préciser le type de transmission (entourer les bonnes réponses) existant entre :

Axe du moteur

/

Arbre de transmission

l’axe du moteur et l’arbre de transmission

- l’arbre de transmission et le magasin de stockage

Définir la solution technologique utilisée

|  | Type de transmission | Solution technologique utilisée |
| --- | --- | --- |
| Axe du moteur / Arbre de transmission | Transmission avec transformation du mouvement | Réducteur à engrenage |
|  | Transmission sans transformation du mouvement |  |
| Arbre de transmission / Magasin de stockage | Transmission avec transformation du mouvement | ### Système pignons/chaînes dont une extrémité est fixée au châssis |
|  | Transmission sans transformation du mouvement |  |

Q3.4 – A partir du dessin d’ensemble et des données techniques ci-dessus, définir les liaisons entre les deux paliers 18 et le bâti.

Compléter le tableau et préciser l’outillage nécessaire à la mise en place des deux paliers.

| MI.P. d’un palier 18 sur le bâti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de contact | Plan(s) / Plan(s) | Plan / Cylindre |
|  | Cylindre / Cylindre | Cylindre / Point |
| MA.P. du palier sur le bâti |  |  |
| Pièce(s) Utilisée(s) | Solution technologique |  |
| 19 ; 16 20 ; 25 | MA.P. par deux boulons (vis + écrous + rondelles) |  |
| Liaison réalisée |  |  |
| Complète (Fixe) |  |  |
| Outillage nécessaire |  |  |
| Un jeu de clés mixtes |  |  |

Lors du montage de l’arbre de transmission sur l’empileur / dépileur, les pignons doivent être mis en place sur celui-ci. Les opérations de montage de l’arbre de transmission sont listées ci-dessous dans un ordre quelconque.

Q3.5 – Classer ces opérations dans l’ordre chronologique en les numérotant comme le montre l’exemple

| Monter l’arbre de transmission 1 dans un palier 18 | 1 |
| --- | --- |
| Monter les deux pignons 4 sur l’arbre 1 | 3 |
| Immobiliser l’arbre de transmission « équipé » à l’aide des vis 26 | 6 |
| Mettre en place les deux clavettes 24 | 2 |
| Glisser l’arbre de transmission 1 dans le deuxième palier 18 | 5 |
| Immobiliser les pignons 4 à l’aide des vis 27 | 4 |

La motorisation et en particulier, l’arbre de transmission avec ces deux pignons, doivent pouvoir déplacer l’élévateur sans risque de « coincement ».

Vous devez vérifier par calcul la force nécessaire pour soulever l’élévateur aux points A et B

Données techniques :

- P = m x g

- La masse totale du sous ensemble châssis + palettes M = 123,2 kg

- Distance entre A et B : 1000 mm

Hypothèses :

- L’étude est assimilée à un problème plan

- Les frottements sont négligés.

- Les actions des galets de guidage en translation sur le châssis sont négligées compte tenue des faibles efforts.

Le sous ensemble châssis + palette est soumis à trois actions

- Au point A, l’action de la chaîne de transmission gauche : A (chaine Gauche/ Châssis) (à déterminer)

- Au point B, l’action de la chaîne de transmission droite : B (chaine droite/ Châssis) (à déterminer)

- Au point G, Le poids du sous ensemble châssis + palette : P (à déterminer)

Q3.6 – Calculer le poids total du sous-ensemble châssis + élévateur palette

(On prendra g= 10m.s-2)

P = M . g P = 1232 . 10 P = 1232 N

Q3.7 – Faire le bilan des actions mécaniques appliqués sur le châssis.

Pour cela, on isole le châssis. Pour les calculs, on prendra P Total = 1230 N

| Action | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G | Vertical |  | 1230 N |
| A (chaine Gauche/ Châssis) | A | Vertical |  | ? |
| B (chaine droite/ Châssis) | B | Vertical |  | ? |

Q3.8 – Déterminer l’intensité des actions A et B

| A (chaine Gauche/ Châssis) | 615 N | B (chaine droite/ Châssis) | 615 N |
| --- | --- | --- | --- |

Justifier votre réponse.

Le système est symétrique en équilibre sous 3 forces // ∑ Forces = 0 P + A (chaine Gauche/ Châssis + B (chaine droite/ Châssis) = 0 A (chaine Gauche/ Châssis + B (chaine droite/ Châssis) = P = 1230 N

Q3.9 – Quelle est votre conclusion ?

Le système est en équilibre. Il n’y a pas de risque de « coincement » (vérifier le terme )

L’intervention nécessitera l’arrêt puis la remise en service du Multitec

| Q4 | Mise à l’arrêt du Multitec Remise en service du Multitec | DTR 4 à 13/13 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

A ou F

D

Arrêt d’urgence

En vous aidant de l’exemple concernant l’action sur l’arrêt d’urgence.

Q4.1 – Lister les conditions nécessaires à la mise à l’arrêt du Multitec

A, D ou F

Arrêt

demandé

A2

A1

Conditions initiales

Q4.2 – Lister les sept conditions nécessaires à la remise en service du Multitec

Initialisation

/AU et réarmement

Condition initiale

Mise en énergie PC

A6

A6

A5

D2

P2

Conditions de marche

F

L’implantation de la motorisation va modifier les éléments de tels que le FAST, les chaines d’énergie et d’information, le Grafcet point de vue API

| Q5 | Étude de la motorisation électrique | DTR 7/13 DTR 10 à 12/13 | Temps conseillé : 45 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Étude de l’extrait du schéma électrique du système Multitec

Q5.1 – Compléter la nomenclature ci-dessous

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Sectionneur porte fusibles | Assurer le sectionnement du système avec le réseau |
| Q4 | Disjoncteur magnéto thermique | Protéger en cas de surcharge ou de court-circuit |
| KM5 | Contacteur moteur | Monter l’élévateur |
| KM6 | Contacteur moteur | Descendre l’élévateur |

Modification du dossier technique

Q5.2 – Compléter l’extrait du nouveau diagramme FAST pour la motorisation électrique

FT21 : Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

S21 : Moteur électrique élévateur

FT22 : Adapter le mouvement de rotation

S22 : Réducteur

FT23 : Transformer la rotation en translation de l’élévateur

S23 : Système pignon / chaînes

FT24 : Guider en translation l’élévateur

S24 : Rails / galets

FT2 : Déplacer l’élévateur

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Réalisation de l’action

Énergie d’entrée

Ordres

Q5.3 – Compléter la nouvelle chaine d’énergie de la fonction FT2 : Déplacer l’élévateur.

We =

400 V

Liaison motoréducteur/ élévateur par pignons/chaînes

Q1 : sectionneur : contacteur

Q4 : disjoncteur magnéto thermique

KM5 : contacteur moteur haut

KM5 : contacteur moteur bas

Élévateur position haute ou basse

Motoréducteur

Q5.4 – Caractériser la chaine d’énergie en complétant la plaque signalétique du moteur.

|  | Marque …….. Moteur asynchrone |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type |  |  |  |  |  |  |
| kW | 1.5 | cos ꝓ | 0.83 | Δ V | 220 | A | 6,65 |
|  |  | rd % | 81 | Λ Y | 380 | A | 3,84 |
| tr/min | 1400 |  |  |  | Amb °C |  | 40 |
| Hz | 50 | ph | 3 |  |  |  |  |
|  | Toutes les pièces sont fabriquées en France |  |  |  |  |  |  |

Q5.5 – Compléter la nouvelle chaine d’information de la fonction FT2 : Déplacer l’élévateur.

Communiquer

Acquérir

Traiter

Ordres pour la chaîne d’énergie

Informations extérieures au système

Consignes de l’utilisateur

Transmettre

Informations pour l’utilisateur

Paramétrage motorisation hydraulique

+

Consignes utilisateurs

Sur écran tactile

Position de l’élévateur affichée sur écran tactile

S3 :

Sélecteur sur motorisation hydraulique

(et conf init)

API

S9 – S10 – S11

(position élévateur)

Y9 et Y8

(bobines EV2 et EV1)

Q5.6 – Compléter le Grafcet point de vue API ci-dessous.

14

%Q2.9

%I0 1.8 . %T0D

15

%Q2.1

%I0 1.12

%I0 1.2 . %I0 1..3

%Q2.9

16

%I0 1.13

11

%Q2.0

%X21 + (%X53 . %M170) . %X1

12

%Q2.8

%I0 1.0 . %I0 1.1

13

%Q2.6

%I0 1.11

10

%Q2.7