###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Système de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

EMPILEUR-DEPILEUR

MULTITEC

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRESENTATION DU SYSTEME

Le système d’empilage de palettes « Multitec » est un système qui permet de simuler un système d’empilage ou de dépilage de palettes au format un demi Europe en tête ou en fin de chaîne de production

Le système « Multitec » (empileur-dépileur) comporte :

Zone 2

Une zone de stockage vertical des palettes (zone 2). Les palettes sont empilées dans cette zone au moyen d’un système de levage motorisé.

- Une zone de convoyage des palettes (zone 1). Un moteur électrique permet d’entraîner les rouleaux du convoyeur pour évacuer (ou ramener) les palettes.

- Un coffret contenant la partie commande du système.

Zone 1

Un coffret contenant les préactionneurs pneumatiques.

- Un coffret de puissance contenant l’ensemble des constituants de distribution et de protections électriques.

Lien d’accès aux ressources Multitec :

https://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/systeme-multitec#fichiers-liens

PROBLEMATIQUE

A l’occasion de la modernisation (reconditionnement) du système Multitec, le bureau d’étude à fait le choix d’acquérir la solution électrique (motorisation électrique) proposée par le fabriquant pour la fonction STOCKAGE.

Après réception du sous –ensemble par le service maintenance, vous avez en charge :

- La vérification de la conformité des matériels ;

- La préparation de l’intervention ;

- La pose de ce nouveau sous-ensemble (cette partie ne faisant pas partie de l’épreuve E2)

Objectif final

Sous-ensemble Électrique

Sous-ensemble Hydraulique

Moto réducteur

à mettre en place

PRESENTATION DES SOUS ENSEMBLES

Le sous-ensemble de TRANSFERT

Le sous-ensemble de transfert permet de transférer les palettes depuis l’entrée du système vers l’élévateur (ou inversement selon le mode choisi).

Ce sous-ensemble est principalement constitué :

• d’un convoyeur à rouleaux

• d’un moteur électrique asynchrone triphasé M1 permettant d'entraîner les rouleaux.

• de deux cellules photo-électriques B5 et B6 permettant de détecter la présence des palettes.

Le sous-ensemble de DEPOSE-SAISIE

La préhension des palettes est assurée par un ensemble de 4 taquets articulés associés à des vérins pneumatiques et à des biellettes.

Le sous-ensemble ÉLÉVATION ET STOCKAGE

Le sous-ensemble d’élévation et de stockage comporte :

• Un magasin de stockage des palettes mobile guidé verticalement par des rails et des galets

• Un système de motorisation qui peut être réalisée au choix par trois actionneurs de technologies différentes (électrique, pneumatique, hydraulique)

La validation de l’intervention par votre responsable a généré l’ordre de travail ci-dessous

| # ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Parc | Atelier maintenance |  |  | ## Urgence |  | 2 | Équipement |  | N° | MULTITEC |
| Marque |  |  |  | ERM |  |  | Numéro du BT : | 25.02.2020 |  |  |
| Motif de la demande : Reconditionnement du Multitec – Fonction STOCKAGE Dépose de la « solution Hydraulique » à remplacer par la « solution Électrique » disponible en magasin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui | non |  |  |  |  |  |  |  |

SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR – MOTORISATION HYDRAULQIUE

ARRIERE

AVANT

3

4

S9

S10

S11

0

1

2

PRESENTATION DU SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR – MOTORISATION HYDRAULIQUE

PREAMBULE A TOUTE INTERVENTION

Désignation de l'opération

ATTENTION : Avant toute intervention ou modification sur le système MULTITEC, il est impératif de consigner les énergies : une consignation mécanique de l’élévateur puis procéder à la consignation électrique. Ces opérations doivent être effectuées par du personnel habilité

Procéder au démontage du carter de protection situé au dos de l’armoire électrique Nota : L’armoire électrique est fixée au châssis sur charnière et peut pivoter à 90° pour permettre l’accès à la motorisation de l’élévateur. Une grenouillère assure l’immobilisation de l’armoire électrique contre le châssis

EXTRAIT DU SCHEMA ELECTRIQUE - SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR – MOTORISATION HYDRAULIQUE

ELEVATEUR

MONTEE

DECENTE

VANNE AU

FILOGRAMME DU MONTAGE DE L’ARBRE DE TRANSMISSION - SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR – MOTORISATION ELECTRIQUE

EXTRAIT DU SCHEMA ELECTRIQUE DU MULTITEC

NOMENCLATURE - SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR – MOTORISATION ELECTRIQUE

| 30 | 2 | Vis H, M8-16, filetage total, ISO 4017 |
| --- | --- | --- |
| 29 | 1 | Rondelle élastique W12, NF E 25-515 |
| 28 | 1 | Vis à tête hexagonale, M10-30, filetage total, ISO 4017 |
| 27 | 2 | Vis sans tête à six pans creux à bout plat ISO 4026 - M5x20 |
| 26 | 2 | Vis sans tête à six pans creux à bout plat ISO 4026 - M4x6 |
| 25 | 4 | Vis à tête hexagonale, M10-80, filetage total, ISO 4017 |
| 24 | 3 | Clavette parallèle, forme A, 8x7x30 |
| 23 | 1 | Moto-réducteur frein 0.18kW, 4 pôles, 1330 tr/min, 230/400V 50 Hz, réducteur n2=10 tr/min, M2=100 Nm, IP54, avec frein 3.5 Nm |
| 20 | 4 | Écrou H M 10, ISO 4032 |
| 19 | 4 | Rondelle plate N 10, ISO 10673 |
| 18 | 2 | Palier complet Y applique fonte pour arbre Ø30 avec roulement YAR 206-2F |
| 16 | 5 | Rondelle élastique W10, NF E 25-515 |
| 14 | 4 | Vis H, M6-16, filetage total, ISO 4017 |
| 11 | 2 | Rondelle plate N 8, ISO 10673 |
| 9 | 5 | Rondelle plate N 6, ISO 10673 |
| 7 | 1 | Entretoise hexagonale taraudée M8, longueur = 50 mm, 13 mm sur plats |
| 5 | 1 | Rondelle plate épaisse Ø 10 (Ø extérieur 28 mm) |
| 4 | 2 | Pignon simple 10B-1 type BEA, pas=15,875, 19 dents, alésé Ø30H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 - NFE 22175 et 2 trous M6 |
| 3 | 1 | Bras de réaction pour moteur VF49 entraxe 100mm |
| 2 | 2 | Chaîne de transmission |
| 1 | 1 | Arbre de transmission |
| Rep. | Nbre | DESIGNATION |
| Empileur / Dépileur Multitech - Ensemble élévateur avec motorisation électrique |  |  |

GAMME DE POSE - SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR – MOTORISATION ELECTRIQUE

| POSE DE LA MOTORISATION ELECTRIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° Opération | Désignation de l'opération | Observation |
|  | Montage de l’arbre sur le châssis |  |
| 1 | Démonter le carter de protection et enlever les bouchons d’obturation |  |
| 2 | Monter les 2 paliers d’appliques sur les montants (ne pas bloquer les écrous) |  |
| 3 | Monter les pignons sur l’arbre, les positionner et les bloquer à l’aide des vis d’arrêt |  |
| 4 | Monter l’arbre au travers des paliers (bloquer légèrement les vis des paliers) |  |
|  | Montage et équilibrage des chaînes |  |
| 5 | Monter les chaînes sur les chapes à l’aide d’une attache rapide |  |
| 6 | Assembler l’autre extrémité de la chaîne sur le ressort de traction à l’aide d’une attache rapide |  |
| 7 | Fixer l’autre extrémité du ressort sur la chape |  |
| 8 | Fixer les 2 chapes de ressort sur le châssis |  |
| 9 | Fixer les 2 chapes de chaîne sur l’élévateur |  |
| 10 | Équilibrer les tensions de chaîne à l’aide des chapes |  |
|  | Montage du motoréducteur |  |
| 11 | Monter l’entretoise sur le montant |  |
| 12 | Monter le bras de couple sur le motoréducteur |  |
| 13 | Monter le motoréducteur sur l’arbre |  |
| 14 | Fixer le bras de couple sur l’entretoise |  |
| 15 | Monter la came de détection sur l’élévateur |  |
| 16 | Monter les 3 capteurs mécaniques de détection sur leurs supports respectifs |  |
|  | Montage du motoréducteur |  |
| 11 | Monter l’entretoise sur le montant |  |
| 12 | Monter le bras de couple sur le motoréducteur |  |
| 13 | Monter le motoréducteur sur l’arbre |  |

7

8

0

1

2

5

3

4

6

9

10

S9

S10

S11

DIAGRAMME FAST – Motorisation hydraulique

Fonction globale

Fonction techniques élémentaires

Fonction techniques Niveau 1

Solutions techniques

FP : Empiler une palette

FT1 : Ouvrir et fermer taquets

FT11 : Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique

S11 : Vérins 11C et 12C

FT12 : Transformer translation tige en rotation taquets

S12 : Système à parallélogramme

FT13 : Guider en rotation les taquets

S13 : Paliers lisses

FT31 : Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

S31 : Moteur électrique convoyeur

FT32 : Adapter le mouvement de rotation

S32 : Réducteur

FT33 : Mettre en rotation tous les rouleaux du convoyeur

S33 : Système pignon / chaînes

FT34 : Rotation rouleaux – Translation de la palette

S34 : Phénomènes d’adhérence palette / rouleaux

FT3 : Translater la palette sur le convoyeur

F21 : Transformer l’énergie hydraulique en énergie mécanique

S21 : Vérin

FT22 : Transformer translation tige en déplacement élévateur

S22 : Réducteur

FT23 : Guider en translation l’élévateur

S23 : Rails / galets

FT2 : Déplacer l’élévateur

CONSIGNATION MECANIQUE DU SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR

Afin d’éviter la chute de l’élévateur lors de l’absence d’énergie, le sous-système élévateur est consigné mécanique.

En complémente de cette consignation mécanique, deux cales en bois, doivent être positionnées comme indiqué sur la photographie ci-contre.

GRAFCET POINT DE VUE SYSTÈME DU MULTITEC

Taquets ouverts

11

FERMER TAQUETS

Mode automatique et départ de cycle

12

MONTER ELEVATEUR

Taquets fermés

13

AMENER PALETTE ET AUTORISER TEMPORISATION

Élévateur en position haute

14

DESCENDRE ELEVATEUR

Présence palette sous élévateur et temporisation terminée

15

OUVRIR TAQUETS

Élévateur en position intermédiaire

Élévateur en position basse

16

DESCENDRE ELEVATEUR

10

CONSIGNES ET INFORMATION UTILISATEUR

- Commutateur à clé 3 positions sélection motorisation (pneumatique, hydraulique ou électrique)

- Potentiomètre pour réglage vitesse convoyeur

- Mode manuel

- Mode automatique ou pas à pas

- Supervision et paramétrage sur écran tactile

ADRESSAGE AUTOMATE

| Adresses | Libellés |  | Mnémoniques |
| --- | --- | --- | --- |
| Récapitulatif des ENTREES Tout-OU-RIEN (TOR) |  |  |  |
| %I0.1.0 | Taquet gauche sorti (vérin 1A2 rentré) |  | B1 |
| %I0.1.1 | Taquet droite sorti (vérin 1A1 rentré) |  | B2 |
| %I0.1.2 | Taquet gauche escamoté (vérin 1A2 sorti) |  | B3 |
| %I0.1.3 | Taquet droite escamoté (vérin 1A1 sorti) |  | B4 |
| %I0.1.4 | Élévateur (vérin 2A3 C=160mm sorti (KP50)) |  | B7 |
| %I0.1.5 | Élévateur (vérin 2A3 C=160mm rentré (KP50)) |  | B8 |
| %I0.1.6 | Élévateur (vérin 3A4 C=100mm sorti (KP50)) |  | B9 |
| %I0.1.7 | Élévateur (vérin 3A4 C=100mm rentré (KP50)) |  | B10 |
| %I0.1.8 | Présence palette sous élévateur |  | B5 |
| %I0.1.9 | Présence palette en sortie du convoyeur |  | B6 |
| %I0.1.10 | Option supervision |  | S1 |
| %I0.1.11 | Élévateur en position haute (version électrique/hydraulique) |  | S9 |
| %I0.1.12 | Élévateur en position intermédiaire (version électrique/hydraulique) |  | S10 |
| %I0.1.13 | Élévateur en position basse (version électrique/hydraulique) |  | S11 |
| %I0.1.15 | Commutateur en position version électrique |  | S8_Elec |
| %I0.1.16 | Commutateur en position version pneumatique |  | S8_Pneu |
| %I0.1.17 | Commutateur en position version hydraulique |  | S8_Hydrau |
| %I0.1.18 | État Arrêt d'urgence |  | KM1 |
| %I0.1.19 | Défaut variateur convoyeur rouleaux |  | U3_def |
| %I0.1.20 | Défaut groupe hydraulique |  | Q5 |
| %I0.1.21 | Défaut élévateur version électrique |  | Q6 |
| %I0.1.24 | Présence palette en entrée de la table de transfert |  | Palette entrée |
| %I0.1.25 | Présence palette en sortie de la table de transfert |  | Palette sortie |
| %I0.1.26 | Appel palette depuis palettiseur |  | Appel palette |
| %I0.1.27 | Fonctionnement avec la table de transfert* |  | Table transfert |
| Récapitulatif des SORTIes Tout-OU-RIEN (TOR) |  |  |  |
| %Q0.2.0 | Sortir taquets (rentrer vérins 1A1 et 1A2) | YV0 |  |
| %Q0.2.1 | Rentrer taquets (sortir vérins 1A1 et 1A2) | YV1 |  |
| %Q0.2.2 | Sortir vérin 2A3 C=160mm (KP50) | YV2 |  |
| %Q0.2.3 | Rentrer vérin 2A3 C=160mm (KP50) | YV3 |  |
| %Q0.2.4 | Sortir vérin 3A4 C=100mm (KP50) | YV4 |  |
| %Q0.2.5 | Rentrer vérin 3A4 C=100mm (KP50) | YV5 |  |
| %Q0.2.6 | Amener la palette sous l'élévateur | U3 Amener palette |  |
| %Q0.2.7 | Évacuer la palette de sous l'élévateur | U3 Évacuer palette |  |
| %Q0.2.8 | Monter élévateur (option version électrique) | KM3 |  |
| %Q0.2.9 | Descendre élévateur (option version électrique) | KM4 |  |
| %Q0.2.10 | Sortir vérin 4A5 (option version hydraulique) | YV8 |  |
| %Q0.2.11 | Rentrer vérin 4A5 (option version hydraulique) | YV9 |  |
| %Q0.2.12 | Évacuer la palette (option table de transfert | Évacuer palette table |  |
| %Q0.2.13 | Rentrer la palette (option table de transfert) | Rentrer palette table |  |
| %Q0.2.14 | Groupe hydraulique | KM2 |  |
| %Q0.2.15 | Pilotage de la verrine verte (H3) | H3 |  |

GMMA