BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

RÉPARATION DES CARROSSERIES

SESSION 2022

E.2 - ÉPREUVE de TECHNOLOGIE

UNITÉ CERTIFICATIVE U2

Étude de cas – Expertise technique

Durée : 3 heures	Coefficient. : 3

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comprend 30 pages numérotées de DT 1/30 à DT 30/30.

1.	Photos du véhicule endommagé	2

2.	Certificat d’immatriculation du véhicule	3

3.	Rapport d’expertise	4

4.	Restitution du certificat d’immatriculation de la procédure VEI	8

5.	Extrait de la documentation Citroën sur les interventions sur sytèmes pyrotechniques	9

6.	Extrait de la documentation Citroën sur les sytèmes pyrotechniques	10

7.	Pièces de rechange - tôlerie	13

8.	Notice technique du poste à souder GYS AUTO	14

9.	Éprouvette d’essai de soudure cordon MAG	16

10.	Pictogrammes de dangerosité	16

11.	Collage des pièces de tôlerie	17

12.	Fiches techniques des colles structurales 3M	19

13.	Légende des composants du schéma électrique	22

14.	Tableau d’hypothèses de panne d’ouverture du hayon de coffre	22

15.	Documentation technique Citroën sur la réparation des faisceaux	23

16.	Tableau des codes couleur Citroën Berlingo	29

17.	Plaque équipement / finitions Citroën Berlingo	30

18.	Stockage Déchets Industriels Dangereux	30

# Photos du véhicule endommagé

# Certificat d’immatriculation du véhicule

# Rapport d’expertise

| Critères | Pièce(s) dangereuses(s) | Déficience(s) |
| --- | --- | --- |
| Sécurité des personnes | Ceintures | Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) |
| Sécurité des personnes | Coussins gonflables | Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) |
| Sécurité des personnes | Boitiers de commande | Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) |

Critères de dangerosité de la procédure VGE

D Critère SP4

Le dysfonctionnement du système de sécurité des personnes (ceinture, coussins gonflables, prétentionneur et calculateur).

•	Défauts inclus : déclenchement d’un organe du système de retenue programmée, un point dur lors de l’essai de déroulement de la ceinture, fixation défaillante de la ceinture au niveau de l’ancrage sur la structure.

•	Défauts exclus : allumage des témoins au tableau de bord.

# Restitution du certificat d’immatriculation de la procédure VEI

Après travaux, l’automobiliste devra alors présenter la voiture dans un centre de contrôle technique afin de procéder à une dernière expertise.

Pour finir, l’expert rendra son rapport définitif à la préfecture afin d’autoriser la remise en circulation du véhicule.

Le propriétaire recevra alors une notification par courrier stipulant la fin de la procédure VEI sur son véhicule, ce qui lui permettra de récupérer son certificat d’immatriculation.

# Extrait de la documentation Citroën sur les interventions sur sytèmes pyrotechniques

……….

2. Spécificités liées au système

IMPÉRATIF : pour tous travaux sur la planche de bord, la colonne de direction, les sièges avant, le système centralisé d’airbag et ceintures ou pour tous travaux spécifiques de soudure ou de débosselage : appliquer la procédure de mise hors service du calculateur centralisé d’airbag et ceintures.

ATTENTION : l’ensemble des éléments pyrotechniques doit toujours être débranché avant l’utilisation d’instruments de mesure ; ohmmètre ou autre instrument de mesure sous tension pour contrôler les composants et les fils électriques.

IMPÉRATIF : l’ensemble des éléments pyrotechniques risque de se déclencher si un instrument de mesure sous tension est utilisé pour la recherche de panne sur ce système.

ATTENTION : un ohmmètre peut être utilisé pour une mesure de résistance lorsque l’outil de contrôle (shunt calibré) est branché pour remplacer un élément pyrotechnique.

3. Réparabilité du faisceau

IMPÉRATIF : après tout déclenchement du système centralisé d’airbag et ceintures, contrôler rigoureusement tout le faisceau électrique ainsi que les divers connecteurs du système.

ATTENTION : la réparation ou la jonction des fils électriques sur toutes les lignes des éléments pyrotechniques (liaison calculateur jusqu’à l’élément pyrotechnique) est autorisée à condition d’utiliser le matériel de raccordement RAYCHEM et de respecter les procédures d’utilisation indiquées dans la notice du coffret RAYCHEM.

ATTENTION : la réparation des fils doit être effectuée avec des manchons et gaines thermorétractables

4. Précautions à prendre : Airbag

4.1. Dépose

IMPÉRATIF : lors de la dépose de l’airbag, déconnecter le connecteur d’alimentation en premier.

En cas d’airbag fonctionnel ou non fonctionnel observé avec le témoin d’alerte :

- appliquer la procédure de mise hors service du calculateur centralisé airbag et ceintures,

- déposer l’airbag,

- stocker l’airbag, sac vers le haut (connecteur en appui).

En cas d’air bag déclenché :

- se laver les mains à la fin de l’opération,

- dans le cas d’un éventuel contact de résidu avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau courante.

4.2. Repose

IMPÉRATIF : lors de la repose de l’airbag, connecter le connecteur de masse en premier.

S’assurer que l’environnement du module échangé est bien libre.

Ne jamais mettre sa tête dans l’aire de déploiement du sac lors de la connexion du coussin.

Ne pas faire de branchement électrique sauvage sur la ligne d’alimentation du système.

Ne monter que les pièces d’origine calibrées suivant le type de véhicule.

Appliquer la procédure de mise en service du calculateur centralisé air-bag et ceintures.

Stocker l’air bag, sac vers le haut (connecteur en appui).

Après dépose, stocker l’air bag dans une armoire.

Ne pas utiliser d’ohmmètre ou toute autre source génératrice de courant sur l’allumeur.

Ne pas exposer à une température supérieure à 100 °C ou à des flammes.

Ne pas démonter, couper, percer, souder ou modifier l’assemblage.

Ne pas laisser tomber ou exposer à des chocs mécaniques.

Ne pas enlever le shunt dans le connecteur.

Ne pas soumettre aux flammes.

Ne jamais jeter dans une décharge ou poubelle sans avoir provoqué le déclenchement sur ou hors véhicule.

Ne jamais connecter de faisceaux électriques sur un élément pyrotechnique, autres que ceux prévus par le Constructeur.

Ne jamais reposer un coussin partiellement déchiré.

Transport de l’ai-bag unitairement, sac vers le haut.

Ne pas entourer le coussin avec les bras.

Porter l’air bag près du corps, le sac vers l’extérieur.

Ne pas permettre à des personnes non autorisées de transporter le coussin.

# Extrait de la documentation Citroën sur les sytèmes pyrotechniques

1. Véhicule concerné

CITROËN BERLINGO (B9).

À partir de la version de télémise à jour Diagbox 70.52.

[…]

3. Consignes de sécurité

ATTENTION : un mauvais télécodage du calculateur d’airbag et prétensionneurs (AUTOLIV) entraînera uniquement l’allumage du voyant « AIRBAG » ; le système ne sera pas fonctionnel.

L’opération de télécodage est une opération sensible qui a des conséquences directes sur le bon fonctionnement du véhicule.

Un mauvais télécodage peut avoir des impacts sur :

- la sécurité (désactivation des dispositifs de protection du véhicule),

- le fonctionnement global du véhicule (perte complète de fonctions du véhicule ou dégradation de celles-ci),

- le diagnostic du véhicule (remontée de code défauts pouvant mettre en échec les méthodes de diagnostic de l’outil, et conduire à des déposes de pièces injustifiées).

Avant toute tentative de démarrage du moteur :

- contrôler que le frein de stationnement est activé,

- en présence d’une boîte de vitesses automatique, contrôler que le levier de vitesses est en position « P »,

- en présence d’une boîte de vitesses manuelle, contrôler que le levier de vitesses est au point mort.

4. Opérations préliminaires

Avant toute intervention :

- établir la communication avec le calculateur, à l’aide de l’outil de diagnostic,

- imprimer l’ensemble des écrans de l’outil de diagnostic indiquant les valeurs des paramètres de télécodage, ou noter ces valeurs manuellement.

5. Télécodage

En cas de télécodage du calculateur :

- établir la communication avec le calculateur,

- effectuer le télécodage par Internet,

- vérifier le télécodage.

Téléchargement du calculateur :

- établir la communication avec le calculateur,

- effectuer le téléchargement,

- effectuer le télécodage par Internet,

- vérifier le télécodage,

- effectuer les opérations d’apprentissage (si nécessaire).

Remplacement du calculateur :

- monter le calculateur neuf,

- établir la communication avec le calculateur,

- effectuer le télécodage par Internet,

- vérifier le télécodage,

- effectuer les opérations d’apprentissage (si nécessaire).

6.1. Airbags frontaux

| Airbags frontaux |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paramètres de télécodage | Valeurs à télécoder | Commentaires |
| Airbag conducteur niveau 1 | Présent | (2) |
| Airbag gonflable conducteur niveau 2 | Absent | (2) (6) |
| Airbag gonflable genoux conducteur | Absent | (2) (6) |
| Airbag gonflable d’anti-sous-marinage conducteur | Absent | (2) |
| Capteur position siège conducteur | Absent | (2) |
| Airbag gonflable passager niveau 1 | Présent | (2) |
| Airbag gonflable passager niveau 2 | Absent | (2) (6) |
| Airbag gonflable genoux passager | Absent | (2) |
| Airbag gonflable d’anti-sous-marinage passager | Absent | (2) |
| Capteur position siège passager | Absent | (2) |
| Commutateur de neutralisation airbag passager | Présent | (1) (6) |
|  | Absent |  |
| Technologie pyrotechnique | Technologie pyrotechnique | (2) |
| Présence calculateur de détection choc piéton | Absent |  |

(1) À télécoder selon équipement.

(2) Télécodage d’une autre valeur interdit.

(3) Paramètre télécodé automatiquement lors de la procédure de « choix du plan de maintenance ».

(4) Paramètres à contrôler systématiquement après un télécodage par Internet.

(5) Pour que le télécodage soit pris en compte, il faut attendre l’endormissement du BSI.

(6) Après télécodage du véhicule, réaliser une lecture défaut du calculateur d’airbag et prétensionneurs pour vérifier l’absence de défauts après une coupure + APC (confirmant ainsi la configuration correcte du calculateur). En cas de présence du « défaut de télécodage du calculateur », contrôler les charges pyrotechniques montées sur le véhicule.

6.2. Prétensionneurs

| Prétensionneurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paramètres de télécodage | Valeurs à télécoder | Commentaires |
| Côté de prétension | Enrouleur | (2) |
| Mise en série des prétensionneurs | Mise en série par ligne | (2) |
| Prétensionneur conducteur | Présent | (2) |
| Prétensionneur de retour de sangle conducteur | Absent | (2) |
| Prétensionneur passager | Présent | (2) |
| Prétensionneur de retour de sangle passager | Absent | (2) |
| Prétensionneur central rang 1 | Absent | (2) |
| Prétensionneur arrière droit de rang 2 | Absent | (2) |
| Prétensionneur arrière gauche de rang 2 | Absent | (2) |
| Prétensionneur arrière central de rang 2 | Absent | (2) |

(1) À télécoder selon équipement.

(2) Télécodage d’une autre valeur interdit.

(3) Paramètre télécodé automatiquement lors de la procédure de « choix du plan de maintenance ».

(4) Paramètres à contrôler systématiquement après un télécodage par Internet.

# Pièces de rechange - tôlerie

# Notice technique du poste à souder GYS AUTO

# Éprouvette d’essai de soudure cordon MAG

# Pictogrammes de dangerosité

| Toxique | Électrique | Inflammable | Explosif |
| --- | --- | --- | --- |
| Radio- actif | Biologique | Charge suspendue | Corrosif |
| Champs magnétiques | Radiations | Rayonnement optique | Véhicule manutention |

# Collage des pièces de tôlerie

Définition du panneau latéral

Définition des zones d’application du collage de calage sur le panneau latéral

Source Atelio Docs.

Citroën Berlingo B9

Remplacement panneau latéral. (FIG.180)

Le 23/11/2021

Définition des zones d’assemblage thermique

k

i i

h

h

h

Petits cordons MAG en (h)

(fig. 181)

Points bouchons en (i)

(fig. 182)

Points électriques en (k)

Source Atelio Docs.

Citroën Berlingo B9

Remplacement panneau latéral.

(FIG.181) (FIG.182)

Le 23/11/2021

# Fiches techniques des colles structurales 3M

# Légende des composants du schéma électrique

# Tableau d’hypothèses de panne d’ouverture du hayon de coffre

| Numéro | Hypothése de panne | Controle | Valeurs théoriques | Valeurs trouvées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6282 defectueux | Continuite entre la borne 1 et la borne 2 du composant 6282, élément actionné. | 0.1 Ω | 0.1 Ω |
| 2 | Fil 62C0 coupé | Continuité entre la voie 1 du composant 6282 et la voie 10 du BSI1 | 0.1 Ω | 0.1 Ω |
| 3 | Fil M6282 coupé | Continuité entre la borne 2 de 6282 et MC75 | 0.1 Ω | /OL Ω* |

* OL : Over Limit (résistance infinie)

# Documentation technique Citroën sur la réparation des faisceaux

1. Préconisations avant opération

Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel formé et habilité.

IMPÉRATIF : seuls les personnels ayant reçu une formation spécifique aux véhicules électriques sont habilités à intervenir sur le véhicule (respecter la réglementation en vigueur dans le pays concerné).

IMPÉRATIF : débrancher la batterie avant toute réparation ou intervention sur un faisceau électrique (batterie électrique, batterie de service, batterie de traction…).

IMPÉRATIF : tenir compte des préconisations constructeur avant intervention sur les fonctions pyrotechniques (disponibles sur les outils informatiques ou le site Internet d’informations techniques de la marque).

2. Outillage

| Outil | Référence | Désignation |
| --- | --- | --- |
| Figure : E5AMXYRT | [1296] | Coffret réparation connectique |
| Figure : E5AMXYST | [2005] | Générateur à air chaud |
| Figure : E5AMXYTT | [1296-S] | Pince à dénuder |
| Figure : E5AB20NT | [R-1252-C] | Pince à sertir |

3. Critères de classification des fils

3.1. Fil utilisable

Un fil est utilisable lorsque sa longueur est suffisante pour pouvoir être réparé sans engendrer de contrainte de traction pouvant modifier l’étanchéité de la connectique, la résistance de sertissage ou une rupture à terme (trop tendu).

NOTA : le fil est utilisable lorsque sa longueur préhensible est supérieure à 30 mm.

3.2. Fil non utilisable

Un fil n’est pas utilisable lorsque sa longueur est insuffisante pour pouvoir être réparé sans engendrer de contrainte de traction pouvant modifier l’étanchéité de la connectique ou une rupture à terme (trop tendu).

Un fil n’est pas utilisable s’il est dénudé, arraché, écrasé sur une grande longueur ou brûlé.

NOTA : le fil n’est pas utilisable lorsque sa longueur préhensible est inférieure à 30 mm.

4. Règles générales

Règles générales à respecter :

- les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel formé et habilité,

- après réparation, toutes les fonctions électriques touchées par le faisceau devront être contrôlées,

- le raccordement de 2 conducteurs par soudure avec apport d’étain est interdit (rigidité, cassure),

- les fibres optiques et les fils blindés doivent être systématiquement échangés en cas de pliure ou de rupture,

- après avoir analysé le défaut, supprimer sa cause,

- les fils torsadés peuvent être réparés.

IMPÉRATIF : tenir compte des préconisations constructeur avant intervention sur les fonctions pyrotechniques (disponibles sur les outils informatiques ou site Internet d’informations techniques de la marque).

IMPÉRATIF : toute réparation ou intervention sur un faisceau électrique se fait batterie débranchée (Batterie de service y compris si existante).

5. Méthodes de réparation

5.1. Méthode de choix d’un fil

Lorsqu’un fil est non utilisable, le choix du nouveau fil à utiliser pour effectuer la réparation doit respecter les caractéristiques suivantes :

- section du fil,

- couleur de la gaine.

IMPÉRATIF : la section de fil doit être égale ou supérieure à la section initiale, mais jamais inférieure.

NOTA : en fonction de certains éléments, une section de fil supérieure peut créer des parasites voire une réduction d’intensité.

Un câble de masse doit être obligatoirement de couleur vert et jaune.

Les autres câbles d’alimentation ou d’information peuvent être d’une couleur différente.

NOTA : utiliser de préférence un câble de même couleur pour effectuer la réparation.

5.2. Méthode pour dénuder un fil

Après avoir coupé le fil, dénuder le fil sans couper de brins avec la pince à dénuder homologuée en respectant les longueurs suivantes :

- 2,8 ± 0,5 mm pour un sertissage clip ou languette MQS,

- 5 ± 1 mm pour un sertissage clip ou languette MQS,

- 8 ± 1 mm pour un sertissage de manchon,

- 15 ± 1 mm pour une insertion dans manchon.

5.3. Méthode de réparation à partir d’une soudure à l’étain

Il est autorisé de renforcer un sertissage défaillant (résistance électrique trop élevée) par soudure à l’étain en respectant la gamme suivante.

Outillage nécessaire :

- fer à souder avec panne propre,

- étain 0,7 mm (60 % étain 40 % plomb) avec flux décapant sans halogène.

Mode opératoire :

- faire fondre un peu d’étain sur la panne du fer,

- appliquer la panne du fer sous le sertissage, les ailes de sertissage devant être visibles,

- appliquer le fil d’étain sur les brins de cuivre à l’extrémité du sertissage (consommation de soudure d’environ 3 mm).

NOTA : les temps donnés ne sont valables que pour des fils de section 0,35 à 0,6 mm². Pour des sections plus importantes, augmenter les temps de 2 à 3 secondes.

ATTENTION : il est important de ne pas trop charger en étain (risque de rigidification du fil) pour ne pas dégrader l’isolant du fil et les joints unifilaires.

5.4. Méthode de mise en œuvre d’un manchon thermorétractable

Figure : D6AM03SD

Le choix des manchons thermorétractables doit être fait suivant la section du fil à réparer :

- « a » Manchon rouge : fil compris entre 0,35 mm² et 1 mm²,

- « b » Manchon bleu : fil compris entre 1 mm² et 3 mm²,

- « c » Manchon jaune : fil compris entre 3 mm² et 5 mm².

NOTA : effectuer le sertissage du manchon thermorétractable avec les outils et éléments du coffret réparation connectique. Si la réparation nécessite l’emploi de plusieurs manchons thermorétractables, les décaler entre eux afin de conserver un volume minimum.

5.5. Méthode de réparation à partir d’un manchon thermorétractable

ATTENTION : pour reconstituer une liaison électrique par un manchon thermorétractable, utiliser exclusivement les outils et éléments présents dans le coffret homologué.

NOTA : prévoir environ 90 secondes de préchauffage du générateur à air chaud, une minute de temps de chauffe suivant la section des fils, et 3 minutes de refroidissement du générateur à air chaud.

Figure : D6AM03TD

Mode opératoire (valable pour une réparation de 1 à plusieurs fils) :

- enlever l’habillage éventuel du fil (enrubannage, gaine, ….),

- couper et dénuder l’extrémité de chaque fil à réparer ; à l’aide de la pince à dénuder.

Figure : D6AM03UD

« A » Engager l’extrémité dénudée des 2 fils respectifs dans le manchon thermorétractable en les torsadant.

« B » Maintenir les 2 fils et les assembler en chauffant le manchon ; à l’aide du générateur à air chaud (voir tableau ci-dessous).

| Section des fils | Réglages du générateur à air chaud | Temps d’intervention |
| --- | --- | --- |
| Section du fil 2 mm² | Position 6 Ventilation 1 | 30 secondes |
| Section du fil 2 mm² | Position 4 Ventilation 2 | 20 secondes |
| Section du fil 0,5 mm² | Position 6 Ventilation 1 | 20 secondes |
| Section du fil 0,5 mm² | Position 4 Ventilation 2 | 20 secondes |

Source service Box Peugeot/Citroën.

Citroën Berlingo B9

Extrait partiel

Le 14/02/2022

Figure : D6AM03VD

Un déplacement latéral du générateur à air chaud peut être nécessaire pour obtenir l’homogénéité du chauffage du manchon thermo-rétractable.

Mettre en place le contact dans le connecteur.

Analyser visuellement l’état du contact.

Insérer le contact dans son alvéole.

Effectuer une traction légère sur le fil pour vérifier que le contact est bien verrouillé.

Reconstituer l’habillage du faisceau, garantir au minimum une protection identique à l’existant.

NOTA : en cas de modification du cheminement du faisceau, il est nécessaire de brider le faisceau.

ATTENTION : les voies d’un connecteur non connectées électriquement au faisceau du véhicule doivent être montées avec un fil de raccordement et avoir un bouchon de terminaison mis en place à l’aide du générateur à air chaud.

ATTENTION : si la réparation nécessite l’emploi de plusieurs manchons thermorétractables, veiller à les décaler entre eux afin de conserver un volume minimum.

# Tableau des codes couleur Citroën Berlingo

| Couleur | Nom | Peugeot code | Standard code | Dulux code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solid / Uniforme |  |  |  |  |
| Noir | Onyx black/noir vernis | P3XY/EXY | 1660 | 35765 |
| Bleu | bermuda | P3SD |  | 45390 |
|  | calypso | PONP |  |  |
|  | Dragoon Blue /IMPERIAL | EPE |  | TBA |
|  | Midnight/d’arabie | P3LA/ELA | 1610 | 43011 |
| Gris | Ouragan | EZL/FZL |  | 47559 |
|  | Fumée | MOTR/ETR |  |  |
|  | Gris canon de fusil | FZN |  |  |
| Silver / gris clairs | Jantes 205 | EVE | 022 |  |
|  | Jantes 205 | ETJ | 1522 |  |
|  | 305 jantes |  | 0021 |  |
| Vert | Nordic green | P0QY |  | TBA |
|  | Vert pare choc | FRQ |  |  |
|  | Sepale | ERW |  |  |
| Rouge | Cabernet | POJR |  | 42133 |
|  | Clair | EKS |  |  |
|  | Cherry-Lemans | P3KB/EKB | 1607 | 38219 |
|  | Regency/Andalou | P3JZ/EJZ |  | 42095 |
|  | Bordeaux | EJC |  | 47556 |
|  | Scarlet /ecarlate | P3KG/P0KG/EKG/EKR |  | 35641 |
| Blanc | Alpine | POWT/EWT | 1574 |  |
|  | Beta | POWT |  |  |
|  | Banquise | POWP/EWP |  | 45230 |
|  | Bianca | P3WP |  |  |
| Beige | Tropic | POCC |  |  |
|  | Antilope | EDW |  |  |
|  | Ténéré | EDE |  |  |
|  | Tibesti | POCX |  |  |
| Jaune | Sundance yellow | POAU |  | TBA |
| Metallic / Métallisée |  |  |  |  |
| Noir | Kazan | MOXC |  | 47246 |
| Bleu | Chine | MOGE |  | TBA |
|  | Atlantique | M1PY/EPY |  |  |
|  | Azuro | M1MC/EMC |  |  |
|  | Delft | M1KP |  | 38609 |
|  | Genesis | MONW |  | 47249 |
|  | Glacier | M1LG |  | 35749 |
|  | Polaire | MOPQ/ |  | 44418 |

# Plaque équipement / finitions Citroën Berlingo

# Stockage Déchets Industriels Dangereux