Le pont avant suspendu d’un tracteur agricole

E2- Analyse préparatoire à une

intervention

- Unité U 2 –

DOSSIER TECHNIQUE

- DOSSIER TECHNIQUE : Identifié DT, numéroté DT 1/9 à DT 9/9

Ne rien inscrire dans ce dossier ; celui-ci ne sera pas lu par

les correcteurs au moment de la correction

| 2106-MM A AP 2 1 | Baccalauréat Professionnel |  | Session 2021 |  | U 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option A : Matériels agricoles |  |  |  |  | DT 1 /9 |
| E2- Analyse préparatoire à une intervention |  | Durée : 3 h |  | Coef. : 3 |  |

Présentation du système du pont avant suspendu :

La suspension de pont avant améliore le confort de conduite et procure davantage de sécurité lors des déplacements à grande vitesse.

Au champ, elle optimise la traction et agit positivement sur la qualité du travail en évitant la transmission des chocs subis par le tracteur à l’outil.

La technologie de ce pont permet aux roues de se déplacer sur un plan vertical et de conserver ainsi un meilleur contact au sol.

Ce pont avant permet de faire varier la garde au sol avant du tracteur.

Trois modes d’utilisation sont généralement disponibles :

- Automatique : dans cette configuration, les vérins de suspensions se situent à mi-course.

La suspension reste alors en position médiane pour assurer aux roues un débattement tant vers le haut que vers le bas.

- Manuel : en mode manuel, l’utilisateur a la faculté d’agir sur l’assiette du tracteur tout en conservant la suspension active pour atteler des masses par exemple.

- Désactivé : dans le mode désactivé, le nez du tracteur est en position basse et la pression s’annule dans les vérins. Cette configuration s’utilise lors des travaux au contrôle d’effort pour ne pas perturber les réactions du tracteur

Echange de messages entre M. Saroul et votre chef d’atelier M. Jean

Bonjour M.Jean,

Je suis dans mon champ situé rue de Beaupré à Magny (77) , je suis en train de traiter une récolte avec un pulvérisateur et mon tracteur ne réagit pas comme d’habitude.

J’ai l’impression que le pont avant suspendu de celui-ci ne fonctionne plus.

Merci de  me contacter au plus vite.

Bien cordialement.

M.Saroul (06 12 45 78 .. )

Bonjour M.Saroul,

Après avoir actionné la commande de mise en service du pont avant suspendu, est-ce qu’un témoin clignote à intervalles irréguliers au tableau de bord ?

Merci de me dire comment le témoin clignote

Dans l’attente de votre réponse.

M.Jean (06 23 56 89 .. )

M.Jean, voilà ce que j’observe :

Un intervalle long,

Le témoin clignote deux fois

Un intervalle court

Le témoin clignote deux fois

Un intervalle long

Le témoin clignote deux fois

Un intervalle court

Le témoin clignote deux fois

et ainsi de suite

Cordialement.

M.Saroul

Merci pour ces informations M.Saroul ,je fais le nécessaire pour remédier au problème en vous envoyant un technicien pour procéder au contrôle et à la remise en état de votre pont avant suspendu.

Bien cordialement. M. Jean

Plaque d’identification de l’engin

Année de construction :2010

9090

DBD0080008

Constitution du pont directeur à réduction planétaire à roues indépendantes,

- Une suspension à roues indépendantes de chaque côté grâce à : deux parallélogrammes déformables, un vérin hydraulique, un accumulateur hydraulique et une barre de torsion agissant en sens contraire de l’accumulateur.

- Un bloc de commande équipé de trois électrovannes et de deux accumulateurs hydrauliques, chacun d’un volume de 1,4 litre, est monté sur le côté droit de la coque du véhicule et assure la liaison entre les deux cylindres et le système hydraulique. Le raccordement au système hydraulique est exécuté en parallèle (Load Sensing/détecteur de charge).

- Le mouvement de chaque roue est surveillé activement sur chaque côté par un capteur d’angle de pivotement sur la course totale du ressort atteignant 90 mm. Cette surveillance se fait activement.

- Le message émis par le capteur détermine la réaction du système hydraulique visant à

augmenter ou à réduire l’alimentation sous pression de l’accumulateur. De cette façon, il est possible, premièrement, de procéder au réglage du niveau indépendamment du poids et, deuxièmement, de soutenir activement le fonctionnement de l’accumulateur le cas échéant.

- La conversion des signaux émis par le capteur pour activer le système hydraulique ou les

électrovannes est assurée par l’électronique montée sur le bloc de commande hydraulique et au fonctionnement autonome.

1

1

4

2

1. PARALLELOGRAMMES DEFORMABLES

2. VÉRIN HYDRAULIQUE

3. ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE

4. BARRE DE TORSION

5. BLOC DE COMMANDE

6. ELECTROVANNE

7. CAPTEUR D’ANGLE DE PIVOTEMENT

8. ELECTRONIQUE

Traiter des informations et

gérer des actionneurs

Distribuer le fluide hydraulique

Boitier électronique de la suspension

Bloc hydraulique manifold

Energie hydraulique

Energie électrique

Action de l’utilisateur

Témoin au tableau de bord

Position finale du pont avant suspendu (en fonction de la consigne de positionnement)

Position initiale du pont avant suspendu

Le pont avant suspendu

Capter la position

de la roue droite

Capteur position droit

Analyse descendante du système

Capter la demande de l’utilisateur

Commande

Commander le distributeur

Electrovanne gauche

Commander le distributeur

Electrovanne droite

Commander le distributeur

Electrovanne montée gauche/droite

Articuler le pont avant

Bras de suspension

Fournir l’effort de levage

Vérins gauche/droit

Capter la position

de la roue gauche

Capteur position gauche

Préparation de l’intervention

Procédure de réglage du capteur

ETAPE 4

Démarrer le tracteur et relever la tension

d’alimentation indiquée par le multimètre.

Avant de démarrer le tracteur,

vérifier que tous les câbles de mesure sont

reliés entre eux, que le multimètre est en

marche et qu’il est commuté sur «VDC»

(tension continue).

12 volts (tension de batterie)

doivent être au moins indiqués. Si cette

valeur n’est pas atteinte, contrôler le fusible

F32 de la carte à circuits imprimés pour

équipement électrique central. Si le fusible

est en bon état, poursuivez l’opération avec

«Détection de pannes à l’aide du système de

diagnostic»

Démonter les recouvrements des capteurs

(5) des deux côtés.

Tourner la clé de contact sur MARCHE et

desserrer les vis de fixation du capteur.

Régler le capteur de telle manière que la valeur 6 mA±0,5 s’affiche sur le multimètre. Serrer les vis de fixation à un couple de        3 Nm.

ETAPE 5

Contrôler la valeur indiquée sur le multimètre

et répéter, si nécessaire, l’étape 4.

ETAPE 1

Garer le tracteur sur un terrain ferme et plat et

serrer le frein de stationnement. Abaisser

l'essieu jusqu'aux butées mécaniques inférieures

et couper le contact. Placer des

cales devant et derrière les roues arrières.

ETAPE 2

Démonter la protection du bloc de commande.

Débrancher les connecteurs (1) et fermer

l’adaptateur de mesure 1TSW 528-82 dans

les conduites du capteur.

ETAPE 3

Brancher les fiches de pontage (4) dans les

prises du champ rouge et du champ bleu sur

l’adaptateur de mesure 1TSW 528-82.

Raccorder les câbles de mesure 1TSW 528-

11 au multimètre 1TSW 516-1 pour contrôler

la tension. Pour contrôler la tension d’alimentation

au capteur droit, raccorder les câbles

de mesure au champ rouge de l’adaptateur

d’essai (câble rouge à la prise rouge).

ETAPE 6

Tourner la clé de contact sur ARRET. Pour

régler le capteur gauche, branchez les câbles

de mesure sur les prises du champ bleu et

brancher la fiche de pontage sur les prises du

champ rouge.

ETAPE 7

Répéter les étapes 4 et 5 et régler le capteur

gauche.

ETAPE 8

Remonter les recouvrements du capteur sur

les deux côtés et serrer les vis de fixation à un

couple de 13 Nm. Etancher les recouvrements

de capteur avec un produit d’étanchéité pour

surface.

ETAPE 9

Débrancher l’adaptateur de mesure 1TSW

528-82 et relier les fiches des conduites des

capteurs. Remonter la protection du bloc de

commande.

Schéma de connexions du système hydraulique CC-LS avec

suspension à roues indépendantes 120 - 170 CVT / CVX

Liste des composants:

1 Filtre d’aspiration

2 Ensemble pompe

3 Pompe d’alimentation 57 cm3

4 Soupape de limitation de pression (DBV), by-pass, 5 bar

5 Point de mesure p pompe d’alimentation

6 Filtre sous pression

7 Refroidissement de la soupape de limitation de pression (DBV) 1 bar

8 DBV 235 bar

9 Pompe à cylindrée variable 45 cm3

10 Contacteur de contrôle filtre ouvert >1,0+ 0,2 bar

11 Raccord d’essai pression à la pompe (microsystème de mesure M16)

12 Raccord d’essai pression LS (microsystème de mesure M16)

13 Tiroir de débit

14 Tiroir de pression de service max.

15 Bloc de priorité LT41

16 Soupape de priorité

17 Soupape de va et vient

18 Soupape d’huile de commande P1 22 bar

19 Servostat de direction 160/80-11/LDR-175 (120-150 CVT/CVX)

20 DBV 175 bar

21 Soupapes de coupure chambre

22 Cylindre de direction

23 Plaque de raccordement

24 Accumulateur de pression 0,16 l / 10 bar

25 Raccord d’essai P1 22 bar (microsystème de mesure M16)

26 Distributeur de commande auxiliaire EHS Q4 (priorité 0 à 80 l/mn)

27 Distributeur de commande auxiliaire EHS Q3 (priorité 0 à 80 l/mn)

28 Distributeur de commande auxiliaire EHR (avec SV 220+20 bar)

29 Plaque d’écartement

30 Plaque d’extrémité (plaque «Power-beyond»)

31 Clapet antiretour

32 Conduite de retour d'huile exempte de pression (raccord à emboîtement)

33 Plaque collectrice de retour

34 Vérin hydraulique

35 Bloc manifold suspension à roues indépendantes

36 Electrovanne relevage (ga./dr.)

37 Tiroir de commande relevage (ga./dr.)

38 Electrovanne relevage/abaissement (ga.)

39 Electrovanne relevage/abaissement (dr.)

40 DBV 250 bar

41 Soupape d’arrêt (détente en cas de réparations)

42 Accumulateur hydraulique

43 Vérin suspension à roues indépendantes

Extrait du catalogue des pièces détachées :

| Désignation des pièces | Référence des pièces |
| --- | --- |
| Capteurs | 424B01A03001 |
| Vis de fixation de capteur | 160003171487 |
| Electrovanne principale | 1971444C6 |
| Accumulateurs | 237995A1 |
| Coupelle plastique de capteur | 190003171487 |
| Vérins | 93194C8 |
| Faisceau de capteur (gauche ou droite) | 140771008 |
| Electrovanne (gauche ou droite) | 1971438C3 |
| Huile hydraulique | Voir tableau des huiles |
| Flexible hydraulique | 220501A3 |

Outils disponibles dans l’atelier pour l’huile hydraulique :

Témoin clignotant (Un intervalle long correspond à un début et une fin de séquence)

Procédure de remplissage en huile hydraulique :

Utiliser impérativement une station de remplissage permettant de dépolluer par des éléments de filtration l’huile hydraulique venant d’un fût neuf.

Plan de charge de l’atelier vous concernant.

| MATIN | 08H00 – 09H00 | 09H00 – 10H00 | 10H00 – 11H00 | 11H00 – 12H00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUNDI 17 JUIN |  | MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIAL FLOW 140 |  |  |
| MARDI 18 JUIN | PULVERISATEUR BERTHOUD |  | TRACTEUR CASE LUXXUM |  |
| MERCREDI 19 JUIN | FORMATION |  |  |  |
| JEUDI 20 JUIN |  | CHARGEUR TELECOPIQUE WEIDEMANN 4512 |  |  |
| VENDREDI 21 JUIN |  |  |  |  |
| APRES-MIDI | 13H00 – 14H00 | 14H00 – 15H00 | 15H00 – 16H00 | 16H00 – 17H00 |
| LUNDI 17 JUIN | MOISSONNEUSE-BATTEUSE 7230 |  |  |  |
| MARDI 18 JUIN | EPANDEUR KUHN AXIS |  |  |  |
| MERCREDI 19 JUIN | CHARGEUR TELESCOPIQUE MERLO |  |  |  |
| JEUDI 20 JUIN |  |  | SEMOIR KUHN MONOGRAINE |  |
| VENDREDI 21 JUIN |  | TRACTEUR PUMA |  |  |