BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

SYSTEMES PHOTONIQUES

EPREUVE E4 : ETUDE D’UN SYSTEME OPTIQUE

SOUS-EPREUVE E42 : Conception et industrialisation d’un système optique

Coefficient 2 – Durée 3 heures

Aucun document autorisé – Calculatrice autorisée

Constitution du sujet :

- Dossier Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - Mise en situation 	Page 2

  - PARTIE 1	Pages 3 à 7

  - PARTIE 2 	Pages 8

- Documents Techniques DT1 à DT9…………………...Pages 9 à 17

- Documents Réponses DR1, DR2………………………Pages 18,19

Les différentes parties du sujet sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponses DR1 et DR2 (pages 18 et 19) seront à rendre agrafés avec vos copies.

| durées conseillées | Lecture du sujet : 15 mn PARTIE 1 : 2 h 00 PARTIE 2 : 45 mn |
| --- | --- |

Mise en situation

- Présentation :

Le support de ce sujet est le frontoprojecteur AXIL de chez Essilor.

Cet outil, indispensable à l’opticien-lunetier, lui permet de mesurer la puissance des verres avant montage dans les montures mais aussi à les centrer et à les orienter.

Le frontoprojecteur est composé : (DT1 à DT7)

- d’un ensemble collimateur comprenant une mire (test) éclairée, d’un objectif, d’un support servant d’appui pour la lentille à mesurer.

- d’un objectif de projection, d’une série de miroirs et d’une lentille divergente permettant de projeter l’image de la mire sur un écran de lecture. La lecture des informations se fait sur l’écran et le résultat des mesures est directement affiché grâce à un afficheur à cristaux liquides.

Procédure de mesure d’une lentille cylindrique

| Mise à zéro de l’appareil (sans la lentille) Mire en position Zéro L’image de la mire est focalisée sur l’écran et apparait donc nette. Puissance frontale = 0,00 δ |  |
| --- | --- |
| Installation de la lentille sur l’embout Image de la mire floue |  |
| Translation de la mire à l’aide de la molette de mise au point L’image de la mire est de nouveau focalisée sur l’écran Lecture de la puissance frontale de la mire Par exemple, P = +4,25 δ |  |
| Après cette opération, l’image de la mire peut se retrouver décentrée par rapport au rapporteur de l’écran. Cela signifie que la lentille mesurée n’est elle-même pas centrée par rapport au système. |  |
| Centrage manuel de la lentille |  |
| Marquage du centre optique O par un point au feutre, rouge ici (et d’un axe, ce qui est utile uniquement pour les lentilles corrigeant l’astigmatisme) La connaissance du centre optique de la lentille est essentielle pour le montage des verres dans la monture. |  |

Travail demandé

Ce sujet se décompose en 2 parties distinctes :

  - Une première partie de validation de la résolution de la mesure de puissance annoncée par le constructeur.

  - Une seconde partie où vous traiterez du réglage propre à la rotation de la mire nécessaire au bon fonctionnement de cet appareil.

PARTIE 1 (Barème indicatif : 29 points sur 40 – Durée conseillée : 2h)

Dans cette partie on ne s’intéresse qu’à la fonction « Mesure et affichage de la puissance de la lentille »

Position

de la Mire

# Mesure et affichage de la puissance de la lentille

Puissance de la lentille

YMIRE (mm)

P ()

Figure 1-1

Problématique

S’assurer que la précision de la mesure de la puissance de la lentille P () est bien d’au moins 0,25 dioptries, conforme au cahier des charges (DT5 : Charge  B : Tolérance : 0,25 δ)

Etude de la fonction mesure de la puissance de la lentille

| Question 1.1 DT7 | Donner les repères des pièces mises en mouvement par l’utilisateur lors de la mesure de la puissance en vous appuyant sur le document DT7. |
| --- | --- |

| Question 1.2 DT2 | La plage de mesure de puissance de l’appareil est de -25 δ à +25 δ. On donne la relation P δ=YMiref'Coll2 avec f’Coll = 24,5 mm Déterminer les valeurs YMire-mini et YMire-maxi correspondants aux valeurs extrêmes de la puissance à mesurer. En déduire la course utile de la mire CMire. |
| --- | --- |

| Question 1.3 DT3, DT4, DT6 | Définition de la plage de rotation de l’axe du capteur P1 de déplacement de la mire, pour une mesure de l’amplitude maximale de 50 dioptries et de 0,25 dioptries de précision. Le pignon 33 a un nombre de dents Z33 de 24 et un module m33 de 0,5 mm. Déterminer : - le diamètre primitif du pignon 33 - la translation d32 de la crémaillère 32 pour un tour du pignon 33 On donne la relation : YMire= m33.Z33.α332 Calculer la valeur de l’angle de rotation 33 du pignon 33 pour la course maximale Sachant que le potentiomètre possède une plage de fonctionnement de 300°, valider le choix du capteur P1. Déterminer l’angle de rotation de P1 pour une course de la mire correspondant à la tolérance de 0,25 δ et comparer à la sensibilité de réglage d’un utilisateur moyen qui est de 1°. |
| --- | --- |

Le schéma ci-dessous (Figure 1-2) décrit les fonctions permettant d’obtenir la conversion de la position de la mire YMIRE en une tension Vp2.  Les valeurs de Vp2  doivent être comprises entre 0 et +5V pour être compatibles avec les caractéristiques d’entrée du traitement numérique (Convertisseur Analogique-Numérique ou CAN).

# Captage de  la position de la Mire

YMIRE

# Adaptation de niveaux

Vp2

Vp

+15mm

-15mm

+4,8V

-4,8V

+4,9V

+0,1V

Figure 1-2

Etude des Structures électroniques réalisant les fonctions Captage et Adaptation

| P1 10k +5V Vp -5V RAB; Le potentiomètre P1 réalise la fonction captage ; la rotation de son axe (angle 33) entraine le déplacement de la mire. Le réglage peut se faire par une rotation dans les deux sens à partir d’une position médiane.. |
| --- |
| Question 1.4 DT6 Figure 1-2 | - A partir des données de la Figure 1.2, déterminer la relation permettant d’exprimer Vp en fonction de YMIRE |

|  | Une partie de la structure électronique étudiée ci-dessous permet de remédier au problème. Etude de la structure Adaptation de niveaux de tension Figure 1-3 P1 10k R1 470k +5V+5V P2 200k - + R2 150k IC1A - + R3 470k R4 470k R6 470k R5 470k IC1B +5V P3 22k R7 10k V0 Vp2 VpVp Vp1 kP3 kP2 -5V RAB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Question 1.5 Figure 1-3 | - Donner le nom du montage permettant de fournir Vp1 à partir de Vp. - Exprimer l’amplification du montage : Vp1 / Vp en fonction R2, kP2 et R1. - Compte tenu des valeurs de R2, P2 et R1, Calculer les valeurs extrêmes du rapport Vp1 / Vp. - Calculer la valeur de la résistance ajustable kP2 pour que le rapport Vp1 / Vp soit de -0,5. |  |  |  |
| - + R IC1B V0 Vp2 Vp1 R R R Figure 1-4 La partie du schéma électronique qui permet de fournir Vp2 peut être simplifiée de la façon suivante car R3, R4, R5 et R6 sont identiques et égales à R. Question 1.6 Figure 1-3, Figure 1-4; - Donner le nom du montage permettant de fournir Vp2 à partir de Vp1 et V0. Lorsque P2 et P3 sont réglés, la relation entre Vp2 et Vp est Vp2 = 0,5.Vp + 2,5. - Justifier que cette structure permet de rendre compatibles les valeurs de Vp2 avec les caractéristiques d’entrée du traitement numérique.. |
| Acquisition et conversion analogique – numérique # Acquisition et Conversion A/N N Vp2 # Calcul et Affichage de la puissance P 10 Figure 1-5 +25 δ -25 δ +4,9V +0,1V Dans le but de calculer puis d’afficher la puissance de la lentille P, il est nécessaire de convertir la tension Vp2 en un nombre N codé en binaire de format 10 bits. Question 1.7; En vous servant des éléments fournis ci-dessus, - Si la tension de référence VREF est de + 5V, calculer le quantum q du convertisseur Analogique-Numérique (CAN) choisi. - Donner les valeurs extrêmes de N : NMIN et NMAX en sortie du CAN. - Trouver l’expression de N en fonction de Vp2. - Calculer la valeur de N dans les cas où : Vp2 = 4,9 V et Vp2 = 0,1 V. Le Convertisseur analogique-numérique (CAN) étudié est intégré à un microcontrôleur (ATMega328P). Les informations relatives au CAN sont données dans les documents DT8 et DT9. L’objectif sera de configurer le convertisseur pour effectuer la conversion de la tension Vp2. Schéma structurel partiel de la carte microcontrôleur pour l’étude du Convertisseur analogique - numérique Figure 1-6 ATmega328P AVCC Vp2 +5V ADC0 AREF C2 10nF 23 20 18 16MHz C6 15p C7 15p 7 8 X1/ TOSC1 X2/ TOSC2 |
| La programmation du contenu des deux registres ADMUX et ADCSRA configurera la conversion analogique-numérique. Dans un premier temps on s’intéressera au registre ADMUX. Le contenu de ce registre est programmé de la façon suivante : ADMUX = (0110 XXXX)B |  |  |  |  |
| Le signal Vp2 est appliqué sur l’entrée analogique ADC0 du microcontrôleur. |  |  |  |  |
| Question 1.8 DT8 |  | - Donner les valeurs des bits MUX3 à MUX0 du registre ADMUX, pour choisir l’entrée analogique (DT8) |  |  |
| Les valeurs binaires placées ou lues dans le registre ADCSRA permettent de commander la conversion et de connaitre son déroulement. (DT8) La conversion analogique-numérique se déroule conformément aux chronogrammes sur la figure 28-5 (DT9). La valeur initiale du registre ADCSRA est (1000 0111)B L’algorithme décrivant la conversion utilisée est le suivant : Algorithme de conversion - Configurer le Convertisseur analogique-numérique (seulement pour la première conversion) - Produire un ordre de début de conversion - Tant que la conversion est en cours Attendre - Placer le nombre converti dans les cases mémoires NH et NL |  |  |  |  |
| Question 1.9 DR1, DT9 |  | Compléter sur le Document Réponse DR1 l’algorigramme décrivant les différentes étapes de la conversion analogique-numérique. |  |  |
| Synthèse et réponse à la problématique de départ : La précision de la mesure de la puissance de la lentille P doit être d’au moins 0,25 dioptries. |  |  |  |  |  |
| Question 1.10 DR1 |  |  | Compléter le tableau de synthèse du document DR 1. |  |  |

| Question 1.11 | - Le Cahier des Charges impose une étendue de mesure de -25 à +25 par pas de 0,25. Combien de valeurs différentes l’appareil devra-t-il pouvoir afficher. - Si le nombre de valeurs différentes de N issues de la conversion Analogique-Numérique est 984 (voir Figure 1-5), conclure quant au respect du Cahier des Charges. |
| --- | --- |

PARTIE 2 (Barème indicatif : 11 points sur 40 – Durée conseillée : 45 min)

Dans cette partie, vous allez déterminer un protocole de réglages conformément au cahier des charges. On souhaite vérifier que l’image de la mire reste centrée sur le repère de l’écran lors de la rotation de la mire sans lentille à mesurer.

En effet, comme nous l’avons vu dans la mise en situation du frontoprojecteur (page 2), il est nécessaire de centrer l’image de la mire sur le rapporteur de l’écran afin de déterminer le centre optique de la lentille.

Il est donc essentiel de s’assurer que la mire est centrée par rapport à son axe de rotation pour obtenir un centrage de son image sur l’écran sans lentille à mesurer.

L’axe de rotation de la mire est lui supposé colinéaire à l’axe optique du système (aux tolérances de fabrication près).

| Question 2.1 | Décrire le mouvement que fait la mire lors de la rotation de la molette J (DT 7). |
| --- | --- |
| DT7 |  |

| Question 2.2 DT5 | Pour respecter la charge E (DT5), indiquer la position que doit respecter le centre de la mire vis-à-vis de son axe de rotation. |
| --- | --- |

| Question 2.3 DT3, DT4 | Déterminer le moyen de réglage de cette charge E. Préciser également avec quels éléments mécaniques ce composant peut se déplacer. |
| --- | --- |

| Question 2.4 DT2, DT5 DR2 | En considérant maintenant, sur le document réponse DR2, les images de la mire projetée sur l’écran sans présence de lentille à mesurer, pour 2 positions de la mire avant et après une rotation de 180° (tourillonnement). Compléter le document réponse DR2 en indiquant par une flèche la direction et l’amplitude du réglage à effectuer à partir de la position n°1 ou de la position n°2 de l’image la mire pour respecter la tolérance de la charge E. Préciser un moyen de mesurage nécessaire pour confirmer la précision attendue. |
| --- | --- |

Mire :

0,1 mm

DT1 : Présentation de l’appareil

A	Commande imprimante
B	Diasporamètre
C	Marqueur d’axe
D	Tampon encreur
E	Commande du support lunette
F	Serre verre
G	Appui verre
H	Support lunette
I	Commandes Sphère / Cylindre
J	Rotation du test
K	Transposition
L	Addition
M	Commande marquer d’axe
N	Recherche des puissances
O	Écran
P	Affichage des puissances et des axes

P

O

N

M

L

K

J

I

G

H

F

E

D

C

B

A

39  Recherche des puissances

39

N

Crémaillère

Glissière

Collimateur

Pignon 33

DT2 : Schéma optique de l’appareil

Position YMire de la mire pour la mise au point

Lentille à mesurer

Image de la mire sur l’écran

Filtre vert

L1-L2

L3

Collimateur (L4 – L5)

L6

L7

M5

M4

M3

M2 (Miroir réglable permettant de régler le centrage de l’image de la mire 7)

M1

Ecran

Source

Position Zéro de la mire (YMire = 0)

L’appareil affiche la valeur de la puissance : P δ=YMiref'Coll2

f’Coll est la longueur focale du collimateur.

DT3 : Coupe de la partie collimateur

10 mm

21

y

x

z

y

z

x

Zone détaillée en DT5

46

DT4 : Coupe de la partie collimateur : nomenclature

| 46 | Ergot | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Poulie menante | 1 |  |
| 44 | Roulement à billes | 1 |  |
| 43 | Roulement à billes | 1 |  |
| 42 | Courroie | 1 |  |
| 41 | Roue dentée conique | 1 |  |
| 40 | Roue dentée conique | 1 |  |
| 39 | Bouton moleté | 2 | Molette N, molette J |
| 38 | Galet tendeur | 1 |  |
| 37 | Poulie menée | 1 |  |
| 36 | Glissière | 1 |  |
| 35 | Support filtre et lentille L3 | 1 |  |
| 34 | Vis | 1 |  |
| 33 | Pignon | 1 | m33 = 0,5 mm ; Z33 = 24 |
| 32 | Crémaillère | 1 |  |
| 30 | Support coulant | 1 |  |
| 29 | Coulant | 1 |  |
| 28 | Vis | 4 |  |
| 27 | Porte test | 1 |  |
| 26 | Corps | 1 |  |
| 25 | Écrou | 1 |  |
| 24 | Contre barillet | 1 |  |
| 23 | Vis CHc | 5 |  |
| 22 | Barillet d’objectif collimateur | 1 |  |
| 21 | Capteur électronique | 1 | Potentiomètre P1 monotour |
| 20 | Entretoise | 1 | Longueur ajustée au montage |
| 19 | Glissière à billes | 1 |  |
| 18 | Écran | 1 | Traitement antireflet Type 713 |
| 17 | Miroir M5 | 1 | Surface : 105*76 mm² |
| 16 | Lentille divergente | 1 |  |
| 15 | Miroir M4 | 1 | Surface : 85*55 mm² |
| 14 | Miroir M3 | 1 | Surface : 70*33 mm² |
| 13 | Miroir M2 réglable | 1 | Surface : 30*24 mm², Réglage de la mire 7 |
| 12 | Doublet de projection | 1 | Objectif |
| 11 | Support verre | 1 |  |
| 10 | Lame de protection | 1 |  |
| 9 | Doublet L5 collimateur | 1 | Doublets L4 et L5 identiques |
| 8 | Doublet L4 collimateur | 1 |  |
| 7 | Mire | 1 | Test |
| 6 | Lentille L3 | 1 |  |
| 5 | Filtre | 1 | Filtre vert |
| 4 | Miroir M1 | 1 | Surface : 20*20 mm² |
| 3 | Lentille L2 condenseur | 1 |  |
| 2 | Lentille L1 condenseur | 1 |  |
| 1 | Lampe source | 1 |  |
| Rep | Désignation | Nb | Observations |

DT5 :

Cahier des charges des réglages du frontoprojecteur

- Charge A : en l’absence de lentilles à mesurer, le frontoprojecteur doit afficher une puissance de 0 δ. Tolérance : 0,25 δ

- Charge B : Le frontoprojecteur doit être calibré pour afficher la valeur de la puissance de lentilles de -25 à +25 δ. Tolérance : 0,25 δ

- Charge C : Lorsque l’image de la mire est orientée verticalement, le frontoprojecteur doit afficher un angle de 0°. Tolérance : 0,5°

- Charge D : En l’absence de lentille à mesurer, l’image de la mire doit être centrée sur le repère de l’écran. Tolérance : 0,1 mm

- Charge E : En l’absence de lentille à mesurer, le centre de l’image de la mire doit rester fixe lors sa rotation.  Tolérance : 0,1 mm

- Charge F : La lampe doit être focalisée et centrée pour obtenir un éclairage optimal et uniforme de l’image de la mire.

Vue de la mire dans l’instrument

|  | Action Molette N |  |
| --- | --- | --- |
| Zoom du DT3 29 28 27 | Action Molette J |  |

7

DT6 : Présentation de la partie mécanique du système

y

z

y

x

z

x

Galet 38

Potentiomètre P1 21

Potentiomètre P1 21

Molette N

Poulie 37

Molette J pilotant la rotation de la mire

Crémaillère 32

Pignon 33

Poulie 45

Roue 41

Roue 40

Mire 7

Molette N pilotant la translation de la mire

DT7 : Schémas cinématiques

Schéma cinématique simplifié de la partie mécanique réalisant la fonction technique “Translater la mire 7”

Mire 7

Crémaillère 32

B

Pignon 33

Molette N 39

O2

y

x

z

Schéma cinématique simplifié de la partie mécanique réalisant la fonction technique “Mettre en rotation la mire 7”

Courroie 42

z

x

Galet 38

Molette J 39b et Roue 40

Poulie 37

et Mire 7

Roue 41 et Poulie 45

DT8 : Registres de configuration et de données du Convertisseur A/N

Le registre  de configuration ADMUX comporte les éléments suivants (description partielle) :

ADMUX 	ADC  Multiplexer Selection Register

| REFS1, REFS0 | Reference Selection | 2 bits qui permettent de sélectionner la tension de référence du Convertisseur VREF. 00 : VREF = AREF 01 : VREF = AVcc avec un condensateur sur l’entrée AREF 10 : Réservé 11 : VREF = 1,1 V avec un condensateur sur l’entrée AREF |
| --- | --- | --- |
| ADLAR | ADC Left Adjust Result | Permet de modifier la présentation du résultat de la conversion sur les deux registres ADCH et ADCL. 0 : alignement à droite 1 : alignement à gauche |
| MUX3 à MUX0 | Analog Channel Selection | (4 bits qui permettent de choisir l’entrée analogique) connectée au convertisseur 0000 et 0111 : respectivement ADC0 à ADC7 |

Le registre  de configuration ADCSRA comporte les éléments suivants (description partielle) :

ADCSRA    ADC Control and Status Register A

| ADEN | ADC Enable |  |
| --- | --- | --- |
| ADSC | ADC Start Conversion | Lorsque ce bit est mis à 1 alors la conversion débute |
| ADATE | ADC Auto Trigger Enable |  |
| ADIF | ADC Interrupt Flag | Lorsque ce bit passe à 1 cela indique que la conversion est terminée |
| ADIE | ADC Interrupt Enable |  |
| ADPS2 à ADPS0 | ADC prescaler select | 3 bits qui permettent de choisir la fréquence de l’horloge d’entrée du convertisseur. La valeur de cette fréquence sera un sous multiple de la fréquence de l’horloge interne du microcontrôleur. En choisissant la valeur des 3 bits, on peut diviser la fréquence par une valeur allant de 2 (000 et 001) à 128 (111) |

DT9 : Registres de configuration et de données du convertisseur A/N

Le nombre résultat de la conversion se trouvera dans les deux registres ADCH et ADCL.

La valeur du bit ADLAR déterminera l’alignement du nombre ( à droite ou à gauche) à l’intérieur de ces deux registres :

- bit ADLAR = 0

ADCH          ADC Data register high

ADCL           ADC Data register low

- bit ADLAR = 1

ADCH          ADC Data register high

ADCL           ADC Data register low

Chronogrammes de fonctionnement du Convertisseur A/N

DOCUMENT REPONSES DR1

Question 1.9.

|  | ADCSRA = …….. ………………….. ………………….. …………….. OUI NON Conversion A/N Fin ADMUX = (0110 0000)B ADCSRA = (1000 0111)B |
| --- | --- |
| Configuration du Convertisseur A/N avant la première conversion (choix de l’entrée à convertir, de la fréquence d’horloge,…) |  |
| Ordre de début de conversion |  |
| Lecture fin conversion Placer le nombre résultant de la conversion dans les cases mémoires NH et NL |  |

Question 1.10

Tableau de Synthèse à compléter

| YMIRE (mm) |  | course utile de la mire CMire = 30mm | RAB () | Vp (= a. YMIRE) (V) | Vp3 (= 0,5.Vp + 2,5) (V) | N | P (dioptries) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +15mm |  |  | 9775 | 4,8 | …. | … | 25 |
| -15mm |  |  | 225 | - 4,8 | ….. | …. | - 25 |

DOCUMENT REPONSES DR2

Question 2.4.

Image de la mire sur l’écran
Position initiale N°1

Image de la mire sur l’écran
Position N°2 après tourillonnement