DOSSIER REPONSES 1ère PARTIE

Analyse de la disponibilité de l’ilot robotisé

Q1.1 Temps d’ouverture annuel de l’entreprise

Temps de travail hebdomadaire :

(4.75+3.25) + (4.5+3.25) + (4.25+3.25) + (4.25+3.25) + (4.25+3) = 38 heures

Temps d’ouverture annuel = 46 x 38 = 1748 heures

Q1.2 Temps requis annuel de l’entreprise

Temps requis annuel de l’entreprise = 1748 x 0.9 = 1573.2 heures

Q1.3 Disponibilité opérationnelle annuelle de l’ilot robotisé

Disponibilité opérationnelle DO=Tf Temps de fonctionnementTr Temps requis

Temps de fonctionnement = temps requis - somme des temps d’arrêt

Somme des temps d’arrêt = 270 heures

Donc temps de fonctionnement = 1573.2 - 270 = 1303.2 heures

Disponibilité opérationnelle DO=1303.21573.2=82.84%

En deçà de l’objectif de 90%

Q1.4 Représentation graphique d’un indicateur de fiabilité ou non fiabilité

Q1.5 Sous-ensembles les plus pénalisants

Les sous ensembles les plus pénalisants d’un point de vue de la fiabilité sont :

1. le préhenseur robot

2. les convoyeurs d’entrée

3. les empileurs

Q1.6 Actions génériques de maintenance permettant d’améliorer la fiabilité

1. Optimiser la maintenance préventive

2. Procéder à des améliorations (changement de composants)

Q1.7 Représentation graphique d’un indicateur de maintenabilité ou non maintenabilité

Q1.8 Sous-ensembles les plus pénalisants

Le sous-ensemble le plus pénalisant est le robot

Q1.9 Outils génériques permettant d’améliorer le maintenabilité

1. Gestion des stocks	2. Formation des personnels	3.outillage adapté.	4.Outils d’aide au diagnostic		5. Gammes de démontage-montage	6.dossiers techniques complets et à jour……

DOSSIER RÉPONSES 2ème PARTIE

2.1- Analyse du réglage du serrage du préhenseur

Q2.1.1 Étude statique : effort presseur Fp du préhenseur nécessaire pour le maintien des 8 cartons.

Ff = P avec P = m x g = (8 x 15) Kg x 9.81 m.s-2 = 1177.2 N

Fp=Ffμc=1177.20.31=3797 N

Q2.1.2 Étude dynamique : accélération linéaire ; calcul du nouvel effort presseur

PFD : Ff  -  P = m. γ donc Ff = P + m. γ = m (g + γ) = 8 x 15 x (9.81 + 4.5) = 1717.2 N

Fp=Ffμc=1717.20.31=5539 N

Q2.1.3.1 Calcul du couple CR à appliquer en sortie de réducteur au pignon 7 pour assurer l’effort de pression sur les cartons Fp

Couple = force x rayon pignon

Rayon du pignon =(Dp)/2 = (m x Z)/2 = (55 x 1)/2 = 27.5 mm

Donc CR = 5600 x 0.0275 = 154 N.m

Q2.1.3.2 Calculer le couple moteur CM, sachant que le rendement du réducteur est de 0.93.

Réducteur : 1/50

CM= CR/(50x0.93) = 3.31 N.m

Q2.1.3.3 Puissance utile fournie par le moteur électrique

Pu = CM x Ω = 3.31x1500x2xπ/60=520 W

Q2.1.3.4 Puissance électrique absorbée mesurée par le technicien de maintenance

Pa = Pu/0.7 = 743 W

2.2- Contrôle de la charge embarquée

Q2.2.1 Calcul de la masse de l’ensemble pince + charge de 8 cartons

284 + 8x 15 = 404 kg

Q2.2.2 Calcul de la position du centre de gravité de l’ensemble pince + charge de 8 cartons

En x : mcmXGc+mpmXGp=0

En y : mcmYGc+mpmYGp=120404×250+284404×100=144.55 mm

En z : mcmZGc+mpmZGp=120404×540+284404×200=300.99 mm

2.3. Unités des moments d’inertie

1 kgf=9.81kgms-2

Donc 10.19 kgf.cm.s2=10.19x9.81 unité kg.m.s-2.10-2m.s2 = 1 kg.m2

2.2.4.1 Calculer la longueur b, la largeur c et la hauteur a d’un parallélépipède constitué de 8 cartons.

b = 278 x 4 = 1112 mm			c = 386 mm		a = 2 x 110 = 220 mm

Q2.2.4.2 Calculer les moments d’inertie suivant x, y et z du parallélépipède constitué de 8 cartons par rapport à son centre gravité Gc.

Ix = (1/12)8x15 (1.1122+0.3862) = 13.86 kg.m2

Iy = (1/12)8x15 (0.3862+0.222) = 1.97 kg.m2

Iz = (1/12)8x15 (1.1122+0.222) = 12.85 kg.m2

Q2.2.5 Calcul des moments d’inertie de l’ensemble préhenseur + charge de 8 cartons

Ix = IxPréhenseur + 0 + Ix cartons +0 = 17.41 + 13.86 = 31.27  kg.m2

Iy = Iy préhenseur + 284 x 0.042 + Iycartons + 120 x 0.112 =

15.689 + 284 x 0.042 + 1.97 + 120 x 0.112 = 19.565 kg.m2

Iz = Iz préhenseur + 284 x 0.12 + Izcartons + 120 x 0.242 =

15.725 + 284 x 0.12 + 12.85 + 120 x 0.242 = 38.33 kg.m2

Q2.2.6 Expression avec l’unité adéquate des moments d’inertie de l’ensemble préhenseur + charge de 8 cartons à entrer dans le payload.

DOSSIER REPONSES 3ème PARTIE

Modification du pilotage variateur des convoyeurs à rouleaux

de la ligne 1

3.1- Analyse de l’existant

Q3.1.1

Identifier de quelle façon est choisie la vitesse de rotation. Sur l’existant, la consigne de vitesse est réalisée avec le commutateur DIP. Cette commande est dite « interne ».

Q3.1.2

vitesse périphérique obtenue avec le réglage actuel Les interrupteurs DIP sont positionnés pour obtenir une vitesse fixe Speed A,B, C, D sur on. Avec la référence 24 :1, La vitesse périphérique obtenue : 0,65 m/sec

Q3.1.3

Compatibilité de la vitesse Longueur des caisses 278mm Vmini = 13x0,278 + 13x0.1=4.914m/min = 0,0819m/sec On veut 13 cartons/min ce qui donne une vitesse mini de 0,0819 m/sec<0,65m/sec.

Q3.1.4

Vitesse de rotation en tr/min des rouleaux Le diamètre des rouleaux est de 50 mm. v=xR, et R = 0,025m =0,65x600,025x2x=248,3 tr/min

Q3.1.5

bornes du variateur et de l’API L’entrée « 7 » du variateur permet le démarrage, liaison avec sortie automate A2.0 C’est le câble 30C1 Les deux autres fils servent à l’alimentation du variateur.

3.2- Modification des vitesses

Q3.2.1

proposer une solution pour obtenir les vitesses désirées Mettre le commutateur DIP sur OFF Choisir la vitesse avec les entrées extérieures speed A,B,C que l’on raccorde à l’automate

Q3.2.2

Entourer les solutions retenues et compléter le document Vitesse lente code ABC : LHL Vitesse périphérique obtenue : 0,65x0,2= 0,13 m/s Vitesse moyenne : code ABC : HLL Vitesse périphérique obtenue : 0,65x0,55= 0,36 tr/min Vitesse nominale code ABCD : HHH Vitesse périphérique obtenue : 0,65 tr/min

Q3.2.3

Nombre de sortie automate Il faut 2 fils pour l’alimentation et trois pour la sélection de vitesse. Ce qui fait 5 fils par variateurs. Il faut donc 4 câbles de 5 fils pour effectuer la modification. Nombre de sorties automate (3 sorties par pas ou variateur, il y a 4 pas donc 12 sorties sont nécessaires)

Q3.2.4

Schéma de câblage sur le variateur du « pas 1 » Tableau des affectations des sorties L’entrée speed A est déjà sur une sortie API. Il en faut deux supplémentaires. Speed A; Rack 2 module 10; Sortie : A2.0. Speed B; Rack 2 module 13; Sortie : A9.x. Speed C; Rack 2 module 13; Sortie : A9.y. x et y suivant câblage retenu

DOSSIER REPONSES 4ème PARTIE

Amélioration de la maintenabilité

Q4.1

Choisir la balise : Balise diamètre 30 mm, avec deux couleurs. C1 : verte C2 : rouge Référence : K30LMGRXP

Q4.2

Définir le réglage du clignoteur Lettre de fonction : D ou Di Position du switch : ou. On veut le voyant vert en fixe, on doit le brancher sur le contact du relais R2

Q4.3

Décrire la procédure pour faire un reset externe sur le répartiteur. Sur notre application, il faut relier le 24v= sur l’entrée ON à l’aide du nouveau bouton poussoir. (appliquer une tension entre 10 et 30 volts pendant 20 msec). Cette procédure n’est valable que sur déclenchement du module. Si un déclenchement est fait manuellement sur l’appareil, il faut réenclencher manuellement sur le bouton sur l’appareil.

Q4.4

DOSSIER RÉPONSES 5ème PARTIE

Optimisation du stock maintenance

5.1- Analyse de la solution existante

(Référence vérin : DSNU-40-400-PPV-A)

5.1.1- Étude du schéma pneumatique

|  | Fonction |
| --- | --- |
| Vérins Herse | Vérin double effet avec amortissement en rentrée de tige transformant énergie pneu en énergie méca de translation; monter et descendre herse |
| Distributeur vérin herse | Distribuer air comprimé dans chambre avant ou arrière du vérin |
| Clapets pilotés vérin herse | Stopper le mouvement de descente herse en cas d'Au |

5.1.2- Calcul de la charge à soulever par chaque vérin

Masse totale : 34.4 kg   masse de 2cartons : 2x 15 = 30 kg

Masse à soulever 34.4+30 = 64.4 kg

Poids : masse x accélération pesanteur =631.8 N

Charge à soulever par chaque vérin 631.8/2 = 315.9 N

5.1.3- Calcul de l’effort maximum transmissible par chaque vérin

5.1.3.1 Calculer l’effort que peut transmettre chaque vérin

L’effort à produire est en rentrée de tige

7x105 x π (0.022 - 0.0082)= 739 N

5.1.3.2 Considérant que la charge maximum appliquée sur un vérin ne peut dépasser 70% de la force que le vérin peut fournir, vérifier cette hypothèse.

315.9/739=42.75%

5.1.4- Calcul de la vitesse d’élévation de la herse

Débit 12l/min

V= 0.012/(60x π(0.022-0.0082)=0.189 m/s x 78% (coef en fonction de la charge)

= 0,147 m/s

5.2- Changement de vérin

(Référence vérin : DSNU-32-400-PPV-A)

5.2.1- Calcul de l’effort maximum transmissible par chaque vérin

5.2.1.1 Calculer l’effort que peut transmettre chaque vérin

L’effort à produire est en rentrée de tige

7x105 x π (0.0162 - 0.0062)= 483.4 N

5.2.1.2 Considérant que la charge maximum appliquée sur un vérin ne peut dépasser 70% de la force que le vérin peut fournir, vérifier cette hypothèse.

483.4/739=65.4%

5.2.2- Calcul de la vitesse d’élévation de la herse

Débit 12l/min

V= 0.012/(60x π(0.0162-0.0062)=0.289 m/s x 65% (coef en fonction de la charge)

= 0.188 m/s

5.2.3- Conclusion

Selon vous cette solution est-elle envisageable et y a-t-il un impact sur le temps de production ?

Cette solution est envisageable : charge maximum < 70%

Vitesse plus rapide, il faudra donc implanter certainement un réducteur de débit

DOSSIER RÉPONSES 6ème PARTIE

Modification du programme robot

| Exécution de la ligne 1 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x | 0 | w | 0 | Initialisation de PR [ 1 ] |
|  | y | 0 | p | 0 |  |
|  | z | 0 | r | 0 |  |

6.1-1

| Exécution de la ligne 10 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x | 0 | w | 0 | Coordonnées du point d’approche |
|  | y | 0 | p | 0 |  |
|  | z | 250 | r | 0 |  |

| Exécution de la ligne 12 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x | 0 | w | 0 | Première position des cartons |
|  | y | 0 | p | 0 |  |
|  | z | 0 | r | 0 |  |

| Exécution de la ligne 16 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x | 0 | w | 0 | Coordonnées du point de dégagement |
|  | y | 0 | p | 0 |  |
|  | z | 250 | r | 0 |  |

| Exécution de la ligne 18 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x | 0 | w | 0 | Remise à zéro du Z pour 2° dépose |
|  | y | 0 | p | 0 |  |
|  | z | 0 | r | 0 |  |

| Exécution de la ligne 19 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x | 386 | w | 0 | Décalage en x pour 2° dépose |
|  | y | 0 | p | 0 |  |
|  | z | 0 | r | 0 |  |

6.1.2 Fonction de la ligne de programme                 19 :    PR [ 2 , 3 ] = PR [ 2 , 3 ] + 220

Décalage en Z pour dépose des autres rangées ; pris en compte par Off set , PR [ 2 ]

6.2

| Repère de la ligne de programme à modifier | Nouvelle instruction de programme |
| --- | --- |
| 3 : | FOR R [ 2 ] = 1 TO 4 |
| 8 : | PR [ 1 , 3 ] = PR [ 1 , 3 ] + 190 |
| 10 : | PR [ 1 , 3 ] = PR [ 1 , 3 ] - 190 |
| 13 : | PR [ 1 , 3 ] = PR [ 1 , 3 ] + 190 |
| 15 : | PR [ 1 , 3 ] = PR [ 1 , 3 ] - 190 |
| 19 : | PR [ 2 , 3 ] = PR [ 2 , 3 ] + 160 |