DOSSIER RÉPONSES 1ère PARTIE

Analyse de la disponibilité de l’ilot robotisé

Analyse de la disponibilité de l’ilot robotisé

Q1.1 Temps d’ouverture annuel de l’entreprise

Q1.2 Temps requis annuel de l’entreprise

Q1.3 Disponibilité opérationnelle annuelle de l’ilot robotisé

Q1.4 Représentation graphique d’un indicateur de fiabilité ou de non fiabilité

Q1.5 Sous-ensembles les plus pénalisants

Q1.6 Actions génériques de maintenance permettant d’améliorer la fiabilité (en citer deux)

Q1.7 Représentation graphique d’un indicateur de maintenabilité ou de non maintenabilité

Q1.8 Sous-ensembles les plus pénalisants

Q1.9 Outils génériques permettant d’améliorer le maintenabilité (en citer quatre)

DOSSIER RÉPONSES 2ème PARTIE

2.1- Analyse du réglage du serrage du préhenseur

Q2.1.1 Étude statique : effort presseur Fp du préhenseur nécessaire pour le maintien des 8 cartons.

Q2.1.2 Étude dynamique : accélération linéaire ; calcul du nouvel effort presseur

Q2.1.3.1 Calcul du couple CR à appliquer en sortie de réducteur au pignon 7 pour assurer l’effort de pression sur les cartons Fp

Q2.1.3.2 Calculer le couple moteur CM, sachant que le rendement du réducteur est de 0.93.

Q2.1.3.3 Puissance utile fournie par le moteur électrique

Q2.1.3.4 Puissance électrique absorbée mesurée par le technicien de maintenance

2.2- Contrôle de la charge embarquée

Q2.2.1 Calcul de la masse de l’ensemble " pince + charge " de 8 cartons

Q2.2.2 Calcul de la position du centre de gravité de l’ensemble pince + charge de 8 cartons

Q2.2.3 Unités des moments d’inertie

Q2.2.4.1 Calculer la longueur b, la largeur c et la hauteur a d’un parallélépipède constitué de 8 cartons.

Q2.2.4.2 Calculer les moments d’inertie suivant x, y et z du parallélépipède constitué de 8 cartons par rapport à son centre gravité Gc.

IxGc =

IyGc=

IzGc =

Q2.2.5 Calcul des moments d’inertie de l’ensemble " préhenseur + charge " de 8 cartons.

Q2.2.6 Expression avec l’unité adéquate des moments d’inertie de l’ensemble " préhenseur + charge " de 8 cartons à entrer dans le payload.

DOSSIER RÉPONSES 3ème PARTIE

Modification du pilotage variateur des convoyeurs à rouleaux

de la ligne 1

3.1- Analyse de l’existant

Q3.1.1 Identifier de quelle façon est choisie la vitesse de rotation.

Q3.1.2 Vitesse périphérique obtenue avec le réglage actuel

Q3.1.3 Compatibilité de la vitesse

Q3.1.4 Vitesse de rotation en tr∙min-1 des rouleaux

Q3.1.5 Bornes du variateur, repérage du câble, rôles des fils du câble.

3.2- Modification des vitesses

Q3.2.1	Proposer une solution pour obtenir les vitesses désirées

Q3.2.2 Entourer les solutions retenues et compléter le document

Vitesse lente Calcul de la vitesse lente périphérique théorique : code ABC : Vitesse lente réelle périphérique obtenue : Vitesse moyenne : Calcul de la vitesse moyenne périphérique théorique : code ABC : Vitesse moyenne réelle périphérique obtenue : Vitesse nominale code ABC : Vitesse périphérique obtenue :

Q3.2.3 Nombre de sortie automate

Q3.2.4 Tableau des affectations des sorties, Schéma de câblage sur le variateur du « pas 1 »

Speed A; Rack 2 module 10; Sortie :.

DOSSIER REPONSES 4ème PARTIE

Amélioration de la maintenabilité

Q4.1 Choisir la balise

Référence : Justification :

Q4.2 Définir le réglage du clignoteur

Lettre de fonction : Position du switch : ou Justification de la position du switch :

Q4.3 Décrire la procédure pour faire un reset externe sur le répartiteur.

Q4.4 Compléter le schéma de câblage de l’intervention.

Schéma de modification :.

DOSSIER RÉPONSES 5ème PARTIE

Optimisation du stock maintenance

5.1- Analyse de la solution existante

(Référence vérin : DSNU-40-400-PPV-A)

Q5.1.1 Étude du schéma pneumatique

|  | Fonction |
| --- | --- |
| Vérins Herse |  |
| Distributeur vérin herse |  |
| Clapets pilotés vérin herse |  |

Q5.1.2 Calcul de la charge à soulever par chaque vérin

Q5.1.3 Calcul de l’effort maximum transmissible par chaque vérin

Q5.1.3.1 Calculer l’effort que peut transmettre chaque vérin

Q5.1.3.2 Considérant que la charge maximum appliquée sur un vérin ne peut dépasser 70% de la force que le vérin peut fournir, vérifier cette hypothèse.

Q5.1.4 Calcul de la vitesse d’élévation de la herse

5.2- Changement de vérin

(Référence vérin : DSNU-32-400-PPV-A)

Q5.2.1 Calcul de l’effort maximum transmissible par chaque vérin

Q5.2.1.1 Calculer l’effort que peut transmettre chaque vérin

Q5.2.1.2 Considérant que la charge maximum appliquée sur un vérin ne peut dépasser 70% de la force que le vérin peut fournir, vérifier cette hypothèse.

Q5.2.2 Calcul de la vitesse d’élévation de la herse

Q5.2.3 Conclusion

DOSSIER RÉPONSES 6ème PARTIE

Modification du programme robot

| Exécution de la ligne 1 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x | 0 | w | 0 |  |
|  | y | 0 | p | 0 |  |
|  | z | 0 | r | 0 |  |

Q6.1.1 Évolution du registre PR [1]

| Exécution de la ligne 10 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x | 0 | w | 0 | Coordonnées du point d’approche |
|  | y | 0 | p | 0 |  |
|  | z | 250 | r | 0 |  |

| Exécution de la ligne 12 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x |  | w |  |  |
|  | y |  | p |  |  |
|  | z |  | r |  |  |

| Exécution de la ligne 16 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x |  | w |  |  |
|  | y |  | p |  |  |
|  | z |  | r |  |  |

| Exécution de la ligne 18 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x |  | w |  |  |
|  | y |  | p |  |  |
|  | z |  | r |  |  |

| Exécution de la ligne 19 du programme |  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR [ 1 ] = | x |  | w |  |  |
|  | y |  | p |  |  |
|  | z |  | r |  |  |

Q6.1.2 Fonction de la ligne de programme                 22 :    PR [ 2 , 3 ] = PR [ 2 , 3 ] + 220

Q6.2 Modification du programme existant

| Repère de la ligne de programme à modifier | Nouvelle instruction de programme |
| --- | --- |