# SUJET 1ère PARTIE

Analyse de la disponibilité de l’ilot robotisé

DURÉE CONSEILLÉE : 1h00

| Documents à consulter : DT1 et DT2 | Réponses sur : DR1 et DR2 |
| --- | --- |

Problématique

Au bout d’un an de mise en service, le responsable maintenance souhaite faire une analyse de la disponibilité opérationnelle de l’ilot robotisé.

L’objectif de disponibilité opérationnelle est de 90%.

Q1.1 Calculer le temps d’ouverture annuel en heures de l’entreprise.

Q1.2 En déduire le temps requis annuel en heures, temps pendant lequel l’ilot est censé fonctionner pendant l’année.

Q1.3 Calculer la disponibilité opérationnelle de l’ilot robotisé pour l’année écoulée et conclure quant à sa valeur.

Q1.4 Pour chaque sous-ensemble représenter graphiquement un indicateur de fiabilité ou de non fiabilité.

Q1.5 Préciser quels sont les sous-ensembles les plus pénalisants d’un point de vue de la fiabilité.

Q1.6 Citer deux actions génériques de maintenance pouvant être mises en œuvre pour améliorer la fiabilité d’un équipement.

Q1.7 Pour chaque sous-ensemble représenter graphiquement un indicateur de maintenabilité ou de non maintenabilité.

Q1.8 Préciser quels sont les sous-ensembles les plus pénalisants d’un point de vue de la maintenabilité.

Q1.9 Citer quatre outils génériques de maintenance pouvant être mis en œuvre pour améliorer la maintenabilité.

# SUJET 2ème PARTIE

Analyse du réglage du serrage du préhenseur

et contrôle de la charge embarquée

DURÉE CONSEILLÉE : 1h00

Les sous-parties 2.1 et 2.2 sont indépendantes

2.1- Analyse du réglage du serrage du préhenseur

Plusieurs arrêts de production sont survenus suite à une mauvaise saisie des cartons par le préhenseur du robot et, dans certains cas, un ou plusieurs cartons ont été éjectés lors de phases d’accélération du robot.

Le responsable de maintenance décide donc d’analyser le réglage du serrage du préhenseur sur les cartons et doit vérifier par une mesure de puissance électrique absorbée la conformité de ce serrage.

Q2.1.1 Étude statique de l’équilibre des 8 cartons dans le préhenseur

| Documents à consulter : DT3 | Réponses sur : DR3 |
| --- | --- |

Calculer l’effort presseur Fp du préhenseur nécessaire pour le maintien des 8 cartons.

Q2.1.2 Étude dynamique : accélération linéaire

| Documents à consulter : DT3 | Réponses sur : DR3 |
| --- | --- |

γ

Après la saisie des cartons, le robot effectue une remontée verticale avec une accélération

En appliquant le théorème fondamental de la dynamique, calculer la nouvelle valeur de Fp

Q2.1.3 Calcul de la puissance absorbée pour assurer le maintien des cartons dans la pince

| Documents à consulter : DT4 | Réponses sur : DR3 |
| --- | --- |

      - On donne Fp = 5600 N

Calculer le couple CR à appliquer en sortie de réducteur au pignon 7 pour assurer l’effort de pression sur les cartons Fp.

      - Calculer le couple moteur CM, sachant que le rendement du réducteur est de 0,93.

      - En déduire la puissance utile fournie par le moteur électrique sachant que la fréquence de rotation de ce moteur est de 1500 tr min-1.

      - Déterminer la valeur de la puissance électrique absorbée que doit mesurer le technicien de maintenance sachant que le rendement du moteur est de 0,7.

2.2- Contrôle de la charge embarquée

Il s’agit de vérifier si les données inertielles déclarées dans le programme robot sont conformes.

L’analyse concerne l’ensemble pince + charge de 8 cartons

Le payload déclaré dans le programme robot est une caractéristique importante car elle prend en compte les données inertielles des charges embarquées et ainsi permet d’adapter les vitesses et accélérations du robot pour prolonger sa durée de vie.

Payload à compléter par le technicien sur le teach pendant.

Q2.2.1 Calcul de la masse de l’ensemble "pince + charge" de 8 cartons.

| Documents à consulter : DT5 | Réponses sur : DR3 |
| --- | --- |

Calculer la masse de l’ensemble « pince + charge de 8 cartons

Q2.2.2 Calcul de la position du centre de gravité de l’ensemble "pince + charge" de 8 cartons.

| Documents à consulter : DT5 | Réponses sur : DR4 |
| --- | --- |

Déterminer les coordonnées (x,y,z) du centre de gravité de l’ensemble "pince + charge" de 8 cartons.

Q2.2.3 Unités des moments d’inertie. Réponses sur : DR4

Les moments d’inertie dans le payload sont exprimés en kgf.cm.s2

L’unité usuelle est le kg∙m2.

Sachant que 1 kgf = 9,81 kg m s-2, démontrer que 1 kg m2 =10,19 kgf cm s2.

Q2.2.4 Calcul des moments d’inertie de l’ensemble des 8 cartons

| Documents à consulter : DT6 | Réponses sur : DR4 |
| --- | --- |

Q2.2.4.1 Calculer la longueur b, la largeur c et la hauteur a d’un parallélépipède constitué de 8 cartons.

Q2.2.4.2 Calculer les moments d’inertie suivant x, y et z du parallélépipède constitué de 8 cartons par rapport à son centre de gravité Gc.

Q2.2.5 Calcul des moments d’inertie de l’ensemble "préhenseur + charge" de 8 cartons par rapport à son centre gravité G

| Documents à consulter : DT6 et DT7 | Réponses sur : DR4 |
| --- | --- |

On considère que la position du centre de gravité G de l’ensemble "préhenseur + charge" de 8 cartons possède les coordonnées suivantes :

OG=0 mm140 mm300 mm

Calculer les moments d’inertie de l’ensemble "préhenseur + charge" de 8 cartons par rapport à son centre de gravité G.

Q2.2.6 En déduire les valeurs des moments d’inertie de l’ensemble préhenseur + charge de 8 cartons à entrer dans le payload du robot avec les unités adéquates.

# SUJET 3ème PARTIE

Modification du pilotage variateur des convoyeurs à rouleaux de la ligne 1

DURÉE CONSEILLÉE : 1h00

Le système possède deux lignes de convoyage

« léger » pour transporter les colis.
La ligne 1 est constituée de convoyeurs à rouleaux motorisés fonctionnant en Pas à Pas.

Le convoyage CRMP est réalisé́ en Pas à Pas avec les cartes Drive control INTERROLL. Lorsque le colis arrive en fin de Pas, il est directement envoyé́ sur le Pas suivant si celui-ci est libre. Si le Pas suivant est occupé́, le colis s’arrête par détection sur le capteur en sortie de Pas.

Des capteurs reliés à l’automate Siemens S7-1200, détectent la position des colis.

Actuellement, Les convoyeurs à rouleaux ont une vitesse fixe. Le moteur est à l’intérieur du rouleau. Chaque moteur est piloté par un variateur.

Le service maintenance a besoin de pouvoir moduler cette vitesse lors des phases de réglage.

Cahier des charges de la modification des pas 1, 2, 3, 4 de la ligne 1

On désire obtenir trois vitesses différentes. La vitesse nominale Nn, une vitesse « moyenne » d’environ 55% de Nn, une vitesse « lente » d’environ 20% de Nn.

Ce contrôle doit être fait par des sorties automate supplémentaires.

Le choix de ces vitesses se fait sur l’IHM en mode maintenance.

Rouleau motorisé

Crmp101

Une modification du câblage des variateurs et des programmes automate et IHM est nécessaire.

Rouleau motorisé

Emp111

Rouleau motorisé

Crmp121

3.1-Analyse de l’existant

Q3.1.1

| Documents à consulter : DT11 à 17 | Réponses sur : DR5 |
| --- | --- |

À partir des schémas dans le dossier technique, identifier de quelle façon est choisie la vitesse de rotation.

Q3.1.2

| Documents à consulter : DT9 et DT14 | Réponses sur : DR5 |
| --- | --- |

Donner la vitesse périphérique obtenue avec le réglage actuel.

Q3.1.3

| Documents à consulter : DT3 | Réponses sur : DR5 |
| --- | --- |

Cette vitesse est-elle compatible avec les impératifs de production (13 cartons à l’entrée du convoyeur) ? Justifier.

Rappel de la position des cartons sur le tapis :

0,1 m

Q3.1.4

| Documents à consulter : DT9 | Réponses sur : DR5 |
| --- | --- |

En supposant la vitesse périphérique égale à 0,65 m∙s-1, calculer la vitesse de rotation en tr∙min-1 des rouleaux.

Q3.1.5

| Documents à consulter : DT17 et DT18 | Réponses sur : DR5 |
| --- | --- |

Identifier la borne du variateur et la sortie de l’API qui permettent de donner l’ordre de marche.

Donner le repérage du câble reliant le variateur à l’API.

Ce câble possède 3 fils, à quoi servent les deux autres.

3.2-Modification des vitesses

Q3.2.1

| Documents à consulter : DT15 à 19 | Réponses sur : DR6 |
| --- | --- |

En utilisant la commande extérieure du variateur, proposer une solution pour obtenir les vitesses désirées. Le rack 2 module 13 de l’API est disponible.

Q3.2.2

| Documents à consulter : DT16 | Réponses sur : DR6 et DR7 |
| --- | --- |

Calculer la vitesse périphérique désirée dans le cahier des charges décrit page DS5.

Entourer les solutions retenues sur le DR6 pour obtenir ces vitesses.

Donner les valeurs réelles des vitesses périphériques des rouleaux obtenues avec les différents réglages.

Q3.2.3

| Documents à consulter : DT15 et DT17 | Réponses sur : DR7 |
| --- | --- |

Déterminer le nombre de sorties automate supplémentaires nécessaires pour modifier les vitesses des quatre variateurs.

Q3.2.4

| Documents à consulter : | Réponses sur : DR7 et DR8 |
| --- | --- |

Compléter le tableau des affectations des sorties API.

Compléter le schéma du câblage de l’automate pour les trois vitesses, sur le variateur du « pas 1 » afin qu’il puisse gérer les nouvelles vitesses.

# SUJET 4ème PARTIE

Amélioration de la maintenabilité

DURÉE CONSEILLÉE : 30 min

# Le répartiteur de courant Murrelektronik MICO CLASSIC 4.10 - 9000-41034-0401000 permet une surveillance des courants consommés : IHM, pré actionneurs et capteurs de l’automate qui gère l’installation.

# En cas de déclenchement, il faut réenclencher le répartiteur manuellement. Cela nécessite une intervention dans l’armoire électrique.

# Afin d’améliorer la maintenabilité du système, on vous demande de modifier l’installation pour que l’opérateur puisse procéder à distance à ce réarmement.

Répartiteur

Départ vers les pré actionneurs, IHM et API

# Cahier des charges de la modification :

Signaler le déclenchement à l’aide d’une colonne lumineuse à LED :

- cette balise, d’un diamètre de 30 mm, est verte fixe si le répartiteur ne détecte pas de défaut et doit clignoter en rouge s’il y a déclenchement d’une des voies ;

- pour faire clignoter cette balise, un module à programmation NFC est disponible ;

- référence du module : RENF22R2MMW ;

- intégration, sur le pupitre de contrôle, d’un bouton poussoir « réarmement », permettant de réarmer la voie déclenchée sans ouvrir l’armoire électrique.

Q4.1

| Documents à consulter : DT24 | Réponses sur : DR9 |
| --- | --- |

Choisir la balise et donner sa référence.

Q4.2

| Documents à consulter : DT20 à DT21 | Réponses sur : DR9 |
| --- | --- |

Définir le réglage du clignoteur.

Q4.3

| Documents à consulter : DT22 et 23 | Réponses sur : DR9 |
| --- | --- |

Décrire la procédure pour faire un reset externe sur le répartiteur.

Q4.4

| Documents à consulter : | Réponses sur : DR10 |
| --- | --- |

Compléter le schéma de câblage de l’intervention.

# SUJET 5ème PARTIE

Optimisation du stock maintenance

DURÉE CONSEILLÉE : 1h00

Les vérins de soulèvement de la herse (réf : DSNU-40-400-PPV-A) ne sont pas référencés dans le stock maintenance de l’entreprise.

En revanche, un vérin de diamètre de piston légèrement inférieur (32 mm au lieu de 40 mm) et de même course (réf : DSNU-32-400-PPV-A) est lui disponible.

Il s’agit dans cette étude de vérifier l’opportunité de changer de vérin pour optimiser le stock maintenance.

5.1- Analyse de la solution existante

(Référence vérin : DSNU-40-400-PPV-A)

| Documents à consulter : DT26 à DT28 | Réponses sur : DR11 |
| --- | --- |

Q5.1.1 Étude du schéma pneumatique

Donner la fonction des composants pneumatiques de la chaine d’énergie liée au déplacement de la herse.

Q5.1.2 Calcul de la charge à soulever par chaque vérin

Les deux vérins sont sensés soulever la herse et deux cartons.

Calculer la charge en N à soulever par chaque vérin.

Q5.1.3 Calcul de l’effort maximum transmissible par chaque vérin

Q5.1.3.1 Calculer l’effort en N que peut transmettre chaque vérin.

Q5.1.3.2 Considérant que la charge maximale appliquée sur un vérin ne peut dépasser 70% de la force que le vérin peut fournir, vérifier cette hypothèse.

Q5.1.4 Calcul de la vitesse d’élévation de la herse

En prenant compte de la charge, calculer la vitesse de déplacement de la tige des vérins permettant l’élévation de la herse.

Exprimer cette vitesse en m∙s-1.

5.2- Changement de vérin

(Référence vérin : DSNU-32-400-PPV-A)

| Documents à consulter : DT26 à DT28 | Réponses sur : DR12 |
| --- | --- |

Q5.2.1 Calcul de l’effort maximum transmissible par chaque vérin

5.2.1.1 Calculer l’effort en N que peut transmettre chaque vérin.

5.2.1.2 Considérant que la charge maximum appliquée sur un vérin ne peut dépasser 70% de la force que le vérin peut fournir, vérifier cette hypothèse.

Q5.2.2 Calcul de la vitesse d’élévation de la herse

Calculer la vitesse de déplacement de la tige des vérins permettant l’élévation de la herse.

Exprimer cette vitesse en m∙s-1.

Q5.2.3 Conclusion

Selon vous cette solution est-elle envisageable et y a-t-il un impact sur le temps de production ?

# SUJET 6ème PARTIE

Modification du programme robot

DURÉE CONSEILLÉE : 30 min

Un changement de production avec un nombre de rangées et des tailles de cartons différents entraine une modification du programme robot.

Dans un premier temps, l’étude porte sur l’analyse du programme existant et, dans un deuxième temps, l’étude porte sur la modification du programme.

Le programme robot proposé décrit la réalisation de l’empilement de 48 cartons (3 rangées de 2x4 cartons).

6.1- Analyse du programme existant

| Documents à consulter : DT35 et DT 36 | Réponses sur : DR13 |
| --- | --- |

Q6.1.1 À partir du programme existant, décrire l’évolution du registre de position PR [ 1 ].

Ajouter un commentaire pour préciser l’action réalisée à chaque ligne de programme.

Q6.1.2 Préciser la fonction de la ligne de programme suivante :

22 :    PR [ 2 , 3 ] = PR [ 2 , 3 ] + 220

6.2- Modification du programme existant

| Documents à consulter : DT35 et DT 36 | Réponses sur : DR13 |
| --- | --- |

Les nouveaux cartons ont une hauteur de 80 mm au lieu de 110 mm et on désire réaliser une palette de 64 cartons.

Le robot saisit toujours les cartons par 2 rangées de 4.

Q6.2.1 À partir du programme existant, préciser les repères des lignes à modifier.

Q6.2.2 Proposer une modification des instructions de programme pour chaque ligne concernée.