Rythmes de travail de l’entreprise :

Le temps d’ouverture de l’entreprise est estimé à 46 semaines, déduction faite des congés et des jours fériés.

- Travail journalier

Horaires :

| Lundi | 08:00–12:45, 13:45–17:00 |
| --- | --- |
| Mardi | 08:00–12:30, 13:45–17:00 |
| Mercredi | 08:00–12:15, 13:45–17:00 |
| Jeudi | 08:00–12:15, 13:45–17:00 |
| Vendredi | 08:00–12:15, 14:00–17:00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |

- Le temps requis est estimé à 90% du temps d’ouverture

- Le taux d’engagement de l’ilot robotisé est de 100%

Décomposition des temps selon la norme NF E 60-182

| Tt Temps total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| To Temps d’ouverture |  |  |  |  | Fermeture de l’entreprise |
| Tr Temps requis |  |  |  | Maintenance préventive Pauses Nettoyage Sous-charge Essais Formation Réunions |  |
| Tf Temps de fonctionnement |  |  | Pannes Changement de production Réglages Attente |  |  |
| Tn Temps net |  | Écarts de cadence |  |  |  |
| Tu temps utile | Rebuts (non qualité) |  |  |  |  |

| TQ Taux de qualité | TP Taux de performance | DO Disponibilité opérationnelle | TC Taux de charge | TS Taux stratégique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TuTn | TnTf | TfTr | TrTo | ToTt |

Historique annuel des pannes de l’ilot robotisé

| Mois | Sous ensemble | Nature de la panne | Nombre de pannes N(1) | Cumul temps d’arrêt N x MTTR(2) en heures |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvier | Convoyeurs entrée | Bourrage cartons | 5 | 17 |
|  | Robot | Réinitialisation | 2 | 16 |
|  | Préhenseur robot | Mauvaise prise cartons | 4 | 12 |
| Février | Empileurs | Coincement cartons | 3 | 15 |
| Mars | Convoyeurs palettes | Arrêt palettes | 5 | 14 |
|  | Préhenseur robot | Carton éjecté du préhenseur | 5 | 15 |
|  | Empileurs | Non empilage | 4 | 9 |
|  | Convoyeurs entrée | Mauvaise cadence | 7 | 15 |
| Avril | Préhenseur robot | Mauvaise prise cartons | 3 | 9 |
|  | Convoyeurs entrée | Mauvaise cadence | 8 | 13 |
| Mai | Empileurs | Coincement cartons | 6 | 17 |
|  | Préhenseur robot | Carton éjecté du préhenseur | 3 | 9 |
| Juin | Convoyeurs entrée | Bourrage cartons | 6 | 15 |
| Juillet | Empileurs | Pas d’empilage | 7 | 16 |
|  | Préhenseur robot | Mauvaise prise cartons | 6 | 15 |
| Septembre | Robot | Calibrage | 1 | 24 |
| Octobre | Empileurs | Coincement cartons | 5 | 17 |
| Novembre | Préhenseur robot | Mauvaise prise cartons | 4 | 13 |
| Décembre | Préhenseur robot | Carton éjecté du préhenseur | 4 | 9 |

- (1) N : nombre de pannes enregistrées par familles. Ce sera un indicateur de non fiabilité.

- (2) MTTR : moyenne des temps d’arrêt. Ce sera un indicateur de non maintenabilité.

Etude statique des efforts sur un lot de 8 cartons saisis par le préhenseur

P

Fp2

Fp2

Ff2

Ff2

Coefficient de frottement de la garniture du préhenseur au contact des cartons   μc=0,31

Rappel: μc=FfFp=FfFp

P

: poids des 8 cartons

| Cadence produit |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ligne | Type | Part de production | Format carton (mm) |  |  | Poids max par carton (Kg) | Cadence cartons/minute |
| Ligne 1 | Carton 110 | 92% | 386 | 278 | 110 | 15 | 13,0 |

Étude dynamique : accélération linéaire

γ

γ =4,5 m.s-2

Caractéristiques du préhenseur

Le mouvement des mors de la pince est assuré par la crémaillère 6

Cette crémaillère est entrainée par le pignon 7

| N° | Qté | Désignation | Numéro du plan | Code | Référence | Fournisseur | Masse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | CIRCLIPS EXT Ø12 | 9999COM_STD-1060 | Défaut | F3-04-12 | BARET | 0,00 |
| 2 | 2 | VIS TETE CHC M6x10 | 9999COM_STD-1320 vis Chc | vis CHc M 6 X 10 | CHC M6x10 | EMILE MAURIN | 0,01 |
| 3 | 5 | GALET DE CAME SUR AXE Ø22 - FILETAGE M10x1 AVEC EMPREINTE POUR CLE TYPE BTR |  | Défaut | KR 22 PP | MICHAUD CHAILLY | 0 ,04 |
| 4 | 2 | ROULEMENT Ø12 int Ø28 ext largeur 8 | 9999COM_STD-1310 | Défaut | 6001-2RS | MICHAUD CHAILLY | 0,00 |
| 5 | 1 | REDUCTEUR CPLE CONI. TF56B 1/50 80B14*20 + Ø20 + BRIDE FANUC ALPHA2 + BAGUE INT. Ø19-Ø10 |  |  | TF56B 1/50 80B14* | TRAMEC FRANCE |  |
| 6 | 1 | CREMAILLERE SERRAGE SVT PLAN - CREMAILLERE MODULE 1 SECTION 15x15 | C858PRE_210-317A | Défaut | CREMAILLERE MODULE 1 SECTION 15x15 | LUFRA | 1,22 |
| 7 | 1 | ENGRENAGE CREMAILLERE | XXXXPREM999-110B | Défaut | Z=55-MODULE 1- LARG. DENTURE=15 | LUFRA | 0,04 |

y

O

Gc

z

Nez de robot

Gp

| Masse du préhenseur : 284 kg x y z Gp : centre de gravité du préhenseur Coordonnées dans le repère (O, , , ) | OGp=0 mm100 mm200 mm |
| --- | --- |
| Masse d’un carton : 15 kg x y z Gc : centre de gravité des 8 cartons Coordonnées dans le repère (O, , , ) | OGc=0 mm250 mm540 mm |

Si le solide est composé de plusieurs éléments constitutifs, le centre de gravité de l'ensemble s'obtient en déterminant le barycentre G des points Gi centres de gravité des solides individuels affectés de leurs masses respectives Mi. Soit, par rapport à une origine arbitraire O d'un référentiel d'inertie :

OG   =  iMiOGiiMi  =  1M  iMiOGi

M étant la masse totale de l'ensemble, M est déterminée par la formule  :  M  = iMi

Disposition des 8 cartons dans la pince

Dimensions d’un carton

Gc : centre de gravité de l’ensemble des 8 cartons

386 mm

110 mm

278 mm

Gc

y

z

x

Axes et moments d’inertie principaux par rapport au centre de masse G d’un parallélépipède de masse M de longueur b, de largeur c et de hauteur a (repère 1,2 et 3 pour x,y et z)

I1=112Mb2+c2

I2=112M(c2+a2)

I3=112M(a2+b2)

Moments d’inertie pince seule exprimés au centre de gravité de la pince Gp

IxGp =17,41 kg.m2

IyGp=15,589 kg.m2

IzGp=15,725 kg.m2

Théorème des axes parallèles

Il existe une relation entre les moments d'inertie par rapport à deux axes parallèles distants de d et dont l'un passe par le centre de masse : c'est le théorème de Huygens (Fig. 1).

Fig. 1 : Théorème des axes parallèles

### Théorème

Dans un solide de masse m, si deux axes sont parallèles et distants de d, dont l'un, (D), passe par le centre de masse G et le second est noté (Δ), leurs moments d'inertie respectifs sont reliés par la relation :

I/∆= I/D+m.d2=IG +m.d2

Cette modification correspond à une augmentation du moment d’inertie (par rapport à G) d’une grandeur constante.

Implantation des rouleaux

Les lignes 1 et 2 étant identiques, la désignation des sous-ensembles est faite par des nombres multiples de 10.

Les sous-ensembles multiples de 10 représentent un sous ensemble présent sur les deux lignes ou commun à ces deux lignes.

L’ajout d’un 1 ou d’un 2 sur le dernier nombre permet de différencier le sous-ensemble sur la ligne 1 ou 2.

Exemple : CRMP100 => CRMP101 pour la ligne 1, CRMP102 pour la ligne 2.

caisse

Caisse

Nomenclature

Rouleaux

Variateur de vitesse drive control Interroll DriveControl 20 / DriveControl 54

Description du produit

La DriveControl 20/54 est prévue pour la commande de la vitesse et du sens de rotation du RollerDrive EC310.

• Freinage générateur : lors du freinage, le moteur du RollerDrive agit comme un générateur et renvoie l'énergie à la tension d'alimentation. La DriveControl est équipée d'un circuit de freinage à interruption périodique afin de limiter la tension CC coté́ connexion pour qu'elle reste à un niveau sûr.

• Diagnostic : les DEL renseignent sur l'état de fonctionnement de la DriveControl et du RollerDrive ainsi que sur la tension de service. Un signal d'erreur peut également être émis.

Lorsque la vitesse d'un RollerDrive en rotation diminue brusquement, (par exemple en raison du retrait ou de la réduction du signal de démarrage sur la DriveControl), le RollerDrive continue brièvement de tourner (en fonction du poids des articles transportés à stopper) et fonctionne donc comme un générateur. La tension ainsi produite augmente la tension d'alimentation du RollerDrive. Cette tension accrue est en partie injectée dans le réseau CC (jusqu'à maximum 30 V) et en partie convertie en chaleur par une résistance du circuit d'interruption de freinage intégré à la DriveControl. L'énergie alimentée en retour est mise à la disposition d'autres appareils consommateurs. Plus la tension d'alimentation reste proche de 24 V, plus l'intervalle de tension de réinjection de la tension dans le réseau CC est grand.

Réglage de la vitesse

La vitesse du RollerDrive peut être réglée de deux manières à l'aide de la DriveControl :
• interne via quatre commutateurs DIP, sur 15 niveaux, (est prioritaire et permet des réglages plus précis)
• externe via trois entrées numériques, sur 8 niveaux (les modifications de la vitesse sont aussi

possibles en cours de fonctionnement, ce qui permet de presque réaliser une fonction de rampe avec le montage correspondant d'une PLC).

Le réglage de la vitesse est transformé par la DriveControl en tension de commande analogique qui est évaluée par le RollerDrive comme étant une valeur indicative théorique. Cette valeur indicative théorique est indépendante des engrenages du RollerDrive et de leurs diamètres.

Le comportement à l'accélération et au freinage du RollerDrive est déterminé́ par son propre couple d'inertie, le rapport de réduction utilisé, la vitesse de transport, le moment d'inertie des rouleaux de transport raccordés, le moyen de transfert sélectionné́ et la masse transportée.

Le commutateur DIP RAMP permet d'enclencher une rampe d'accélération/ de décélération. Les rampes sont de durée égale, à savoir 0,39 secondes. Leur durée n'est pas modifiable.

Commutateurs DIP

Les commutateurs DIP permettent de sélectionner la vitesse et le sens de convoyage. À la livraison, les commutateurs DIP et RAMP sont réglés sur OFF et les commutateurs DIP SPEED A, B, C et D sont réglés sur ON.

| Commutateurs DIP | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| DIR | Sens de rotation de RollerDrive dans le sens horaire (observé depuis le câble de raccordement) * | Sens de rotation de RollerDrive dans le sens antihoraire (observé depuis le câble de raccordement) * |
| SPEED A, B, C, D | Réglage de la vitesse |  |
| RAMP | Rampe d'accélération et rampe de base actives |  |

* Le sens de rotation est inversé lorsque l'entrée DIR est active dans le circuit.

Interroll DriveControl 20 / DriveControl 54

Mise en fonctionnement :

Modifier le réglage du potentiomètre sur le DriveControl (interne)

Schéma de câblage

Réglage de la vitesse via entrées numériques (externes)

Extrait du schéma de câblage des variateurs ligne 1

Câblage Automate

Sorties API libres

Module clignoteur : RENF22R2MMW

Répartiteur de courant Murrelektronik

Répartiteur de courant Murrelektronik

Balise lumineuse à LED

Schéma de l’installation

1° carton

Présentation de l’empileur

2° carton

La fonction de l’empileur est de réaliser des colonnes constituées de deux cartons.

Cycle de fonctionnement :

- un premier carton est soulevé par une herse passant au travers les rouleaux du convoyeur ;

- il est retenu en position haute par des cliquets à ressort ;

- le deuxième carton est soulevé par la herse ;

- les cliquets sont libérés par des vérins ;

Vérin de soulèvement de la herse (lors de la rentrée de tige des vérins)

la herse redescend, la colonne est formée ;

Herse d’élévation

une butée libère les cartons.

Masse totale de la herse : 34,4 kg

Chape de fixation du vérin

Principe de soulèvement des cartons

Carton

Carton

Herse en position haute

Rouleaux du convoyeur

Herse en position basse

Schéma pneumatique de l’empileur EMP 112

Pression de service : 7 bar

Débit : 12l∙min-1

DFM25x80-P-A-KF PPSA

DSNU-40-400-PPV-A PPSA

Ø32 DSBC-K-32-60 PPSA

Rappel :

| Cadence produit |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ligne | Type | Part de production | Format carton (mm) |  |  | Poids max par carton (kg) | Cadence cartons/minute |
| Ligne 1 | Carton 110 | 92% | 386 | 278 | 110 | 15 | 13,0 |

Extrait du programme robot de dépose des cartons sur la palette

(3 premières rangées)

Initialisation de PR [ 1 ] et PR [ 2 ] ( RAZ des PR)

1 :    PR [ 1 ] = LPOS – LPOS

2 :    PR [ 2 ] = LPOS – LPOS

Début de boucle (2 rotations) jusqu’à la prochaine instruction ENDFOR

3 :    FOR R [ 2 ] = 1 TO 3

4 :    FOR R [ 1 ] = 1 TO 2

5 :    UTOOL_NUM = 1

Appel du sous-programme de prise des cartons

6 :    UFRAME_NUM = 1

7 :    CALL PRISECARTONS

8 :    UFRAME_NUM = 2

Opération sur PR

9 :    PAYLOAD [1 : Préhenseur+cartons]

Instruction de positionnement du robot

10 :    PR [ 1 , 3 ] = PR [ 1 , 3 ] + 250

11 :J  PR [ 1 ] 100 % CNT100 Offset , PR [ 2 ]

L’instruction Offset PR [ 2 ] additionne les coordonnées de PR [ 2 ] avec celles de PR [ 1 ]

12 :    PR [ 1 , 3 ] = PR [ 1 , 3 ] - 250

13 :L  PR [ 1 ] 100 mm/sec FINE Off set , PR [ 2 ]

14 :    CALL POSECARTONS

15 :    PAYLOAD [2 : Préhenseur à vide]

16 :    PR [ 1 , 3 ] = PR [ 1 , 3 ] + 250

17 :L  PR [ 1 ] 3000 mm/sec FINE Off set , PR [ 2 ]

18 :    PR [ 1 , 3 ] = PR [ 1 , 3 ] - 250

19 :    PR [ 1 , 1 ] = PR [ 1 , 1 ] + 386

20 :    ENDFOR

21 :    PR [ 1 ] = LPOS - LPOS

22 :    PR [ 2 , 3 ] = PR [ 2 , 3 ] + 220

23 :    ENDFOR

PR1=PR1,1  (x)PR1,4  (w)PR1,2  (y)PR1,5  (p)PR1,3  (z)PR1,6  (r)

Les registres de position

Un registre de position est une variable permettant de stocker des données de position (x,y,z,w,p,r)

Coordonnées du premier point de dépose

XR

YR

ZR

YUF2

XUF2

ZUF2

OUF2

OR

PR1=000000

Correspond aux coordonnées du point de dépose de la première série de cartons sur la palette dans le repère UFRAME 2.

Le robot saisit 2 rangées de 4 cartons

Dimensions des cartons