BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2021

# U 4 : Analyse technique en vue 
de l’intégration d’un bien

Matériel autorisé

L’usage des calculatrices est autorisé dans les conditions suivantes :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;

- L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 24 pages numérotées de la façon suivante :

Dossier de présentation :	DP1 à DP3 de la page 3 à la page 4.

Dossier questions :	DQ1 à DQ8 de la page 6 à la page 9.

Documents réponses :	DR1 à DR9 de la page 11 à la page 15.

Documents techniques :	DT1 à DT13 de la page 17 à la page 24.

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2021

# U 4 : Analyse technique en vue 
de l’intégration d’un bien

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP3

de la page 3 à la page 4.

Présentation de l’entreprise et du système étudié

La société LACTALIS NESTLÉ Ultra Frais est le leader mondial des produits laitiers. Elle possède de nombreuses usines de par le monde, dont celle d’Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire (42), qui est spécialisée dans la production de desserts lactés : yaourts (natures ou aux fruits), flans vanille/caramel.

Elle fabrique des produits pour l’Europe entière (France, Italie, Espagne…) commercialisés sous des marques nationales (Nestlé principalement) ou des marques de distributeurs (Carrefour, Dia, Casino…).

L’entreprise vient de remporter un nouveau marché en Italie, pour lequel elle doit conditionner des packs de 2 ou de 4 yaourts, qui doivent comporter un suremballage en carton pour protéger les pots en plastique.

Elle a donc besoin d’une nouvelle machine pouvant réaliser ce genre de conditionnement.

L’étude portera donc sur une suremballeuse de marque PAKER qui permet de poser et de coller le suremballage en carton autour du pack de yaourts avant le conditionnement (mise en carton + palettisation) et l’expédition.

Description contextuelle

Description structurelle

Description fonctionnelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2021

# U 4 : Analyse technique en vue
de l’intégration d’un bien

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ8

de la page 6 à la page 9.

| 1 | ANALYSE DU DOSSIER TECHNIQUE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h |

Vous venez de réceptionner la nouvelle suremballeuse PAKER dans l’entreprise. Vous devez vous approprier son dossier technique par l’analyse des documents et des prescriptions du constructeur PAKER, afin d’être efficace en cas de panne.

| 1 - 1 | Analyse du circuit de puissance |
| --- | --- |

| Q.1-1-1 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Recopier et compléter le tableau ci-dessous en identifiant le nom et la fonction principale des éléments suivants :

| Repère | Nom | Fonction principale |
| --- | --- | --- |
| XP | Borniers | Raccorder le moteur à l’armoire |
| DM0501 |  |  |
| KM8501 |  |  |
| M0501 |  |  |
| DJ0502 |  |  |
| VAR0502 |  |  |

| Q.1-1-2 | Documents à consulter : DT1, DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

L’entreprise a en stock des contacteurs LC1 D09 et des disjoncteurs GV2 ME 08. Vérifier s’ils sont compatibles avec le moteur M0501, justifier vos réponses en comparant les caractéristiques du moteur et des composants.

| Q.1-1-3 | Documents à consulter : DT1, DT3, DT5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Pour le composant repéré VAR0502 :

- Identifier la fonction des bornes com et AI1, caractériser la forme du signal (tout ou rien, analogique, numérique…).

- Identifier la fonction de la borne LI1, caractériser la forme du signal de cette entrée et identifier sur le module X20DO6322 le numéro de borne pour le raccordement de cette entrée au module de sortie A.P.I.

| Q.1-1-4 | Documents à consulter : DT1, DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le service maintenance a mis en évidence certains dysfonctionnements, le composant VAR0502 affiche le défaut OLF.

Indiquer les causes probables, donner la valeur de réglage du paramètre ItH.

| 1 - 2 | Analyse du circuit de commande |
| --- | --- |

La partie commande comporte un automate programmable à entrées/sorties déportées par réseau Profibus. L’automate est relié à une console de dialogue (écran) et un ordinateur de programmation par réseau Ethernet.

| Q.1-2-1 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Identifier et compléter le schéma AUTOMATE en donnant le nom des éléments et les fonctions (traiter les données, dialoguer avec l’opérateur, alimenter en DC, communiquer avec le système).

Identifier le nombre d’entrées/sorties maximal de l’automate.

Identifier le nom du logiciel de programmation.

On relève les informations suivantes sur l’A.P.I. et sur l’écran :

A.P.I. 192.168.55.41           Ecran 192.168.55.45

255.255.255.0                     255.255.255.0

| Q.1-2-2 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Identifier l’information 255.255.255.000.

Donner l’adresse réseau de l’ensemble.

Justifier que l’automate et l’écran peuvent communiquer ensemble.

Donner une adresse possible pour le PC de programmation.

Pour les opérations de maintenance, on peut shunter les sécurités des carters (ou portes) de protection pour la zone 1 ou la zone 2 de la machine.

| Q.1-2-3 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Pour le module de sécurité PNOZXV3P. Entourer la boucle d’autocontrôle en vert (Reset / Start), le circuit des entrées en bleu, le circuit des sorties en rouge.

Compléter les numéros de bornes du contact K4101.

| Q.1-2-4 | Document à consulter : DR2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner le repère et le nom de l’élément permettant de supprimer les sécurités portes zone 1 ou 2.

Critiquer la réalisation de la redondance pour ce modul

| 2 | ANALYSE DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE SUPÉRIEUR DES CARTONS |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h |

Le service de maintenance doit se montrer très réactif sur cette machine car toute panne dont la durée est supérieure à 20 minutes entraine la perte de la production en cours, soit une cinquantaine de packs de yaourts jetés.

Une connaissance pointue de la machine et de ses paramètres de réglage est donc primordiale.

La première étude est donc menée sur le mécanisme de verrouillage supérieur des cartons dans le pack de 4 yaourts.

Poulie réceptrice

HDT 48-8M20

Poulie réceptrice

HDT 48-8M20

Ce système se compose d’une transmission par courroie HDT, de 2 poulies dentées et d’un plateau avec 4 doigts de verrouillage :

Système au repos

Système au repos

Poulie motrice

HDT 26-8M20

Poulie motrice

HDT 26-8M20

Courroie HDT1040.8M20

Courroie HDT1040.8M20

Carton à verrouiller

Carton à verrouiller

Doigt de verrouillage

Doigt de verrouillage

Lors d’un contrôle préventif, avant le lancement de la production, le technicien de maintenance a contrôlé, à l’aide d’un tensiomètre sonique BINDER MAGNETIC SM5F, la fréquence de vibration de la courroie (fmesurée=25Hz) qui donne le niveau de la force de prétension Fpt de la courroie. Cette force a pour rôle de garantir une tension minimale en fonctionnement dans le brin mou de la courroie, pour assurer un engrènement correct des dents sur les poulies. Il est donc impératif de régler correctement cet effort pour un fonctionnement optimal de la machine.

L’étude qui suit doit permettre de déterminer si la fréquence mesurée est correcte ou pas.

| 2 - 1 | Étude de la force de prétention de la courroie HTD |
| --- | --- |

| Q.2-1-1 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Indiquer les problèmes générés par une courroie ayant une prétension inadaptée dans les deux cas suivants :

- Prétension insuffisante

- Prétension excessive

La force de prétension Fpt à appliquer dans les brins (et donc la fréquence de vibration de la courroie f) dépend de la force tangentielle FT maximale supportée par la courroie, de ses caractéristiques (largeur, masse linéique…) et de la configuration de l’entraînement.

| Q.2-1-2 | Documents à consulter : DT9, DT10, DT11 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Déterminer les caractéristiques de la courroie utilisée.

FC→D = 50N.

FC→D = 50N.

Il est à présent nécessaire de déterminer le couple résistant sur la poulie réceptrice pour déterminer l’effort tangentiel maximal sur la courroie, puis, par la suite, la force de prétension.

R=115mm

Couple moteur : Cm

Couple résistant : CR

FC→D

R=115mm

Couple moteur : Cm

Couple résistant : CR

FC→D

L’effort du carton exercé sur le doigt lors du verrouillage est

Hypothèse simplificatrice : le rendement du système poulie-courroie η = 1 => Cm = CR = C.

| Q.2-1-3 | Documents à consulter : DT9, DT10 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Déterminer le couple résistant C supporté par la poulie réceptrice.

En déduire la force tangentielle FT  exercée sur la courroie sachant que                          dK1 =  66,21 mm pour la poulie motrice.

Quels que soient les résultats trouvés précédemment, on prendra pour la suite : FT = 174N et K= 2,48.

| Q.2-1-4 | Document à consulter : DT11 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

En utilisant, dans un premier temps, le DT11-§4, déterminer la force de prétension Fpt, puis, la valeur de la fréquence de vibration de la courroie f correspondante à obtenir, sachant que la longueur du brin qui vibre est L = 385 mm.

| Q.2-1-5 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur Feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Conclure par rapport à la fréquence mesurée par le technicien et sur la décision qu’il devra prendre.

| 3 | ÉTUDE DU SYSTÈME DE COLLAGE DES CARTONS |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 2h |

L’encollage des cartons est réalisé, principalement, à partir d’un générateur de colle (pompe à colle) et d’un pistolet de collage pneumatique placé sous le pack. La colle chaude à prise rapide est déposée sur le carton en mouvement après sa mise en place sur le pack. Un rouleau presseur, situé sous les pots, permet de presser les 2 bords du carton sur la colle, la prise se fait deux secondes environ. En cas d’arrêt prolongé de la machine, la colle présente sur le carton en cours d’encollage non pressé, refroidit et durcit, ce qui entraine un lot défectueux à supprimer (carton non collé). Afin de pallier ce problème, une fonction de collage à l’arrêt est réalisée par un vérin pneumatique (voir DP3 et DT12) qui permet de coller le carton du pack en cours d’encollage par pression.

| 3 - 1 | Analyse du circuit pneumatique de collage à l’arrêt |
| --- | --- |

| Q.3-1-1 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Identifier les différents composants du circuit pneumatique repérés dans le tableau du DR4.

| 3 - 2 | Fiabilisation de la fonction de collage à l’arrêt |
| --- | --- |

Lors du changement de format (passage du conditionnement d’un pack de 4 à un pack de 2), un écrasement des pots est constaté lors de l’utilisation du vérin de collage à l’arrêt, sans doute dû à un effort excessif. La maitrise de l’effort de ce vérin est donc indispensable afin d’obtenir des lots conformes.

Données :

- La force maximale d’écrasement à laquelle peut résister un pot de yaourt en plastique est Fécrasement MAXI = 200 N.

- On prendra un coefficient de sécurité de s = 1,33.

| Q.3-2-1 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Déterminer la force pratique d’écrasement FPE d’un pot compte tenu du coefficient de sécurité s choisi. En déduire la force maximale FMV que doit fournir le vérin afin de garantir le non écrasement des pots de chaque lot de yaourts (on suppose que la force est uniformément répartie sur tous les pots).

| Q.3-2-2 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Déterminer la pression maximale d’alimentation du vérin pmaxi à ne pas dépasser afin de n’écraser aucun lot de yaourts.Conclure sur la cause de cet écrasement et indiquer s’il est actuellement possible de l’éviter.

Une modification de la machine doit être réalisée afin de ne pas dépasser la pression maximale garantissant le non écrasement des pots.

Vous disposez en stock des composants suivants :

| Réducteur de débit | Débitmètre | Régulateur de pression | Soupape de séquence | Manomètre | Clapet anti retour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Q.3-2-3 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Déterminer le (ou les) composant(s) le(s) plus adapté(s) à utiliser afin de répondre au problème, et permettre le réglage de la pression maximale d’alimentation du vérin de collage à l’arrêt à ne pas dépasser.

Modifier le circuit pneumatique de ce vérin en rajoutant les composants choisis.

Proposer une procédure de réglage de la pression maximale d’alimentation de ce vérin.

| 3 - 3 | Mise au point du système de collage |
| --- | --- |

Le pistolet à colle est alimenté par une pompe entrainée par un vérin pneumatique.

Son distributeur est commandé par un programmateur à cames associé à un codeur pour le synchroniser avec la position du carton d’emballage.

En fonction de la cadence de la machine, le débit de colle fourni par la pompe doit être adapté pour que la quantité de colle déposée soit toujours constante.

Distributeur

Sortie Analogique

API 0-10v

Régulateur de pression à commande proportionnelle

(EVPROP1)

Vérin

Pompe

Pistolet 1

Débit de colle variable

Générateur de colle PROBLUE P4

Commande programmateur à cames

Distributeur

Sortie Analogique

API 0-10v

Régulateur de pression à commande proportionnelle

(EVPROP1)

Vérin

Pompe

Pistolet 1

Débit de colle variable

Générateur de colle PROBLUE P4

Commande programmateur à cames

Ce débit est contrôlé non pas par un régulateur de débit mais par un régulateur de pression à commande proportionnelle (EVPROP1 - Voir DT12) situé en amont du vérin actionnant la pompe. Les régulateurs de pression réduisent les chutes de pression causées par les arrêts de la ligne de production, assurant ainsi un débit précis de l’adhésif liquide pour une meilleure performance de la dépose. L’électrovanne à commande proportionnelle du régulateur (EVPROP1) étant pilotée par le module de sortie analogique 0-10V de l’automate.

Structure fonctionnelle :

| Q.3-3-1 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Indiquer quels sont les avantages à utiliser une commande proportionnelle pour gérer le débit de colle par rapport à un régulateur à commande manuelle.

| Q.3-3-2 | Document à consulter : DR7 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Sur le diagramme ibd du système de collage :

- Compléter le bloc vide en indiquant le nom du composant manquant.

- Repasser en bleu le flux de commande arrivant sur ce bloc et inscrivez son nom.

Des bavures de colle ont été constatées sur les packs de 2 pots en cours de production. Ce problème semble venir d’un dépôt excessif de colle. Afin de déterminer la cause du problème, il est impératif de connaitre le paramétrage actuel de la machine.

| Q.3-3-3 | Document à consulter : DP3 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

A partir du diagramme des exigences (document DP3), relever les paramètres de réglage suivants :

- Longueur Lcc du cordon de colle déposé par le pistolet 1.

- Temps de commande t du pistolet 1.

- Tension de consigne U du régulateur de pression (EVPROP1) du générateur de colle.

- Vitesse V de déplacement des packs entrainés par le convoyeur inférieur.

L’étude qui suit doit permettre de vérifier le paramétrage précédent de la machine et d’identifier la cause du problème.

Le cordon de colle déposé sur les cartons peut être assimilé à un cylindre d’un diamètre de 1,02 mm (diamètre de la buse).

| Q.3-3-4 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Déterminer le volume vcc (en mm3) du cordon de colle à déposer.

| Q.3-3-5 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Calculer le temps de commande du pistolet afin d’obtenir la bonne longueur du cordon de colle, puis en déduire le débit de colle.

Quel que soit le résultat trouvé précédemment, on prendra pour la suite : Q = 510mm3.s-1

| Q.3-3-6 | Document à consulter : DR8 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

A partir des courbes du DR8, déterminer la tension de consigne U à envoyer à l’électrovanne EVPROP1 afin d’obtenir le débit Q souhaité (faire apparaitre les traits de construction permettant de déterminer les valeurs).

| Q.3-3-7 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Conclure sur l’origine de l’excès de colle et sur les mesures à prendre pour corriger le défaut.

Après quelques jours de fonctionnement, un autre problème est apparu sur le système de collage : la colle a du mal à sortir du pistolet et durcit trop vite. Le service de maintenance envisage un problème venant du système de chauffage de la colle qui n’est apparemment pas à la bonne température.

| Q.3-3-8 | Document à consulter : DR7 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Sur le diagramme ibd du système de collage :

- Repasser en vert le flux de matière traitée par le système de collage.

- Entourer en bleu les composants dans lesquels la colle est chauffée.

- Repasser en rouge les flux d’information permettant de connaitre la température de la colle dans les différents composants.

Un contrôle de la température de la colle tout au long du circuit avec un pyromètre laser doit permettre d’identifier la zone défaillante. Les mesures ont donné les résultats suivants :

| Zone | Réservoir | Pompe | Tuyau 1 | Pistolet 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Température (°C) | 150 | 150 | 155 | 95 |

| Q.3-3-9 | Document à consulter : DR7 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Définir la zone qui semble être à l’origine du problème (justifier la réponse).

La résistance de chauffage ne semble pas être en cause puisque la colle est tout de même chauffée ; le problème parait venir de la sonde RDT (Resistance Temperature Detector) du pistolet 1 qu’il faut contrôler.

Le contrôle de cette sonde s’effectue à l’arrêt lorsque le composant a refroidi (à température ambiante égale à 20°C) à l’aide d’un ohmmètre et après avoir débranché les deux connecteurs des fils d’alimentation de la sonde.

| Q.3-3-10 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Indiquer le repère des bornes des connecteurs à débrancher pour réaliser le test ainsi que le type de sonde utilisé. Donner sa signification.

La mesure de la résistance de la sonde faite à froid (à 20°C) a donné le résultat suivant : Rmesurée = 172 Ω

| Q.3-3-11 | Document à consulter : DR9 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

A partir de la courbe du DR9, vérifier l’état de la sonde RDT du pistolet 1 et conclure sur l’origine du problème constaté.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A: Systèmes de production

Session 2021

# U 4 : Analyse technique en vue 
de l’intégration d’un bien

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR9

de la page 11 à la page 15.

Q.1-2-1

Q.1-2-3

Q.2-1-1

Problèmes générés par une courroie ayant une prétension inadaptée :

|  | Prétension insuffisante | Prétension excessive |
| --- | --- | --- |
| Description des problèmes |  |  |

Q.2-1-2

Caractéristiques de la courroie (détailler les calculs pour m et K) :

| Largeur b (mm) | Nombre de dents Zb | Masse linéique m (kg.m-1) | Lp (m) | Constante courroie : K |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q.2-1-3 et Q.2-1-4

| Grandeur Mécanique | Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Couple C (N.m) |  |  |  |
| Force tangentielle FT (N) |  |  |  |
| Force de prétension Fpt (N) |  |  |  |
| Fréquence vibratoire f(Hz) |  |  |  |

Q.3-1-1

Identification des composants :

| Repère composant | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Silencieux | Atténuer les bruits d’échappement d’air comprimé |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 1.6 |  |  |

Q.3-2-1

Donner les formules et le détail des calculs.

|  | Lot de 2 POTS | Lot de 4 POTS |
| --- | --- | --- |
| FPE (N) |  |  |
| FMV (N) |  |  |

Q.3-2-2

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Q.3-2-3

Composant(s) à utiliser : ………………………………………………………………………….

Procédure de réglage de la pression :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Procédure de réglage de la pression :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Q.3-3-1

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Avantages de la commande proportionnelle :

Q.3-3-3

Relevé des paramètres de réglage de la machine :

| Vitesse de déplacement des packs : V (mm.s-1) |  |
| --- | --- |
| Longueur du cordon de colle : Lcc (mm) |  |
| Temps de commande du pistolet 1: t (s) |  |
| Tension de consigne EVPROP1 : U (V) |  |

Q.3-3-4

| Grandeur | Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| vcc (mm3) |  |  |  |

Calcul du volume du cordon de colle :

Q.3-3-5

| Grandeur | Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de commande : t (s) |  |  |  |
| Débit de colle : Q (mm3.s-1) |  |  |  |

Q.3-3-2 et Q.3-3-8

…………………

…………………

Q.3-3-9

Zone à l’origine du problème :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zone à l’origine du problème :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Q.3-3-6

U (V)

P (bar)

U (V)

P (bar)

Tension de consigne U de EVPROP1 :

…………….

Tension de consigne U de EVPROP1 :

…………….

Conclusion sur l’origine de l’excès de colle et sur les mesures à prendre :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Conclusion sur l’origine de l’excès de colle et sur les mesures à prendre :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Q.3-3-7

Q.3-3-10

|  | N° bornes | Type |
| --- | --- | --- |
| Sonde RDT Pistolet 1 |  |  |

Détail du type de sonde utilisé :

…………………………………………………………………………………………………….

Q.3-3-11

Conclusion :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Conclusion :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2021

# U 4 : Analyse technique en vue 
de l’intégration d’un bien

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT13

de la page 17 à la page 24.

Système en fonctionnement

FT

C

Système en fonctionnement

FT

C

largeur (mm)

largeur (mm)

Exemple de référence :  			 966  14M  40

Longueur Lp (mm)

Longueur Lp (mm)

Pas p (mm)

Pas p (mm)

Collage à l’arrêt d’un pack de 4 yaourts

Collage à l’arrêt d’un pack de 2 yaourts

Collage à l’arrêt d’un pack de 4 yaourts

Collage à l’arrêt d’un pack de 2 yaourts

Vérin de collage à l’arrêt 1.6

Vérin de collage à l’arrêt 1.6

Carton d’emballage à coller

Carton d’emballage à coller

Ecrasement des pots

Ecrasement des pots

FMV

FMV

FMV

FMV

Carte de commande du générateur de colle PROBLUE P4 :

## QU’EST-CE QU’UNE SONDE RTD ?

| RTD Métal | Résistance à 0 °C | Gamme |
| --- | --- | --- |
| Platine Pt100 | 100 Ω | -202 °C à + 850 °C |
| Platine Pt500 | 500 Ω | -50 °C à + 600 °C |
| Nickel Ni1000 | 1000 Ω | -50 °C à + 120 °C |
| Cuivre Cu10 | 9,035 Ω | -100 °C à + 260 °C |

La sonde RTD (Resistance Temperature Detector en Anglais) fonctionne sur le principe de la variation de résistance du matériau en fonction de la température.

Les éléments de détection RTD courants sont constitués de platine (Pt), de cuivre (Cu) ou de nickel (Ni).

La valeur de la résistance de base indique la résistance nominale du RTD à 0 °C pour le nickel et le platine, ou à 25 °C pour les constructions en cuivre.

Le matériau le plus couramment utilisé est le platine (plus stable et linéaire) avec une résistance de 100 ohms à 0ºC (Sonde Pt100). Autres types de sondes :

Pt50, Pt200, Pt500, Pt1000, JPt100, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu50