BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

SESSION 2022

______

###### Durée : 4 heures

Coefficient : 3

______

ÉPREUVE E4 :
Modélisation et choix techniques
en environnement nucléaire

SOUS-ÉPREUVE U4.2 :

Détermination et justification de choix techniques

CORRIGÉ

DOCUMENT RÉPONSE DR1 :

A 111 Ce choix est justifié car cette potence ne dépasse pas 30 kg et peut résister à 300 kg (CMU) de charge à soulever. Son bras de levier peut atteindre 2 m.

A 121

| capacité | vitesses | ISO | corps | Masse palan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 kg | 10 ou 2,5 m/mn | M4 | CR2 | 19,4 kg |

A 122

| Hauteur de montée | supplément | Masse linéique chaîne | Masse totale de la chaîne |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 m | 4 m | 0,37 kg/m | 10,36 kg |

A123  Le palan est  transportable car 19,4 + 10,36 = 29,76 kg < 30 kg.

A124 La potence peut supporter la charge totale car 170 kg + 29,8 kg < 300 kg.

A 131

| H (mm) | x | h | L maxi (justifiez) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1220 | 374 | H-x-500 = 346 | L2 = (1000/2)2 + h2 => L = 608 mm |

A132 Lmini : ………. 500 / sin (40) = 778 mm …………….

A133 Pourquoi la rehausse : la rehausse permet d’utiliser plus de bras de levier hors de la rambarde et de laisser un meilleur passage.

DOCUMENT RÉPONSE DR2 :

A 211

| Distance d maxi (m) | Charge maxi (N) | Nbr de trous | diamètre | Entraxe E (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 m | 3000 N | 4 | 20 mm | 0,25 m |

A 221

A222 Si AB = BC alors les

normes FA et Fc sont : identiques.

A231

MB(F3/1) = …- (F3/1….. x …DE ou d)…. = …- 3000… x …2…. = …(-) 6 000 Nm.

A241

MB(F3/1) + MB(FA0/1, FC0/1) = 0

A242       6 000 = FA x e = FA x 0,25 => FA = 6 000 / 0,25 = 24 000 N

A251

En A sont représentés en fait 2 trous ainsi qu’en C donc sur chaque point d’ancrage

il y aura FA/2 N soit T0/1 = 12 000 N

DOCUMENT RÉPONSE DR3 :

A31

A311

Embase

A312 implantation minimum de la vis M16  : 16 mm.

A313 taraudage dans : la tôle et le profilé.				(voir dessin)

A314 longueur mini théorique vis = 1 + 15 + 16 = 32 mm.

Longueur mini proposée L = 35mm.

A315 désignation complète de la vis : vis DIN 931 (933) M16 x 40 (35), A4-70.

A316 largeur d’ouverture pour la clé de serrage : 24 mm.

A317 Calcul de la longueur de languette de la plaquette rabattu sur l’embase :

Longueur h de la plaquette moins distance entre un trou et le bord de l’embase soit :

32 – (300 – 250) / 2 = 32 – 25 = 7 mm.

A32

A321 limite élastique du matériau de la vis : Re = 450 N/mm2.

A322 aire de la section de résistance (stress) de la vis : S = 157 mm2.

A323 limite de l’effort en traction avant déformation : Fmaxvis = 450 x 157 = 70650 N.

A324 validation : Fmaxvis / T0/1/ = 70650 / 12000 = 5,9.

la vis supporte près de 6 fois plus par rapport à l’effort émis.

A325 couple de serrage maxi = 218 Nm (coeff frott = 0,3)

Partie B

Rénovation de l’éclairage (24 pts)

B111 Le luminaire a une puissance absorbée de 35 W.

I = P / (v x cos)      I = 35 / (230 x 0.9)    I = 0,17 A

B121  2 luminaires donc 2 x 35 W = 70 W       I = P / (v x cos)        I = 70 / (230 x 0.9)

I = 0,34 A

Un télérupteur 16 A est donc satisfaisant, le modèle bipolaire ITL en 230 V AC est le A9C30812.

B131  Calcul de l’intensité du courant délivré par les 4 luminaires : 4 x 35 W = 140 W       I = P / (v x cos)        I = 140 / (230 x 0.9)               I = 0,68 A                                                                                                                                                                                                 Le calibre du disjoncteur Q11 (partie puissance) doit avoir une valeur égale à 2 fois le courant nominal du circuit (d’après DT9). Nous pouvons donc choisir un disjoncteur bipolaire, courbe C de calibre compris entre 2A et 16A. La documentation technique (DT10) nous indique que Le calibre 10A disjoncteur A9F77210 2P IC60N 10 A courbe C peut correspondre aux besoins, la documentation indique que l’on peut utiliser jusqu’à 24 éclairages de 30 W avec un disjoncteur de 10 A.(les références A9F74202, A9F74203, A9F74204, A9F74206, A9F74210, A9F74216 sont possibles)

B132 Le télérupteur absorbe 19 VA soit I = S / V  I = 19 / 230   I = 0.08 A  soit 0,16 A pour les 2 télérupteurs.

Technologiquement, en raison de la section des câbles de 1,5mm² et du courant absorbée par les bobines des télérupteurs, on peut utiliser un disjoncteur de 16 A au maximum et au minimum de calibre 0,5 A. Le choix du disjoncteur Q12 de la partie commande est le A9F74270 2P courbe C., Le 10 A est très souvent utilisé pour ces applications d’éclairage et a pour référence A9F7720 2P IC60N 10A courbe C).

B133 La protection des courts circuits et des surcharges est assurée par les disjoncteurs magnéto-thermique Q11 et Q12.

B134 La protection des personnes est assurée par la mise à la terre des masses métalliques des éclairages (dans notre cas les éclairages sont de classe 2 donc pas besoin de les raccorder à la terre) et par l’interrupteur différentiel I1.

B141 DOCUMENT RÉPONSE DR4 :

Rénovation de la ventilation (31 pts)

B211

5FU : ce sont les fusibles de type aM qui protègent contre les courts-circuits.

11JA : C’est un contacteur, il permet de fermer et ouvrir le circuit électrique en charge.

5XS : C’est un relais thermique, il assure la protection de l’équipement contre les surcharges.

B212 La puissance du moteur est de 4 kW, sa tension d’alimentation est de 400 V.

B221 Le ATV 320 est adapté à de la ventilation, il faut un ATV320U40N4B (car 4kW et 3x400V).

B222 Il faut un disjoncteur GV2L16. (car 4kW et 3x400V).

B223 Le disjoncteur assure la protection contre les courts-circuits accidentels, le sectionnement et la consignation (écrit dans le DT14).

B224 La protection contre les courts-circuits est assurée par le disjoncteur et la protection contre les surcharges est assurée par le variateur (écrit dans DT14).

B231 DOCUMENT RÉPONSE DR5 :

Circuit de ventilation de l'intérieur de la poutre du pont polaire.