Dossier corrigé

INFORMATIONS PREALABLES :

- Seuls les trois dossiers « travail » seront à rendre. Ils seront agrafés à une copie double d’examen dont le cartouche est à remplir.

- Afin de permettre l’anonymat, aucune des feuilles « DT » ne devra mentionner les nom, établissement, académie ou numéro d’anonymat du candidat.

- Ce dossier est composé de trois parties. Elles sont toutes à traiter, mais portant sur des systèmes indépendants elles peuvent être traitées dans l’ordre que vous souhaitez.

| Code : | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS Maintenance des Matériels Toutes options |  | Session 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epreuve d’admissibilité – partie A : « Moteur » - Dossier corrigé |  |  |  | DC 1 / 8 |
| Option A : Matériels agricoles Option B : Matériels de construction et de manutention Option C : Matériels d’espaces verts |  | Durée : 6 h | Coef. : 1 |  |

Concours Général des Métiers

Maintenance des matériels – Toutes options

Epreuve écrite d’admissibilité

Session 2022

Partie A

DOSSIER corrigé

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

, est autorisé.

| PARTIE A : Moteur Problématique : Vous êtes marchand réparateur en mécanique agricole et vous avez repris un tracteur Claas Arion d’un client. Ce tracteur totalise 10500 h. Un essai a montré que la puissance moteur n’est plus ce qu’elle devrait être. Quelle solution est la plus intéressante économiquement ? Dois-je le revendre « en l’état », prévoir une réfection du moteur, ou un échange standard du bloc embiellé? Pour vous aider dans votre décision vous allez évaluer l’usure de ce moteur. (Après recherche de documentation sur le moteur, vous possédez des valeurs caractéristiques mais les procédures d’interventions ne sont pas toutes disponibles. Votre savoir-faire va donc être sollicité !) /1 A-1 : Identifier le tracteur : Marque : … CLAAS Modèle : … Arion 630 N° de série : …A3624ECA3603564 Vous décidez dans un premier temps de passer le tracteur du client au banc de puissance. En théorie les valeurs à trouver devraient être les représentations graphiques du dossier ressource. /7 A-2 : Compléter le tableau en retenant les valeurs minimum théoriques: régime; unités; 1250; 1700; 2000. couple; N.m; 1200; 1150; 970. puissance; kW; 76; 101; 101. Consommation horaire; l/h; 22; 29; 31. Consommation spécifique; g/(kW.h); 235; 237; 251. Afin d’anticiper la revente du tracteur vous préparez vos arguments techniques : A -3 : Citez deux avantages à travailler au régime de 1700 tr/min par rapport à 2000 tr/min ? /2 La puissance est identique - La consommation horaire est plus faible de 2 litres A-4 : Chiffrez l’économie ainsi faite sur 500 heures annuelles. /2 Gain = 1.02x2x500 Gain = 1020 euros. Le passage au banc de puissance montre des valeurs de couple et de puissance en nette baisse par rapport à la théorie. Vous décidez ensuite de prendre les compressions. /3 A-5 : Reporter les valeurs mesurées et tracées sur l’affichette du document ressource Cyl 1; Cyl 2; Cyl 3; Cyl 4; Cyl 5; Cyl 6. compression; 24.5; 22.5; 15; 23.5; 25; 21. Valeur théorique; 24 à 28 b. A-6 : Qu’en déduisez-vous ? /2 Les compressions sont correctes sur les cylindres 1et 5 Elles sont trop faibles sur les autres et particulièrement le n° 3 A-7 : Quelles sont les origines d’une compression trop faible ? - Usure des cylindres - usure ou casse des pistons - Usure ou casse des segments - jeux aux soupapes incorrectes - Usure ou fissure des chemises - sièges de soupapes non étanches - Puit d’injecteur non étanche /3.5 |  |
| --- | --- |

Vous décidez de contrôler les jeux aux soupapes. Le cache culbuteur est déposé et l’ensemble des pièces est accessible.  Vous êtes donc à l’étape ou il faut faire tourner le vilebrequin pour vérifier tous ces jeux avec les cales.

A-8 :  Indiquer une procédure permettant de faire ce contrôle. Soyez précis :

- Tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d’une montre vue depuis la courroie accessoires

- Placer les soupapes d’un cylindre en bascule (croisement)

- Faire un tour de vilebrequin

- Mesurer  les jeux en plaçant une cale entre la soupape et le culbuteur,

  - Epaisseur 0.36 mm pour l’admission

/6

Epaisseur 0.46 mm pour l’échappement

- Faire de même pour les 5 autres cylindres.

Autre solution (plus rapide)

|  | Cyl 1 | Cyl 5 | Cyl 3 | Cyl 6 | Cyl 2 | Cyl 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| état | En bascule | En bascule | En bascule | En bascule | En bascule | En bascule |
| A régler | Cyl 6 | Cyl 2 | Cyl 4 | Cyl 1 | Cyl 5 | Cyl 3 |

Lors du contrôle du jeu de la soupape d’échappement du cylindre n°3, vous constatez un jeu beaucoup plus important que la valeur attendue.

A-9 : Quelles peuvent en être la cause ?

/3

Le contre écrou de la  vis de réglage desserré

- Une came usée de l’arbre à cames

- Une tige de culbuteur fléchie

CGM  2022             Moteur                 DC  3/5

A-10 : Quelles peuvent être les conséquences de ce jeu important au niveau du cycle de fonctionnement des 4 temps ?

- Une mauvaise évacuation des gaz d’échappement

/4

Un retard à l’ouverture de la soupape d’échappement

- Une avance à la fermeture de l’échappement

- Une admission d’air frais plus faible

Après démontage et contrôle de la rectitude des tiges de culbuteurs vous constatez une déformation de la tige de culbuteur d'échappement du cylindre N°3.

/1

A-11 : Citer une origine possible à cette déformation :

…culbuteur sorti momentanément de son logement dans la tige (défaut lub, surrégime) phénomène de fatigue mécanique de la tige

A-12 : Quel type de contrainte mécanique subit une tige de culbuteur. Justifier votre réponse?

/2

Compression, flambage, flexion, traction, cisaillement...

La tige subit du flambage car elle est soumise à une force de compression longitudinale et sa longueur étant importante par rapport à sa section alors elle fléchit. (elle tend donc à se déformer perpendiculairement à la force appliquée).

Vous souhaitez déterminer l'effort que subit la tige lors du fonctionnement du moteur, dans la position représentée dans la vue en coupe.

Le constructeur préconise un contrôle des ressorts de soupape avec l'outil service ci dessous.

Malheureusement, vous ne possédez pas cet outil !

Afin de contrôler la « tension de ressort de soupape » :

A-13 : Quelles grandeurs devez-vous mesurer avec cet outil?

L'allongement et/ou le rétrécissement de Longueur en mm

/2

L'effort presseur en Newton

A-14 : Proposer un croquis explicatif de l'outil ou du montage que vous devez mettre en place pour vérifier les préconisations du constructeur sur les ressorts

L'outillage peut être une presse dont on connait la force en fonction de la pression du manomètre associé à un comparateur mesurant le Delta L

/4

A-15 :  A partir des données « constructeur » sur les ressorts, tracer la courbe caractéristique des ressorts de soupapes sur le graphique ci-dessous :

/4

Effort

en Newton

495

260

12.8          			longueur comprimée en mm

A-16 : En déduire la raideur du ressort en (N/mm)

K=N/∆l

K= 260/(51.1-38,3) = 20,31 N/mm

Partie statique graphique :

Dans cette partie, nous chercherons à connaître l'effort en C agissant sur la tige de culbuteur.

Nous considérons que l'effort en E de la queue de soupape sur le culbuteur est de 300 Newton.

Les hypothèses de départ sont:

- les liaisons sont supposées parfaites (sans jeu, ni frottements)

- les poids propres des pièces sont négligeables

L’étude est ramenée dans le plan de symétrie du système (étude plane).

A-17 :  En fonction de ces informations calculer la hauteur du ressort

/2

effort = 300 N

k = 20.31 N/mm

300/20.31=14.77

51.2-14.77 = 36.4 mm

A-18 : Tracer, en dernière page du document travail, la force en E de la queue de soupape 6 sur le culbuteur 5.

/6

A-19 : Isoler le système culbuteur + vis de réglage (5+4) et faire le bilan des actions mécaniques extérieures en complétant le tableau ci-dessous

| Nom de la force | Point d'application | Droite d'action |  | Sens | Intensité (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6/5 | E | Droite FE |  | ↑ | 300 |
| C3/5 | C | CO |  | ↑ | 575 |
| D0/5 | D | ? |  | ↓ | 875 |

A-20 :  Énoncer le principe fondamental de la statique

Torseur des AM sur 5 = torseur nul

soit

Somme des forces ext = 0

/2

Somme des moments des forces ext = 0

graphiquement

solide 5 soumis à l'action de 3 forces est en équilibre ssi ces trois forces sont concourantes en un point et que la somme des forces forment un trièdre direct

A-21 : Déterminer graphiquement, en dernière page, les valeurs et compléter le tableau récapitulatif.

A-22 : En déduire l'effort en B de 2/3 (justifier votre réponse)

La tige de culbuteur étant soumis à deux forces alors elles sont colinéaires (même droite d'action, même intensité et de sens opposés)

/3

j'ai déterminé Fc 3/5 donc si j'isole la tige 3 alors Fc3/5 = - Fc5/3 = Fb2/3

CGM  2022             Moteur                 DC  3/5

Vous décidez de déculasser et déposer le carter inférieur  pour déposer les pistons.

Vous allez pouvoir évaluer l’état des chemises et pistons-segments.

Vous décidez de déculasser et déposer le carter inférieur  pour déposer les pistons.

Vous allez pouvoir évaluer l’état des chemises et pistons-segments.

A-23 : Déterminer le jeu maximum et le jeu minimum entre un piston et sa chemise :

/2

Détail des calculs :

…J maxi = alésage maxi – arbre mini

…J maxi = 106.52 – 106.381 = 0.139 mm

…J mini = alésage mini – arbre maxi

/2

…J mini = 106.48 – 106.399

…J mini = 0.081 mm

Contrôle de l’état des cylindres :

/1

A-24 : Quel outil allez- vous utiliser pour ce contrôle ?

….Un alésomètre…..

Les mesures des cylindres 1, 2, 4 et 5 sont conformes aux valeurs du constructeur. Concernant les cylindres 3 et 6 il en ressort les valeurs suivantes :

- Cylindre 3

cote A							cote B

Cote C						cote D

- Cylindre 6

Cote A						cote C

Cote B						cote D

/8.5

A25 : Compléter le tableau récapitulatif :           		    (13x0.5+2x1)

|  | Cylindre n°3 | Cylindre n°6 |
| --- | --- | --- |
| Valeur A | 0 | 0 |
| Valeur B | -0.13 | -0.01 |
| Valeur C | -0.02 | -0.07 |
| Valeur D | 0 | +0.02 |
| Ovalisation supérieure | 0.02 | 0.07 |
| Ovalisation inférieure | 0.13 | 0.03 |
| Conicité maxi | 0.13 | 0.09 |
| Conicité maximum théorique | 0.1 |  |
| Ovalisation maximum théorique | 0.025 |  |

A-26 : Faire le bilan de l’état des chemises :

/3

*Cylindre 3 :

……le cylindre est hors cote en terme de conicité et ovalisation basse …

/3

* Cylindre 6 :

………le cylindre est ovalisé en partie haute et basse…au-delà de la cote théorique…

/2

A-27 : Quelle décision prenez-vous à l’issue de ces mesures ?

…il faut changer l’ensemble chemises pistons segments, donc on établit un devis …

A-28 : Quelles sont les conséquences d’une ovalisation et conicité hors limites sur le fonctionnement  du moteur ?

…Le jeu entre le piston et la chemise est trop important donc il y a :

- Combustion d’huile (fumée, consommation d’huile)

/2

Une perte de compression

- Une perte de puissance

- (un claquement moteur)

On poursuit le contrôle des pièces d’usure en faisant un contrôle de l’état des segments :

A-29 : Montrer par deux schémas clairs et précis la méthode de contrôle du jeu à la coupe et du jeu dans la gorge.

/4

A-30 : Citer deux erreurs à ne pas commettre quant au placement d’un segment dans son cylindre pour la mesure du jeu à la coupe :

/3

….Placer le segment tout en haut du cylindre, partie non fonctionnelle (neuve)

…mettre le segment de travers, non parallèle au pan de joint de culasse du bloc

Un contrôle de l’état de la culasse s’impose, vous faites les vérifications suivantes

/1

A-31 : Comment s’appelle cette mesure ?

…un contrôle de planéité…

A-32 : Comment doit-on placer la règle droite sur la culasse pour effectuer un contrôle complet ?

(texte ou schéma au choix)

- Dans la longueur, au moins en deux fois

- Dans la largeur au moins aux deux extrémités et au milieu

/3

En diagonales, suivant les 2 diagonales.

(donc 7 placements au moins)

/1

A-33 : La mesure d’une diagonale permet de passer une cale de 0.07 mm en bout de règle, quelle décision prenez-vous ?

- On la remonte sans rectification

A-34 : Si vous décidiez de rectifier la culasse, quelles « cotes » autre que l’épaisseur devriez-vous contrôler avant le remontage de celle-ci ?

…on doit mesurer les retraits des soupapes qui ont été modifiés par la rectification….

/2

A-36 :  Montrer par un schéma le contrôle de ces « cotes » et indiquer les valeurs minimum

/3

/1

…admission :   1.02 mm

…échappement :   0.81 mm

Les autres contrôles et mesures effectuées sur ce moteur n’engendre pas de frais supplémentaires car on reste dans des valeurs « constructeurs ».

Afin de prendre la bonne décision économique on souhaite comparer les prix des pièces à changer.

Dans les 2 cas on estime le nombre d’heure de main d’œuvre identique, elles ne seront donc pas l’élément décisif.

/6

A-36 : Solution 1 : changement des pièces usées hors cote

Compléter le tableau suivant :

| Réf | Désignation | Prix unitaire | Nombre | Sous total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 1145 799 0 | Joint de culasse | 151,98 | 1 | 151.98 |
| 00 1145 917 0 | Vis | 11,70 | 26 | 304.2 |
| 00 1166 474 0 | Chemise piston | 399,76 | 6 | 2398.56 |
| 60 0501 281 5 | Disque de réglage | 17,22 | 6 | 103.32 |
| 00 1146 503 0 | Joint culbuteur | 60.72 | 1 | 60.72 |
| 00 1166 9760 | Tige culbuteur | 11.79 | 12 | 141.48 |
| 00 1146 4610 | Coussinet maneton | 27 | 6 | 162 |
| 60 05 026 666 | Joint carter inférieur | 30.57 | 1 | 30.57 |

Total : ..3352.83

/6

A-37 : Solution 2 : échange du bloc embiellé complet

Compléter le tableau suivant :

| Réf | Désignation | Prix unitaire | Nombre | Sous total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 1168 871 0 | Bloc embiellé | 11918 | 1 | 11918 |
| 00 1145 799 0 | Joint de culasse | 151,98 | 1 | 151.98 |
| 60 05 026 666 | Joint carter inférieur | 30.57 | 1 | 30.57 |
| 00 1166 9760 | Tige culbuteur | 11.79 | 12 | 141.48 |
| 00 1146 503 0 | Joint culbuteur | 60.72 | 1 | 60.72 |
| 00 1145 917 0 | Vis | 11,70 | 26 | 304.2 |

Total :.. 12606,95

A-38 : Bilan, quelle décision prenez-vous :

/2

….je refais le moteur en changeant les pièces d’usure……….

/5

Résolution graphique :  	on prendra comme échelle 1cm pour 50 N.