BaccalaurÉat Professionnel

AÉRONAUTIQUE OPTION STRUCTURE

CORRECTION

Durée : 4 heures		Coefficient : 4

ÉPREUVE E2 (U2) – EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

- Analyse fonctionnelle et structurelle du mécanisme Air-Inlet Flap Actuator

L’objectif de cette partie est de comprendre le fonctionnement du système avant d’intervenir.

Q1 : Compléter le diagramme SADT de niveau A-0 du système Air-Inlet Flap Actuator en s’aidant des mots suivants (voir pages 2, 3, 4 et 5 du dossier technique).

| Air à l’extérieur de l’avion | Débit d’air fourni à la climatisation de l’avion | Capter l’air extérieur et l’amener vers les conduites d'arrivée climatisation avion | Air-Inlet Flap Actuator |
| --- | --- | --- | --- |

R Réglage de la longueur du Vérin électrique.

Energie électrique  W

Air à l’extérieur de l’avion

Débit d’air fourni à la climatisation de l’avion

A-O

Air-Inlet Flap Actuator

Capter l’air extérieur et l’amener vers les conduites d'arrivée climatisation avion

C Ouverture dans le fuselage

Volets de régulation du débit d’air

Vérin électrique

Mécanisme de transformation du mouvement

Information position des volets.

E Consigne d’ouverture de Air-Inlet Flap Actuator.

Q2 : Sur les 2 figures ci-dessous colorier (voir page 3 du dossier technique) :

- en vert les volets de régulation du débit d’air,

- en bleu le Vérin électrique,

- en rouge le Mécanisme de transformation du mouvement.

rouge

bleu

vert

vert

Q3 : Sur les 3 figures ci-dessous, colorier : (voir page 5 du dossier technique) :

- en rouge la classe d’équivalence cinématique CEC1 comprenant la pièce 1,

- en vert la classe d’équivalence cinématique CEC2 comprenant la pièce 2,

- en bleu la classe d’équivalence cinématique CEC3 comprenant la pièce 3,

- en gris la classe d’équivalence cinématique CEC4 comprenant la pièce 4.

rouge                  vert                 bleu             gris

→

x

→

y

→

x

→

y

Schéma cinématique

Air-Inlet Flap Actuator ouvert à 20%

→

x

→

y

Air-Inlet Flap Actuator ouvert à 80%

Q4 :   Après avoir observé le schéma cinématique de l'Air Inlet Flap (DR page 4/15), la vue en coupe ci-dessous et consulté le DT (pages 6, 7, 8), reporter sur les figures ci-dessous les lettres des centres des liaisons dans les bulles.

A

E

J

H

D

F

Air Inlet Flap

Pour comprendre le jeu anormal étudié plus tard, il faut analyser la liaison entre le levier et le bâti.

Q5 : Compléter le tableau ci-dessous de la liaison de centre C entre le levier CEC 3 et le bâti ventre mou CEC 0 (voir page 12 du dossier technique).

→

x

→

y

| Sous-ensemble | Degrés de liberté | Nom de la liaison | Schématisation de la liaison |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâti CEC 0 / levier CEC 3 |  | Liaison pivot → d’axe (C,z) | → x → y ou |

Q6 : Donner la désignation, la famille et la dureté Brinell HB des pièces suivantes (voir pages 10 et 15 du dossier technique).

|  | Désignation du matériau | Famille | Dureté Brinell |
| --- | --- | --- | --- |
| Pièce 8 | EN AW-7075 [Al-Zn,5MgCu] | ALLIAGES D’ALUMINIUM | Consigne correcteur : on accepte n’importe quelle valeur située dans la plage ci-dessous : De 10 à 20 HB |
| Pièce 10 | CuPb20Sn5 | ALLIAGES DE CUIVRE |  |
| Pièce 15 | X30CrNi18-10 | Les aciers fortement alliés | Consigne correcteur : on accepte n’importe quelle valeur située dans la plage si dessous : De 140 à 800 HB |

Q7 : Donner la composition du matériau des pièces 15.

X30CrNi18-10   0.30% de carbone   18% de chrome 10% de Nickel

Q8 : Donner le nom et la fonction des pièces suivantes.

10 Coussinet fritté : Diminuer les frottements dans la liaison pivot.

11 Entretoise : participe à la liaison encastrement (axe / Chape) et à la liaison pivot  (levier / chape)

12 Insert gauche : protéger les portés de la chape 8 (8 est en aluminium matériaux mou).

Q9 : Proposer une solution pour assurer le freinage de l'écrou 16 sur l’axe 15 ? (voir dessin d’ensemble page 7 et 10 du dossier technique)

Ecrou à créneaux et fil de freinage ou goupille.

Q10 : Conclure en coloriant en bleu toutes les pièces tournantes sur le plan ci-dessous.

pièces tournantes

2) Identification de l'origine du jeu anormal dans la liaison entre le levier 3 et la chape 8

(voir dessin d’ensemble page 11 du dossier technique)

- Le jeu JA garantit le non serrage axial du levier 3 (le levier peut tourner).

- Mais si JA est trop important, le levier peut bouger et provoquer des vibrations nuisibles pour le mécanisme (usure, risque de desserrage des vis).

Q11 : Donner l’équation du jeu JA (avec des lettres).

JA= A11-A10-A3-A10

Q12 Calculer A10maxi = 3.5+0.15 = 3.65mm

Q13 Calculer A10mini = 3.5-0.15 = 3.35mm

Q14 Calculer JAmaxi = (136+0.1) - (3.5-0.15) - (128-0.2) - (3.5-0.15) = 1.6mm.

Q15 Calculer JAmini = (136-0.1) - (3.5+0.15) - (128+0.2) - (3.5+0.15) = 0.4mm.

- Le jeu JA entre 10 et 12 contrôlé par l'opérateur est de 1.8mm.

- Pour respecter le jeu JA maxi on insère une cale de réglage.

Q16 : Déterminer l'épaisseur de cette cale de réglage :

1.8-1.6=0.2mm.

Nous allons vérifier l’usure des coussinets 10.

Q17 : Compléter le tableau ci-dessous concernant l'ajustement entre le coussinet 10 et l’entretoise 11 (Voir page 11 et 13 du dossier technique).

Ø 25H8/f7.

|  | arbre : Ø 25 f7 | ALESAGE : Ø 25 H8. |
| --- | --- | --- |
| Cote nominale (mm) | d=25mm | D=25mm |
| Ecart supérieur (mm) | es=-0.020mm | Es=0.033mm |
| Ecart inférieur (mm) | ei=-0.041mm | Ei=0mm |
| IT (mm) | it=0.021mm | IT=0.033mm |
| Cote maxi. (mm) | dmax=24.98mm | Dmax=25.033mm |
| Cote mini (mm) | dmin=24.959mm | Dmin=25mm |
|  | Détail du calcul de l’ajustement |  |
| Jeu maxi (mm) | Jmax=25.033-24.959=0.074mm |  |
| Jeu mini (mm) | Jmin=25-24.98=0.02mm |  |

Q18 : Donner  la nature de cet ajustement: montage avec jeux.

Q19 : Dans le tableau ci-dessous, d’après les dimensions mesurées sur le coussinet 10 et l’entretoise 11. Compléter le tableau ci-dessous avec les valeurs calculées précédemment :

|  | Dimensions Mesurées | Cote MAXI | Cote mini |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø de l'alésage du coussinet 3 | Ø 25,06 | 25.033mm | 25mm |
| Ø de l’entretoise 4 | Ø 24,97 | 24.98mm | 24.959mm |

Q20 : En comparant les valeurs calculées aux dimensions mesurées, prononcer  la conformité ou la non-conformité du coussinet (cocher la bonne réponse) :

Coussinet :                 conforme  		non conforme

Q21 : Conclure sur la maintenance à mettre en œuvre, justifier la réponse.

Il faut changer les coussinets car la dimension est supérieure à la cote maxi.

3) Identification de l'origine du défaut de position du volet obturateur 5

- Le message de défaut signalé est dû à un contact entre le volet 5 et le ventre mou 0 quand le vérin est sorti.

- La longueur du vérin s’est déréglée (vibration due au jeu JA).

- Le volet 5 est abimé.

fig1

Q22 : D’après le dossier technique page 9, donner le jeu tolérancé imposé par le constructeur pour éviter le contact du volet 5.

J = 2 ± 0.4mm.

- Pour remédier à ce problème, on doit régler la longueur du vérin en position sortie. La bonne position est la suivante.

fig2

Q23 A partir des figures 1 et 2 précédentes, identifier la variation de la valeur (AD) et compléter le tableau.

|  | Valeur position correct en mm | Valeur position contact en mm | Variation de la valeur en mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance (AD) | (AD) =432.91mm | (AD) = 433.81mm | 433.81-432.91 = 0.9mm |
| Conclusion sur l'action à mener: | Il faut réduire la longueur du vérin en position sortie |  |  |

Q24 : Le pas du filetage de la rotule fixée en bout de vérin est (Pas=1mm)

calculer le nombre de tours nécessaires pour respecter le jeu ?

0.9/1= 0,9 tr

Q25 :  Proposer un système de freinage pour empêcher la rotule de se dévisser à nouveau.

Freins à bord relevé…………..

Q26 : Le réglage peut se faire au demi-tour près, quelle est alors la précision du réglage ? Cela est-il suffisant ?

0.5*1=0.5mm de précision pour un intervalle de tolérance de 0.8mm sur le jeu

Cela est suffisant.

- Vérification de la longueur du vérin en position ouverte (cela permettra de faire un test de longueur sur le vérin avant de le remonter).

Position Fermée

→

x

→

y

Q27 : Donner le mouvement de 3/0.

→

Mv3/0= Rotation (C,z)

Q28 : Donner la trajectoire de E appartenant à 3 par rapport à 0.

TE,3/0= cercle de centre C de rayon CE.

Q29 : Donner la trajectoire de D appartenant à 3 par rapport à 0.

TD,3/0= cercle de centre C de rayon CD.

Q30 : Tracer ces deux trajectoires sur la figure ci-dessous et déterminer la position de E puis de D quand le mécanisme est en position ouverte.

Q31 : Mesurer sur le schéma ci-dessus puis, en fonction de l'échelle, donner la longueur du vérin en position ouverte :

L=62.4*5=312mm.

4) Contrôle de la résistance du mécanisme aux contraintes engendrées par le dysfonctionnement

4.1) Etude statique

Lors du dysfonctionnement le volet 5 bute contre le ventre mou. Le vérin électrique est bloqué et il exerce une force de poussée de 500 daN. Calculer les efforts dans les articulations en vue d’un calcul de résistance des matériaux.

Nota : Les résultats non identifiés seront remplacés par un point d’interrogation : « ? ».

→

D3→1

→

A0→1

4.1.1) On isole le vérin électrique (1 et 2).

Q32 compléter le tableau bilan des actions mécaniques.

| Nom de l’action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| → A0→1 | A | ? (AD) | ? A→D | 500daN |
| → D3→1 | D | ? (AD) | ? D→A | 500daN |

Q33 : Enoncer le principe fondamental de la statique dans ce cas-là.

C’est un solide soumis à 2 forces donc égales et opposées portées par une droite passant par leur point d’application.

4.1.2) On isole la bielle (4).

Q34 compléter le tableau bilan des actions mécaniques.

| Nom de l’action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| → J5→4 | E | ? (EJ) | ? | ? |
| → E3→4 | J | ? (EJ) | ? | ? |

4.1.3)  On isole (3)

Q35 : Compléter le tableau bilan des actions mécaniques.

| Actions mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| → D2→3 | D | (AD) | A→D | 500daN |
| → E4→3 | E | (EJ) | ? | ? |
| → C0→3 | C | ? | ? | ? |

Q36 : Enoncer le principe fondamental de la statique dans ce cas-là.

C’est un solide soumis à trois forces non parallèles, donc :

Trois forces concourantes.

De somme nulle.

→         →         →        →

D2→3  + E4→3  + C0→3 =  0

→        →

Q37 : Résoudre graphiquement sur la figure ci-dessous et donner la norme de C0→3 et E4→3

→

C0→3

→

D2→3

→

E4→3

→

D2→3

Co

Echelle : 100daN=1cm

→                                              →

IIC0→3  II= 561daN                  et  IIE4→3 II =238daN

4.2)  Vérification de la résistance de la liaison en C entre 3 et 0 lors de ce dysfonctionnement.

Q38 : Tracer un trait rouge sur les sections cisaillées.

→

C0→3

- Pour le calcul de RDM, on ne tiendra pas compte de l’entretoise.

Q39 : Calculer la surface totale des sections cisaillées en mm2 pour un axe  Ø 20 mm.

S= 2*π*d2/4=2*π*202/4=628mm2

→

Q40 : Calculer la contrainte de cisaillement τ en Mpa si IIC0→3II=5700N

→

τ=‖C0→3‖/S=5700/628=9N/mm2

Q41 : La résistance élastique au glissement de l’axe étant de Reg=50N/mm2, le coefficient de sécurité k=2.5, calculer la résistance pratique de glissement Rpg ?

Rpg=Reg/k=50/2.5=20N/mm2

Q42 : La condition de résistance est-elle respectée ? Justifier votre réponse.

Oui  τ=9N/mm2<20N/mm2=Rpg

Q43 : Donner les modes de sollicitation de la bielle 4 lors de ce dysfonctionnement (entourer les 2 bonnes réponses).

| traction | compression | torsion | flexion | flambage |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q44 : Dessiner ci-dessous, à main levée, la forme de la déformée de la bielle 4 quand elle subit ces sollicitations et y représenter les actions mécaniques agissant dessus.

→

F

→

-F

(voir pages 14 et 15  du dossier technique)

Q45 : Chaque coussinet supporte la moitié de la charge soit 2850N par coussinet (suite au dysfonctionnement). Calculer la pression P sur chaque coussinet et lire dans l'abaque s'ils peuvent la supporter (n= 0 tr.min-1) (DT14/20)

P=F/(L*D)=2850/(25*20)=5,7 N/mm2<12 N/mm2

Les coussinets peuvent la supporter.

5) Intervention de maintenance sur le fuselage de l’avion

5-1 Suite à l’inspection de l’entrée d’air, il a été constaté la détérioration du volet obturateur 5 (enfoncement de la surface).

| Agrément; FR145. ORDRE D’EXECUTION; Ref doc; MOE. N° CDG 152478; Edition; 2. date; 01/09/2004. |
| --- |
| ouvert le : Sté centre lieu type référence 10/10/2015 EN Paris CDG extra works 071001 |  |  |  |  |
| Immat : OH-LQA |  | ATA 53 | Libellé Impact fuselage |  |
| date FH CY Check C Temps estimé : à déterminer ?H échéance ASAP |  |  |  |  |
| TRAVAIL DEMANDE OU ANOMALIES |  | TRAVAIL EFFECTUE, OBSERVATIONS |  | DATE Visa |
| Emis par : CHF Modifié par Suite à l’inspection de l’entrée d’air, il a été constaté la détérioration du volet obturateur 5 (enfoncement de la surface). Dépose du panneau inspection initiale à effectuer. |  | Saisi par : OPR Inspection effectuée, Enfoncement de 70mm de long par 70mm large et de profondeur de 3mm sur volet obturateur 5 Réparation à effectuer suivant SRM 51-77-13 page14 |  |  |
| Position | P/N déposé | S /N Déposé | P/N Posé | S/N Posé |
| Commentaires : |  |  |  |  |

Q 46 Sur le schéma ci-dessous, indiquer en français le nom des éléments qui constituent la réparation (renseigner la légende).

Nid d'abeille.

Colle.

Colle./ bouchon obturateur

Pli de tissu.

Pli  de tissu.

Q47 Quelle est la définition d’une structure sandwich?

Assemblage de deux structures monolithique qui entourent une âme.

(nid d'abeille, mousse...etc)

Q48 Combien de plis comporte la réparation ?

4 plis

Conclusion sur la réparation composite

Q49 : pour pouvoir valider la réparation en contrôle final, quel moyen de contrôle non destructif peut-on utiliser pour inspecter le panneau composite?

Tap test / ultrason / visuel / radiographie / holographie / thermographie

5-2 Lors de la réparation précédente, une erreur de manipulation d’un escabeau a provoqué un impact sur le fuselage. Un ordre d’exécution est émis :

| Agrément; FR145. ORDRE D’EXECUTION; Ref doc; MOE. N° CDG 152478; Edition; 2. date; 01/09/2004. |
| --- |
| ouvert le : Sté centre lieu type référence 16/10/2015 EN Paris CDG extra works 071001 |  |  |  |  |
| Immat : OH-LQA |  | ATA 53 | Libellé Impact fuselage |  |
| date FH CY Check C Temps estimé : à déterminer ?H échéance ASAP |  |  |  |  |
| TRAVAIL DEMANDE OU ANOMALIES |  | TRAVAIL EFFECTUE, OBSERVATIONS |  | DATE Visa |
| Emis par : CHF Modifié par Lors de l’intervention, l’opérateur fait tomber un outil sur le fuselage. Inspection initiale à effectuer |  | Saisi par : OPR Inspection effectuée Impact de 0.13mm de profondeur à 3 mm d’une fixation, au niveau du cadre 37-2 entre les lisses 25LH& 26LH Réparation à effectuer Redressage du panneau plus ragréage pour éliminer le défaut suivant SRM 53-21-11 |  |  |
| Position | P/N déposé | S /N Déposé | P/N Posé | S/N Posé |
| Commentaires : |  |  |  |  |
| VERIFICATION OE |  |  | Trigramme | Visa |

Q50  A partir du document suivant le SRM INTRO (DT16/20), rechercher l’effectivité (msn) de l’avion.

0058

Q51  En vous référant au SRM 53-00-00 p8, indiquer l'ATA et la section du fuselage où se situe l'impact (DT16/20).

ATA 53-20-00

Q52  En vous référant au SRM 53-21-11 pA1 (DT 17/20), donner l’épaisseur nominale du panneau au niveau de la réparation.

2,2 mm	Note au correcteur : Si l’épaisseur relevée n’est pas conforme (par exemple 1,8 mm), pour les questions 53, 54, et 55, évaluer la démarche et le calcul à partir de l’épaisseur identifiée par le candidat.

Pour cette question 52 évaluer la bonne réponse : 2,2 mm

Q53 : Dans le SRM  chap. 53-21-11 page 139/140 (DT19/20), pour une retouche permanente, choisir la catégorie de réparation et les numéros de notes en lien avec cette réparation.

Catégorie de réparation B

La note en lien avec cette réparation est 4.

Q54 : Dans le SRM chap. 53-21-11 Pages 139/140, connaissant la profondeur de l’impact, donner l’étendue mini du ragréage.

L’étendue mini de ragréage demandée dans le SRM est 40 fois la profondeur de l’impact.

Q55 : Préciser le pourcentage de perte d’épaisseur ? (pourcentage de perte d’épaisseur profondeur de ragréageépaisseur nominaleX100)

Le pourcentage de perte d’épaisseur sera égal à 0.13mm2.2mmX100=5.90 %.

Q56 : Préciser si la limite SRM est dépassée pour cette réparation, justifier (SRM 53 21 11 Pages 139/140).

Non, la limite SRM pour une réparation permanente est fixée à 10%>4.64%.

Q57 : Dans le document de réparation (DT20/20), après élimination de  l’impact sur le panneau, on doit faire une protection de surface alodine primer peinture.

Dans quel but réalise-t-on cette protection?

On réalise cette protection pour protéger de la corrosion.

Q58 : D’après le document de réparation, indiquer ce que l’on doit faire pour permettre le montage correct de la fixation.

- Remplacer la fixation impactée par le ragréage avec reprise de la  fraisure

- Poser fixations théorique

Q59 : Donner la désignation de la fixation : EN 6114 V 3 – 4.

EN 6114 : Norme

V             : Code matière et protection

3             : Code diamètre

4             : Code longueur

Q60 : Indiquer les vérifications à réaliser après pose de la fixation.

Contrôle désaffleurement (comparateur)

Contrôle longueur fixation (calibre Maxi / mini)

Vérification jeu sous tête et écrou (< 0,04 mm)