Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)		DT1 – 1/2

| FDES (1) d’une poutre en bois lamellé-collé fabriquée en France |  |
| --- | --- |

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)		DT1 - 2/2

| FDES (2) d’une poutre en bois de Douglas lamellé-collé hors-aubier, certifiée PEFC fabriquée par une entreprise française |  |
| --- | --- |

Façades Sud et Ouest 	DT2 - 1/5

Façades Nord et Est 	DT2 - 2/5

Parois translucides

Vue en plan 	DT2 - 3/5

Détail file I 	DT2 - 4/5

500 532 2504

Coupe AA (file E)	DT2 - 5/5

Détermination des actions dues à la neige 	DT3

1 Valeurs caractéristiques de la neige au sol

- Sk : charge caractéristique de neige sur le sol à l’emplacement considéré (kN /m2).

- A : altitude du site, au-dessus du niveau de la mer, où la construction est prévue ou existe.

- s : charge de neige sur une toiture

- μ : coefficient de forme : caractéristique de la forme de la toiture

La charge de neige sur le sol Sk par unité de surface horizontale est fonction de la localisation géographique et de l’altitude du lieu considéré.

Pour la zone E : Sk = S0 + S2

Pour toutes les autres zones : Sk = S0 + S1

2. Charges de neige sur les toitures

2.1. Définition des régions

2.2. Définition de la charge sur toiture

La charge de neige normale à considérer avec et sans accumulation est :

S = μi.Sk

2.3. Coefficients μi pour une toiture sans dispositif de retenue de la neige.

| Angle du toit (degré) | 0 < ≤ 30 | 30 < ≤ 60 | ≥ 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| μ1 (toiture à 1 ou 2 versants) | 0,8 | 0,8 (60 α) / 30 | 0 |
| μ2 (toiture à versants multiples) | 0,8 + (0,8α / 30) | 1,6 |  |

2.4. Majoration de la charge de neige sur zone à faible pente.

Lorsque la toiture présente des zones de faible pente (inférieure ou égale à 3%), il y a lieu, pour tenir compte de l’augmentation de la densité de la neige résultant des difficultés d’évacuation de l’eau, de majorer la charge de neige S sur la toiture de :

| Pente nominale du fil de l’eau | pente ≤ 3% |
| --- | --- |
| Majoration de la charge de neige | s = 0,2 kN/m2 |

3. Effets locaux, cas de 2 acrotères :

Il convient d’adopter les valeurs suivantes pour des toitures quasi horizontales :

µ1  = 0,8	µ2  =  γ.h / Sk  avec la limitation :  0,8 ≤ µ2 ≤ 1,6

- γ  est le poids volumique de la neige : γ = 2kN/m3

- ls = 2.h  avec la limitation  5m ≤ ls ≤ 15m

Caractéristiques du bac acier	DT4

Annexe Eurocodes	DT5 – 1/2

- Axes y et z de la section

- Valeurs caractéristiques des bois lamellés (N/mm²)

- Résistance de calcul du matériau

Valeur coefficient γM.

| Éléments considérés |  | γM |
| --- | --- | --- |
| Matériaux | Bois | 1,3 |
|  | Lamellé-collé | 1,25 |
|  | Lamibois (LVL), OSB | 1,2 |
|  | Panneaux de particules et de fibres | 1,3 |
| Assemblages |  | 1,3 |
| Combinaisons accidentelles |  | 1 |

Valeur de kmod du bois massif, du lamellé-collé, du lamibois (LVL) et du contreplaqué.

| Durée de chargement |  | Classe de service |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de durée | Exemple | 1 Hbois < 13% (local chauffé) | 2 13%<Hbois < 20% (sous abris) | 3 Hbois > 20 % (extérieur) |
| permanente (>10 ans) | Charge de structure | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| long terme (6mois à 10 ans) | Stockage | 0,7 | 0,7 | 0,55 |
| moyen terme (1 semaine à 6mois) | Charges d’exploitation Neige Altitude >1000m | 0,8 | 0,8 | 0,65 |
| court terme (<1semaine) | Neige Altitude ≤1000m | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Instantanée | Vent Situation accidentelle Neige exceptionnelle | 1,1 | 1,1 | 0,9 |

Coefficient de hauteur Kh

- Pour du bois massif si h ≥ 150 mm kh = 1 ; si h ≤ 150 mm kh = min (1,3 ;(150/h)0,2)

- Pour du BLC si h ≥ 600 mm kh = 1 ; si h ≤ 600 mm kh = min (1,1 ;(600/h)0,1)

- Contrainte de flexion sans risque de déversement

Taux de travail : σm,dfm,d≤1

Contrainte de résistance en flexion : fm,d=fm,k*kmodγM*ksys*kh

avec

- fm,d : résistance en flexion (N/mm²)

- fm,k : résistance caractéristique en flexion axiale (N/mm²)

- kmod : facteur modificatif

- γM : Coefficient partiel

- kh : coefficient de hauteur

- ksys : coefficient d’effet système, ksys = 1 pour les pannes et les arbalétriers

- Contrainte de cisaillement

Taux de travail : τdfv,d≤1

Contrainte de résistance en cisaillement : fv,d=fv,k*kmodγM

avec

- fv,d : résistance en cisaillement (N/mm²)

- fv,k : résistance caractéristique en cisaillement (N/mm²)

- kmod : facteur modificatif

- γM : Coefficient partiel

Annexe Eurocodes	DT5 – 2/2

- Déformation

Déformation instantanée sous charge variable :  Uinst(Q)Winst(Q)≤1,

Déformation totale : Unet,finWnet,fin≤1, avec Unet,fin = Uinst(G)(1+ kdef) + Uinst(Q) (1+ 2.kdef) - Uc

Déformation totale avec contreflèche : UfinWnet,fin≤1, avec Ufin = Uinst(G)(1+ kdef) + Uinst(Q) (1+ 2.kdef)

Valeurs limites réglementaires des flèches

|  | Bâtiments courants |  |  | Bâtiments agricoles et similaires |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Winst(Q) | Wnet,fin | Wfin | Winst(Q) | Wnet,fin | Wfin |
| Chevrons | - | L/150 | L/125 | - | L/150 | L/100 |
| Éléments structuraux | L/300 | L/200 | L/125 | L/200 | L/150 | L/100 |

Coefficients statistiques en fonction des catégories de bâtiment et de l’altitude

|  | Fluage 2 |
| --- | --- |
| Charges d’exploitation des bâtiments |  |
| Catégorie A : Habitations résidentielles | 0,3 |
| Catégorie B : Bureaux | 0,3 |
| Catégorie C : Lieux de réunion | 0,6 |
| Catégorie D : Commerce | 0,6 |
| Catégorie E : Stockage | 0,8 |
| Catégorie H : Toits | 0 |
| Charges de neige |  |
| Altitude > 1 000 m | 0,2 |
| Altitude 1 000 m | 0 |
| Action du vent |  |
|  | 0 |

Tab. 6. Facteur de déformation (kdef) selon la classe de service et l’humidité du bois

| Matériau | Classe de service |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Hbois < 13 % | 2 13 % < Hbois < 20 % | 3 Hbois > 20 % |
| Essence | (local chauffé) | (sous abri) | (extérieur) |
| Bois massif | 0,60 | 0,80 | 2,00 |
| Lamellé-collé | 0,60 | 0,80 | 2,00 |

Notes de calculs des couronnes de boulons	DT6

| Couronne 1 COURONNE SIMPLE COURONNE SIMPLE COURONNE DOUBLE | Couronne 2 | Couronne 3 |
| --- | --- | --- |

Notes de calculs de la réaction aux appuis	DT7

Nœud 1

1

Nœud 97

97

Ferrure du pied de poteau et résistance des boulons	DT8

| Coupe de principe |  |
| --- | --- |

Résistance Fv,R,k d’un plan cisaillé

Renforcement à la compression perpendiculaire	DT9 – 1/2

Renforcement à la compression perpendiculaire	DT9  - 2/2

Étude thermique de la paroi	DT10  - 1/2

Conductivité thermique des composants du mur extérieur à ossature bois :

| composants | Epaisseur | Conductivité |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (e en mm) | ( en W/m.°K) |  |
| Montant d’ossature | 60x160 | 0,13 |  |
| Isolant | Largeur des montants | 0,040 maxi |  |
| OSB | 12 | 0,2 |  |
| Lame d’air ventilée | 60 |  |  |
| Bardage extérieur | 40 | 0,13 |  |

Valeurs réglementaires de la majoration	U pour les murs à ossature bois

Uparoi= Uc+∆U ; Avec Uc, la conductivité thermique de la paroi sans pont thermique intégré.

| Lame d'air ventilée extérieure (cas du bardage bois) | Valeurs des résistances thermiques superficielles: |
| --- | --- |

Etude thermique de la paroi	DT10  - 2/2

Rse

Ressources RT 2012	DT11

Besoin bioclimatique max pour salle de sports

Bbiomax = Bbiomax,moy x (Mbsurf + Mbgéo + Mbalt) en pts avec :

Résultats de l’étude thermique du projet du Bbio, du Cep et du Tic

Bbio = 33,4

Cep = 65 kWep/m².an et Cepmax : 70 kWep/m².an

Tic : Conforme