BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E2 - Unité U2

Étude de produit industriel

SESSION 2022

Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :  Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation pages :	2/21 	 à	4/21

- Dossier technique pages :		5/21 	 à 	7/21

- Dossier ressources pages :		8/21	 à	10/21

- Dossier travail pages :		11/21 	 à 	21/21

Documents à rendre par le candidat :

- Dossier travail pages :	           11/21	 à 	21/21

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Documents personnels et livres autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

La fraiseuse CNC MechMate est une machine à commande numérique 3 axes (CNC Computeur Numérical Control). Elle a été conçue et réalisée par Gerald Dorrington, un ingénieur mécanicien sud-africain.

Ce dernier a orienté la recherche et la conception de sa machine pour qu’elle soit à la fois robuste et performante avec un coût de fabrication le plus bas possible pour que n'importe quel amateur averti puisse la construire.

Le prototype est prometteur et Gerald Dorrington décide d'offrir les plans en "Open Source" en 2005.

Les premières MechMate sont construites çà et là aux USA puis un peu partout dans le monde. La MechMate devient un succès avec des centaines d'exemplaires construits dans le monde, par des professionnels mais aussi de simples amateurs.

Principe de fonctionnement

Piloté par un ordinateur, la fraiseuse CNC Mechmate permet d’usiner des plaques de matériaux tendres tels que le bois, le plastique mais aussi l’aluminium. La machine se déplace sur 3 axes (X, Y, Z) avec une broche en rotation autour de Z portant un outil de coupe.

Un ordinateur est utilisé pour les calculs et l'affichage, celui-ci est couplé à un contrôleur de CNC pour le pilotage.

Ce système de commande envoie donc des informations de contrôle aux moteurs pas à pas, mais peut aussi gérer l'activation et le réglage de la vitesse du moteur de la broche d’usinage.

Le système de commande nécessite une information en temps réel des déplacements. Ceux-ci sont fournis soit par les capteurs fin de course soit par les moteurs pas à pas.

Contrôleur CNC

Capteurs

Moteurs pas à pas

Broche d’usinage

Ordinateur

Contrôleur CNC

Capteurs

Moteurs pas à pas

Broche d’usinage

Ordinateur

Chaque mouvement est réalisé à l’aide de rails de guidage et de galets entrainés par des moteurs pas à pas, pilotés par le contrôleur CNC.

Un système de transmission de mouvement par pignon et chaîne permet le déplacement en translation du portique et du chariot horizontale sur les axes X et Y.

Le portique se déplace sur l’axe X par rapport au châssis

Le portique se déplace sur l’axe X par rapport au châssis

Z

X

Y

Z

X

Y

Le chariot horizontal se déplace sur l’axe Y par rapport au châssis

Le chariot horizontal se déplace sur l’axe Y par rapport au châssis

Un autre système de transmission permet le déplacement du chariot porte-outil vertical sur l’axe Z.

Z

X

Y

Z

X

Y

Caractéristiques DE LA MACHINE

Dimensions d’encombrement (en mm) : 3650 x 2621 x 1995

Dimensions utiles (en mm) : 2900 x 1800 x 250

Moteur pas à pas : 200 pas par tours

Pignon moteur : 9 dents

Chaîne : pas = 12.7mm

Vitesse de coupe : 20m/mn

Caractéristiques DE LA MACHINE

Dimensions d’encombrement (en mm) : 3650 x 2621 x 1995

Dimensions utiles (en mm) : 2900 x 1800 x 250

Moteur pas à pas : 200 pas par tours

Pignon moteur : 9 dents

Chaîne : pas = 12.7mm

Vitesse de coupe : 20m/mn

Problématique :

Le système de transmission mis en œuvre sur cette machine est un système par pignon et chaîne.

Ce système de transmission reste relativement acceptable pour la découpe plasma mais les retours des utilisateurs sont plutôt mitigés concernant l’utilisation en usinage de matériaux du fait de sa résolution1 insuffisante.

En usinage des matériaux, il a aussi été constaté une usure irrégulière sur les maillons de la chaîne (causée par les efforts transmis lors de l’usinage), ce qui oblige à remplacer régulièrement celle-ci.

Pour améliorer les caractéristiques de la fraiseuse CNC MechMate et résoudre la problématique, le bureau d’études vous propose d’étudier la modification de la transmission par pignon et chaîne.

1Résolution : distance en mm parcourue par pas moteur le long d’un axe.

DOSSIER TECHNIQUE

DOSSIER TECHNIQUE

Z

X

Z

X

Z

Y

Z

Y

DOSSIER

RESSOURCES

Tableau des liaisons cinématiques

Moteur pas à pas

Moteur pas à pas

Rail de guidage

Rail de guidage

# Temps conseillés

Lecture du sujet										(20 minutes)

A – ANALYSE DE L’ENSEMBLE	(1 heure 20)

A-1 Analyse fonctionnelle de la « MechMate »

Question   1 : Compléter le diagramme de niveau A-0.

Question   2 : Compléter le schéma ci-dessous.

A-2 Analyse cinématique

Question   3 : Identifier la liaison entre le sous-ensemble A et le sous-ensemble B.

Question   4 : Identifier la liaison entre le sous-ensemble B et le sous-ensemble C.

Question   5 : Identifier la liaison entre le sous-ensemble C et le sous-ensemble D.

Question   6 : Compléter le graphe de liaisons entre les sous-ensembles.

Question   7 : Compléter le schéma cinématique 3D.

A-3 Étude de la transmission entre le châssis et le portique

Question   8 : Compléter l’extrait du diagramme FAST.

Question   9 : Calculer la résolution actuelle de la machine.

Question 10 : Choisir parmi les propositions suivantes les caractéristiques pour améliorer la résolution.

Question 11 : Proposer une autre solution technologique …

B – DÉFINITION D’UNE NOUVELLE SOLUTION	(1 heure 20)

Question 12 : Identifier le module de la crémaillère et du pignon.

Question 13 : Calculer le nombre de dents du pignon pour la résolution souhaitée.

Question 14 : Vérifier la condition de la nouvelle résolution …

Question 15 : Choisir le pignon dans la documentation technique.

Question 16 : Identifier la longueur d’un élément de crémaillère.

Question 17 : Choisir et justifier la crémaillère dans la documentation technique.

C – MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE SOLUTION	(2 heures)

Question 18 : Préciser dans le tableau suivant, les éléments conservés, ajoutés, remplacés ou supprimés.

Question 19 : Colorier sur le dessin ci-dessous les surfaces d’appuis sur lesquelles seront installées les crémaillères.

Question 20 : Calculer à l’aide de la documentation la cote « c ».

Question 21 : Compléter sur le document technique.

Question 22 : Compléter le dessin d’ensemble en coupe A-A.

Question 23 : Compléter la nomenclature de l’installation de la crémaillère.

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail.

Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

A – ANALYSE DE L’ENSEMBLE

A1- Analyse fonctionnelle de la « MechMate » :

Question 1 : Compléter le diagramme de niveau A-0 ci-dessous en plaçant les noms suivants : Matériaux en plaques ; Matériaux gravé/découpé ; Informations de déplacement ; Copeaux ; Energie électrique ; Machine CNC MechMate ; Réglages.

…………………………………………..

A-0

Graver/découper automatiquement

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

………………………

…………………………

………………………………………………………

…………………………………….

…………………………………………..

A-0

Graver/découper automatiquement

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

………………………

…………………………

………………………………………………………

…………………………………….

Question 2 : Compléter le schéma ci-dessous à l’aide des mots suivants : Portique ; Châssis ; Chariot horizontal ; Chariot porte-outil vertical.

sous-ensemble C

sous-ensemble A

sous-ensemble D

sous-ensemble B

Chariot porte-outil vertical

sous-ensemble C

sous-ensemble A

sous-ensemble D

sous-ensemble B

Chariot porte-outil vertical

Portique

Portique

Chariot horizontal

Chariot horizontal

Y

z

x

Y

z

x

Châssis

Châssis

A2- Analyse cinématique :

Question 3 : Identifier la liaison entre le sous-ensemble A et le sous-ensemble B en complétant le tableau ci-dessous.

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison | Symbole 3D orienté de la liaison Y z x Y z x |  |

Question 4 : Identifier la liaison entre le sous-ensemble B et le sous-ensemble C en complétant le tableau ci-dessous.

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison | Symbole 3D orienté de la liaison Y z x Y z x |  |

Question 5 : Identifier la liaison entre le sous-ensemble C et le sous-ensemble D en complétant le tableau ci-dessous.

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison | Symbole 3D orienté de la liaison Y z x Y z x |  |

Question 6 : Compléter le graphe de liaisons entre les sous-ensembles.

A

B

C

D

A

B

C

D

Question 7 : Compléter à l’aide des questions précédentes, le schéma cinématique 3D.

Broche d’usinage

Y

Z

X

Broche d’usinage

Y

Z

X

A3 : Étude de la transmission entre le châssis et le portique

Question 8 : Compléter l’extrait du diagramme FAST à l’aide des solutions technologiques

mises en œuvre sur la machine existante à l’aide des documents techniques.

Ft41 : Déplacer le chariot porte-outil vertical suivant l’axe Z

Ft42 : Déplacer le chariot horizontal suivant l’axe Y

Ft43 : Déplacer le portique suivant l’axe X

Ft431 : Générer les ordres de commande

Ft432 : Convertir les consignes numériques en signaux de commande analogiques

Ft433 : Distribuer l'énergie électrique

Ft434 : Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Ft435 : Transformer l'énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation

Ft436 : Guider en translation

Ft4 : Déplacer l’outil

Ft3 : Faire tourner la broche

Ft2 : Créer le dessin de gravure

Ft1 : Maintenir la pièce sur le châssis

Gestion de process microprogramme

Carte contrôleur CNC

Amplificateur de puissance

………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

Broche d’usinage

Ft1 : Graver/Découper des matériaux

Ft41 : Déplacer le chariot porte-outil vertical suivant l’axe Z

Ft42 : Déplacer le chariot horizontal suivant l’axe Y

Ft43 : Déplacer le portique suivant l’axe X

Ft431 : Générer les ordres de commande

Ft432 : Convertir les consignes numériques en signaux de commande analogiques

Ft433 : Distribuer l'énergie électrique

Ft434 : Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Ft435 : Transformer l'énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation

Ft436 : Guider en translation

Ft4 : Déplacer l’outil

Ft3 : Faire tourner la broche

Ft2 : Créer le dessin de gravure

Ft1 : Maintenir la pièce sur le châssis

Gestion de process microprogramme

Carte contrôleur CNC

Amplificateur de puissance

………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

Broche d’usinage

Ft1 : Graver/Découper des matériaux

Question 9 : Calculer la résolution actuelle de la machine à l’aide des documents techniques, des caractéristiques de la machine et de la formule suivante.

(pas de la chaîne x nombre de dents du pignon)

nombre de pas moteur

R =

(pas de la chaîne x nombre de dents du pignon)

nombre de pas moteur

R =

Calcul :

Calcul :

Formule :

R =                        mm/pas

R =                        mm/pas

Question 10 : Choisir parmi les propositions suivantes, celles qui permettent d’améliorer la résolution (plusieurs solutions possibles).

Vitesse du moteur

Vis de fixation du moteur

Pas de la chaîne

Nombre de dents du pignon moteur

Vitesse du moteur

Vis de fixation du moteur

Pas de la chaîne

Nombre de dents du pignon moteur

Pas du moteur

Pas du moteur

Rail de guidage plus long

Rail de guidage plus long

Rail de guidage plus court

Rail de guidage plus court

Question 11 : Proposer une autre solution technologique permettant de remplacer la transmission pignon et chaîne actuelle autre que celle donnée en solution 1.

| Solutions | Croquis |
| --- | --- |
| Profil de l’ancienne plaque plaque Pignon Crémaillère Profil de l’ancienne plaque plaque Pignon Crémaillère Solution 1 : Par système pignon et crémaillère |  |
| Solution 2 : Par ……………………………………….. |  |

B – DÉFINITION D’UNE NOUVELLE SOLUTION :

Afin de palier au problème d’usure des maillons de la chaîne de transmission et d’améliorer la résolution de la machine, le bureau d’étude décide de changer le mode de transmission de la machine.

La solution retenue par le bureau d’études est la solution 1 et les calculs suivants seront effectués pour le système pignon et crémaillère (le moteur pas à pas est conservé).

Nouvelle solution

Nouvelle solution

Ancienne solution

Ancienne solution

Pignon et crémaillère

Pignon et crémaillère

Pignon et chaîne

Pignon et chaîne

Les échanges entre les utilisateurs et le bureau d’études nous amènent à améliorer les performances de la machine en modifiant la caractéristique suivante :

- Nouvelle résolution : R ≤ 0.4 mm/pas moteur

Question 12 : Identifier à l’aide des documents ressources le module du pignon et de la crémaillère sachant que la précision est dépendante du pas. (Plus le pas est petit plus la précision sera importante).

Module de la crémaillère :

Module de la crémaillère :

Module du pignon :

Module du pignon :

Question 13 : Calculer le nombre de dents du pignon pour la résolution souhaitée.

Formules :

Pas de la crémaillère = module x π

(pas de la crémaillère x nombre de dents du pignon)

nombre de pas moteur

R =

(pas de la crémaillère x nombre de dents du pignon)

nombre de pas moteur

R =

Détail des calculs :

Détail des calculs :

Nombre de dents théorique=

Nombre de dents théorique=

Question 14 : Vérifier la condition de la nouvelle résolution (R ≤ 0.4 mm/pas moteur) pour les valeurs du nombre de dents du document ressources page 10/21, qui encadrent votre résultat précédent et choisir le nombre de dents du pignon.

Détail des 2 calculs de R :

Justifier le nombre de dents :

Détail des 2 calculs de R :

Justifier le nombre de dents :

Question 15 : Choisir le pignon à l’aide du document ressources page 10/21 et des résultats obtenus à la question précédente.

Référence du pignon :

Référence du pignon :

Question 16 : Identifier, à l’aide des caractéristiques de la machine, la longueur minimale nécessaire de crémaillère. Les éléments de crémaillère seront soudés les uns aux autres.

2900

1800

Dimensions utiles de la machine

2900

1800

Dimensions utiles de la machine

Longueur minimale nécessaire de crémaillère en mm :

Longueur minimale nécessaire de crémaillère en mm :

Question 17 : Choisir et justifier la crémaillère à l’aide des documents ressources et des résultats obtenus aux questions précédentes. Le service achat souhaite une référence de crémaillère unique.

Attention : les crémaillères assemblées doivent être contenues dans les dimensions d’encombrement de la machine. Pour des raisons économiques, on limitera au minimum le nombre de pièces identiques.

Référence :

Référence :

Justification :

Justification :

C – MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE SOLUTION :

Le bureau d’études a choisi de mettre en place la solution pignon et crémaillère.

Ancienne plaque support moteur

Ancienne plaque support moteur

Crémaillère

Crémaillère

Pignon

Pignon

Moteur pas à pas

Moteur pas à pas

On vous demande de mettre en place :

- La solution de réglage vertical de l’ensemble moteur (moteur + pignon + plaque) par rapport à la crémaillère afin de garantir l’entrainement avec le pignon.

- Le profil de la nouvelle plaque

- La solution d’assemblage entre la crémaillère et le châssis :

- Mise en position : 2 appuis plans

- Maintien en position : vis

Question 18 : Préciser dans le tableau suivant, les éléments de la machine qui seront conservés, ajoutés, remplacés ou supprimés pour mettre en place la nouvelle solution entre le portique et le châssis (cocher les cases et préciser le nombre).

| Éléments | À conserver | À ajouter ou à modifier | À supprimer |
| --- | --- | --- | --- |
| Chaîne |  |  |  |
| Poulie de renvoi |  |  |  |
| Pignon moteur à chaîne |  |  |  |
| Plaque support moteur |  | X |  |
| Moteurs pas à pas |  |  |  |
| Rail de guidage |  |  |  |
| Galet |  |  |  |
| Crémaillère |  |  |  |
| Pignon moteur à engrènement |  |  |  |

Question 19 : Colorier sur le dessin ci-dessous les surfaces d’appuis sur lesquelles seront installées les crémaillères (utiliser des couleurs différentes).

Question 20 : Calculer à l’aide des documents techniques et des documents ressources la cote « C » entre l’arbre moteur et la surface d’appui verticale de la crémaillère.

c

Crémaillère

Réf. : 22420-010150X1000

Pignon

Réf. : 22400-0110150025

c

Crémaillère

Réf. : 22420-010150X1000

Pignon

Réf. : 22400-0110150025

Détails du calcul :

Détails du calcul :

C =                        mm

C =                        mm

Question 21 : Compléter sur le document page 20/21 :

- Le centrage du moteur

- Les fixations du moteur

- La fixation de la plaque sur le flanc du portique repère 6

- Le réglage vertical de la plaque afin de garantir l’entrainement entre la crémaillère et le pignon

- Le contour de la plaque

Centrage de l’axe moteur

Fixations de la plaque

Contour de la plaque

Modification de cette forme afin de permettre le réglage vertical de la plaque

Fixations du moteur (x4)

Centrage de l’axe moteur

Fixations de la plaque

Contour de la plaque

Modification de cette forme afin de permettre le réglage vertical de la plaque

Fixations du moteur (x4)

Profil de l’ancienne plaque

Profil de l’ancienne plaque

Question 22 : Compléter le dessin d’ensemble en coupe A-A sur le document page 21/21 en installant les fixations démontables entre la crémaillère et le châssis (2 fixations par mètre linéaire).

Rappel : Les éléments de crémaillère sont soudés les uns aux autres.

Question 23 : Compléter la nouvelle nomenclature partielle correspondante à l’installation de la crémaillère uniquement sur l’axe X entre châssis et le portique.

| 11 | 2 | Plaque support moteur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2 | Moteur pas à pas | 200 pas/tour |
| 8 | 8 | Vis CHC M6 16 |  |
| 7 | 4 | Écrou M10 |  |
| 6 | 2 | Flanc de portique |  |
| 4 | 8 | Rondelle plate – Type S – 10 |  |
| 3 | 4 | Vis H M10 25 |  |
| 2 | 2 | Rail de guidage |  |
| 1 | 2 | Traverse |  |
| Rep. | Nbre | Désignation | Observation |