BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E1 - Unité U 11

Étude du comportement mécanique d'un système technique

SESSION 2022

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation pages :	2/16	à 	4/16

- Dossier technique pages:		5/16	à 	9/16

- Dossier travail pages :		10/16	à 	16/16

Documents à rendre par le candidat :

- Pages :				10/16	à 	16/16

Il est conseillé au candidat de prévoir 20min pour la lecture du sujet.

Le dossier travail comporte des indications de temps pour traiter chacune des parties.

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

- Mise en situation.

L’entreprise de fabrication de laine de verre fabrique des produits d’isolation thermique, acoustique et de protection au feu, à base de verre, pour les bâtiments résidentiels et industriels.

Procédé d'élaboration de la laine de verre :

1

2

5

4

6

7

3

Étape 1 : Matières premières.

La laine de verre est fabriquée à partir de matières minérales et d’au moins 40% de verres recyclés (calcin).

### Étape 2 : Composition.

Les matières premières sont stockées dans des silos, puis pesées et mélangées pour former la composition verrière.

### Étape 3 : Fusion.

La composition verrière entre en fusion dans le four.

### Étape 4 : Fibrage.

La matière en fusion passe dans une filière puis dans des assiettes de fibrage en continu d’où elle ressort sous forme de fils de verre qui sont pulvérisés de polymère (le liant) pour former un matelas. 100% de la matière en fusion est fibrée.

### Étape 5 : Étuvage.

Le matelas de laine cuit pour être polymérisé. Il devient ainsi un matelas élastique, qu’il devient possible de comprimer.

### Étape 6 : Découpe par massicot.

Les matelas sont surfacés puis découpés. Les chutes sont recyclées dans le process.

### Étape 7 : Conditionnement.

Le conditionnement se fait en rouleaux et panneaux. Les matelas sont très fortement compressés par une enrouleuse, jusqu’à 10 fois leur épaisseur.

Parmi les différentes pièces employées en milieu verrier, les assiettes de fibrage sont sans doute celles qui subissent les conditions d’utilisation les plus sévères.

Étape 4 : Opération de fibrage des fils de verre.

Assiette de fibrage

Fibres de verre en fusion

Pulvérisation du liant

Elles subissent des sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques. Pendant son utilisation, l'assiette de fibrage se déforme. Le diamètre des trous peut augmenter (jusqu'à +0,5 mm), et certains finissent par se rejoindre ce qui créé des fissures. Les assiettes nécessitent donc un suivi particulier, ainsi qu’une maintenance régulière.

Assiette de fibrage.

Trous de passage des fibres de verre

# Problématique.

Pour la maintenance de ses assiettes de fibrage, l’entreprise de fabrication de laine de verre a fait appel à la société C2MS (Sarl), située en région Provence – Alpes - Cote d’Azur, à proximité d’Orange (Courthéson). Elle intervient dans le domaine de la chaudronnerie industrielle, capotage de machines, et en tant que concepteur et fabricant de machines spéciales pour l’industrie.

Exemples : Ligne de dépose de voile laine de verre; Ligne de brossage et peinture de fûts; Poste de nettoyage de bocaux; Robot de nettoyage...

Assiette de fibrage

Chariot de manutention.

Ensemble pince

ISOVER a demandé à cette société, la fabrication d’un chariot de transport et de manutention de l’assiette de fibrage, afin d’aider l’opérateur à réaliser l’ensemble des tâches de maintenance sur cet ensemble.

Après plusieurs semaines d’utilisation, plusieurs problèmes ont été repérés :

Problème 1 : Lors du déplacement du chariot, l'ensemble « pince » peut tourner et se déporter sur le coté. Il a donc été demandé de pouvoir verrouiller angulairement l’ensemble « pince ».

Problème 2 : Lorsque le chariot est chargé, il a tendance à basculer vers l'avant. Il est donc demandé de revoir l'équilibrage de l’ensemble, avec mise en place d’un contrepoids qui servira également d’assistance au vérin.

Problème 3 : Pour faciliter la manutention du chariot, et limiter les efforts de l'opérateur, il a été demandé d’ajouter une centrale électro-hydraulique pour actionner le vérin.

# Caractéristiques techniques du chariot.

- Récupérer l’assiette sur le chariot de fibrage.

- Pouvoir l’incliner et le retourner.

- Transporter jusqu’à l’atelier de maintenance.

- Pouvoir poser sur l’établi.

- Masse assiette : 70 kg.

- Masse de la pince : 23 kg.

- Encombrement hors tout : L=1700 mm ; l=1000 mm ; H= 1800 mm.

L

l

H

Permettre le transport du chariot en position horizontale.

DOSSIER

TECHNIQUE

Fonctionnement mécanique du chariot.

Classes d’équivalence cinématiques :

SE1

SE2

SE3

SE4

SE5

SE1 : Châssis (fixe)

SE2 : Glissière

SE3 : Bras

SE4 : Corps vérin

SE5 : Tige vérin

Assiette

Schéma cinématique spatial du chariot :

SE1

SE2

SE3 : Pivot bloquée par le doigt d'indexation 42

Assiette

x

y

z

A

SE5

SE4

O

Position haute et basse de l’assiette :

1012

Assiette en position haute

197

Assiette en position basse

Documentation technique.

DT3 : Extrait du document constructeur de la poulie.

DT4 : Tableau des caractéristiques mécaniques des aciers non alliés.

Prix relatifs des matériaux

DT5 : Extrait du document constructeur de centrales électro-hydraulique.

DT6 : Extrait du document constructeur du vérin hydraulique.

Formulaire :

|  | Formules | Unités |
| --- | --- | --- |
| Surface S | S = π x D2 / 4 | D en mm |
| Pression p | p = F / S | p en MPa, F force en N, S section en mm2 |
| Volume de fluide V | V = C x S | V en dm3, C course en dm, S section en dm2 |
| Débit Q | Q = v x S | Q en mm3/s, v vitesse en mm/s, S section en mm2 1 l/min = 16666.67 mm3/s |
| Puissance hydraulique Ph | Ph = Q x p / 600 | Ph en kW, Q en l/min, p en bar 1 bar = 0.1 MPa |

Temps conseillé

Lecture du sujet	(20 minutes)

I – Problème 1 : Verrouillage angulaire.	(10minutes)

Question 1 à 5.

II – Problème 2 : éviter le basculement vers l’avant du chariot.

II.1 Déterminer la masse du contre poids.	(30minutes)

Question 6 à 12.

II-2Dimensionner la poulie.	(10minutes)

Question 13 à 15.

II-3Choisir le matériau de l'axe.	(30minutes)

Question 16 à 23.

II-4Vérifier la tenue du crochet d'accroche du câble.	(20minutes)

Question 24 à 28.

III – Problème 3 : Ajouter une centrale électro-hydraulique.	(1 heure)

Question 29 à 37.

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

Problème 1 : Verrouillage angulaire.

Lors du déplacement du chariot, ce dernier doit passer par des passages étroits dans l’atelier. Dans cette partie, on souhaite déterminer l’angle de rotation α à ne pas dépasser pour le bras SE3 afin d'éviter tous risques de collision de l'assiette dans les murs lors des déplacements du chariot.

On considère le vérin immobile.

SE2

SE3

x

y

z

O

angle α

G

A

Question 1. Déterminer la nature du mouvement du bras SE3 par rapport à la glissière SE2 ?

MvtSE3/SE2 :………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2. Déterminer la trajectoire du point G du bras SE3 par rapport à la glissière SE2.

TGSE3/SE2 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3. Tracer cette trajectoire, sur le schéma ci-dessous, du chariot en vue de dessus.

SE2 représenté partiellement

SE1, SE4 et SE5 non représentés

A

G

Le chariot doit passer dans un passage étroit.

1400

A

G

Murs

Question 4. 	Sur le schéma ci-dessous, tracer les deux positions limites du bras, sachant qu’il ne doit pas avoir de collision entre l’assiette et les murs.

Nota : les pinces de maintien de l'assiette ne sont pas représentées car leur incidence sur le débattement angulaire est négligeable.

A

G

Question 5.	Déterminer, à partir du tracé précédant, l’angle maximal balayé par le bras du chariot.

Angle α = ………………………   °

La mise en place de butées fixes occasionnerait une contrainte lors des opérations de maintenance. Le bureau d'étude fait donc le choix de bloquer la rotation grâce à un collier de serrage.

Problème 2 : Éviter le basculement vers l’avant du chariot.

L'étude qui suit doit permettre une utilisation normale du chariot, sans risque de basculement. Un contre poids doit être ajouté. Il sera logé dans le tube rectangulaire vertical (Rep 1B sur le DT2 page 8/16) du châssis.

Données :

Le poids du châssis est négligé.

L'accélération de la pesanteur g = 9,81 m/s2.

  - Déterminer la masse du contre poids.

G

Charge

Tube carré

A

B

Question 6. Entourer le point (A ou B) autour duquel le châssis pourrait basculer lorsque le chariot est chargé.

Question 7. Le basculement est dû au poids P2 de la charge (pince + assiette). Calculer le poids P2 de cet ensemble « pince + assiette ». Cette force sera appliquée au centre de gravité G de l’ensemble.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P2 = …………………………    N

Question 8. À partir du DT1, relever les valeurs des deux dimensions d1 et d2.

Charge

Charge du contre poids

Réaction sol

d1

d2

A

G

B

d2 =…………………………   mm

d1 = …………………………   mm

Question 9. Compléter le tableau des actions mécaniques en isolant le chariot à l’équilibre.

Mettre des « ? » sur les caractéristiques inconnues.

| Action | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 10. Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur l'ensemble chariot.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 11. Déterminer par le calcul, l’intensité du poids  du contre poids agissant en B.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

= …………………………   N

Question 12. Déterminer alors la masse M1 en Kg du contrepoids.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

M1 = ……………………………   kg

  - Dimensionner la poulie

L’ajout d’un contre poids a nécessité une modification sur le châssis, avec la mise en place d’une poulie sur le chariot SE1. Cela permet le renvoi du câble reliant le contrepoids à l’ensemble glissière SE2.

Si vous n'avez pas répondu à la question précédente, prendre M1 = 65 kg.

Le bureau d’études souhaite prendre un coefficient de sécurité de 3 (s = 3) pour la masse du contrepoids.

Question 13.	Calculer la masse maximale théorique Mmax à soulever si on prend en compte le coefficient de sécurité.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mmax = …………………………  kg

Question 14.	À partir du document constructeur de la poulie DT3 page 9/16, déterminer le diamètre de câble minimal nécessaire.

Dcable = ………………………  mm

Question 15. À partir du document constructeur de la poulie DT3 page 9/16, déterminer le diamètre de l’axe de poulie (noté F sur le DT3).

Daxe poulie = …………………………  mm

  - Choisir le matériau de l’axe

Question 16. Identifier les sollicitations que supporte l’axe de poulie. Entourer la bonne réponse.

Traction	Cisaillement		Compression		Flexion

Question 17. Sur le schéma ci-dessous, colorier en vert la ou les section(s) cisaillée(s).

Poulie

Support axe de poulie

Axe

T

T/2

T/2

Question 18. Calculer l'aire totale Stotale des sections cisaillées de l’axe.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stotale = ………………………  mm2

Question 19. Calculer l'effort T dans le câble. Voir question 13.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

T = ………………………………   N

Question20. Calculer la contrainte τ dans l’axe.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

τ = ……………………………  MPa

Question21. Indiquer la condition de résistance.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 22. Calculer la limite élastique minimale Remini que devra avoir le matériau sachant que et que l'on se situe dans le cas le plus défavorable où Rg = 0.5 Re. On prendra comme coefficient de sécurité de l’axe s = 6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remini = ……………………… MPa

Question 23. Choisir le matériau dans lequel l’axe sera réalisé. Voir tableaux des caractéristiques mécaniques et économiques des matières du DT4 page 9/16.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Vérifier la tenue du crochet d'accroche du câble

Le câble qui maintient le contre poids est accroché à la glissière SE2 à un crochet découpé dans une tôle, puis soudé (Voir détail C sur le DT1).

L’analyse par éléments finis du crochet, a permis de mettre en évidence une zone de plus fortes contraintes.

Le matériau du crochet a une limite élastique Re de 175 MPa.

Question 24. Identifier, sur le schéma ci-dessus, les zones de contrainte maximale sollicitant le crochet, en les entourant en vert.

Question 25. Relever la contrainte maximale sollicitant le seuil mobile en MPa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 26. Déterminer la contrainte pratique élastique Rpe (Rpe = Re/s) sachant que le bureau d’études impose un coefficient de sécurité de 2 (s=2).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rpe = ……………………………………  MPa

Question 27. Comparer la contrainte maximale σmax et la résistance pratique élastique Rpe du matériau du crochet, puis conclure quant à la condition de résistance.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 28. Proposer une solution constructive permettant de rigidifier le crochet, soit sous forme de croquis, soit sous forme d’une explication succincte.

| Proposition sous forme de croquis | Proposition sous forme d'une explication succincte |
| --- | --- |
|  | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |

Problème 3 : Ajouter une centrale électro-hydraulique.

La centrale permet d’assister le vérin lors de la manutention par l’opérateur.

On isole les ensembles SE2 et SE3.

Question 29. Entourer la bonne réponse.

- Dans quel cas, le vérin sera-t-il le plus sollicité ?

La montée		La descente

- Le vérin travaille alors :

En poussant					En tirant

On souhaite choisir la centrale électro-hydraulique parmi les références disponibles dans le catalogue DT5 page 9/16. Pour cela, vous allez déterminer plusieurs caractéristiques qui vont vous permettre de faire votre choix. On se place pendant une phase de montée.

Question 30. Calculer la surface de travail du piston. Aidez-vous du formulaire et du DT6 page 9/16.

La référence du vérin est HFR2S0500301000.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S = …………………………………………  mm2

= …………………………………………  dm2

Question 31. Calculer la force minimale Fmini exercée par le vérin pour que l'assiette puisse monter.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fmini = …………………………………… N

Question 32. Calculer la pression p exercée dans le vérin. Aidez-vous du formulaire page 9/16.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

p = …………………………………………MPa

= …………………………………………bars

Question 33. Déterminer la course C de vérin nécessaire, en vous aidant du dossier technique page 6/16. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C = ……………………………………… mm = ……………………………………… dm

Question 34. Calculer le volume d’huile VHmini nécessaire au fonctionnement du vérin dans chacun des cas. Aidez-vous du formulaire page 9/16.Rappel : 1l = 1dm3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VHmini = ……………………………………  dm3

VHmini= ……………………………………  l

La vitesse maximale Vmax de descente admissible de l’assiette est de 30 mm/s.

Question 35. Calculer le débit d’huile QH maximal nécessaire. Aidez-vous du formulaire page 9/16.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QHmax = ……………………………………  mm3/s

QHmax = ……………………………………  l/min

Question 36. Déterminer la puissance hydraulique minimale PHmini que doit fournir la centrale électro-hydraulique. Aidez-vous du formulaire page 9/16.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHmini = ………………………………………  KW

PHmini= ………………………………………  W

Question 37. En tenant compte du débit, du volume de fluide et de la puissance hydraulique, choisir une centrale électro-hydraulique dans le catalogue DT5 page 9/16 et indiquer sa référence.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………