BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E2 - Unité U 2

Étude de produit industriel

SESSION 2022

Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 : Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation pages :	1/20		à 	4/20

- Dossier technique pages :		5/20		à 	10/20

- Dossier ressource pages :		11/20	   	à 	13/20

- Dossier travail pages :		14/20 		à 	20/20

Documents à rendre par le candidat :

- Pages :				14/20 		à 	20/20

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Documents personnels et livres autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

Présentation de l’entreprise

CFM SOLAR est une société française travaillant dans le domaine de l’énergie solaire.

Panneaux solaires

Panneaux solaires

Cette entreprise CFM SOLAR est spécialisée dans la conception et fabrication de structures permettant la mise en place de panneaux photovoltaïques. Elle produit entre autres des trackers solaires monoaxes inclinés ou horizontaux. Néanmoins CFM SOLAR produit également des structures fixes « classiques » ainsi que des ombrières de parking.

Dans le cadre de notre étude, nous améliorerons le fonctionnement d’un tracker solaire horizontal monoaxial.

Présentation du système étudié

Figure 1 : Orientation entre le panneau solaire et la position du soleil

Figure 1 : Orientation entre le panneau solaire et la position du soleil

Le système étudié est un tracker solaire à monoaxe horizontal. Cet équipement complet a pour but de permettre aux panneaux solaires installé sur la structure, de suivre tout le long de la journée la course du soleil afin de maximiser le rendement du système.

Le rendement d’un panneau solaire dépend de son orientation par rapport au flux lumineux solaire.

En effet, le panneau doit, dans le meilleur des cas, se situer perpendiculairement au flux de lumière du soleil. En fonction des saisons, de la latitude et de l’endroit où sont posés les panneaux, cette perpendicularité ne peut être constante sur des structures fixes. L’idée du tracker solaire est donc de palier à cela en orientant les panneaux solaires en fonction de la position du soleil dans le ciel. La figure 1 montre l’angle idéal. Cet angle est de 90° entre l’orientation du panneau et celle du soleil.

Description du fonctionnement du tracker solaire

Pieux

Pieux

Bague

de guidage

Bague

de guidage

Zone d’étude N°2

(Sans panneaux)

Zone d’étude N°2

(Sans panneaux)

Bague

de guidage

Bague

de guidage

Zone d’étude N°1

Zone d’étude N°1

Levier

Levier

Tube porteur

Tube porteur

VÉRIN électrique

VÉRIN électrique

Pieux

Pieux

Pieux

Pieux

Le système se compose de panneaux solaires montés sur une structure. Celle-ci est montée sur des tubes porteurs qui sont articulés par rapport à des pieux solidement ancrés au sol. Le contrôle de l’orientation des panneaux solaires est effectué grâce à un système de vérin électrique et d’un levier permettant la transformation de mouvement de la tige du vérin en une rotation de l’ensemble des panneaux solaire et de leur structure par rapport au pieu.

Afin d’assurer le guidage en rotation sur toute la longueur de l’installation, des bagues de guidage sont disposées sur chaque pieux coaxialement entres elles.

Problématique 1 :

Lors de la mise en position horizontale des panneaux, le système de manœuvre des panneaux solaire (Zone d’étude 1) est soumis à des efforts importants lorsque les vents sont supérieurs à 50 km/h.

On désire donc vérifier que les caractéristiques du vérin soient suffisantes afin d’actionner l’ensemble sous ces intempéries afin de sécuriser la structure.

VENT

VENT

Problématique 2 :

Les bagues à palier lisse présentées dans le dossier technique, coutent beaucoup de temps de réglage lors de l’installation des panneaux sur site. De même, l’entretien de ce type de palier est délicat lorsqu’on considère la taille des installations ainsi que de leurs réglages après intervention et remplacement des bagues. On désire donc les remplacer par un système plus facile à monter et moins coûteux

DOSSIER

TECHNIQUE

Diagramme FAST du tracker solaire.

Fonctions de services

FC5 : Être économiquement valable

FTC5.1 : Être compétitif sur le marché

FP1 : Récupérer l’énergie solaire

FTP 1.1 : Convertir le rayonnement du soleil en énergie électrique

Structure en tube Omega assemblé aux panneaux solaire

FC1 : Résister aux contraintes climatiques

FTP 1.3 : Réaliser des liaisons adaptées

Liaison par demi coquille

FTC1.1 : Utiliser les matériaux adaptés

Acier inoxydable

FC2 : Être automatisé

FTC2.1 : Réguler le système

Automate programmable+capteurs

FTC2.2 : Gérer la course

Vérin type LINAK+contrôleur

FC3 : Assurer une maintenance facile

FTC3.1 : Permettre le remplacement d’éléments

Solution d’assemblage par boulonnerie

FC4 : Assurer l’alimentation électrique

FTC4.1 : Relier le tracker au réseau électrique

…Non renseigné…

Structure à base de profilés standards

Limiter le nombre d’usinages

Structure avec panneaux solaire

Faciliter le montage / démontage ainsi que le réglage.

Fonctions techniques

Solutions constructives

FTP 1.2 : Suivre le mouvement du soleil et pouvoir tourner de +50 ° à -50°

Système Vérin / Levier

Système de manœuvre des panneaux

Liaison assurant le guidage et la résistance.

Matériaux résistant aux contraintes mécaniques

Contrôle autonome du système.

Course de vérin nécessaire + capteurs

Solution d’assemblage démontable

Solution d’assemblage démontable

Utiliser des matériaux peu chers

Réduire le coût de fabrication

Limiter les coûts d’intervention de maintenance

Fonctions de services

FC5 : Être économiquement valable

FTC5.1 : Être compétitif sur le marché

FP1 : Récupérer l’énergie solaire

FTP 1.1 : Convertir le rayonnement du soleil en énergie électrique

Structure en tube Omega assemblé aux panneaux solaire

FC1 : Résister aux contraintes climatiques

FTP 1.3 : Réaliser des liaisons adaptées

Liaison par demi coquille

FTC1.1 : Utiliser les matériaux adaptés

Acier inoxydable

FC2 : Être automatisé

FTC2.1 : Réguler le système

Automate programmable+capteurs

FTC2.2 : Gérer la course

Vérin type LINAK+contrôleur

FC3 : Assurer une maintenance facile

FTC3.1 : Permettre le remplacement d’éléments

Solution d’assemblage par boulonnerie

FC4 : Assurer l’alimentation électrique

FTC4.1 : Relier le tracker au réseau électrique

…Non renseigné…

Structure à base de profilés standards

Limiter le nombre d’usinages

Structure avec panneaux solaire

Faciliter le montage / démontage ainsi que le réglage.

Fonctions techniques

Solutions constructives

FTP 1.2 : Suivre le mouvement du soleil et pouvoir tourner de +50 ° à -50°

Système Vérin / Levier

Système de manœuvre des panneaux

Liaison assurant le guidage et la résistance.

Matériaux résistant aux contraintes mécaniques

Contrôle autonome du système.

Course de vérin nécessaire + capteurs

Solution d’assemblage démontable

Solution d’assemblage démontable

Utiliser des matériaux peu chers

Réduire le coût de fabrication

Limiter les coûts d’intervention de maintenance

PTFE

y

y

x

x

z

z

x

y

z

x

y

z

y

x

z

y

x

z

y

x

z

y

x

z

y

x

z

y

x

Système de guidage.

z

x

y

z

x

y

| 25 | 4 | Liaison tube porteur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 134 | Écrou ISO - 4032 - M10 - W - N |  |
| 14 | 40 | Rondelle ISO 7093 - 10 |  |
| 11 | 10 | ISO 4017 - M10 x 130-N |  |
| 10 | 22 | ISO 4017 - M10 x 25-N |  |
| 9 | 10 | Tube porteur 222 100 | Acier |
| 5 | 20 | Cale | PTFE |
| 4 | 5 | Support palier coquille | Acier |
| 3 | 10 | Demi palier lisse | Bronze |
| 2 | 5 | Support mécano soudé | Acier |
| 1 | 5 | Pieu | Acier |
| REP | NB | Désignation | Matière |

DOSSIER

RESSOURCES

Exemple de prix

Référence 27628-20 : 42,54€

Exemple de prix

Référence 27626-20 : 90,54€

Exemple de prix

Référence 27628-20 : 42,54€

Exemple de prix

Référence 27626-20 : 90,54€

# Temps conseillé

Lecture du sujet 	20 minutes

A – Analyse de l’existant

Question 1 – 	Écrire la fonction principale et les fonctions contraintes	10 minutes

Question 2 – 	Établir les classes d’équivalence	15 minutes

Question 3 – 	Identifier les classes d’équivalence		15 minutes

Question 4 – 	Compléter les tableaux de liaisons		5 minutes

Question 5 –	Compléter le graphe des liaisons	5 minutes

Question 6 – 		Compléter le schéma cinématique		15 minutes

B – Problématique 1 : Caractéristiques du vérin

Question 7 – 		Déterminer la course du vérin		10 minutes

Question 8 – 	 Choisir un composant		15 minutes

Question 9 – 		Justifier le choix du vérin		15 minutes

C – Problématique 2 : Remplacement des bagues de guidage

Question 10 – 	Donner la fonction d’une forme 		5 minutes

Question 11 – 	Estimation de la masse supportée par pieu		5 minutes

Question 12 –	Déterminer les charges des paliers		10 minutes

Question 13 – 	Choisir un composant		10 minutes

Question 14 – 	Choisir une solution et la dessiner	70 minutes

Question 15 – 	Compléter la nomenclature 		25 minutes

Question 16 – 	Réaliser le dessin de définition du support		30 minutes

Relecture copie			20 minutes

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

Réseau

Soleil

Environnement

Pilotage

Maintenance

Coût

TRACKER SOLAIRE

FP1

FC1

FC2

FC3

FC5

FC4

Réseau

Soleil

Environnement

Pilotage

Maintenance

Coût

TRACKER SOLAIRE

FP1

FC1

FC2

FC3

FC5

FC4

A - Analyse de l’existant

Question 1 – Compléter le tableau relatif au graphe des interacteurs ci-dessus, en indiquant la fonction principale, le repère et les fonctions contraintes.

| Repère | Énoncé |
| --- | --- |
| FP1 | …………………………………………………………………………… |
| FC1 | Résister à tout type de contraintes climatiques (vent, pluie, neige, …) |
| FC2 | Être automatisé |
| FC3 | ……………………………………………………………………….. |
| ……. | Assurer l’alimentation électrique |
| FC5 | Être économiquement valable |

Question 2 – Rechercher à l’aide du dossier technique, pages 7/20 et 8/20, les différentes pièces formant les sous-ensembles cinématiques). On exclura les éléments de fixation.

Bâti, ensemble fixe		SE0 :{1 ; …………………………………}

Ensemble levier 			SE1 :{6 ; ……………………….………..}

Corps de vérin 			SE2 :{…………………………………….}

Tige de verin 			SE3 :{…………………………………….}

Éléments de fixations exclus : 	{ 10 ;11 ;12 ;13 ;14 ;15 ;16 ;17 ;18 ;19 }

SE… : ………………………………………………………………………………

SE… : ………………………………………………………………………………

Question 3 – Compléter les repères et nommer les sous-ensembles cinématique du système de manœuvre des panneaux.

SE… : ……………………………

SE… : ……………………………

SE… : ……………………………………………………………………………………

SE… : ……………………………………………………………………………………

x

z

y

x

z

y

SE… : ……………………………

SE… : ……………………………

Question 4 – Compléter les mobilités et le nom des liaisons dans les tableaux de liaisons suivants :

| SE3/SE1 |  |  |  | SE2/SE0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilités |  |  |  | Mobilités |  |  |
|  | T | R |  |  | T | R |
| X | 0 | 1 |  | X | 0 | 1 |
| Y | 0 | 1 |  | Y | 0 | 1 |
| Z | 0 | 1 |  | Z | 0 | 1 |
| Nom de la liaison : Liaison Rotule |  |  |  | Nom de la liaison : Liaison Rotule |  |  |
| SE3/ SE2 |  |  |  | SE1/SE0 |  |  |
| Mobilités |  |  |  | Mobilités |  |  |
|  | T | R |  |  | T | R |
| X |  |  |  | X |  |  |
| Y |  |  |  | Y |  |  |
| Z |  |  |  | Z |  |  |
| Nom de la liaison : ………………………………. |  |  |  | Nom de la liaison : ………………………………. |  |  |

Question 5 – Compléter le graphe des liaisons ci-dessous.

SE1

SE1

SE2

SE2

SE3

SE3

SE0

SE0

z

z1

x

z

y

SE3/SE2

SE2/SE0

SE1/SE0

SE3/SE1

z

z1

x

z

y

SE3/SE2

SE2/SE0

SE1/SE0

SE3/SE1

Question 6 – Compléter le schéma cinématique, à l’aide des axes et de la liaison SE3/SE1 déjà dessinée ci-dessous :

B – Problématique 1 : Vérification des caractéristiques du vérin. Le système de manœuvre doit pouvoir fonctionner avec des vents violents (>50 km/h) pour mettre en position horizontale les panneaux afin de les sécuriser.

Le moment de torsion maximal engendré par le vent se situe lorsque l’inclinaison des panneaux est de 30°. L’effort devant être développé par le vérin est alors de

Question 7 – Déterminer la course du vérin.

Longueur du vérin en fonction de l’angle des panneaux solaires :

Longueur du vérin en mm

Longueur du vérin en mm

Angle d’inclinaison en degrés

Angle d’inclinaison en degrés

Longueur du vérin lorsque les panneaux sont à -50° : ……………mm

Longueur du vérin lorsque les panneaux sont à +50° : ……………mm

Déterminer la course du vérin :

Course=……………………mm

Question 8 – Rechercher le vérin répondant à cette course et à l’effort à développer dans les annexes sur le catalogue LINAK page 12/20.

- Nom du vérin : …………………………

- Effort maximum du vérin (Push max) : ………………N

- Référence du vérin (Order Number) : ………………………………………

- Courses admissibles du vérin (Stroke lengh) : ……………………………

Question  9 – Justifier par une courte phrase le choix de ce vérin.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C – Problématique 2 : Remplacement des bagues de guidage.

Le bureau d’études, après analyse, souhaite remplacer les demi-coquilles (rep. 3) et leur support     (rep. 4) par deux embouts taraudés à rotule de la marque NORELEM.

On se propose tout d’abord de choisir les embouts parmi les deux proposés dans les documents du dossier ressources page 13/20. Afin de les dimensionner, déterminer les charges statiques et dynamiques sur un embout à rotule.

Question 10  –  Donner la fonction des trous oblongs situés sur les tubes supports.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Question 11 – Chaque pieu supporte :

- 6 panneaux solaires dont la masse est de 18 kg chacun.

- Une structure d’une masse de 18,6 kg

- 1 tube porteur d’une masse de 49,8 kg

- Divers éléments standards ou non définis pour une estimation de 4 kg

Calculer la masse totale supportée par un pieu.

Masse totale =…………………………………………=……………….kg

Le bureau d’études a estimé que l’effort dû à la masse des panneaux et de leurs éléments de structure sur un pieu entraîne une charge statique de 1800 N.

De même, la prise en compte du vent dans cette étude leur a permis d’évaluer la charge dynamique totale subie par les deux embouts à rotule à 6505 N.

Question 12 – Déterminer l’effort statique ainsi que l’effort dynamique sur chaque palier.

Charge Statique =…………………………………………..….N

Charge Dynamique =………………………………………….N

Question 13 – Choisir, d’après le catalogue NORELEM du dossier ressources page 13/20 la référence d’embout répondant aux contraintes suivantes :

- coût minimum

- angle de rotulage entre 8° et 15°

- encombrement maxi 115 mm

- charge statique et dynamique déterminées à la question précédente.

- Embout taraudé à rotule sur palier lisse

- Embout taraudé à rotule sur roulement à bille

Choisir une référence d’après votre choix précédent. Justifier ce choix, en tenant compte des critères du bureau d’études.

Choix du palier : …………………………………………………………………………………………………..

Justification : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 14 – Le bureau d’études a décidé de refaire la conception du système de guidage afin de correspondre au nouveau cahier des charges. Concevoir et dessiner à l’aide d’un livre de normes sur l’épure page 19/20 la nouvelle solution en respectant les éléments suivants :

- Prévoir une plaque soudée d’épaisseur 8 mm en haut du tube support (rep. 2) avec deux trous de passage permettant de fixer les embouts à rotule.

- Référence de l’embout : 27628-20.

- Centrer les deux embouts sur les axes définis sur l’épure page 19/20.

- Concevoir la pièce de liaison entre les tubes porteurs (rep. 9) et l’axe des embouts. Ce support sera conçu en tôle pliée d’épaisseur 8 mm. La forme globale sera un Omega ().  Prévoir des trous oblongs pour le réglage du système lors du montage. La largeur sera identique à celle du tube porteur.

- Concevoir l’axe qui assurera la liaison entre le support conçu précédemment et les embouts.

- Cet axe traverse le support grâce à deux trous de passage. À l’aide d’un livre de normes proposer dans le cadre ci-dessous plusieurs solutions assurant l’arrêt en translation (texte ou croquis) et en dessiner une.

A-A

Ech : 1 :2

A-A

Ech : 1 :2

Panneau solaire

Tube support Rep 2

Tube porteur Rep 9

Panneau solaire

Tube support Rep 2

Tube porteur Rep 9

Question 15 – Établir la nomenclature des pièces ajoutées à la nouvelle solution et les repérer sur le dessin d’ensemble page 19/20.

Vue de face

Vue de face

Vue de dessus

Vue de dessus

Question 16 – Produire un dessin de définition limité au géométral de la pièce support ci-dessous à l’échelle 1:2.

Axe de rotation des paliers

Axe de rotation des paliers