BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Matériel autorisé

L’usage des calculatrices est autorisé dans les conditions suivantes :

- l’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;

- l’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 27 pages numérotées de la façon suivante :

Dossier de présentation : DP1 à DP4 de la page 3 à la page 4.

Dossier questions : 	DQ1 à DQ14 de la page 6 à la page 12.

Documents réponses : DR1 à DR6 de la page 14 à la page 16.

Documents techniques : DT1 à DT20 de la page 18 à la page 27.

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4

de la page 3 à la page 4.

DP1 – Dossier de présentation

L’entreprise Placoplatre® et le site de Vaujours.

N°1 français des produits à base de plâtre, Placoplatre® est une société du groupe Saint-Gobain.

L’usine de Vaujours (Seine-Saint-Denis) est à l’origine de la plaque de plâtre en France depuis sa création en 1949.

Depuis 2008, avec la mise en service de la nouvelle chaîne de fabrication de plaques de plâtre, le site de Vaujours est le premier site mondial de transformation du gypse. Le gypse est la roche à partir de laquelle est fabriqué le plâtre.

L’usine de Vaujours assure déjà un quart de la production nationale. Aujourd’hui, c’est le premier site européen de production de plâtre.

Le site regroupe 500 salariés et l’activité concerne également 3000 emplois indirects.

Les enseignes spécialisées (Point P, Castorama …) et les grands chantiers de BTP constituent le marché du fabricant.

| La ligne de conditionnement Feige. La ligne de conditionnement de l’usine de Vaujours conditionne l’enduit Placomix® dans des seaux en plastique de 5 à 25 kg. Cette ligne est un produit de la société FEIGE Filling, leader parmi les fabricants de machines de remplissage pour les produits liquides et pâteux. |  |
| --- | --- |

Ligne de conditionnement Feige:

DP2 – Dossier de présentation

- Poste 1 : Le magasin dépileur de seaux : La fonction de ce poste est de stocker et d’introduire automatiquement les seaux dans la ligne de conditionnement. Les seaux sont transférés au poste 2 par le convoyeur RBB1.

- Poste 2 : Le poste de remplissage des seaux : La fonction de ce poste est le remplissage des seaux en enduit. Les seaux sont ensuite évacués par le convoyeur RBB2 vers le poste 3.

- Poste 3 : Le poste de dépose des couvercles : La fonction de ce poste est le stockage des couvercles et leur dépose sur les seaux qui arrivent du poste 2.

- Poste 4 : L’Enfonceur de couvercles : Il enfonce le couvercle déposé au poste 3. À la sortie de ce poste, le seau est évacué de la ligne toujours par le convoyeur RBB3.

Le poste de remplissage de seaux Convoyeurs transversaux TM-Q1 et TM-Q2 : Ils positionnent les seaux sous les cannes de remplissage, puis les évacuent. Seau vide Sortie des seaux remplis vers le poste 3. Arrivée des seaux depuis le poste 1. 2 Cannes de remplissage : Elles permettent le remplissage des seaux d’enduit.

DP3 – Dossier de présentation

Poste de dépose des couvercles

Les seaux remplis sont convoyés depuis le poste 2, mis en position pour la dépose du couvercle, puis évacués par un convoyeur vers le poste 4.

Axe horizontal :

Permet le déplacement du préhenseur entre le magasin de couvercles et le seau amené par le convoyeur.

Axe vertical :

Permet la montée et la descente du préhenseur.

Magasin de couvercles :

Il est chargé de stocker et de séparer les couvercles afin que le préhenseur les saisisse.

Préhenseur muni d’une ventouse :

Permet la saisie des couvercles.

DP4 – Dossier de présentation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ14

de la page 6 à la page 12.

DQ1 – Dossier questions

| 1 | Analyse du fonctionnement du poste de dépose des couvercles. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

Afin de faciliter la maintenance et permettre aux nouveaux techniciens d’analyser plus facilement le fonctionnement du « poste de dépose de couvercles (DP3) », il a été décidé de construire des outils de description du comportement du système.

| Q.1-1 | Documents à consulter : DP3, DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

- À l’aide du Grafcet de Coordination des Tâches qui traduit la gestion du poste de prise/dépose des couvercles et du chronogramme qui décrit son évolution (DT1), déterminer le temps de cycle et la cadence en seaux par heure.

- En déduire la disponibilité opérationnelle minimale pour pouvoir assurer une cadence de 430 seaux/heure.

Toujours dans le but d’améliorer la maintenabilité du système, il a été décidé de rédiger un GEMMA (Graphe d’Etude des Modes de Marche et d’Arrêt).

| Q.1-2 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

À l’aide du GEMMA du poste de dépose de couvercles, indiquer la situation dans laquelle se trouve le système en cas d’appui sur le bouton d’Arrêt d’Urgence.

| Q.1-3 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Décrire la procédure que doit suivre l’opérateur pour passer du mode « Arrêt d’urgence » au mode « Production ».

DQ2 – Dossier questions

| 2 | Analyse et amélioration de la sureté de fonctionnement du poste de dépose de couvercles. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

| Au poste de dépose de couvercles, il y a un risque d’écrasement des membres supérieurs lors de la descente de l’axe vertical. Afin de ne pas pénaliser la productivité, il a été préféré à la solution du protecteur mobile, une prévention par limitation des efforts et de l’énergie. Dans ce but, il faudra respecter un effort maximal de 150 N. Données : - Diamètre piston = 25 mm - Pression d’alimentation = 10 bars |  |
| --- | --- |

| Q.2-1 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer l’effort réel F développé par le vérin et conclure quant à l’écrasement possible des membres supérieurs.

| Q.2-2 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la valeur maximale de la pression d’alimentation qui permet de respecter la limite d’effort de 150 N citée plus haut.

| Q.2-3 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner la désignation exacte du composant 3R. Préciser sa fonction.

| Q.2-4 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner la désignation exacte du composant 3Q2. Préciser sa fonction.

DQ3 – Dossier questions

Le service maintenance a redéfini les modes de marche et d’arrêt. Ainsi, un arrêt d’urgence, une ouverture du protecteur mobile ou un manque de pression doit provoquer le sectionnement de l’énergie pneumatique et le blocage des vérins. En cas d’arrêt d’urgence, aucune bobine des distributeurs n’est alimentée.

| Q.2-5 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner le repère et la désignation exacte de l’organe du circuit pneumatique qui permet le sectionnement de l’énergie en cas d’arrêt d’urgence.

| Q.2-6 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Il n’existe pas dans le circuit pneumatique de composant permettant de détecter l’information « manque de pression ». Donner la désignation exacte de l’organe qu’il faudrait intégrer à ce circuit.

| Q.2-7 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter le tableau en DR1 afin d’indiquer par des croix l’état des vérins (bloqué ou non), en cas d’arrêt d’urgence.  Justifier votre réponse.

| 3 | Amélioration de la sécurité au poste de remplissage des seaux |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

Les convoyeurs transversaux sont constitués de roues et de chaînes pour le transfert des seaux.

L’ensemble chaîne et roue constitue un risque d’écrasement de la main pour l’opérateur qui est présent auprès de la machine tout au long de la production.

Or, les techniciens de maintenance doivent pouvoir accéder aux roues et chaînes constituants les convoyeurs transversaux TM-Q1 et TM-Q2 (DP2) afin de :

- contrôler leur état,

- réaliser la lubrification toutes les semaines.

Un protecteur amovible est donc nécessaire.

DQ4 – Dossier questions

Convoyeur à chaînes avec barres de transfert de type TM-Q

Le protecteur amovible doit être associé à un dispositif de verrouillage de sorte que :

- les fonctions dangereuses de la machine couvertes par le protecteur ne puissent s’accomplir tant que le protecteur n’est pas fermé ;

- si l’on ouvre le protecteur pendant que les fonctions de la machine s’accomplissent, un ordre d’arrêt soit donné ;

- la fermeture du protecteur ne provoque pas à elle seule la remise en marche.

Sur le convoyeur TM-Q1, un seul interrupteur à manœuvre positive d’ouverture actionné suivant le mode positif permet de détecter la position du protecteur.

| Interrupteur de sécurité : AZ 16ZVRK | Actionneur : AZ 15/16-B6 |
| --- | --- |

Il s’agit d’un interrupteur à languette, de la marque SCHMERSAL. La languette articulée est adaptée aux protecteurs pivotant comme dans notre cas.

DQ5 – Dossier questions

| Q.3-1 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Préciser si une défaillance interne (invisible) de cet interrupteur de sécurité peut provoquer la non ouverture du contact ? Expliquer pourquoi.

- Préciser si une défaillance externe (visible) peut provoquer la non ouverture du contact ? Donner un exemple de défaillance externe.

Un module de sécurité PILZ PNOZ X1 (voir DT4 et DT5) a pour fonction :

- de couper l’alimentation des sorties automate en cas d’ouverture de la ligne de sécurité 13-14 ;

- de donner l’ordre d’arrêt des moteurs M4 et M5 qui entrainent les convoyeurs transversaux. Cet ordre d’arrêt des moteurs est provoqué par l’ouverture des lignes de sécurité 23-24 et 33-34 ;

- d’informer l’API (entrée E1.0) d’un défaut au travers de la fermeture de la ligne d’information 41-42.

| Q.3-2 | Documents à consulter : DT4, DT5, DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Préciser si, en cas de collage du relais interne K1, l’ouverture d’un carter de protection provoquerait la commande de l’arrêt des moteurs des convoyeurs TM-Q. Expliquer pourquoi.

| Q.3-3 | Documents à consulter : DT4, DT5, DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Préciser si, en cas de collage du relais interne K1, il est possible de réarmer le module de sécurité après un arrêt d’urgence. Expliquer pourquoi.

| Q.3-4 | Documents à consulter : DT4, DT5, DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Préciser, si dans le cas où le contact d’un bouton d’arrêt d’urgence est shunté dans la chaîne de sécurité, la fonction de sécurité est assurée.  Expliquer pourquoi.

| Q.3-5 | Documents à consulter : DT4, DT5, DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Expliquer pourquoi et comment le niveau de sécurité du circuit DT6 est perfectible.

DQ6 – Dossier questions

| 4 | Dimensionnement du motoréducteur d’un convoyeur transversal TM-Q |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

Le convoyeur TM-Q1 est un convoyeur à chaînes. Deux chaînes entraînent simultanément les seaux vers le poste de remplissage puis vers le convoyeur suivant.

Le moto-réducteur qui entraine le convoyeur est défaillant. Un moto-réducteur est disponible en magasin mais ses caractéristiques mécaniques sont différentes du premier.

Afin de vérifier sa compatibilité, il vous est demandé de déterminer les caractéristiques mécaniques à respecter.

Schéma cinématique du convoyeur à chaînes avec barres de transfert de type TM-Q

Données :

- L’ensemble {chaîne + seau} a une masse m = 27 kg

- L’accélération de pesanteur a pour valeur g = 9,81 m.s-2

- Le facteur de frottement entre l’ensemble {chaîne + seau} en mouvement et les guides est fr = 0,18.

| Q.4-1 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

L’effort de traction Tc qui agit sur le seau doit vaincre l’effort de frottement qui s’exerce sur l’ensemble {chaîne + seau}. Déterminer la valeur de l’effort de traction Tc.

DQ7 – Dossier questions

Afin de tenir compte des conditions d’utilisation du convoyeur (ambiance humide, démarrages fréquents, fonctionnement sur une longue durée…), le résultat précédent a été multiplié par un facteur de service d’une valeur proche de 2. On obtient alors Tc = 112 N. On utilisera cette valeur dans la suite du sujet.

Données :

- Vitesse linéaire du convoyeur Vc = 0,9 m.s-1.

- Rendement de la transmission par chaîne entre l’arbre 1 et l’arbre 2 est η = 97%.

- Schéma cinématique (DQ6).

| Q.4-2 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Déterminer la puissance en watt développée par l’effort de traction.

- En déduire la puissance en watt que doit fournir le moto-réducteur.

| Q.4-3 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la vitesse angulaire en rad.s-1 de l’arbre 1.

| Q.4-4 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Déterminer la vitesse angulaire en rad.s-1 de l’arbre 2 en sortie du moto-réducteur.

- En déduire la fréquence de rotation en tr.min-1 de l’arbre 2.

| Q.4-5 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer le couple en N.m en sortie du réducteur.

Il a été décidé de surdimensionner le moto-réducteur et de retenir les caractéristiques mécaniques suivantes :

- Fréquence de rotation de l’arbre de sortie du moto-réducteur : 282 tr.min-1.

- Couple à la sortie du motoréducteur : 10 N.m.

Le type et les caractéristiques mécaniques d’un moto-réducteur disponible en magasin sont encadrés sur le document DR2. Elles sont également indiquées ci-dessous.

| P1 (kW) | n2 (min-1) | M2 (N.m) | fB | Iges | Isch | Ivor | FR | FRF | Type du moto-réducteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 94 | 62 | 2,5 | 15 | 15 |  | 5,5 | 2,5 | SK 1SMI 63 IEC80 – 80 LP/4 |

| Q.4-6 | Document à consulter : DR2 | Répondre sur feuille de Copie |
| --- | --- | --- |

Préciser si ce moto-réducteur respecte les caractéristiques mécaniques attendues. Justifier votre réponse.

DQ8 – Dossier questions

| Q.4-7 | Document à consulter : DR2 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Encadrer sur le document DR2, le type et les caractéristiques mécaniques du moto-réducteur répondant au besoin.

| 5 | Etude de la distribution de l’énergie électrique et de la protection des personnes et des matériels. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

Le poste de transformation HTA/BTA P5 est situé dans le bâtiment dit « des poudres » de l’usine Nord de Placoplâtre de Vaujours. Il alimente un certain nombre de départs parmi lesquels celui de la ligne de production Readymix (DT7).

Dans le cadre de la rénovation des équipements de surveillance et de protection préconisée par l’organisme de contrôle APAVE, le service de maintenance a en charge :

### le remplacement du CPI et du limiteur de surtension,

### la vérification de la protection des personnes contre les contacts indirects.

Contrôle permanent de l’isolement :

Le service de maintenance opte pour une amélioration consistant en une détection automatique du premier défaut d’isolement avec localisation automatique du départ en défaut au moyen de détecteurs fixes.

| Q.5-1 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Identifier le Schéma de Liaison à la Terre (Neutre accessible non distribué) adopté par l’entreprise.

- Donner la signification des lettres servant à désigner ce schéma.

| Q.5-2 | Document à consulter : AUCUN. | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Préciser les avantages et les contraintes liés à ce Schéma de Liaison à la Terre.

| Q.5-3 | Documents à consulter : DT9 et DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner les fonctions assurées par le CPI.

DQ9 – Dossier questions

| Q.5-4 | Documents à consulter : DT9 à DT12 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le choix des matériels destinés à la nouvelle solution de détection et de localisation du premier défaut d’isolement aboutit aux références suivantes :

| Matériels | CPI | Détecteur automatique | Tores |
| --- | --- | --- | --- |
| Références | 50729 | 50537 | 3 tores de référence 50485 4 tores de référence 50486 |

Les données qui ont permis d’aboutir à la détermination de ces références de matériels sont les suivantes :

- nombre de départs à surveiller : 7

- alimentation du CPI et du détecteur automatique : 400V~

- diamètre des départs surveillés : 4 départs de diamètre 35 mm et 3 départs de diamètre 15 mm.

Pour rappel : le diamètre du tore devra être supérieur ou égal à 2 fois le diamètre du câble.

Justifier, à partir des données, les références des matériels choisis.

| Q.5-5 | Documents à consulter : DT9 à DT12 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Le schéma électrique du document DR3 représente la mise en œuvre de la solution de détection et de localisation du premier défaut d’isolement.

- Nommer les composants figurant sur ce schéma en complétant les encadrés.

- Surligner en rouge les conducteurs chargés de transmettre au détecteur automatique l’information de présence d’un défaut d’isolement relevée par les tores.

| Q.5-6 | Documents à consulter : DT9 à DT12 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

- Identifier les composants et leurs fonctions dans la chaîne de détection du premier défaut d’isolement.

- Définir le signal transmis par un tore au détecteur automatique en cas de présence d’un défaut d’isolement. On prendra soin de préciser le type de signal (analogique, logique ou numérique) et la grandeur électrique qui porte celui-ci (courant, tension).

DQ10 – Dossier questions

| Q.5-7 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner au moins un avantage apporté par la mise en œuvre de la détection automatique de défaut d’isolement.

Contrôle de la protection QRM du départ alimentant la ligne Readymix :

Dans le cadre de l’amélioration de la maintenabilité de l’installation électrique, le service de maintenance décide de procéder à la rénovation des différents départs du TGBT.

Cette rénovation implique le remplacement des disjoncteurs d’origine installés sur les différents départs par des disjoncteurs magnéto-thermiques débrochables dotés de déclencheurs électroniques plus performants.

Les remplacements ont été effectués sur tous les départs du TGBT à l’exception du départ alimentant la ligne de production Readymix car celle-ci a fait l’objet de modifications récentes et nécessite de ce fait une étude plus approfondie.

Le dimensionnement du départ alimentant la ligne Readymix a été effectué avant la modernisation récente de la ligne et l’installation de nouveaux équipements de production : il s’avère donc nécessaire de vérifier la conformité du calibre du dispositif de protection QRM et de la section des conducteurs.

Pour cela, un bilan électrique des nouveaux équipements alimentés par ce départ a été réalisé et une partie des résultats ont été reportés et synthétisés dans le tableau récapitulatif suivant :

LIGNE READYMIX : (DT8)

| Equipements | Puissance active et courant électriques absorbés |
| --- | --- |
| Machine de conditionnement Feige | Pa = 9,7 kW et I = 20 A |
| Moteur pompe doseuse PD1 | Pa = 20,7 kW et I = 35,1 A |
| Autres circuits | Pa = 173,5 kW et I = 300 A |

| Q.5-8 | Documents à consulter : DT7 et DT8 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Donnée : On prendra une tension d’alimentation : U = 400 V.

Calculer, au moyen de la méthode du bilan des puissances, le courant d’emploi (IBRM) du câble d’alimentation de la ligne Readymix en complétant le tableau (DR3).

Pour rappel :

On pourra utiliser les expressions : cos  = P/S avec S = 3×U×I et Qa=P×tanφ.

De plus, S² = P² + Q².

DQ11 – Dossier questions

| Q.5-9 | Documents à consulter : DT7 et DT13 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On considère que le courant d’emploi (IBRM) de la ligne alimentant la ligne Readymix est voisin de : IBRM = 360 A. Le service de maintenance décide de procéder au remplacement du disjoncteur (QRM).

Données : Le courant de court-circuit au niveau du jeu de barres situé en amont des départs est égal à : Iccamont = 20 kA.

- Justifier le remplacement du disjoncteur (QRM).

- Le disjoncteur (QRM) choisi est le disjoncteur Compact NS 400, de calibre : 400 A, de référence : 32693. Justifier le choix du disjoncteur (calibre, nombre de pôles et pouvoir de coupure).

| Q.5-10 | Documents à consulter : DT8, DT13 et DT14 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Une première étude portant sur les contraintes thermiques subies par le câble alimentant la ligne Readymix conduit à une augmentation de la section des conducteurs de phase (en cuivre) qui passe d’une valeur initiale de 150 mm² à la valeur de 240 mm².

Rappel : L’entreprise est propriétaire du poste de transformation HTA/BTA

- Calculer la chute de tension à l’extrémité du câble alimentant la ligne Readymix sachant que la chute de tension en amont de ce câble est estimée à : 3 % et que sa longueur est de : 60 mètres.

- Comparer la valeur obtenue avec la valeur maximale préconisée par la norme et conclure.

| Q.5-11 | Document à consulter : DT15 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Expliquer les effets générés par une diminution de la tension d’alimentation sur les moteurs de la ligne Readymix.

| Q.5-12 | Document à consulter : DT15 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donnée : Pour la résolution de cette question, la longueur du câble devra être considérée comme égale à 58 mètres afin de majorer l’intensité de court-circuit.

Déterminer le courant de court-circuit à l’extrémité du câble alimentant la ligne Readymix.

DQ12 – Dossier questions

| 6 | Rénovation des circuits d’alimentation des moteurs de la ligne Readymix. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

Dans le cadre de l’amélioration de la ligne Readymix, le service de maintenance est chargé de procéder à la rénovation des circuits d’alimentation des moteurs de cette ligne.

Cette rénovation a pour objectif d’améliorer :

- la fiabilité en remplaçant les équipements électriques vieillissants par de nouveaux équipements plus fiables mais aussi plus performants. L’analyse du fichier historique des

pannes met notamment en cause deux types d’équipements : les démarreurs progressifs et les variateurs de vitesse installés depuis l’origine qui présentent des taux de défaillance alarmants à l’origine de nombreux arrêts de production ;

- la maintenabilité en recourant à des équipements électriques ayant fait l’objet d’un retour d’expérience favorable sur d’autres lignes de production et en réduisant leur nombre chaque fois que cela s’avère possible.

Remplacement du variateur de vitesse de la pompe doseuse :

Le moteur de la Pompe Doseuse (PD1) est commandé par un variateur de fréquence (DT16) présentant de nombreux dysfonctionnements au démarrage liés à la nature du couple résistant de la charge (couple de démarrage élevé). On se propose de le remplacer par un variateur de fréquence de type Altivar 61 spécifiquement adapté aux applications industrielles de gestion des fluides : pompage, compression…

| Q.6-1 | Documents à consulter : DT16 et DT20 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le variateur de fréquence Altivar 61 choisi par le service de maintenance a pour référence ATV61HD18N4. Justifier la référence de ce variateur.

| Q.6-2 | Document à consulter : DT18 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Expliquer pour quelle raison la présence d’un relais (ou d’un déclencheur) thermique en amont du variateur de fréquence n’est pas nécessaire. En déduire le type de disjoncteur à disposer en amont du variateur.

DQ13 – Dossier questions

| Q.6-3 | Document à consulter : DT17 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Les composants choisis pour être disposés en amont du variateur de fréquence sont le disjoncteur magnétique de référence GV3 L50 et le contacteur de puissance de référence LC1 D32.

- Justifier le choix de ces composants.

- Compléter la référence du contacteur de puissance sachant que la tension de commande de la bobine du contacteur est de 24 Vcc (courant continu).

| Q.6-4 | Document à consulter : DT19 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

En fonction du type de pâtes, la pompe doseuse (PD1) doit disposer de 4 débits : ainsi les produits « sensibles » contenant des perlites (ou billes expansées) nécessitent un débit bien plus faible que les produits conventionnels. Chaque débit correspondant à une vitesse d’entraînement du moteur (MPD1), le variateur de vitesse Altivar 61 doit donc disposer de 4 vitesses présélectionnées (DT19).

Sachant que :

| Fréquence (Hz) | Vitesse du moteur (tr.min-1) | Débit de la pompe (m3.h-1) |
| --- | --- | --- |
| 50 Hz | 1465 tr.min-1 | 10 m3.h-1 |

Calculer les valeurs des vitesses présélectionnées et les vitesses du moteur correspondant aux 4 débits de la Pompe Doseuse (PD1) (DR4).

| Q.6-5 | Documents à consulter : DT19 et DT20 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Le schéma des circuits de puissance et de commande du variateur et du moteur (MPD1) est représenté sur DT20.

- A l’aide de la documentation constructeur (DT19), expliquer la fonction assurée par les entrées logiques LI3 et LI4.

- Les fréquences programmées en sortie de variateur ont pour valeurs : 10 Hz ;15 Hz ;     25 Hz ; 40 Hz. Compléter la table de vérité donnant les états logiques des entrées LI3 et LI4 en fonction des fréquences de sortie du variateur.

- Donner le nom du composant P1 représenté sur le schéma DT20. Indiquer sa fonction.

DQ14 – Dossier questions

| Q.6-6 | Document à consulter : DT19 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Etablir les chronogrammes des sorties API (O10.2 et O10.3) pour les 4 débits de la pompe (PD1) sur DR6. Préciser sur le même document les valeurs des fréquences du moteur (MPD1).

| Q.6-7 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Pour une cadence de 450 seaux par heure, le temps total d’un cycle intégrant l’arrivée du seau, son remplissage et son évacuation, est évalué à 8 secondes. Cela laisse au maximum 2,4 secondes pour la réalisation spécifique des phases de démarrage (accélération) et d’arrêt (décélération) du moteur de la pompe doseuse. Après essai, le service de maintenance estime que chaque phase devra durer au maximum 1 seconde chacune. On se propose donc de procéder au réglage des temps d’accélération t1 et de décélération t2 sur le variateur de vitesse.

Les rampes d’accélération et de décélération sont définies pour une fréquence de 50 Hz de la manière suivante :

t2 : temps de décélération réglable

50 Hz

f (Hz)

t (s)

0

50 Hz

f (Hz)

t1 : temps d’accélération réglable

t (s)

0

On souhaite procéder au réglage des temps t1 et t2 de sorte que durant la phase de remplissage des seaux de 25 kg, le temps nécessaire pour passer d’une fréquence de 0 Hz à 40 Hz (ou inversement de 40 Hz à 0 Hz), soit de 1 seconde au maximum.

Calculer les valeurs de t1 et t2 afin de paramétrer les phases d’accélération et de décélération du moteur de la pompe.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A: Systèmes de production

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR6

de la page 14 à la page 16.

DR1 – Documents réponses

| Q.1-1 | Temps de cycle =………………secondes |  |
| --- | --- | --- |
|  | Détail du calcul de la cadence horaire : | Cadence =……………seaux/heure |
|  | Détail du calcul de la disponibilité opérationnelle : | Disponibilité opérationnelle =…………………% |

| Q.2.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérins | Bloqué | Non bloqué | Pourquoi ? |
| 1A et 2A |  |  |  |
| 3A |  |  |  |
| 4A |  |  |  |

Présence/absence du premier défaut d’isolement

Q.5-6	Identification des composants de la chaîne de détection « présence d’un défaut d’isolement » :

………………………………………………………………

………………………………………………………………

400 V~

Injecter un courant alternatif de fréquence 2,5 Hz

Composant 3 : …………………..

Composant 1 : …………………..

Composant 2 : Tore

Nature du signal en sortie de tore :

Analogique – Logique – Numérique

Courant - Tension

Entourer les bonnes réponses et rayer les réponses erronées

DR2 – Documents réponses

DR3 – Documents réponses

Q.5-5

………………………

………………………

………………………

Q.5-8	Calcul du courant d’emploi de la ligne Readymix :

| Puissance électrique active absorbée Pa (kW) | Puissance électrique apparente S (kVA) | Cos φ | Puissance électrique réactive absorbée Qa (kVAr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine Feige : 9,7 kW |  |  |  |
| Moteur PD1 : 20,7 kW |  |  |  |
| Autres circuits : 173,5 kW |  |  |  |

Puissances totales :

PT =

QT =

ST =

Courant d’emploi de la ligne Readymix : IBRM =

DR4 – Documents réponses

Q.6-4	Calcul des vitesses présélectionnées :

| Vitesses présélectionnées | Fréquences d’alimentation (Hz) | Vitesses du moteur (tr/min) | Débits de la pompe (m3.h-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vit. Présélec1 (PV) |  |  | 2 m3.h-1 |
| Vit. Présélec2 |  |  | 3 m3.h-1 |
| Vit. Présélec3 |  |  | 5 m3.h-1 |
| Vit. Présélec4 (GV) |  |  | 8 m3.h-1 |

DR5 – Documents réponses

Q.6-5	Fonction assurée par les entrées logiques LI3 et LI4 :

| Sorties API | Entrées variateur | Fonctions associées |
| --- | --- | --- |
| O10.0 | LI1 | Arrêt Moteur Pompe (MPD1) |
| O10.1 | LI2 | Marche Moteur Pompe (MPD1) |
| O10.2 | LI3 | ………………………………………………... …………………………………………………. |
| O10.3 | LI4 |  |

Table de vérité des entrées logiques LI3 et LI4 :

| LI4 | LI3 | Fréquences de sortie variateur (Hz) |
| --- | --- | --- |

Nom et fonction du composant P1 :

| Composant | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
|  | …………………………… …………………………… | …………………………… ……………………………. ……………………………. ……………………………. |

DR6 – Documents réponses

Q.6-6	Chronogrammes des sorties automates :

O10.0

f (Hz)

……….

……….

……….

……….

O10.1

O10.2

O10.3

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT20

de la page 18 à la page 27.

DT1 – Documents techniques

| Chronogramme de description de l’évolution du Grafcet de Coordination des Tâches du poste de dépose de couvercles |  |
| --- | --- |
| GCT : Grafcet de coordination des tâches de gestion du poste de dépose de couvercles |  |

DT2 – Documents techniques

Schéma pneumatique du poste de dépose de couvercles

DT3 – Documents techniques

GEMMA du poste de dépose de couvercles

DT4 – Documents techniques

Module de sécurité PILZ PNOZ X1

Le bloc logique de sécurité sert à interrompre en toute sécurité un circuit de sécurité, il est utilisé dans des applications avec des :

- Relais d’arrêt d’urgence

- Protecteurs mobiles

Caractéristiques de sécurité :

Le relais satisfait aux exigences de sécurité suivantes :

- La conception interne est redondante avec un autocontrôle.

- Le dispositif de sécurité reste actif, même en cas de défaillance d'un composant.

- L'ouverture et la fermeture correctes des relais internes sont contrôlées automatiquement à chaque cycle marche/arrêt de la machine.

Schéma de principe :

Description du fonctionnement normal :

- Commande par 1 canal : pas de redondance dans la chaîne de sécurité.

- Réarmement automatique : l'appareil est activé dès que la chaîne de sécurité est fermée.

- Réarmement manuel : l'appareil est activé lorsque la chaîne de sécurité est fermée et après que le circuit de réarmement ait été fermé.

DT5 – Documents techniques

Module de sécurité PILZ PNOZ X1

Schéma de principe dans le cas d’un réarmement automatique :

Comportement du module de sécurité dans le cas d’un réarmement automatique :

Légende :

| - Alimentation: tension d'alimentation - Circuit de réarmement : Y1-Y2 - Chaîne de sécurité : 24V- A1 - Contacts de sécurité 13-14, 23-24, 33-34 | - Contacts d’information : 41-42 - t1 : temps de montée - t2 : temps de retombée |
| --- | --- |

Schéma de principe dans le cas d’un réarmement manuel :

DT6 – Documents techniques

Extrait du circuit de sécurité de la ligne de conditionnement

DT7 – Documents techniques

Poste de transformation et TGBT de l’installation

DT8 – Documents techniques

Circuits de distribution de la ligne Readymix

DT9 – Documents techniques

Présentation du Système Vigilohm

DT10 – Documents techniques

Le contrôleur permanent d’isolement XM200

DT11 – Documents techniques

Les détecteurs de défaut d’isolement

DT12 – Documents techniques

Les tores de détection

DT13 – Documents techniques

Choix du disjoncteur QRM

Chutes maximales de tension en ligne

L’impédance d’un câble est faible mais non nulle : lorsqu’il est traversé par le courant de service, il y a chute de tension entre son origine et son extrémité.

Or, le bon fonctionnement d’un récepteur (surtout un moteur) est conditionné par la valeur de la tension à ses bornes.

Il est donc nécessaire de limiter les chutes de tension en ligne par un dimensionnement correct des câbles d’alimentation.

Ces pages vous aident à déterminer les chutes de tension en ligne afin de vérifier :

- La conformité par rapport aux normes

- La tension d’alimentation du point de vue du récepteur

- L’adaptation aux impératifs d’exploitation

DT14 – Documents techniques

Détermination de la chute de tension en ligne

DT15 – Documents techniques

Détermination des courants de court-circuit

Les moteurs sont donnés pour une tension d’alimentation Un  5 %. En dehors de cette plage, les caractéristiques mécaniques se dégradent rapidement.

Dans la pratique, plus un moteur est gros, plus il est sensible aux tensions :

- Inférieures à Un : échauffements anormaux par augmentation du temps de démarrage.

- Supérieures à Un : augmentation des pertes Joules et des pertes fer.

Sur le plan thermique, une baisse de tension d’alimentation, en diminuant fortement le couple de démarrage fait augmenter le temps de démarrage et échauffe les enroulements.

DT16 – Documents techniques

Variateurs de vitesse Altivar 61

DT17 – Documents techniques

Tensions de commande des contacteurs de puissance TeSys d

Composants à associer à l’Altivar 61

DT18 – Documents techniques

Schémas normalisés de l’Altivar 61

DT19 – Documents techniques

Fonctions associées à l’Altivar 61

LI2

LI1

LI4

LI3

LI2

La vitesse obtenue avec les entrées LI3 et LI4 à 0 est PV ou la vitesse de référence.

Préréglages :

1ère vitesse : PV (petite vitesse ou référence vitesse)

2ème vitesse : 10 Hz

3ème vitesse : 15 Hz

4ème vitesse : 20 Hz

DT20 – Documents techniques

Schéma de raccordement du moteur de la pompe doseuse PD1