Certificat d’Aptitude Professionnelle

Transports par Câbles et Remontées Mécaniques

Épreuve EP2	MAINTENANCE D’UNE INSTALLATION

EP2.b : Réparer une installation

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège »autorisé.

MISE EN SITUATION

Après plusieurs déclenchements du disjoncteur moteur, le moteur du ventilateur de la station de tension du TK A Croizat est défectueux, vous devez donc remplacer ce moteur.

L’installation électrique a été consignée.

RESSOURCES

On donne :

- Le dossier questions réponses (DQR).

- Le dossier technique et ressource.

- La station de tension TK A. Croizat.

- Les équipements de protection individuelle (EPI)

- L’outillage nécessaire

On demande :

- De répondre aux questions pages suivantes.

- De compléter la gamme de démontage.

- De réaliser les contrôles et les raccordements électriques.

| Q1 | ANALYSE DE L’INSTALLATION | Temps conseillé :60 min |
| --- | --- | --- |

À partir de la plaque signalétique du moteur du ventilateur ci-dessous :

LEROY-SOMER

MOTEUR ASYNCHRONE – Rotor CtCt

Type : LS 63 L2		905550

kW : 0.736	Cos  : 0,75	 V 230	A 1.41

Cv : 1	rdt % : 85	 V400	A 2.46

tr/min : 1450	Isoltclasse : B	Ambce°C : 40

Hz : 50	Ph.: 3	Sce S1	IP55

Q1.1 Indiquer le couplage du moteur sachant que le réseau d’alimentation est 230V/400V.

Couplage :

Q1.2 Dessiner les barrettes de couplage sur le schéma ci-dessous et réaliser le raccordement du Réseau triphasé + neutre + terre à la boîte à bornes du moteur.

U1

W2

V1

V2

U2

W1

Ph1

Ph2

Ph3

N

PE

Q1.3 Procéder à la dépose du moteur asynchrone triphasé du ventilateur de la station de tension A. Croizat en suivant la gamme de démontage suivante.

11

12

13

10

Photo ventilateur

15

14

16

| GAMME DE DEMONTAGE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etape | Nom de la pièce | Repère | Nombre | Action à réaliser | Outillage utilisé |
| 1 | Ecrou de maintien grille de protection | 10 | 4 | Dévisser | Clé plate de 17 |
| 2 | Vis de maintien grille de protection | 11 | 1 | Dévisser | Clé plate de 10 |
| 3 | Grille de protection ventilateur | 12 | 1 | Retirer | A la main |
| 4 | Câble d’alimentation électrique | 13 | 1 | Enlever le câble du moteur | A la main |
| 5 | Vis de maintien du moteur | 14 | 4 | Dévisser | Clé plate de 10 |
| 6 | Vis de pression du ventilateur | 15 | 1 | Dévisser | Clé 6 pans N°4 |
| 7 | Enlever pale ventilateur | 16 | 1 | Retirer | A la main |

| Q2 | RÉPARER L’INSTALLATION | Temps conseillé : 60 min |
| --- | --- | --- |

Vous venez de recevoir le nouveau moteur (Il était en stock au magasin général).

Q2.1 Réaliser le couplage du nouveau moteur

Q2.2Procéder au remontage du nouveau moteur asynchrone triphasé du ventilateur dela station de tension A. Croizat et compléter la gamme de remontage.

| GAMME DE REMONTAGE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etape | Nom de la pièce | Repère | Nombre | Action à réaliser | Outillage utilisé |

Q2.3Réaliser le raccordement du Réseau triphasé.

Q2.4Réaliser la mise en service et effectuer l’essai de fonctionnement.